Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

Рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПв.17 «Основы воздушной навигации»

для специальности:

25.02.08 «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»

Нальчик, 2026 г.

| Рассмотрена на заседании ЦМК специальных дисциплин Протокол №___ от «____» _________2026 г. Председатель: __________ З.Ш. Шогенова | «Утверждаю» заместитель директора по УМР ГБПОУ «КБАДК» ________________ С.Ю. Какулина |
| --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы воздушной навигации» входит в общепрофессиональный цикл под индексом ОПв 17 по специальности 25.02.08 «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и составлена в соответствии Положением о порядке разработки, требованиях к содержанию, оформлению и утверждению рабочих программ рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и всех видов практик по профессиям, специальностям среднего профессионального образования, утвержденным директором ГБПОУ «КБАДК» (приказ   ГБПОУ «КБАДК» № 163 - о/д от 17.09.2025 г.).

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

Разработчик: Панжоков Р.З., преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

Содержание

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 	14

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РП ОПв.17 Основы воздушной навигации»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОПв.17 «Основы воздушной навигации» является обязательной частью общепрофессионального цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (утв. приказом Минпросвещения России от 09.01.2023 N 2 (ред. от 03.07.2024)).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения

и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 3.2 | определять статические и динамические нагрузки на элементы конструкций беспилотных воздушных судов. определять статические и динамические нагрузки на элементы конструкций беспилотных воздушных судов. определять статические и динамические нагрузки на элементы конструкций беспилотных воздушных судов. | основы аэродинамики беспилотных воздушных судов самолетного и вертолетного типа, их центровку и этапы полета; летно-технические характеристики беспилотных ВС, основные конструкции беспилотных ВС (планер, системы управления, энергетические системы, топливные системы); классификацию авиадвигателей и принципы работы, компоновку различных типов беспилотных ВС, системы защиты беспилотных ВС (противопожарная, противообледенительная) основы аэродинамики беспилотных воздушных судов самолетного и вертолетного типа, их центровку и этапы полета; летно-технические характеристики беспилотных ВС, основные конструкции беспилотных ВС (планер, системы управления, энергетические системы, топливные системы); классификацию авиадвигателей и принципы работы, компоновку различных типов беспилотных ВС, системы защиты беспилотных ВС (противопожарная, противообледенительная) основы аэродинамики беспилотных воздушных судов самолетного и вертолетного типа, их центровку и этапы полета; летно-технические характеристики беспилотных ВС, основные конструкции беспилотных ВС (планер, системы управления, энергетические системы, топливные системы); классификацию авиадвигателей и принципы работы, компоновку различных типов беспилотных ВС, системы защиты беспилотных ВС (противопожарная, противообледенительная) |

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 63 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 20 |
| практические занятия | 30 |
| Контрольная работа | 1 |
| Итоговый контроль в форме компьютерного тестирования | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 10 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основы воздушной навигации и аэронавигационного обеспечения полетов |  | 63 |  |
| Тема 1.1. Точность и надежность навигации | Содержание | 10 | ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 3.2 ОК 01 |
|  | Задачи аэронавигационного обеспечения полетов. Вероятностный характер процесса навигации. Основы теории погрешностей: числовые характеристики случайной величины, законы распределения, погрешности косвенных измерений. Показатели точности и надежности навигации, методы их оценивания. Вероятность нахождения в пределах ширины трассы. Показатель потребной точности навигации. Точность определения линии положения и места самолета. Средняя квадратическая радиальная погрешность. Точность контроля пути и определения МС с помощью угломерных и угломернодальномерных средств. Точность счисления пути. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 | ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 3.2 ОК 01 |
|  | Практическое занятие № 1. Оценка числовых характеристик погрешностей измерения навигационных параметров |  |  |
|  | Практическое занятие № 2. Расчет вероятности нахождения в пределах ширины трассы |  |  |
|  | Практическое занятие №3. Оценка точности определения места самолета с помощью РНС |  |  |
| Тема 1.2. | Содержание | 6 | ПК 1.2 |

| Аэронавигационное обеспечение полетов во внеаэродромном воздушном пространстве | Характеристика маршрутов ОВД и требования к ним. Сборник маршрутов ОВД. Понятие о рабочей области радионавигационной системы. Зональная навигация. Навигация, основанная на характеристиках. Принципы построения защищенного воздушного пространства и зон учета препятствий. Сокращенные нормы вертикального эшелонирования. |  | ПК 2.2 ПК 3.2 ОК 01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 | ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 3.2 ОК 01 |
|  | Практическое занятие №4. Построение рабочей области РНС |  |  |
| Тема 1.3. Документы аэронавигационной информации | Содержание | 12 | ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 3.2 ОК 01 |
|  | Аэронавигационная информация и аэронавигационные данные. Требования ИКАО по обеспечению аэронавигационной информацией. Качество аэронавигационных данных. Объединенный пакет аэронавигационной информации и его элементы. Сборники аэронавигационной информации России: структура, содержание, условные обозначения. НОТАМ: структура и содержание. Понятие о СНОУТАМ и циркулярах аэронавигационной информации. Бюллетень предполетной информации. Задачи и структура САИ. Центр аэронавигационной информации. САИ региональных управлений воздушного транспорта. Бюро аэронавигационной информации. Система AIRAC. Обеспечение экипажей документами аэронавигационной информации. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 | ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 3.2 ОК 01 |
|  | Практическое занятие № 5. Работа со сборниками АНИ и картами |  |  |
|  | Практическое занятие №6. Раскодирование НОТАМ |  |  |
| Тема 1.4 Построение аэродромных схем и определение минимумов аэродромов | Содержание | 12 | ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 3.2 ОК 01 |
|  | Основные положения DOC 8168 PANS OPS. Категории ВС. Процедуры вылета, прибытия, захода на посадку, ухода на второй круг, ожидания. Контрольные точки и способы их задания. Запас высоты. Основные и дополнительные зоны учета препятствий. Используемые средства и их точностные характеристики. Данные о препятствиях. Принципы построения схем вылета по приборам. Градиент набора высоты при вылете. Принципы построения схем прибытия. Этапы захода на посадку. Виды и построение схем начального этапа захода на посадку. Промежуточный этап захода на посадку. Конечный этап захода на посадку. Заход на посадку с применением кругового маневрирования (circle-to-land). Принцип определения минимальных безопасных высот пролета препятствий при заходе на посадку по РМС и неточным системам. Особенности построения схем зональной навигации. Классификация метеорологических минимумов: минимумы аэродрома, минимумы ВС, минимумы командира ВС, минимумы эксплуатанта. Определение минимумов аэродрома для взлета. Определение минимумов аэродромов для посадки. |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 | ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 3.2 ОК 01 |
|  | Практическое занятие № 7. Расчет отдельных параметров схем маневрирования |  |  |
|  | Практическое занятие № 8. Определение минимума аэродрома |  |  |
| Тема 1.5 | Содержание | 10 | ПК 1.2 |
| Автоматизация аэронавигационного обеспечения полетов | Общие сведения об информационном обеспечении навигационных комплексов отечественных и зарубежных ВС. Понятие базы аэронавигационных данных. Общие сведения о формате ARINC-424. Понятие о моделях аэронавигационной информации (AICM, AIXM). Понятие об электронном AIP и 7 цифровом NOTAM. Назначение и задачи, решаемые автоматизированными системами аэронавигационного обеспечения полетов (АС АНОП). Характеристика существующих АС АНОП. Принципы решения основных навигационных задач в современных АС АНОП. |  | ПК 2.2 ПК 3.2 ОК 01 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 | ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 3.2 ОК 01 |
|  | Практическое занятие № 9. Ознакомление с автоматизированной системой аэронавигационного обеспечения полетов |  |  |
| Контрольная работа |  | 1 |  |
| Итоговый контроль в форме компьютерного тестирования |  | 2 |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  | 10 |  |
| Всего: |  | 63 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Для освоения программы общеобразовательной базовой учебной дисциплины «Основы информационных технологий» в ГБПОУ «КБАДК» имеется учебный кабинет № 205 «Математики и авиационной метеорологии воздушной навигации», а также кабинет № 406 «Информационных технологий в профессиональной деятельности», в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.

Помещение кабинета математики и авиационной метеорологии воздушной навигации удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СП 2.4.3648- 20) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» входят:

- компьютеры учащихся (рабочие станции) и рабочее место педагога с выходом в сеть интернет;

- технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие станции с CD ROM (DVD ROM); рабочее место педагога, локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте педагога, сканер на рабочем месте педагога, интерактивная доска);

- компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для операционной системы Windows), и прикладным программным обеспечением по каждой теме программы учебной дисциплины «Основы информационных технологий»;

- печатные и экранно-звуковые средства обучения;

- расходные материалы: бумага, картридж для принтера;

- библиотечный фонд;

- комплект технической документации, в том числе паспорт кабинета информатики и информационных систем, инструкция по охране труда для преподавателя, инструкция по охране труда при использовании технических средств обучения, инструкция по пожарной безопасности, инструкция по охране труда при работе с интерактивной доской, инструкция по охране труда при работе с персональным компьютером, инструкция по охране труда при работе с копировально-множительными аппаратами, инструкция по охране труда при работе в кабинете информатики, инструкция по антитеррористической безопасности и защите учащихся.

Кадровое обеспечение реализации программы

Требования к образованию и обучению

Высшее образование - бакалавриат, направленность которого соответствует преподаваемому учебному предмету.

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету.

При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства.

Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года

Требования к опыту практической работы

Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ среднего профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному предмету. Особые условия допуска к работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные электронные издания

      - Погорелов, В. И.  Беспилотные летательные аппараты: нагрузки и нагрев : учебное пособие для вузов / В. И. Погорелов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07627-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514035

      - Стогний, В. В.  Аэрогеофизика : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Стогний. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15365-1. — Текст : электронный 	// 	Образовательная 	платформа 	Юрайт 	[сайт]. 	— 	URL: https://urait.ru/bcode/519985

3.2.2. Дополнительные электронные издания

      - Погорелов, В. И.  Беспилотные летательные аппараты: нагрузки и нагрев : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. И. Погорелов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10061-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516778

      - Стогний, В. В.  Аэрогеофизика : учебное пособие для вузов / В. В. Стогний. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14555-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518986

3.2.3. Интернет-ресурсы

      - Образовательная платформа «Юрайт»: сайт.-2023–

URL: https://urait.ru/ Режим доступа: для зарегистрированных пользователей.

      - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: сайт. – 2023. – URL: http://fcior.edu.ru

      - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: сайт. – 2023. – URL: http://school-collection.edu.ru

      - Российское образование. Федеральный портал: сайт. – 2023. –

URL: http://www.edu.ru

- 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: основы аэродинамики беспилотных воздушных судов самолетного и вертолетного типа, их центровку и этапы полета; летно-технические характеристики беспилотных ВС, основные конструкции беспилотных ВС (планер, системы управления, энергетические системы, топливные системы); классификацию авиадвигателей и принципы работы, компоновку различных типов беспилотных ВС, системы защиты беспилотных ВС (противопожарная, противообледенительная); актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; | Знать: основы аэродинамики беспилотных воздушных судов самолетного и вертолетного типа, их центровку и этапы полета; летно-технические характеристики беспилотных ВС, основные конструкции беспилотных ВС (планер, системы управления, энергетические системы, топливные системы); классификацию авиадвигателей и принципы работы, компоновку различных типов беспилотных ВС, системы защиты беспилотных ВС (противопожарная, противообледенительная); актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; | Текущий контроль в форме устных и письменных; оценка знаний и умений студентов на практических занятиях; экзамен по окончанию изучения дисциплины. |
| методы работы в профессиональной и смежных сферах. | методы работы в профессиональной и смежных сферах. |  |
| Умения: определять статические и динамические нагрузки на элементы конструкций беспилотных воздушных судов; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. | Уметь: определять статические и динамические нагрузки на элементы конструкций беспилотных воздушных судов; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. | Текущий контроль в форме устных и письменных; оценка знаний и умений студентов на практических занятиях; экзамен по окончанию изучения дисциплины. |

Составил: преподаватель ГБПОУ «КБАДК»_____________Р.З. Панжоков

Приложение

Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОПв.17 «Основы воздушной навигации»

Нальчик, 2026

1.	ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.1.	Оценочные средства предназначены для оценки результатов освоения дисциплины «Основы воздушной навигации».

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 4 семестре с выставлением отметки по системе «неудовлетворительно/ удовлетворительно/ хорошо/ отлично».

Оценочные материалы разработаны на основании:

− образовательной программы по специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем.

− рабочей программы дисциплины «Основы авиационной метеорологии».

## 2.Требования к результатам освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения

и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 3.2 | определять статические и динамические нагрузки на элементы конструкций беспилотных воздушных судов. определять статические и динамические нагрузки на элементы конструкций беспилотных воздушных судов. определять статические и динамические нагрузки на элементы конструкций беспилотных воздушных судов. | основы аэродинамики беспилотных воздушных судов самолетного и вертолетного типа, их центровку и этапы полета; летно-технические характеристики беспилотных ВС, основные конструкции беспилотных ВС (планер, системы управления, энергетические системы, топливные системы); классификацию авиадвигателей и принципы работы, компоновку различных типов беспилотных ВС, системы защиты беспилотных ВС (противопожарная, противообледенительная) основы аэродинамики беспилотных воздушных судов самолетного и вертолетного типа, их центровку и этапы полета; летно-технические характеристики беспилотных ВС, основные конструкции беспилотных ВС (планер, системы управления, энергетические системы, топливные системы); классификацию авиадвигателей и принципы работы, компоновку различных типов беспилотных ВС, системы защиты беспилотных ВС (противопожарная, противообледенительная) основы аэродинамики беспилотных воздушных судов самолетного и вертолетного типа, их центровку и этапы полета; летно-технические характеристики беспилотных ВС, основные конструкции беспилотных ВС (планер, системы управления, энергетические системы, топливные системы); классификацию авиадвигателей и принципы работы, компоновку различных типов беспилотных ВС, системы защиты беспилотных ВС (противопожарная, противообледенительная) |

## Оценочное средство 1.1

## для проведения текущего контроля в форме опроса

## Задание для входного контроля:

1. Дайте определение воздушной навигации. Каковы её основные задачи?

2. Что такое траектория полёта? Приведите примеры типовых траекторий.

3. Что понимается под точкой начала и конца маршрута в воздушной навигации?

4. Дайте определения воздушной и путевой скоростей. В чём их принципиальное различие?

5. Что такое угол сноса? От чего он зависит?

6. Объясните разницу между курсом и путевым углом.

7. Что такое навигационные элементы полёта? Приведите 3–4 примера.

8. Какие системы координат применяются в воздушной навигации? Кратко охарактеризуйте каждую.

9. Что такое географические координаты? Как они задаются?

10. Что такое ортодромия и локсодромия? В чём их отличия? Где применяется каждая линия пути?

11. Дайте определения истинного, магнитного и условного меридианов.

12. Что такое магнитное склонение? Как оно учитывается при навигации?

13. Объясните понятия истинного и магнитного курса. Как перейти от одного к другому?

14. Что такое девиация компаса? Как она влияет на показания курсовых приборов?

15. Как ветер влияет на траекторию и скорость полёта воздушного судна?

16. Что такое направление и скорость ветра? Как эти параметры задаются в метеорологии и навигации?

17. Как рассчитать курсовой угол ветра? Приведите формулу.

18. От каких факторов зависит величина угла сноса?

19. Как влияет попутный, встречный и боковой ветер на путевую скорость? Приведите простые формулы.

20. Что такое треугольник скоростей? Изобразите его схематично и обозначьте все векторы.

Тест: «Точность и надёжность навигации» (10 вопросов)

1. Что характеризует среднеквадратическая погрешность (СКП) навигационного измерения?

а) Максимальное возможное отклонение результата от истинного значения

б) Среднее значение серии измерений

в) Степень разброса результатов относительно среднего значения

г) Систематическая ошибка прибора

Правильный ответ: в) Степень разброса результатов относительно среднего значения.

2. Какой уровень доверительной вероятности обычно используется в навигации для расчёта предельной погрешности?

а) 50%

б) 68%

в) 95%

г) 100%

Правильный ответ: в) 95%.

3. Какое минимальное количество спутников требуется для определения 3D‑позиции в спутниковой навигации (широта, долгота, высота)?

а) 2

б) 3

в) 4

г) 5

Правильный ответ: в) 4.

4. Что такое геометрический фактор (DOP) в спутниковой навигации?

а) Погрешность, вызванная формой Земли

б) Показатель влияния геометрии расположения спутников на точность позиционирования

в) Ошибка из‑за кривизны земной поверхности

г) Погрешность высотомера

Правильный ответ: б) Показатель влияния геометрии расположения спутников на точность позиционирования.

5. Какой тип погрешности остаётся постоянным или закономерно изменяется при повторных измерениях?

а) Случайная погрешность

б) Грубая погрешность (промах)

в) Систематическая погрешность

г) Динамическая погрешность

Правильный ответ: в) Систематическая погрешность.

6. Что означает значение HDOP = 1?

а) Очень плохая геометрия спутников, низкая точность

б) Идеальная геометрия спутников, высокая точность

в) Отсутствие сигнала от спутников

г) Ошибка в расчётах приёмника

Правильный ответ: б) Идеальная геометрия спутников, высокая точность.

7. Какой метод позволяет повысить точность спутниковой навигации за счёт использования наземной базовой станции?

а) Инерциальная навигация

б) Дифференциальный режим (DGPS)

в) Астронавигация

г) Радиолокационная навигация

Правильный ответ: б) Дифференциальный режим (DGPS).

8. Что является основным источником погрешности при измерении высоты с помощью барометрического высотомера?

а) Изменение температуры воздуха

б) Изменение атмосферного давления из‑за погоды

в) Магнитное склонение

г) Скорость ветра

Правильный ответ: б) Изменение атмосферного давления из‑за погоды.

9. Как влияет увеличение числа измерений на точность среднего значения?

а) Точность не меняется

б) Точность уменьшается

в) Точность увеличивается пропорционально числу измерений

г) Точность увеличивается пропорционально корню из числа измерений

Правильный ответ: г) Точность увеличивается пропорционально корню из числа измерений.

10. Что такое «предельная погрешность» в навигации?

а) Среднее арифметическое всех погрешностей

б) Максимально допустимая погрешность с заданной вероятностью

в) Случайная погрешность единичного измерения

г) Сумма всех систематических погрешностей

Правильный ответ: б) Максимально допустимая погрешность с заданной вероятностью.

Тест: Аэронавигационное обеспечение полетов во внеаэродромном воздушном пространстве

Инструкция: Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов.

1. Что такое внеаэродромное воздушное пространство?

a) Воздушное пространство в пределах аэродрома.

b) Воздушное пространство, используемое исключительно для военных полетов.

c) Воздушное пространство за пределами зон контроля аэродромов, предназначенное для полетов вне установленных маршрутов.

d) Воздушное пространство над населенными пунктами.

Ответ: c) Воздушное пространство за пределами зон контроля аэродромов, предназначенное для полетов вне установленных маршрутов.

2. Какая основная задача аэронавигационного обеспечения полетов во внеаэродромном воздушном пространстве?

a) Обеспечение комфорта пассажиров.

b) Предотвращение столкновений в воздухе и обеспечение безопасности полетов.

c) Увеличение скорости полета.

d) Снижение затрат на топливо.

Ответ: b) Предотвращение столкновений в воздухе и обеспечение безопасности полетов.

3. Какие средства аэронавигационного обеспечения используются для полетов во внеаэродромном воздушном пространстве?

a) Только радиолокационные станции.

b) Только системы спутниковой навигации.

c) Радиолокационные станции, системы спутниковой навигации, системы связи, картографическое обеспечение.

d) Только визуальные ориентиры.

Ответ: c) Радиолокационные станции, системы спутниковой навигации, системы связи, картографическое обеспечение.

4. Что такое РПС (Радиолокационная Пеленгационная Служба)?

a) Служба, обеспечивающая связь между самолетами.

b) Служба, определяющая местоположение самолета по радиосигналу.

c) Служба, контролирующая погодные условия.

d) Служба, обеспечивающая взлет и посадку самолетов.

Ответ: b) Служба, определяющая местоположение самолета по радиосигналу.

5. Какую информацию предоставляет система GPS (Global Positioning System) для аэронавигации?

a) Данные о погоде.

b) Координаты местоположения, скорость и время.

c) Данные о воздушных трассах.

d) Данные о загруженности аэродромов.

Ответ: b) Координаты местоположения, скорость и время.

6. Что такое "точка обязательного доклада" (VOR)?

a) Место, где самолет обязан совершить посадку.

b) Место, где самолет обязан сообщить о своем местоположении и высоте.

c) Место, где самолет обязан изменить курс.

d) Место, где самолет обязан выполнить маневр.

Ответ: b) Место, где самолет обязан сообщить о своем местоположении и высоте.

7. Какова роль диспетчера УВД (Управление Воздушным Движением) в обеспечении безопасности полетов во внеаэродромном воздушном пространстве?

a) Обеспечение комфорта пассажиров.

b) Предоставление информации о погоде.

c) Координация движения воздушных судов, предотвращение столкновений, выдача разрешений и указаний.

d) Контроль за техническим состоянием самолетов.

Ответ: c) Координация движения воздушных судов, предотвращение столкновений, выдача разрешений и указаний.

8. Что такое "высота эшелона"?

a) Высота над уровнем моря.

b) Высота над землей.

c) Стандартная высота полета, кратная 100 метрам, используемая для разделения воздушных судов.

d) Высота, на которой самолет начинает снижение.

Ответ: c) Стандартная высота полета, кратная 100 метрам, используемая для разделения воздушных судов.

9. Какие факторы необходимо учитывать при планировании полета во внеаэродромном воздушном пространстве?

a) Только погодные условия.

b) Только техническое состояние самолета.

c) Погодные условия, техническое состояние самолета, маршрут полета, запас топлива, наличие необходимых карт и документации.

d) Только наличие топлива.

Ответ: c) Погодные условия, техническое состояние самолета, маршрут полета, запас топлива, наличие необходимых карт и документации.

10. Что такое "правило визуальных полетов" (ППП)?

a) Полет по приборам.

b) Полет, при котором пилот ориентируется по визуальным ориентирам и поддерживает визуальный контакт с землей и другими воздушными судами.

c) Полет в облачности.

d) Полет на большой высоте. > ChatGPT 5: Ответ: b) Полет, при котором пилот ориентируется по визуальным ориентирам и поддерживает визуальный контакт с землей и другими воздушными судами.

Тест: «Построение аэродромных схем и определение минимумов аэродромов» (10 вопросов)

1. Что такое минимум аэродрома для взлёта?

а) Минимальная высота нижней границы облаков, при которой разрешён взлёт

б) Минимально допустимое значение видимости на ВПП (и при необходимости — высоты нижней границы облаков), при которых разрешается выполнять взлёт на ВС данной категории

в) Минимальная скорость взлёта воздушного судна

г) Минимальное расстояние от аэродрома до зоны ожидания

Правильный ответ: б) Минимально допустимое значение видимости на ВПП (и при необходимости — высоты нижней границы облаков), при которых разрешается выполнять взлёт на ВС данной категории.

2. Какой параметр НЕ учитывается при установлении минимума аэродрома для посадки?

а) Видимость на ВПП

б) Высота принятия решения (ВПР) / минимальная высота снижения (МВС)

в) Скорость бокового ветра

г) Высота нижней границы облаков

Правильный ответ: в) Скорость бокового ветра.

3. Что означает категория захода на посадку I (CATI)?

а) Заход на посадку с использованием только визуальных ориентиров

б) Заход на посадку по приборам с высотой принятия решения не ниже 60м (200фт) и дальностью видимости на ВПП не менее 550м

в) Автоматический заход на посадку без участия пилота

г) Заход на посадку в условиях нулевой видимости

Правильный ответ: б) Заход на посадку по приборам с высотой принятия решения не ниже 60м (200фт) и дальностью видимости на ВПП не менее 550м.

4. Что такое зона захода на посадку?

а) Участок воздушного пространства над ВПП для выполнения посадки

б) Участок воздушного пространства, в пределах которого выполняется снижение ВС при заходе на посадку

в) Зона ожидания перед заходом на посадку

г) Зона для выполнения разворотов при визуальном заходе

Правильный ответ: б) Участок воздушного пространства, в пределах которого выполняется снижение ВС при заходе на посадку.

5. Какие элементы обязательно включаются в схему захода на посадку по приборам?

а) Только точка начала снижения

б) Точки маршрута, высоты полёта, параметры радиотехнических средств, минимальные высоты

в) Только координаты аэродрома

г) Только направление взлётно‑посадочной полосы

Правильный ответ: б) Точки маршрута, высоты полёта, параметры радиотехнических средств, минимальные высоты.

6. Что такое «высота принятия решения» (ВПР)?

а) Высота, на которой пилот должен начать снижение

б) Минимальная высота, на которой пилот обязан принять решение о продолжении захода на посадку или уходе на второй круг

в) Высота перехода на визуальный полёт

г) Максимальная высота полёта в зоне ожидания

Правильный ответ: б) Минимальная высота, на которой пилот обязан принять решение о продолжении захода на посадку или уходе на второй круг.

7. Какой фактор НЕ влияет на установление минимума командира воздушного судна?

а) Уровень лётной подготовки командира

б) Опыт полётов на данном типе ВС

в) Возраст командира

г) Наличие допусков к полётам в сложных метеоусловиях

Правильный ответ: в) Возраст командира.

8. Что такое схема ухода на второй круг?

а) Маршрут полёта после посадки

б) Установленный порядок действий и маршрут полёта при невозможности выполнения посадки

в) Схема движения по перрону

г) Маршрут руления до взлётно‑посадочной полосы

Правильный ответ: б) Установленный порядок действий и маршрут полёта при невозможности выполнения посадки.

9. Какие данные обязательно указываются на схеме аэродрома?

а) Только длина и ширина ВПП

б) Магнитное склонение, координаты КТА, размеры и маркировка ВПП, расположение РД, радиотехнические средства

в) Только расположение зданий на аэродроме

г) Только метеорологические данные

Правильный ответ: б) Магнитное склонение, координаты КТА, размеры и маркировка ВПП, расположение РД, радиотехнические средства.

10. Как определяется итоговый минимум для выполнения взлёта или посадки в конкретном случае?

а) По самому высокому из минимумов: аэродрома, ВС, командира ВС

б) По самому низкому из минимумов: аэродрома, ВС, командира ВС

в) По среднему арифметическому всех минимумов

г) По решению диспетчера

Правильный ответ: а) По самому высокому из минимумов: аэродрома, ВС, командира ВС.