Кабардино - Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

Рассмотрена на заседании ЦМК

Общепрофессиональных дисциплин

Протокол №___от «____» __________ 20___ г.

Председатель _____________/ Труфанова О.В./

Диагностическая работа по дисциплине

МДК 01.01 «Изыскание и проектирование автомобильных дорог и аэродромов»

для специальности:

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»

Автор: Консенциуш Г.В. – преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

Нальчик, 2023 г

Пояснительная записка

Задания для диагностической работы по дисциплине МДК 01.01  «Изыскание и проектирование автомобильных дорог и аэродромов» для проверки остаточных знаний и активизации познавательной деятельности у студентов по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».

Тестовые задания разработаны в соответствии с рабочей программой и охватывают весь программный материал.

Эталон ответов прилагается.

Критерии оценок:

Оценка «5» - не менее 90% правильных ответов

Оценка «4» - не менее 70 % правильных ответов

Оценка «3» - не менее 50% правильных ответов

Оценка «2» - менее 50% правильных оценок

Диагностическая работа по МДК 01.01  «Изыскание и проектирование автомобильных дорог и аэродромов»

ВАРИАНТ 1

1. Автомобильная дорога состоит из основных элементов:

1) обочины, дорожного полотна, дорожной насыпи

2) проезжей части, искусственных сооружений и обстановки дороги.

3) дорожной основы и грунта

4) земляного полотна, дорожной одежды, искусственных сооружений и обстановки дороги.

2. С целью защиты земляного полотна от разрушения устраивают

1) обход оползневого косогора посредством переноса трассы

2) отвод подземных вод посредством ограждающих сооружений

3) подпорные стены, дренажи, противооползневые и водоотводящие сооружения.

4) агролесомелиорация, создание охранной зоны

3. При проложении автомобильной дороги в горной местности для преодоления крутых подъемов и спусков устраивают особые сложные закругления с большим углом поворота - …

1) переходы

2) скаты

3) подъемы

4) серпантины

4. Прочность и высокие эксплуатационные качества проезжей части во многом зависят от

1) устойчивости и прочности земляного полотна

2) характера залегания подземных вод

3) состава грунтов

4) климатических условий территории

5. Как называется полоса поверхности автодороги, в пределах которой происходит движение в обе стороны?

1) ширина земляного полотна

2) ширина проезжей части

3) краевая укрепительная полоса

4) обочина

6. Как называется многослойная конструкция, воспринимающая нагрузку от транспортных средств и передающая ее на грунтовое основание?

1) проезжая часть

2) дорожная одежда

3) земляное полотно

4) дорожная насыпь

7. Наука, изучающая форму, размеры земного шара или отдельных участков ее поверхности путем измерений

1) топография

2) картография

3) геодезия

4) геология

8. Как называют участки, где дорога проходит выше земной поверхности по насыпанному грунту?

1) насыпь

2) откос

3) кювет

4) кромка проезжей части

9. Линии сечения поверхности эллипсоида плоскостями, которые проходят через ось вращения Земли, — это:

1) меридианы

2) параллели

3) нормали

4) отвесные линии

10. Места пересечения проектной линии с линией поверхности земли называют

1) точками с положительными отметками

2) точками с отметками

3) точками с отрицательными отметками

4) точками с нулевыми отметками

11. Как называют участки, где в результате срезки грунта дорога расположена ниже поверхности земли?

1) обочина

2) выемками

3) кювет

4) откос

12. Как называется проложение трассы на карте или непосредственно на местности при помощи геодезических работ

1) трассированием линии

2) нивелированием линии

3) пикетированием линии

13. Как называется комплекс геодезических работ по выбору, проложению, ориентированию и закреплению на местности осевой линии (трассы) линейного сооружения?

1) нивелирование

2) пикетирование

3) трассирование

4) проектирование

14. Линии сечения поверхности эллипсоида плоскостями, которые перпендикулярные оси вращения Земли, — это:

1) меридианы

2) параллели

3) нормали

4) отвесные линии

15. Высота точки, определяется относительно основной уровневой поверхности, — это:

1) относительная высота

2) абсолютная высота

3) аппликанта точки

4) геодезическая высота

16. Разница высот двух точек — это:

1) превышение

2) приросты аппликату

3) приросты абсцисс

4) приросты ординат

17. Выполненное в определенном масштабе графическое изображение вертикальной проекции оси дороги называется

1) поперечным профилем дороги

2) продольным профилем дороги

3) цифровое моделирование

18. Под нивелированием понимают полевые работы, в результате которых определяют:

1) геодезические координаты точек

2) прямоугольные координаты точек

3) полярные координаты точек

4) превышение между отдельными точками

19. Миниатюрное изображение части земной поверхности, созданное без учета кривизны Земли — это:

1) карта местности

2) план местности

3) профиль местности

4) абрис местности

20. На какие две группы делятся инженерные изыскания?

1) геодезические и геологические

2) гидрологические и климатические

3) экономические и технические

21. Уменьшение обобщенное изображение на плоскости всей или значительной части земной поверхности, составленное в принятой картографической проекции с учетом кривизны Земли — это:

1) карта местности

2) план местности

3) профиль местности

4) абрис местности

22. Как называются графическое изображение проекции трассы на горизонтальную плоскость, выполненное в уменьшенном масштабе?

1) поперечным профилем трассы

2) планом трассы

3) продольным профилем трассы

23. Изображения на плоскости вертикального сечения поверхности местности в заданном направлении — это:

1) карта местности

2) план местности

3) профиль местности

4) абрис местности

24. Совокупность указанных на плане контуров и объектов местности — это:

1) рельеф

2) ситуация

3) профиль

4) абрис

25. Чем измеряют расстояния между вершинами углов поворота трассы?

1) нивелиром

2) мерной лентой

3) теодолитом

4) светодальномером или мерной лентой

26. Как называется угол, расположенный от северного конца меридиана до заданного  направления?

1) азимут

2) угол переходной кривой

3) угол поворота

4) румб

27. Что относится к контрольным точкам трассы?

1) прямые и плавно вписанные кривые

2) начало трассы, вершины углов, конец трассы

3) участок, представляющий собой дугу окружности и кривая переменного радиуса

4) прямые и вертикальные кривые

28. Как называется искусственно созданная конструкция, укладываемая на поверхность земляного полотна из материалов, хорошо сопротивляющихся воздействию движения и природных факторов?

1)Дорожное полотно

2) дорожная насыпь

3) дорожная одежда

4) земляное полотно

29. Какое транспортное сооружение устанавливается если автодорога пересекает ущелье?

1) мост

2) путепровод

3) виадук

4) тоннель

30. Как называются боковые наклонные поверхности земляного полотна?

1) откос

2) кромка проезжей части

3) кювет

4) резерв

Диагностическая работа по МДК 01.01  «Изыскание и проектирование автомобильных дорог и аэродромов»

ВАРИАНТ 2

1. Наиболее распространенным видом дорожного покрытия являются

1) щебень

2) портландцемент

3) бетон

4) асфальт

2. Неровности земной поверхности естественного происхождения — это:

1) рельеф местности

2) ситуация местности

3) профиль местности

4) абрис местности

3. Прикладная наука о законах движения, равновесии жидкостей и способах приложения этих законов к решению задач в дорожном строительстве.

1) Гидрология

2) Гидрогеология

3) Гидравлика

4) Гидрометрия

4. В случае кадастрового снятия на плане изображается:

1) рельеф местности

2) профиль местности

3) рельеф и ситуация местности

4) контуры объекта, ситуация и границы смежных участков

5. Какой параметр характеризуют интенсивность использования  автомобильной сети

1) грузопроходимость

2) грузонапряженность

3) грузообеспеченность

6. Основной картографической проекцией для топографо-геодезических работ принята:

1) проекция Меркатора

2) проекция координат Зольднера

3) проекция Гаусса-Крюгера

4) проекция Сансона

7. Цель экономических изысканий

1) создание условий развития дорожного строительства

2) получить данные и обосновать оптимальный вариант направления отдельных дорог

3) интенсификация дорожно-строительных работ

8. В системе координат, построенной на основе проекции Гаусса-Крюгера за ось абсцисс (х) принимается:

1) осевой меридиан зоны

2) меридиан данной точки

3) Гринвичский меридиан

4) экватор

9. Ориентировать линию – это значит

1) определить ее направление относительно северного направления

2) определить ее направление относительно исходного, заданного или известного направления

3) определить ее направление относительно меридионального  направления

10. Румбом называется

1) угол между направлением меридиана и направлением западной линии

2) угол между направлением меридиана и направлением восточной линии

3) острый угол между ближайшим (северным С или южным Ю) направлением меридиана и направлением данной линии

11. Географические координаты точки определяются:

1) абсциссой и ординатой

2) широтой и долготой

3) меридианами и параллелями

4) углами и длинами линий

12. Прямоугольные геодезические координаты точки определяются:

1) абсциссой и ординатой

2) широтой и долготой

3) меридианами и параллелями

4) углами и длинами линий

13.  В случае топографической съемки на карте или на плане изображается:

1) контуры объекта

2) границы смежных участков

3) профиль местности

4) рельеф и ситуация местности

14. За начало отсчета координат в проекции Гаусса-Крюгера принимается:

1) точка пересечения Гринвичского меридиана и линии экватора

2) точка пересечения географического меридиана и линии экватора

3) точка пересечения проекций осевого меридиана данной зоны и линии экватора

4) точка пересечения магнитного меридиана и линии экватора

15. Теодолиты и тахеометры бывают?

1) точные и высокоточные

2) большой точности.

3) самоустанавливающиеся

4) малой точности

16. Техническое нивелирование выполняют?

1) рулеткой

2) рейкой с уровнем

3) отвесом

4) нивелиром типа Н3 -1

17. К приборам измерения длин относят?

1) дальномеры и рулетки

2) нивелиры

3) буссоли

4) гониометры

18. Какого типа дальномер имеется в сканере и электронном тахеометре?

1) нитяной

2) шкаловой

3) лазерный

4) дифференциальный

19. Приборы задания направлений и плоскостей?

1) рулетки

2) рейки

3) теодолиты и нивелиры

4) штативы

20. Методы нивелирования?

1) геометрический

2) астрономический

3) лунный

4) солнечный

21. Что измеряют в теодолитном ходе?

1) измеряют углы и длины линий

2) измеряют превышения

3) измеряют вертикальные углы

4) вычисляют превышения

22. Что измеряют в нивелирном ходе?

1) измеряют горизонтальные углы

2) измеряют превышения

3) измеряют направления

4) измеряют истинный азимут

23. Трассирование линейных сооружений на местности выполняют?

1) циркулем

2) угломером

3) теодолитом

4) окуляром

24. Разбивку пикетов и поперечников начинают от?

1) уреза воды в реке

2) вершины кривой

3) центра радиуса круговой кривой

4) начала трассы

25. Элементы закруглений вычисляют?

1) по радиусу и углу поворота

2) по длине трассы

3) по уклону трассы

4) по руководящему уклону

26. От чего зависит уклон трассы?

1) от длины кривой

2) от величины радиуса круговой кривой

3) от пикетажа

27. Горизонтальная съемка выполняется?

1) теодолитом

2) буссолью

3) барометром

4) нивелиром

28. Построить профиль по карте можно?

1) по горизонталям

2) по вертикалям

3) по координатам

4) по углам

29. В поле зрения зрительной трубы теодолита мы видим?

1) цилиндрический уровень

2) круглый уровень

3) сетку нитей

4) отсчетное устройство углов

30.  Способ измерения горизонтальных углов?

1) приемов и повторений

2) наведением дальномерных нитей на цель

3) способ створов

4) способ перпендикуляров

Диагностическая работа по МДК 01.01  «Изыскание и проектирование автомобильных дорог и аэродромов»

ВАРИАНТ 3

1. Как называется полоса поверхности автодороги, в пределах которой происходит движение в обе стороны?

1) ширина земляного полотна

2) ширина проезжей части

3) краевая укрепительная полоса

4) обочина

2.  Наука, изучающая форму, размеры земного шара или отдельных участков ее поверхности путем измерений

1) топография

2) картография

3) геодезия

4) геология

3. Как называют участки, где дорога проходит выше земной поверхности по насыпанному грунту?

1) насыпь

2) откос

3) кювет

4) кромка проезжей части

4.  Места пересечения проектной линии с линией поверхности земли называют

1) точками с положительными отметками

2) точками с отметками

3) точками с отрицательными отметками

4) точками с нулевыми отметками

5. Как называется комплекс геодезических работ по выбору, проложению, ориентированию и закреплению на местности осевой линии (трассы) линейного сооружения?

1) нивелирование

2) пикетирование

3) трассирование

4) проектирование

6. Разница высот двух точек — это:

1) превышение

2) приросты аппликату

3) приросты абсцисс

4) приросты ординат

7. Под нивелированием понимают полевые работы, в результате которых определяют:

1) геодезические координаты точек

2) прямоугольные координаты точек

3) полярные координаты точек

4) превышение между отдельными точками

8.  На какие две группы делятся инженерные изыскания?

1) геодезические и геологические

2) гидрологические и климатические

3) экономические и технические

9. Как называются графическое изображение проекции трассы на горизонтальную плоскость, выполненное в уменьшенном масштабе?

1) поперечным профилем трассы

2) планом трассы

3) продольным профилем трассы

10. Совокупность указанных на плане контуров и объектов местности — это:

1) рельеф

2) ситуация

3) профиль

4) абрис

11.  Как называется угол, расположенный от северного конца меридиана до заданного  направления?

1) азимут

2) угол переходной кривой

3) угол поворота

4) румб

12.Как называется искусственно созданная конструкция, укладываемая на поверхность земляного полотна из материалов, хорошо сопротивляющихся воздействию движения и природных факторов?

1)Дорожное полотно

2) дорожная насыпь

3) дорожная одежда

4) земляное полотно

13.  Как называются боковые наклонные поверхности земляного полотна?

1) откос

2) кромка проезжей части

3) кювет

4) резерв

14. Из каких основных элементов состоит автомобильная дорога:

1) обочины, дорожного полотна, дорожной насыпи

2) проезжей части, искусственных сооружений и обстановки дороги.

3) дорожной основы и грунта

4) земляного полотна, дорожной одежды, искусственных сооружений и обстановки дороги.

15. Как называются сложные закругления, которые устраивают при проложении автомобильной дороги в горной местности для преодоления крутых подъемов и спусков :

1) переходы

2) скаты

3) подъемы

4) серпантины

16. Неровности земной поверхности естественного происхождения — это:

1) рельеф местности

2) ситуация местности

3) профиль местности

4) абрис местности

17.В случае кадастрового снятия на плане изображается:

1) рельеф местности

2) профиль местности

3) рельеф и ситуация местности

4) контуры объекта, ситуация и границы смежных участков

18.Основной картографической проекцией для топографо-геодезических работ принята:

1) проекция Меркатора

2) проекция координат Зольднера

3) проекция Гаусса-Крюгера

4) проекция Сансона

19. В системе координат, построенной на основе проекции Гаусса-Крюгера за ось абсцисс (х) принимается:

1) осевой меридиан зоны

2) меридиан данной точки

3) Гринвичский меридиан

4) экватор

20. Румбом называется

1) угол между направлением меридиана и направлением западной линии

2) угол между направлением меридиана и направлением восточной линии

3) острый угол между ближайшим (северным С или южным Ю) направлением меридиана и направлением данной линии

21. Прямоугольные геодезические координаты точки определяются:

1) абсциссой и ординатой

2) широтой и долготой

3) меридианами и параллелями

4) углами и длинами линий

22. За начало отсчета координат в проекции Гаусса-Крюгера принимается:

1) точка пересечения Гринвичского меридиана и линии экватора

2) точка пересечения географического меридиана и линии экватора

3) точка пересечения проекций осевого меридиана данной зоны и линии экватора

4) точка пересечения магнитного меридиана и линии экватора

23. Техническое нивелирование выполняют?

1) рулеткой

2) рейкой с уровнем

3) отвесом

4) нивелиром типа Н3 -1

24.  Какого типа дальномер имеется в сканере и электронном тахеометре?

1) нитяной

2) шкаловой

3) лазерный

4) дифференциальный

25.  Методы нивелирования?

1) геометрический

2) астрономический

3) лунный

4) солнечный

26.  Что измеряют в нивелирном ходе?

1) измеряют горизонтальные углы

2) измеряют превышения

3) измеряют направления

4) измеряют истинный азимут

27.  Разбивку пикетов и поперечников начинают от?

1) уреза воды в реке

2) вершины кривой

3) центра радиуса круговой кривой

4) начала трассы

28.  От чего зависит уклон трассы?

1) от длины кривой

2) от величины радиуса круговой кривой

3) от пикетажа

29.  Построить профиль по карте можно?

1) по горизонталям

2) по вертикалям

3) по координатам

4) по углам

30.  Способ измерения горизонтальных углов?

1) приемов и повторений

2) наведением дальномерных нитей на цель

3) способ створов

4) способ перпендикуляров