Кабардино-Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

Рассмотрен на заседании

ЦМК общепрофессиональных дисциплин

Протокол № _____ от _____ 2023 г.

Председатель: ____________/Труфанова О.В../

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по ПМ 01 «Проектирование конструктивных

элементов автомобильных дорог и аэродромов»

МДК 01.04 «Информационные технологии в

профессиональной деятельности»

для специальности:

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»

Разработчик: Труфанова О.В. – преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

г. Нальчик, 2023г.

Пояснительная записка

Диагностическая работа по ПМ 01 «Проектирование конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов» МДК 01.04 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» разработаны для проверки остаточных знаний по профессиональному модулю у студентов специальности:

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».

Диагностическая работа составлена в виде тестовых заданий, разработанных в соответствии с рабочей программой и включает в себя 3 варианта по 30 вопросов.

Студентам предлагается внимательно прочитать каждый вопрос и предлагаемые варианты ответов. Отвечать только после того, как поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. На выполнение отводится 40 минут.

Тестовые задания необходимо выполнять в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает затруднение, его необходимо пропустить и выполнить те, в ответах на которые уверены.

При выполнении заданий нельзя пользоваться интернет-ресурсами, учебной и вспомогательной литературой.

Эталоны ответов прилагаются.

Критерии оценок:

Критерии оценок:

оценка «5» – 26-30 правильных ответов, не менее 90% правильных ответов,

оценка «4» –  21-25 правильных ответов, не менее 70% правильных ответов,

оценка «3» –  16-20 правильных ответов, не менее 50% правильных ответов,

оценка «2» –  менее 15 правильных ответов, менее 50% правильных ответов.

1 вариант

1. Программное обеспечение для составления смет дорожной отрасли

1) АД СМЕТА;

2) 1С;

3) РАДОН;

4) ГРАНДСМЕТА

2. ГИС расшифровывается как

1) главная информационная система;

2) геоинформационная система;

3) географическая информационная система;

4) нет верного варианта

3. При проложении автомобильной дороги в горной местности для преодоления крутых подъемов и спусков устраивают особые сложные закругления с большим углом поворота - …

1) переходы

2) скаты

3) подъемы

4) серпантины

4. Прочность и высокие эксплуатационные качества проезжей части во многом зависят от

1) устойчивости и прочности земляного полотна

2) характера залегания подземных вод

3) состава грунтов

4) климатических условий территории

5. Как называется полоса поверхности автодороги, в пределах которой происходит движение в обе стороны?

1) ширина земляного полотна

2) ширина проезжей части

3) краевая укрепительная полоса

4) обочина

6.  Комплекс технических средств, с помощью которого осуществляют сбор, обработку, хранение и передачу данных, связанных с объектом проектирования

1) техническое обеспечение;

2) программное обеспечение;

3) математическое обеспечение;

4) методическое обеспечение

7. Наука, изучающая форму, размеры земного шара или отдельных участков ее поверхности путем измерений

1) топография

2) картография

3) геодезия

4) геология

8. Как называют участки, где дорога проходит выше земной поверхности по насыпанному грунту?

1) насыпь

2) откос

3) кювет

4) кромка проезжей части

9. Линии сечения поверхности эллипсоида плоскостями, которые проходят через ось вращения Земли, — это:

1) меридианы

2) параллели

3) нормали

4) отвесные линии

10. Места пересечения проектной линии с линией поверхности земли называют

1) точками с положительными отметками

2) точками с отметками

3) точками с отрицательными отметками

4) точками с нулевыми отметками

11. Как называют участки, где в результате срезки грунта дорога расположена ниже поверхности земли?

1) обочина

2) выемками

3) кювет

4) откос

12. Как называется проложение трассы на карте или непосредственно на местности при помощи геодезических работ

1) трассированием линии

2) нивелированием линии

3) пикетированием линии

13. Как называется комплекс геодезических работ по выбору, проложению, ориентированию и закреплению на местности осевой линии (трассы) линейного сооружения?

1) нивелирование

2) пикетирование

3) трассирование

4) проектирование

14. Линии сечения поверхности эллипсоида плоскостями, которые перпендикулярные оси вращения Земли, — это:

1) меридианы

2) параллели

3) нормали

4) отвесные линии

15. Высота точки, определяется относительно основной уровневой поверхности, — это:

1) относительная высота

2) абсолютная высота

3) аппликанта точки

4) геодезическая высота

16. Проектирование при котором не требуется участие человека на промежуточных этапах:

1) ручное;

2) автоматизированное;

3) автоматическое;

4) нет верного варианта

Что не является стадией проектирования

17.Что не является стадией проектирования

1) программа;

2) обоснование инвестиций;

3) инженерный проект;

4) все перечисленные варианты являются стадиями проектирования

18.Что является основным предпроектным документом

1) программа;

2) обоснование инвестиций;

3) рабочая документация;

4) нет верного варианта

19. ГИС расшифровывается как

1) главная информационная система;

2) геоинформационная система;

3) географическая информационная система;

4) нет верного варианта

20.Основанием для выполнения проекта служит…

1) смета;

2) рабочая документация;

3) обоснование инвестиций;

4) задание

21.САПР АД можно классифицировать как …

1) архитектурно-строительная САПР;

2) САПР радиоэлектроники;

3) САПР машиностроения;

4) самостоятельный подкласс

22.Системы, которые «не работают друг без друга»

1) САПР АД CREDO;

2) САПР АД Robur;

3) САПР АД IndorCAD;

4) AutoCAD

23.Трехмерные ломаные линии, которые представляют собой модель проектируемого объекта

1) каркас;

2) ребра;

3) струны;

4) нет верных вариантов

24.Комплекс технических средств, с помощью которого осуществляют сбор, обработку, хранение и передачу данных, связанных с объектом проектирования

1) техническое обеспечение;

2) программное обеспечение;

3) математическое обеспечение

4) методическое обеспечение

25.К общесистемному программному обеспечению относят

1) прикладные программы;

2) операционные системы;

3) САПР;

4) нет верных вариантов

26.Государственные стандарты входят в состав:

1) технического обеспечения;

2) программного обеспечения;

3) информационного обеспечения;

4) методического обеспечения

27. Практические руководства входят в состав:

1) технического обеспечения;

2) программного обеспечения;

3) информационного обеспечения;

4) методического обеспечения

28. Мероприятия по изменению технологии проектно-изыскательских работ относят к

1) техническому обеспечению;

2) организационному обеспечению;

3) математическому обеспечению;

4) методическому обеспечению

29. Методы трассирования автомобильных дорог основаны на принципах

1) тангенциального метода;

2) гибкой линейки;

3) полигонального трассирования;

4) все варианты верны

30. Методы проектирования:

1) сплайновый;

2) хорд;

3)классический;

4) тангенсов

2 вариант

1. Проектирование при котором не применяется компьютер

1) ручное;

2) автоматизированное;

3) автоматическое;

4) нет верного варианта

2.Выполненное в определенном масштабе графическое изображение вертикальной проекции оси дороги называется

1) поперечным профилем дороги

2) продольным профилем дороги

3) цифровое моделирование

3. Под нивелированием понимают полевые работы, в результате которых определяют:

1) геодезические координаты точек

2) прямоугольные координаты точек

3) полярные координаты точек

4) превышение между отдельными точками

4. миниатюрное изображение части земной поверхности, созданное без учета кривизны Земли — это:

1) карта местности

2) план местности

3) профиль местности

4) абрис местности

5. На какие две группы делятся инженерные изыскания?

1) геодезические и геологические

2) гидрологические и климатические

3) экономические и технические

6. Уменьшение обобщенное изображение на плоскости всей или значительной части земной поверхности, составленное в принятой картографической проекции с учетом кривизны Земли — это:

1) карта местности

2) план местности

3) профиль местности

4) абрис местности

7. Как называются графическое изображение проекции трассы на горизонтальную плоскость, выполненное в уменьшенном масштабе?

1) поперечным профилем трассы

2) планом трассы

3) продольным профилем трассы

8. Изображения на плоскости вертикального сечения поверхности местности в заданном направлении — это:

1) карта местности

2) план местности

3) профиль местности

4) абрис местности

9. Совокупность указанных на плане контуров и объектов местности — это:

1) рельеф

2) ситуация

3) профиль

4) абрис

10. Чем измеряют расстояния между вершинами углов поворота трассы?

1) нивелиром

2) мерной лентой

3) теодолитом

4) светодальномером или мерной лентой

11. Как называется угол, расположенный от северного конца меридиана до заданного  направления?

1) азимут

2) угол переходной кривой

3) угол поворота

4) румб

12. Что относится к контрольным точкам трассы?

1) прямые и плавно вписанные кривые

2) начало трассы, вершины углов, конец трассы

3) участок, представляющий собой дугу окружности и кривая переменного радиуса

4) прямые и вертикальные кривые

13. Как называется искусственно созданная конструкция, укладываемая на поверхность земляного полотна из материалов, хорошо сопротивляющихся воздействию движения и природных факторов?

1) откосы

2) дорожная насыпь

3) дорожная одежда

4) земляное полотно

14. Какое транспортное сооружение устанавливается если автодорога пересекает ущелье?

1) мост

2) путепровод

3) виадук

4) тоннель

15. Как называются боковые наклонные поверхности земляного полотна?

1) откос

2) кромка проезжей части

3) кювет

4) резерв

16. Интенсивность и состав транспортного потока относят к …

1) экологическим показателям;

2) показателям безопасности движения;

3) техническим показателям;

4) транспортно-эксплуатационным показателям

17. Уровень загрязнения атмосферного воздуха относят к …

1) экологическим показателям;

2) показателям безопасности движения;

3) техническим показателям;

4) транспортно-эксплуатационным показателям

18. Основным критерием оценки решений является

1) срок окупаемости;

2) чистый дисконтированный доход;

3) внутренняя норма доходности;

4) индекс доходности показателям

19. Стоимость, определяемая локальными сметными расчетами, включает в себя …

1) прямые затраты;

2) накладные расходы;

3) сметную прибыль;

4) все варианты верны

20. Программное обеспечение для составления смет дорожной отрасли

1) АД СМЕТА;

2) 1С;

3) РАДОН;

4) ГРАНДСМЕТА

21. Проектирование при котором не применяется компьютер

1) ручное;

2) автоматизированное;

3) автоматическое;

4) нет верного варианта

22. При разработке на первой стадии в первую очередь используются ГИС

1) программа;

2) обоснование инвестиций;

3) инженерный проект;

4) нет верного варианта

23. Что обосновывает целесообразность строительства и реконструкции автомобильной дороги

1) программа;

2) обоснование инвестиций;

3) рабочая документация;

4) нет верного варианта

24. САПР расшифровывается как:

1) система автоматизированного проектирования;

2) система автоматического проектирования;

3) система автодорожного проектирования;

4) нет верного варианта

25. Инженерный проект состоит из стадий:

1) проект;

2) программа;

3) задание;

4) рабочая документация

26. САПР которые не являются отдельным классом

1) архитектурно-строительная САПР;

2) САПР радиоэлектроники;

3) САПР машиностроения;

4) все являются отдельным классом

27.  Название данной системы расшифровывается как «капитальный ремонт дорожных одежд»

1) САПР АД CREDO;

2) САПР АД Robur;

3) САПР АД IndorCAD;

4) AutoCAD

28. Главная концепция, которая лежит в основе продуктов МХ – это моделирование …

1) каркаса;

2) ребр;

3) струнами;

4) нет верных вариантов

29. Основу технического обеспечения САПР составляет …

1) плоттер;

2) компьютер;

3) сканер;

4) нет верных вариантов

30. К прикладным программам относят

1) языки программирования;

2) операционные системы;

3) САПР;

4) нет верных вариантов

3 вариант

1. САПР которые не являются отдельным классом

1) архитектурно-строительная САПР;

2) САПР радиоэлектроники;

3) САПР машиностроения;

4) все являются отдельным классом

2. Неровности земной поверхности естественного происхождения — это:

1) рельеф местности

2) ситуация местности

3) профиль местности

4) абрис местности

3. Прикладная наука о законах движения, равновесии жидкостей и способах приложения этих законов к решению задач в дорожном строительстве.

1) Гидрология

2) Гидрогеология

3) Гидравлика

4) Гидрометрия

4. В случае кадастрового снятия на плане изображается:

1) рельеф местности

2) профиль местности

3) рельеф и ситуация местности

4) контуры объекта, ситуация и границы смежных участков

5. Какой параметр характеризуют интенсивность использования  автомобильной сети

1) грузопроходимость

2) грузонапряженность

3) грузообеспеченность

6. Основной картографической проекцией для топографо-геодезических работ принята:

1) проекция Меркатора

2) проекция координат Зольднера

3) проекция Гаусса-Крюгера

4) проекция Сансона

7. Цель экономических изысканий

1) создание условий развития дорожного строительства

2) получить данные и обосновать оптимальный вариант направления отдельных дорог

3) интенсификация дорожно-строительных работ

8. В системе координат, построенной на основе проекции Гаусса-Крюгера за ось абсцисс (х) принимается:

1) осевой меридиан зоны

2) меридиан данной точки

3) Гринвичский меридиан

4) экватор

9. Практические руководства входят в состав

1) технического обеспечения;

2) программного обеспечения;

3) информационного обеспечения;

4) методического обеспечения

10. Румбом называется

1) угол между направлением меридиана и направлением западной линии

2) угол между направлением меридиана и направлением восточной линии

3) острый угол между ближайшим (северным С или южным Ю) направлением меридиана и направлением данной линии

11. Географические координаты точки определяются:

1) абсциссой и ординатой

2) широтой и долготой

3) меридианами и параллелями

4) углами и длинами линий

12. Прямоугольные геодезические координаты точки определяются:

1) абсциссой и ординатой

2) широтой и долготой

3) меридианами и параллелями

4) углами и длинами линий

13.  В случае топографической съемки на карте или на плане изображается:

1) контуры объекта

2) границы смежных участков

3) профиль местности

4) рельеф и ситуация местности

14. За начало отсчета координат в проекции Гаусса-Крюгера принимается:

1) точка пересечения Гринвичского меридиана и линии экватора

2) точка пересечения географического меридиана и линии экватора

3) точка пересечения проекций осевого меридиана данной зоны и линии экватора

4) точка пересечения магнитного меридиана и линии экватора

15. Теодолиты и тахеометры бывают?

1) точные и высокоточные

2) большой точности.

3) самоустанавливающиеся

4) малой точности

16. Совокупность аналитических и численных методов, математических моделей и алгоритмов выполнения проектных процедур

1) техническое обеспечение;

2) программное обеспечение;

3) математическое обеспечение;

4) методическое обеспечение

17. К какому виду обеспечения относят справочные пособия

1) техническое обеспечение;

2) программное обеспечение;

3) математическое обеспечение;

4) методическое обеспечение

18.  Организационную структуру проектной организации относят к

1) техническому обеспечению;

2) организационному обеспечению;

3) математическому обеспечению;

4) методическому обеспечению

19. Сложные закругления с внешней стороны угла называют

1) серпантин;

2) кривыми;

3) тангенциальными закруглениями;

4) нет верных вариантов

20. Данный метод применяется только для проектирования продольного профиля оси трассы

1) сплайновый;

2) хорд;

3)классический;

4) тангенсов

21.  Искусственные сооружения относят к …

1) экологическим показателям;

2) показателям безопасности движения;

3) техническим показателям;

4) транспортно-эксплуатационным показателям

22.  Уровень загрязнения почв относят к …

1) экологическим показателям;

2) показателям безопасности движения;

3) техническим показателям;

4) транспортно-эксплуатационным показателям

23. Показатели используемые в качестве оценки решений

1) срок окупаемости;

2) чистый дисконтированный доход;

3) внутренняя норма доходности;

4) индекс доходности показателям

24.  Исходя из каких данных составляются локальные сметные расчеты

1) из параметров сооружений;

2) объемов работ;

3) номенклатуры и количества оборудования;

4) действующих сметных нормативов

25. Программное обеспечение для составления смет дорожной отрасли

1) АД СМЕТА;

2) 1С;

3) РАДОН;

4) ГРАНДСМЕТА

26.  Проектирование при котором не требуется участие человека на промежуточных этапах

1) ручное;

2) автоматизированное;

3) автоматическое;

4) нет верного варианта

27. При разработке на данной стадии в первую очередь используются ГИС

1) программа;

2) обоснование инвестиций;

3) инженерный проект;

4) нет верного варианта

28. Что является основным предпроектным документом

1) программа;

2) обоснование инвестиций;

3) рабочая документация;

4) нет верного варианта

29. САПР расшифровывается как

1) система автоматизированного проектирования;

2) система автоматического проектирования;

3) система автодорожного проектирования;

4) нет верного варианта

30.  Основанием для выполнения проекта служит…

1) смета;

2) рабочая документация;

3) обоснование инвестиций;

4) задание

08.02.05  «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»

ПМ.01. «Участие в изысканиях и проектировании автомобильных дорог и аэродромов»

МДК 01.02 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»

4 вариант

1. Техническое нивелирование выполняют?

1) рулеткой

2) рейкой с уровнем

3) отвесом

4) нивелиром типа Н3 -1

2. К приборам измерения длин относят?

1) дальномеры и рулетки

2) нивелиры

3) буссоли

4) гониометры

3. Какого типа дальномер имеется в сканере и электронном тахеометре?

1) нитяной

2) шкаловой

3) лазерный

4) дифференциальный

4. Приборы задания направлений и плоскостей?

1) рулетки

2) рейки

3) теодолиты и нивелиры

4) штативы

5. Методы нивелирования?

1) геометрический

2) астрономический

3) лунный

4) солнечный

6. Что измеряют в теодолитном ходе?

1) измеряют углы и длины линий

2) измеряют превышения

3) измеряют вертикальные углы

4) вычисляют превышения

7. Что измеряют в нивелирном ходе?

1) измеряют горизонтальные углы

2) измеряют превышения

3) измеряют направления

4) измеряют истинный азимут

8. Трассирование линейных сооружений на местности выполняют?

1) циркулем

2) угломером

3) теодолитом

4) окуляром

9. Разбивку пикетов и поперечников начинают от?

1) уреза воды в реке

2) вершины кривой

3) центра радиуса круговой кривой

4) начала трассы

10. Элементы закруглений вычисляют?

1) по радиусу и углу поворота

2) по длине трассы

3) по уклону трассы

4) по руководящему уклону

11. От чего зависит уклон трассы?

1) от длины кривой

2) от величины радиуса круговой кривой

3) от пикетажа

12. Горизонтальная съемка выполняется?

1) теодолитом

2) буссолью

3) барометром

4) нивелиром

13. Построить профиль по карте можно?

1) по горизонталям

2) по вертикалям

3) по координатам

4) по углам

14. В поле зрения зрительной трубы теодолита мы видим?

1) цилиндрический уровень

2) круглый уровень

3) сетку нитей

4) отсчетное устройство углов

15.  Способ измерения горизонтальных углов?

1) приемов и повторений

2) наведением дальномерных нитей на цель

3) способ створов

4) способ перпендикуляров

16.  САПР которые не являются отдельным классом

1) архитектурно-строительная САПР;

2) САПР радиоэлектроники;

3) САПР машиностроения;

4) все являются отдельным классом

17. Системы, которые «не работают друг без друга»

1) САПР АД CREDO;

2) САПР АД Robur;

3) САПР АД IndorCAD;

4) AutoCAD

18.  Мероприятия по изменению технологии проектно-изыскательских работ относят к

1) техническому обеспечению;

2) организационному обеспечению;

3) математическому обеспечению;

4) методическому обеспечению

19. Стоимость, определяемая локальными сметными расчетами, включает в себя …

1) прямые затраты;

2) накладные расходы;

3) сметную прибыль;

4) все варианты верны

20. Программное обеспечение для составления смет дорожной отрасли

1) АД СМЕТА;

2) 1С;

3) РАДОН;

4) ГРАНДСМЕТА

21.  Проектирование при котором не применяется компьютер

1) ручное;

2) автоматизированное;

3) автоматическое;

4) нет верного варианта

22.  При разработке на данной стадии в первую очередь используются ГИС

1) программа;

2) обоснование инвестиций;

3) инженерный проект;

4) нет верного варианта

23. Что обосновывает целесообразность строительства и реконструкции автомобильной дороги

1) программа;

2) обоснование инвестиций;

3) рабочая документация;

4) нет верного варианта

24. ГИС расшифровывается как

1) главная информационная система;

2) геоинформационная система;

3) географическая информационная система;

4) нет верного варианта

25. Основанием для выполнения проекта служит…

1) смета;

2) рабочая документация;

3) обоснование инвестиций;

4) задание

26.  Комплекс технических средств, с помощью которого осуществляют сбор, обработку, хранение и передачу данных, связанных с объектом проектирования

1) техническое обеспечение;

2) программное обеспечение;

3) математическое обеспечение;

4) методическое обеспечение

27.  К общесистемному программному обеспечению относят

1) прикладные программы;

2) операционные системы;

3) САПР;

4) нет верных вариантов

28. Практические руководства входят в состав

1) технического обеспечения;

2) программного обеспечения;

3) информационного обеспечения;

4) методического обеспечения

30. САПР расшифровывается как

1) система автоматизированного проектирования;

2) система автоматического проектирования;

3) система автодорожного проектирования;

4) нет верного варианта