Кабардино - Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

Рассмотрена на заседании ЦМК

Общепрофессиональных дисциплин

Протокол №___от «____» __________ 20___ г.

Председатель _____________/ Труфанова О.В./

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по ПМ 02 «Выполнение работ по производству строительных материалов»

МДК 02.01 «Дорожно-строительные материалы»

для специальности:

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»

Разработчик: Консенциуш Г.В. – преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

Нальчик, 2023 г.

Пояснительная записка

Задания для диагностической работы по дисциплине ПМ 02 «Выполнение работ по производству строительных материалов» МДК 02.01 «Дорожно -строительные материалы»

для проверки остаточных знаний и активизации познавательной деятельности у студентов по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».

Тестовые задания разработаны в соответствии с рабочей программой и охватывают весь программный материал.

Эталон ответов прилагается.

Критерии оценок:

Оценка «5» - не менее 90% правильных ответов

Оценка «4» - не менее 70 % правильных ответов

Оценка «3» - не менее 50% правильных ответов

Оценка «2» - менее 50% правильных оценок

Вариант 1

Вопрос 1.Какие работы производят в период освоения месторождения?

- Проведение вскрывающих выработок.

- Добычные работы.

- Подготовку поверхности.

- Вскрышные работы.

Вопрос 2.Карьерным полем называют?

- Месторождение или его часть, разрабатываемую одним карьером.

- Земельный отвод горного предприятия.

- Границы залежи полезного ископаемого.

- Совокупность поверхностных коммуникаций

Вопрос 3.Что является одним из главных параметров карьера?

- Количество разрабатываемых уступов.

- Длина фронта работ.

- Конечная глубина карьера.

- Режим горных работ.

Вопрос 4.Абсолютные высотные отметки горизонтов отсчитываются от?

- Почвы пласта П.И..

- Среднего уровня поверхности.

- Уровня Балтийского моря.

- Отметок дна карьера.

Вопрос 5.Что оказывает влияние на интенсивность отработки месторождения и качество добываемого полезного ископаемого?

- Способ транспортирования горной массы.

- Способ подготовки пород к выемке.

- Ширина транспортных коммуникаций.

- Способ установки выемочной техники на горизонте.

Вопрос 6.При какой системе разработки вскрытые запасы полезного ископаемого почти не ограничиваются организацией работ?

- Транспортная.

- Бестранспортная.

- Независимая.

- Комбинированная.

Вопрос 7.Система вскрытия это?

- Совокупность всех вскрывающих выработок.

- Порядок и последовательность развития схем вскрытия.

- Определенное расположение разрезных и капитальных траншей.

- Совокупность трасс траншей.

Вопрос 8.При каком способе вскрытия рабочего горизонта обеспечивается сквозное движение транспорта?

- Отдельной капитальной траншеей.

- Временной траншеей.

- Фланговой капитальной траншеей.

- Парной фланговой траншеей.

Вопрос 9. Бермой называется…

- площадка небольшой ширины, оставляемая на нерабочем борту карьера для повышения его устойчивости и задержания осыпающихся кусков породы.

- площадка уступа, на которой располагается выемочное и транспортное оборудование, предназначенное для разработки горной породы на данном уступе.

- торцевая часть заходки е, служащая непосредственным объектом разработки и перемещающаяся в результате ведения горных работ.

- пиния пересечения откоса уступа с его верхней или  нижней площадками.

Вопрос 10. Откосом уступа называется …

- наклон уступа к горизонтальной плоскости.

- наклонная поверхность, ограничивающая уступ со стороны выработанного пространства между верхней и нижней площадками уступа по его простиранию.

- линии пересечения уступа с его верхней и нижней площадками.

- торцевая часть заходки

Вопрос 11. Траншеей  называется…

- открытая горная выработка, имеющая в поперечном сечении трапециевидную форму.

- открытая горная выработка, имеющая в поперечном сечении треугольную форму.

- наклонная траншея, служащая для создания транспортной связи (вскрытия) земной поверхности с рабочими горизонтами карьера.

- горизонтальная траншея, предназначенная для создания первоначального фронта работ.

Вопрос 12. Фронтом  работ уступа называется…

- Часть уступа, разрабатываемая при неизмененном положении забойного транспортного пути.

- Часть уступа по его высоте, обрабатываемая самостоятельными средствами выемки, но обслуживаемая транспортом, общим для всего уступа.

- Часть уступа по его длине, подготовленная для ведения горных работ.

- Часть толщи горных пород в карьере, имеющая рабочую поверхность в форме ступени и разрабатываемая самостоятельными средствами выемки, погрузки и транспорта.

Вопрос 13.Элементарный грузопоток характеризуется?

- Одинаковым типом транспортных средств.

- Грузоподъемностью транспортных средств.

- Плотностью транспортных средств в потоке.

- Потоком грузов определенного качества, направления и объема.

Вопрос 14. Какие работы не производят в период освоения месторождения?

- Работы по отводу рек, ручьев.

- Вырубка леса и корчевка пней.

- Добычные работы.

- Сооружение первичных подъездных путей.

Вопрос 15.Какой из элементов не относится к параметрам уступа?

- Высота уступа.

- Угол откоса уступа.

- Ширина заходки.

- Ширина рабочей площадки.

Вопрос 16.Конечными контурами карьера называют?

- Борта карьера.

- Линии соединения дна карьера с его поверхностью.

- Контуры карьера на момент окончания горных работ.

- Рабочий и нерабочий борта карьера.

Вопрос 17.Что составляет  фронт работ карьера?

- Количество выемочной техники.

- Способ отвалообразования.

- Суммарная протяженность рабочих фронтов уступов.

- Схема вскрытия карьера.

Вопрос 18.Зона в которой выполняются основные технологические процессы называется?

- Рабочая.

- Технологическая.

- Выемочно-погрузочная.

- Подготовительная.

Вопрос 19.Чему равна высота рабочей зоны карьера?

- Высоте вскрышного уступа.

- Глубине карьера.

- Сумме высот разрабатываемых уступов.

- Высоте добычного уступа.

Вопрос 20.Что из перечисленного не имеет решающего значения при выборе схем и системы вскрытия?

- Рельеф поверхности.

- Размеры карьера в плане и по глубине.

- Система разработки и ее параметры.

- Способ примыкания карьерных коммуникаций к дорогам общественного назначения.

Вопрос 21. Рабочей  площадкой уступа называется…

- площадка небольшой ширины, оставляемая на нерабочем борту карьера для повышения его устойчивости и задержания осыпающихся кусков породы.

- площадка, на которой располагается выемочное и транспортное оборудование, предназначенное для разработки горной породы.

- торцевая часть заходки , служащая непосредственным объектом разработки и перемещающаяся в результате ведения горных работ.

- площадка  между верхней и нижней бровками

Вопрос 22.  Заходкой называется…

- часть уступа, разрабатываемая при неизмененном положении забойного транспортного пути.

- часть уступа по его высоте, обрабатываемая самостоятельными средствами выемки, но обслуживаемая транспортом, общим для всего уступа.

- часть уступа по его длине, подготовленная для ведения горных работ,.

- часть толщи горных пород в карьере, имеющая рабочую поверх ность в форме ступени и разрабатываемая самостоятельными средствами выемки, погрузки и транспорта.

Вопрос 23.  Капитальной  траншеей называется…

- открытая горная выработка, имеющая в поперечном сечении трапециевидную форму

- открытая горная выработка, имеющая в поперечном сечении треугольную форму.

- наклонная траншея, служащая для создания транспортной связи (вскрытия) земной поверхности с рабочими горизонтами карьера.

- горизонтальная траншея, предназначенная для создания первоначального фронта работ.

Вопрос 24. Бровкой называется …

- площадка небольшой ширины, оставляемая на нерабочем борту карьера для повышения его устойчивости и задержания осыпающихся кусков породы.

- площадка уступа, на которой располагается выемочное и транспортное оборудование, предназначенное для разработки горной породы на данном уступе.

- торцевая часть заходки, служащая непосредственным объектом разработки и перемещающаяся в результате ведения горных работ.

- линия пересечения откоса уступа с его верхней или  нижней площадками.

Вопрос 25. Период от сдачи карьера в эксплуатацию до достижения им проектной мощности называется?

- Эксплуатационный период.

- Период освоения проектной мощности.

- Подготовительный период.

- Период реконструкции.

Вопрос 26.Что не влияет на угол устойчивости пород рабочего уступа?

- Свойства пород слагающих уступ.

- Обводненность пород.

- Высота уступа.

- Система разработки.

Вопрос 27.Что называется рабочей зоной карьера?

- Добычной забой.

- Вскрышной забой.

- Фронт отвальных работ.

- Совокупность разрабатываемых уступов.

Вопрос 28.Запасы, которые могут быть отработанны независимо от подвигания смежного уступа называются?

- Готовыми к выемке.

- Подготовленными к выемке.

- Вскрытыми.

- Зачищенными от остатков покрывающих пород.

Вопрос 29.Кольцевые системы разработки характеризуются?

- Направлением перемещения вскрышных пород.

- Направлением перемещения фронта работ карьера.

- Направлением движения транспорта.

- Направлением перемещения добычи.

Вопрос 30.Схема вскрытия это?

- Совокупность трасс траншей.

- Совокупность всех капитальных траншей.

- Совокупность всех вскрывающих выработок.

- Совокупность всех разрезных траншей.

Вариант 2

Вопрос 1.С какой целью проводят разрезные траншеи?

- Для создания транспортного доступа к П.И.

- Создать первоначальный фронт работ на уступе.

- Для проветривания горных выработок.

- Для размещения водоотводящих установок.

Вопрос 2.С какой целью производят вскрытие рабочих горизонтов?

- Для обеспечения грузопотоков транспортными коммуникациями.

- Создать первоначальный фронт работ на уступе.

- С целью установки горно-выемочного оборудования.

- Для размещения водоотводящих установок.

Вопрос 3.Что не является основным параметром трассы?

- Длина трассы.

- Величина руководящего уклона.

- Глубина заложения.

- Ширина пути.

Вопрос 4. Забоем называется…

- площадка небольшой ширины, оставляемая на нерабочем борту карьера для повышения его устойчивости и задержания осыпающихся кусков породы.

- площадка уступа, на которой располагается выемочное и транспортное оборудование, предназначенное для разработки горной породы на данном уступе.

- торцевая часть заходки, служащая непосредственным объектом разработки и перемещающаяся в результате ведения горных работ.

- линия пересечения откоса уступа с его верхней и нижней площадками.

Вопрос 5.  Полууступом  называется

- часть уступа, разрабатываемая при неизмененном положении забойного транспортного пути.

- часть уступа по его высоте, обрабатываемая самостоятельными средствами выемки, но обслуживаемая транспортом, общим для всего уступа.

- часть уступа по его длине, подготовленная для ведения горных работ,.

- часть толщи горных пород в карьере, имеющая рабочую поверх ность в форме ступени и разрабатываемая самостоятельными средствами выемки, погрузки и транспорта.

Вопрос 6.  Полутраншеей называется…

- открытая горная выработка, имеющая в поперечном сечении трапециевидную форму.

- открытая горная выработка, имеющая в поперечном сечении треугольную форму.

- наклонная траншея, служащая для создания транспортной связи (вскрытия) земной поверхности с рабочими горизонтами карьера.

- горизонтальная траншея, предназначенная для создания первоначального фронта работ.

Вопрос 7. Если при взрыве заряда ВВ в массиве породы действие его ничем не проявится на открытой поверхности и локализируется внутри массива, то такой заряд, называется…

- сосредоточенным

- сплошным

- камуфлетным

- накладным

Вопрос 8. Сосредоточенным называется

- заряд, размещаемый на поверхности взрываемого объекта,

- заряд, размещаемый в шпурах, скважинах или камерах,

- заряд, имеющий форму куба, шара или цилиндра, длина которого не превышает четырех его диаметров, или параллелепипеда с тем же его соотношением размеров.

- заряд, отдельные части которого разделены промежутками воздуха, воды, породы, дерева и т.п

Вопрос 9. Шпуром называется ...

- искусственное цилиндрическое углубление в горной породе диаметром не более 75 мм и глубиной до 5 м

- искусственное цилиндрическое углубление диаметром более 75 мм при глубине до 5 м и любого диаметра при глубине более 5 м.

- камеры, предназначенные для размещения зарядов ВВ на карьерах и гидротехнических объектах, имеют непосредственный выход на поверхность;

- все ответы неправильные

Вопрос 10. К механическому  способу бурения относится

- ультразвуковое.

- взрывное,

- вращательно-ударное бурение,

- термическое (огневое) бурение

Вопрос 11. Физико-механическими способом бурения является

- термическое (огневое) бурение,

- вращательное бурение,

- ударное бурение

- вращательно-ударное бурение

Вопрос 12. Скважиной называется...

- искусственное цилиндрическое углубление в горной породе диаметром не более 75 мм и глубиной до 5 м

- искусственное цилиндрическое углубление диаметром более 75 мм при глубине до 5 м и любого диаметра при глубине более 5 м.

- камеры, предназначенные для размещения зарядов ВВ на карьерах и гидротехнических объектах, имеют непосредственный выход на поверхность;

- все ответы неправильные

Вопрос 13. Рассредоточенным называется ...

- заряд, не разделенный промежутками

- заряд, размещаемый на поверхности взрываемого объекта.

- заряд, имеющий форму куба, шара или цилиндра, длина которого не превышает четырех его диаметров, или параллелепипеда с тем же его соотношением размеров:

- заряд, отдельные части которого разделены промежутками воздуха, воды, породы, дерева и т.п.

Вопрос 14. Искусственное  цилиндрическое углубление в горной породе диаметром не более 75 мм и глубиной до 5 м, называется

- шпуром

- скважиной

- взрыванием

- выработкой

Вопрос 15. Накладным  называется …

- заряд, размещаемый на поверхности взрываемого объекта,

- заряд, размещаемый в шпурах, скважинах или камерах,

- заряд, имеющий форму куба, шара или цилиндра, длина которого не превышает четырех его диаметров, или параллелепипеда с тем же его соотношением размеров.

- заряд, отдельные части которого разделены промежутками воздуха, воды, породы, дерева и т.п.

Вопрос 16. В одностадийной схеме дробления применяется в основном

- конусная дробилка;

- щековая дробилка;

- валковая дробилка

- молотковая дробилка

Вопрос 17. К  дробилкам ударного действия относятся

- молотковые и роторные дробилки

- конусные и щековые дробилки;

- валковые и роторные дробилка;

- молотковые и щековые дробилки;

Вопрос 18. Для помола каменных материалов и получения из них минерального порошка используют

- молотковые мельницы;

- роторные мельницы;

- шаровые (стержневые) мельницы;

- валковые мельницы.

Вопрос 19. Какие дробилки позволяют получить щебень, форма зерен которого наиболее близка к кубовидной.

- специальные конусные дробилки;

- дробилки ударного действия;

- специальные щековые дробилки;

- специальные валковые дробилки

Вопрос 20. Асфальтобетонные заводы (АБЗ) и установки по компоновке технологического оборудования в вертикальной плоскости

- башенные и партерные

- башенные

- партерные

- все ответы правильные

Вопрос 21. При применении ПАВ для приготовления горячих смесей допускается влажность минеральных материалов не более

- 3%

- 7%

- 1%

- 5%

Вопрос 22. Для контроля отбирают пробы из каждой фракции не реже одного раза в

- 7 дней и при поступлении новых партий щебня.

- 5 дней и при поступлении новых партий щебня.

- 3 дней и при поступлении новых партий щебня.

- 10 дней и при поступлении новых партий щебня.

Вопрос 23. Одна из характерных особенностей холодной асфальтобетонной смеси— способность оставаться в рыхлом состоянии в течении длительного срока после приготовления

- до 6-7 месяцев

- до 8-8 месяцев

- до 11-12 месяцев

- до 5-6 месяцев

Вопрос 24. Цементобетоном называют строительный материал, получаемый в результате смешивания, укладки, уплотнения и последующего затвердевания смеси …

- из щебня, песка, цемента, воды и необходимых добавок.

- из щебня, песка, битума, воды и необходимых добавок

- из щебня, песка, цемента, воды,

- из щебня, цемента, битума и необходимых добавок

Вопрос 25. Наиболее распространенный способ ускорения твердения бетона —

- тепловая обработка,

- влажная обработка,

- добавление специальных добавок,

- тепловлажностная обработка.

Вопрос 26.  При изготовлении железобетонных изделий конвейерным способом.

- Изделия изготовляют в неподвижных формах или на оборудованных для этого рабочих местах

- Изделия изготовляют установки-агрегаты

- Форма и изделие перемещаются от одного рабочего места к другому, на которых выполняются закрепленные технологические операции.

- Нет правильного ответа

Вопрос 27. Для измельчения мягких пород, а также для вторичного дробления каменных материалов средней и большой твердости применяются

- конусная дробилка;

- щековая дробилка;

- валковая дробилка;

- молотковая дробилка.

Вопрос 28. В каком порядке устанавливают дробилки при  переработке особо прочных чистых пород ?

- конусная, валковая, щековая дробилка;

- щековая, конусная, валковая дробилка;

- валковая, щековая, конусная дробилка.

- все ответы правильные

Вопрос 29. Дробление материала происходит между валками, заключенными в специальный корпус

- роторная дробилка

- конусная дробилка

- валковая дробилка

- все ответы неправильные

Вопрос 30. Асфальтобетонные заводы (АБЗ) и установки по принципу работы технологического оборудования

- непрерывного действия

- циклического и непрерывного действия

- циклического действия

- все ответы неправильные

Вариант 3

Вопрос 1. Асфальтобетонные заводы (АБЗ) и установки по мобильности

- передвижные

- стационарные

- стационарные, передвижные

- все ответы неправильные

Вопрос 2. При применении ПАВ для приготовления холодных смесей допускается влажность минеральных материалов не более …

- 3%

- 7%

- 1%

- 5%

Вопрос 3. При контроле качества песка определяют зерновой состав, модуль крупности, который должен быть не менее

- 3-4,5

- 1,5-2

- 2-2,5

- 2,5-3.

Вопрос 4. Обязательная добавка в литой асфальт

- старого асфальтобетона,

- битумной эмульсии,

- природного асфальта,

- всех перечисленных компонентов.

Вопрос 5. Для разгрузки бестарного цемента на складе используют…

- винтовые конвейеры,

- экскаваторы,

- пневморазгрузчики,

- нет правильного ответа.

Вопрос 6. Влажностный режим твердения бетона в слоях дорожной одежды автомобильных дорог обеспечивают устройством на их поверхности

- пленкозащитных слоев,

- пленкозащитных слоев из жидких битумов, битумных эмульсий и других материалов,

- пленкозащитных слоев из битумных эмульсий,

- пленкозащитных слоев из жидких битумов.

Вопрос 7. При изготовлении железобетонных изделий стендовым способом.

- Весь технологический процесс разделен на элементарные процессы, которые одновременно выполняют на отдельных рабочих местах.

- В процессе формования и до приобретения бетоном необходимой прочности изделия остаются на месте.

- Изделия изготовляют установки-агрегаты

- Нет правильного ответа

Вопрос 8. Дробление материала происходит во время сближения подвижной и неподвижной щек с укрепленными на них дробящими плитами

- роторная дробилка

- конусная дробилка

- щековая дробилка

- нет правильного ответа

Вопрос 9. Для помола каменных материалов и получения из них минерального порошка используют

- молотковые мельницы;

- роторные мельницы;

- шаровые (стержневые) мельницы;

- валковые мельницы.

Вопрос 10. Дробление материала происходит молотками (билами) закрепленными на

- массивном роторе

- роторной дробилке

- валковой дробилке

- щековой дробилке

Вопрос 11. В двухстадийной схеме дробления применяется в основном

- конусная и валковая дробилки;

- щековая и валковая дробилки;

- конусная и щековая дробилка.

- все ответы неправильные

Вопрос 12. Теплообменные устройства  для нагрева битума

- паровой нагрев, жидкостной нагрев, электрический обогрев

- жидкостной нагрев, паровой нагрев

- жидкостной нагрев, электрический обогрев

- все ответы правильные

Вопрос 13. Наибольший эффект получается при введении ПАВ в…

- битумоплавильную установку,

- дозатор минеральных материалов

- накопительный бункер

- смеситель

Вопрос 14. Компоненты асфальтобетонной смеси дозируются по массе; исключение допускается для

- битума и добавок ПАВ,

- щебня,

- песка,

- всех компонентов

Вопрос 15. Контроль температурного режима приготовления битума и асфальтобетонных смесей производится систематически через каждые…

- 3-4 ч,

- 2-3 ч,

- 1-2 ч,

- 0,5-1,5ч.

Вопрос 16. Технология приготовления асфальтобетонных смесей с добавлением старого асфальтобетона, называется…

- восстановительной,

- регенерацией

- экономичной

- такой технологии нет.

Вопрос 17. Действие ускорителей твердения бетона эффективно только

- в конце периода твердения бетона,

- в.начальный период твердения бетона,

- в течении всего периода твердения бетона,

- в середине периода твердения бетона.

Вопрос 18. Продолжительность технологического цикла зависит главным образом от длительности выдерживания изделий на стенде для приобретения ими необходимой прочности и обычно составляет

- 3 суток,

- 12 часов,

- 1—2 суток,

- 2-3 суток.

Вопрос 19. Какова должна быть ширина уступа при добыче П.И. экскаватором «прямая лопата»? см. рис.

1. 33,4 м

2. 37 м

3. 36,6 м

4. 30,6 м

Вопрос 20.Какие работы производят в период освоения месторождения?

- Проведение вскрывающих выработок.

- Добычные работы.

- Подготовку поверхности.

- Вскрышные работы.

Вопрос 21.Карьерным полем называют?

- Месторождение или его часть, разрабатываемую одним карьером.

- Земельный отвод горного предприятия.

- Границы залежи полезного ископаемого.

- Совокупность поверхностных коммуникаций

Вопрос22.Что является одним из главных параметров карьера?

- Количество разрабатываемых уступов.

- Длина фронта работ.

- Конечная глубина карьера.

- Режим горных работ.

Вопрос 23 Абсолютные высотные отметки горизонтов отсчитываются от?

- Почвы пласта П.И..

- Среднего уровня поверхности.

- Уровня Балтийского моря.

- Отметок дна карьера.

Вопрос 25.Что оказывает влияние на интенсивность отработки месторождения и качество добываемого полезного ископаемого?

- Способ транспортирования горной массы.

- Способ подготовки пород к выемке.

- Ширина транспортных коммуникаций.

- Способ установки выемочной техники на горизонте.

Вопрос 26.При какой системе разработки вскрытые запасы полезного ископаемого почти не ограничиваются организацией работ?

- Транспортная.

- Бестранспортная.

- Независимая.

- Комбинированная.

Вопрос 27.Система вскрытия это?

- Совокупность всех вскрывающих выработок.

- Порядок и последовательность развития схем вскрытия.

- Определенное расположение разрезных и капитальных траншей.

- Совокупность трасс траншей.

Вопрос 28.При каком способе вскрытия рабочего горизонта обеспечивается сквозное движение транспорта?

- Отдельной капитальной траншеей.

- Временной траншеей.

- Фланговой капитальной траншеей.

- Парной фланговой траншеей.

Вопрос 29. Бермой называется…

- площадка небольшой ширины, оставляемая на нерабочем борту карьера для повышения его устойчивости и задержания осыпающихся кусков породы.

- площадка уступа, на которой располагается выемочное и транспортное оборудование, предназначенное для разработки горной породы на данном уступе.

- торцевая часть заходки е, служащая непосредственным объектом разработки и перемещающаяся в результате ведения горных работ.

- пиния пересечения откоса уступа с его верхней или  нижней площадками.

Вопрос 30. Откосом уступа называется …

- наклон уступа к горизонтальной плоскости.

- наклонная поверхность, ограничивающая уступ со стороны выработанного пространства между верхней и нижней площадками уступа по его простиранию.

- линии пересечения уступа с его верхней и нижней площадками.

- торцевая часть заходки