Кабардино - Балкарская Республика

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

| Рассмотрено на заседании ЦМК Общепрофессиональных дисциплин Протокол № __от __________________ Председатель ЦМК _________/О.В. Труфанова/ | «Утверждаю» заместитель директора по УР ГБПОУ «КБАДК» ______________ С.Ю. Какулина |
| --- | --- |

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

ПМ 03 «Выполнение работ по строительству автомобильных дорог и

аэродромов»

МДК 03.01 «Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов»

для специальности:

08.02.05. «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и

аэродромов»

Нальчик, 2023 г.

Диагностическая работа по

профессиональному модулю ПМ 03 Выполнение работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов

МДК 03.01 «Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов»

разработана на основе рабочей программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.05. «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» (базовая подготовка). включает три варианта тестовых заданий по 30 вопросов с эталонами ответов.

Критерии оценки выполнения тестовых заданий

| Вид задания | Уровень | Критерии | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение тестовых заданий | Высокий | Свыше85 - до100% | 5(отлично) |
|  | Достаточный | Свыше 70 - до 85: | 4(хорошо) |
|  | Средний | Свыше 50 - до 70% | 3(удовлет) |
|  | Начальный | Свыше 10 - до 50% | 2(неудовл) |
|  | Недостаточный | До 10% | 0 |

ВАРИАНТ 1.

Вопрос 1. Машина для подготовительных работ

- корчеватель

- скрепер

- бульдозер

Вопрос 2. Кулачковые катки предназначены

- для уплотнения покрытий;

- для уплотнения оснований;

- для уплотнения оснований и покрытий

Вопрос 3. По способу подвески прицепные пневматические катки бывают

- с жесткой подвеской колес;

- с независимой подвеской колес;

- с жесткой и независимой подвеской колес.

Вопрос 4. Машина для земляных работ

- корчеватель

- скрепер

- дорожная фреза

Вопрос 5. Трансмиссия заднеприводного автомобиля имеет устройство

- сцепление, коробка передач, карданная передача, главная передача, дифференциал, полуоси

- двигатель, шасси

- сцепление, коробка передач, карданная передача, главная передача, шасси, шарниры равных угловых скоростей

Вопрос 6. Для изменения передачи крутящего момента между валами, расположенными под углом друг к другу, служит

- сцепление

- карданная передача

- главная передача

Вопрос 7. Машина для содержания дорог

- корчеватель

- косилка

- дорожная фреза

- скрепер

Вопрос 8. Источники тока в автомобиле

- генератор, стартер

- аккумуляторная батарея, генератор

- аккумуляторная батарея,  стартер

Вопрос 9. Для проворачивания коленчатого вала во время пуска, служит

- газораспределительный механизм

- кривошипно-шатунный механизм

- система пуска

Вопрос 10. Индексация машин для землеройно-транспортных работ

- ДП

- ДЗ

- ДС

Вопрос 11. Для непрерывной подачи масла к трущимся деталям и отвода теплоты от них, необходима

- система смазки

- система питания

- система охлаждения

Вопрос 12. Для перемещения в горизонтальной плоскости или с небольшим уклоном сыпучих грузов, иногда на большие расстояния, предназначен

- пластинчатый транспортер

- ленточный транспортер

- элеватор

Вопрос 13. Одноосные шасси используют

- для скреперов

- для автогрейдеров

- для погрузчиков

Вопрос 14. Дробление материала происходит во время сближения подвижной и неподвижной щек с укрепленными на них дробящими плитами

- роторная дробилка

- конусная дробилка

- щековая дробилка

Вопрос 15. Снегоочистители для удаления с взлетно-посадочных полос аэродромов свежевыпавшего снега, снежно-ледяных образований

- газоструйные

- фрезерные

- роторные

Вопрос 16. Для изменения направления или пуска и остановки рабочей жидкости в некоторых гидравлических системах,  применяется

- гидроцилиндр

- гидромуфта

- гидрораспределитель

Вопрос 17. Машина для разбрасывания противогололёдных смесей

- комбинированная дорожная машина

- дорожный ремонтёр

- грунтосмеситель

Вопрос 18. Машина для перевозки и розлива под давлением битумных материалов

- автобитумовоз

- автогудронатор

- заливщик швов

Вопрос 19. Асфальтобетонные заводы (АБЗ) и установки по мобильности

- передвижные

- стационарные

- стационарные, передвижные

Вопрос 20. Напорная рукоять с ковшом, копающим в направлении от экскаватора

- прямая лопата

- обратная лопата

- драглайн

Вопрос 21. Навесное оборудование  к тракторам и тягачам в виде отвала с ножом

- бульдозер

- рыхлитель

- корчеватель

Вопрос 22. Типы асфальтоукладчиков

- прицепные, самоходные

- прицепные, самоходные, полуприцепные

- полуприцепные, самоходные

Вопрос 23. Способ зарезания грунта скрепером

- с переменной толщиной стружки

- гребенчатое

- клевками

Вопрос 24. Основные части грузового автомобиля

- двигатель, шасси, органы управления

- двигатель, трансмиссия, кузов

- двигатель, трансмиссия, органы управления

Вопрос 25. Индекс траншейного экскаватора ЭТЦ-252А расшифровывается

- экскаватор траншейный цепной, глубина копания 2м, пятой размерной группы, вторая модель, прошедшая первую модернизацию

- экскаватор траншейный цепной, глубина копания 2,5 м, вторая модель, прошедшая первую модернизацию

- экскаватор с цилиндрической фрезой, глубина копания 2,5 м, вторая модель, прошедшая первую модернизацию

Вопрос 26. Прямолинейное движение поршней во вращательное движение коленчатого вала, преобразует

- газораспределительный механизм

- система пуска

- кривошипно-шатунный механизм

Вопрос 27. Для подачи отмеренных порций топлива в определенный момент в распыленном состоянии в цилиндры двигателя  необходима

- система смазки

- система питания

- система охлаждения

Вопрос 28. Для перемещения в горизонтальной плоскости или с небольшим уклоном грузов, в том числе нагретых до высокой температуры, предназначен

- пластинчатый транспортер

- ленточный транспортер

- элеватор

Вопрос 29. Дробление материала происходит между валками, заключенными в специальный корпус

- роторная дробилка

- конусная дробилка

- валковая дробилка

Вопрос 30. Вибропогружатели используют

- для уплотнения бетона

- для погружения свай и шпунтов

- для погружения шпунтов

ВАРИАНТ 2.

Вопрос 1. Машина для подготовительных работ

- кусторез

- скрепер

- бульдозер

Вопрос 2 Машина для земляных работ

- корчеватель

- бульдозер

- грунтосмеситель

Вопрос 3. Машина для содержания дорог

- корчеватель

- снегоочиститель

- дорожный ремонтер

Вопрос 4. Индексация машин для уплотнения грунтов, дорожных оснований и покрытий

- ДП

- ДУ

- ДС

Вопрос 5. Одноосные шасси используют

- для полуприцепных катков

- для автогрейдеров

- для фронтальных погрузчиков

Вопрос 6. Двигатель внутреннего сгорания,  работающий на тяжелом жидком топливе

- карбюраторный

- дизельный

- газовый

Вопрос 7. Для перемещения рабочих органов дорожных  машин, применяется

- гидроцилиндр

- гидромуфта

- гидрораспределитель

Вопрос 8. Землеройно-транспортная машина циклического действия, осуществляющая послойное отделение грунта, транспортирование и укладку его заданным слоем

- бульдозер

- скрепер

- автогрейдер

Вопрос 9. Способ зарезания грунта скрепером

- с переменной толщиной стружки

- гребенчатое

- клевками

Вопрос 10. Напорная рукоять с ковшом, копающим в направлении к экскаватору

- прямая лопата

- обратная лопата

- драглайн

Вопрос 11. Решетчатые катки эффективны

- при уплотнении покрытий

- при уплотнении оснований

- при уплотнении комковатых грунтов

Вопрос 12. Форма кулачков у прицепных кулачковых катков

- сегментные, шиповые

- усеченного конуса, сегментные, шиповые

- усеченного конуса, шиповые

Вопрос 13. Для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного соединения при переключении передач, служит

- сцепление

- дифференциал

- главная передача

Вопрос 14. Прямолинейное движение поршней во вращательное движение коленчатого вала, преобразует

- газораспределительный механизм

- система пуска

- кривошипно-шатунный механизм

Вопрос 15. Для подачи отмеренных порций топлива в определенный момент в распыленном состоянии в цилиндры двигателя  необходима

- система смазки

- система питания

- система охлаждения

Вопрос 16. Для перемещения в горизонтальной плоскости или с небольшим уклоном грузов, в том числе нагретых до высокой температуры, предназначен

- пластинчатый транспортер

- ленточный транспортер

- элеватор

Вопрос 17. Дробление материала происходит между валками, заключенными в специальный корпус

- роторная дробилка

- конусная дробилка

- валковая дробилка

Вопрос 18. Вибропогружатели используют

- для уплотнения бетона

- для погружения свай и шпунтов

- для погружения шпунтов

Вопрос 19. Снегоочистители для патрульной службы

- плужные

- роторные

- газоструйные

Вопрос 20. Машина для измельчения грунта и смешения его с вяжущими материалами

- профилировщик

- дорожная фреза

- автогрейдер

Вопрос 21. Асфальтобетонные заводы (АБЗ) и установки по компоновке технологического оборудования в вертикальной плоскости

- башенные и партерные

- башенные

- партерные

Вопрос 22. Теплообменные устройства  для нагрева битума

- паровой нагрев, жидкостной нагрев, электрический обогрев

- жидкостной нагрев, паровой нагрев

- жидкостной нагрев, электрический обогрев

Вопрос 23. Буквы КС в индексе крана КС-4561А означают

- кран строительный

- кран стреловой самоходный

- кран северного исполнения

Вопрос 24. Асфальтоукладчик распределяет смесь на дорожном полотне по всей ширине

- ленточными транспортерами

- скребковыми питателями

- винтовыми конвейерами

Вопрос 25. Рабочее оборудование, навешиваемое сзади мощного базового трактора

- рама и рыхлительные зубья

- бульдозерный отвал

- поворотный отвал

Вопрос 26. Снегоочистители для удаления с взлетно-посадочных полос аэродромов свежевыпавшего снега, снежно-ледяных образований

- газоструйные

- фрезерные

- роторные

Вопрос 27. Для изменения направления или пуска и остановки рабочей жидкости в некоторых гидравлических системах,  применяется

- гидроцилиндр

- гидромуфта

- гидрораспределитель

Вопрос 28. Машина для разбрасывания противогололёдных смесей

- комбинированная дорожная машина

- дорожный ремонтёр

- грунтосмеситель

Вопрос 29. Машина для перевозки и розлива под давлением битумных материалов

- автобитумовоз

- автогудронатор

- заливщик швов

Вопрос 30. Асфальтобетонные заводы (АБЗ) и установки по мобильности

- передвижные

- стационарные

- стационарные, передвижные

ВАРИАНТ 3.

Вопрос 1. Машина для подготовительных работ

- рыхлитель

- скрепер

- бульдозер

Вопрос 2. Машина для земляных работ

- фронтальный погрузчик

- экскаватор

- дорожная фреза

Вопрос 3. Машина для содержания дорог

- поливомоечная

- автогудронатор

- дорожная фреза

Вопрос 4. Индексация машин и оборудования для строительства и реконструкции покрытий автомобильных дорог

- ДЭ

- ДЗ

- ДС

Вопрос 5. Одноосные шасси используют

- для землевозов

- для автогрейдеров

- для погрузчиков

Вопрос 6. Гидродинамическая передача - механизм, передающий вращательное движение от ведущего вала к ведомому

- гидроцилиндр

- гидромуфта

- гидрораспределитель

Вопрос 7. Рабочий орган рыхлителя

- зуб

- рабочая балка

- гидроцилиндр

Вопрос 8. Способ зарезания грунта скрепером

- с переменной толщиной стружки

- гребенчатое

- клевками

Вопрос 9. Экскаватор для разработки грунта ниже уровня стоянки

- прямая лопата

- планировщик

- драглайн

Вопрос 10. Независимая подвеска пневмоколесного катка

- имеет собственную качающуюся балластную секцию

- имеет спаренную качающуюся балластную секцию

- имеет общую качающуюся балластную секцию

Вопрос 11. Экскаватор, осуществляющий зачистные и планировочные земляные работы в стесненных условиях

- планировщик

- драглайн

- грейфер

Вопрос 12. Пневмоколесные катки применяют

- для уплотнения покрытий

- для уплотнения оснований, покрытий

- для уплотнения комковатых грунтов

Вопрос 13. Для изменения крутящего момента, скорости и направления движения автомобиля, служит

- коробка передач

- дифференциал

- главная передача

Вопрос 14. Фронтальный погрузчик

- с боковой разгрузкой

- задней разгрузкой

- с передней разгрузкой

Вопрос 15. Для вертикального перемещения  сыпучих материалов, предназначен

- пластинчатый транспортер

- ленточный транспортер

- элеватор

Вопрос 16. Дробление материала происходит молотками (битами) закрепленными на массивном  роторе

- роторная дробилка

- валковая дробилка

- щековая дробилка

Вопрос 17. Комплект машин для скоростного строительства бетонных автомобильных дорог

- ДС 110

- ДС  112

- ДС 118

Вопрос 18. Дизельные молоты используют

- для рыхления грунта

- для погружения свай

- для дробления каменных материалов

Вопрос 19. Снегоочистители для вырезания снега из массива забоя и отбрасывания его в сторону

- роторный

- плужный

- газоструйный

Вопрос 20. Асфальтобетонные заводы (АБЗ) и установки по принципу работы технологического оборудования

- непрерывного действия

- циклического и непрерывного действия

- циклического действия

Вопрос 21. Типы пылеулавливающих устройств

- пылеосадительные камеры, тканевые фильтры, циклоны

- пылеосадительные камеры, циклоны

- тканевые фильтры, циклоны

Вопрос 22. Для разрушения дорожных одежд и покрытий при ремонте дорог  предназначен

- кирковщик

- грейфер

- копер

Вопрос 23. Цифра 4 в индексе крана КС-4561А означает

- кран имеет 4-ю модернизацию

- грузоподъемность крана

- кран имеет 4-е исполнение

Вопрос 24. Из бункера асфальтоукладчика смесь подается

- ленточными транспортерами

- скребковыми питателями

- винтовыми конвейерами

Вопрос 25. Отвал бульдозера оборудуют открылками

- для прямой разработки грунта

- для уменьшения потерь грунта

- для срезки откосов

Вопрос 26. Снегоочистители для удаления с взлетно-посадочных полос аэродромов свежевыпавшего снега, снежно-ледяных образований

- газоструйные

- фрезерные

- роторные

Вопрос 27. Для изменения направления или пуска и остановки рабочей жидкости в некоторых гидравлических системах,  применяется

- гидроцилиндр

- гидромуфта

- гидрораспределитель

Вопрос 28. Машина для разбрасывания противогололёдных смесей

- комбинированная дорожная машина

- дорожный ремонтёр

- грунтосмеситель

Вопрос 29. Машина для перевозки и розлива под давлением битумных материалов

- автобитумовоз

- автогудронатор

- заливщик швов

Вопрос 30. Асфальтобетонные заводы (АБЗ) и установки по мобильности

- передвижные

- стационарные

- стационарные, передвижные