Кабардино-Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

Рассмотрена на заседании ЦМК

Общепрофессиональных дисциплин

Протокол №___от «____» __________ 20___ г.

Председатель _____________/ Труфанова О.В./

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по ПМ 03 «Выполнение работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов»

МДК 03.02 «Строительство автомобильных дорог и аэродромов»

для специальности:

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»

Разработчик: Консенциуш Г.В. – преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

Нальчик, 2023 г.

Пояснительная записка

Задания для диагностической работы по дисциплине» ПМ 03 «Выполнение работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов» МДК 03.02 «Строительство автомобильных дорог и аэродромов» для проверки остаточных знаний и активизации познавательной деятельности у студентов по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».

Тестовые задания разработаны в соответствии с рабочей программой и охватывают весь программный материал.

Эталон ответов прилагается.

Критерии оценок:

Оценка «5» - не менее 90% правильных ответов

Оценка «4» - не менее 70 % правильных ответов

Оценка «3» - не менее 50% правильных ответов

Оценка «2» - менее 50% правильных оценок

# Вариант 1

# Вопрос №1

Какова оптимальная толщина отсыпаемого слоя при устройстве насыпи скрепером?

1)  0,20 – 0,30 м

2) 0,40 – 0,45 м

3) 0,50 – 0,55 м

4) 0,30 – 0,35 м

# Вопрос №2

Через сколько суток после устройства слоя основания из грунта укрепленного неорганическими вяжущим разрешается движение построечного транспорта для материала первого класса прочности при толщине слоя не менее 15 см?

1) Через 7 суток

2) Через 5 суток

3) Через 14 суток

# Вопрос №3

Какого цвета не применяются разметочные материалы для дорожной разметки?

1) Белого

2) Голубого

3) Желтого

4) Черный

# Вопрос №4

Общее количество измерений просветов под рейкой при измерении неровностей должно быть: не менее

1) 180

2) 60

3) 120

# Вопрос №5

Какой расход воды назначается при уплотнении щебня в сухую жаркую погоду?

1) 10-15л на 1м²

2) 15-25 л на 1м²

3) 20-35л на 1м²

4) 5-10л на 1м²

# Вопрос №6

Какую ширину должна иметь насыпь на подходе к мосту?

1) Шире на 1,0 м.

2) Шире на 0,5 м

3) Шире на 2,0 м.

# Вопрос №7

При какой температуре воздуха допускается производить разработку траншеи выторфовывания на болотах второго типа в зимнее время?

1) Не выше 0°С

2) Не выше минус 10 °С

# Вопрос №8

Допускается ли зажигать форсунку автогудронатора факелом с ручкой длиной менее 1,5 – 2 м

1) Да

2) Нет

# Вопрос №9

На сколько должно увеличено или уменьшено количество воды при комплексном укреплении грунтов цементом с добавкой органического вяжущего, соответствующей оптимальной влажности?

1) Оставлено без изменения

2) Должно быть увеличено на 2 %

3) Должно быть уменьшено на количество вводимой добавки

4) Должно быть увеличено на количество вводимой добавки

# Вопрос №10

Какой коэффициент запаса на уплотнении (К уз) принимается для гравийно-песчаных смесей?

1) 1,3-1,45

2) 1,1-1,2

3) 1,45-1,5

4) 1,25-1,30

# Вопрос №11

Когда следует производить окончательную планировку поверхности земляного полотна с приданием ему установленных поперечных уклонов

1) Перед устройством основания дорожной одежды

2) Сразу после окончания возведения земляного полотна

# Вопрос №12

Пригодны ли бульдозеры и экскаваторы с удельным давлением около 0,05 м МПа для работы на поверхности слабого грунта?

1) Не пригодны

2) Пригодны

# Вопрос №13

На каком минимальном расстоянии от кромок аэродромных покрытий следует располагать коллекторы?

1) От 20 до 25 м

2) От 15 до 20 м

3) От 10 до 15 м

4) От 5 до 10 м

# Вопрос №14

Какое допустимое максимальное время транспортирования смеси из тощего бетона при устройстве основания дорожной одежды при температуре воздуха до 20°С?

1) 1,5 час

2) 2 час

3) 0.5 час

4) 1 час

# Вопрос №15

Во сколько этапов производится устройство оснований из щебеночных материалов методом заклинки?

1) Один этап

2) Два этапа

# Вопрос №16

Какова максимальная продолжительность отверждения разметки при нанесении?

1) 30 мин

2) 60 мин

3) 20 мин

# Вопрос №17

На каком расстоянии от бровки земляного полотна следует устанавливать сигнальные столбики?

1) 0,5 м

2) 0,35 м

3) 0,2 м

# Вопрос №18

Какую марку асфальтобетонной смеси следует применять под нагрузки III нормативной категории и выше в верхних слоях нежестких аэродромных покрытиях?

1) Вторую марку

2) Первую марку

3) Третью марку

# Вопрос №19

Можно ли применять в малощебеночных дорожных бетонах отсевы дробления изверженных горных пород?

1) Да

2) Нет

# Вопрос №20

Через какое время следует смешивать грунт с цементом при комплексном укреплении с применение молотой негашеной извести?

1) Через 2 суток после введения и перемешивания

2) Сразу после введения и перемешивания грунта с известью

3) Через 6 часов после введения и перемешивания грунта с известью

4) Через сутки после введения и перемешивания

# Вопрос №21

Как часто проверяют температуру поступающей асфальтобетонной смеси при строительстве покрытия?

1) В кузове каждого автомобиля

2) Пять раз в смену

3) Три раза в смену

4) Два раза в смену

# Вопрос №22

Какова максимальная продолжительность работ по распределению, профилированию и уплотнению каменного материала с влажностью до 3 % при температуре воздуха от 0 до -5 градусов С?

1) Менее 4 часов

2) Менее 5 часов

3) Менее 2 часов

4) Менее 3 часов

# Вопрос №23

В каких случаях в III дорожно-климатической зоне не следует назначать дренирующие слои при основаниях дорожных одежд из зернистых материалов?

1) При первой схеме увлажнения рабочего слоя земляного полотна

2) При 2-й схеме увлажнения рабочего слоя земляного полотна

3) При 3-й схеме увлажнения рабочего слоя земляного полотна

# Вопрос №24

Обязательно ли на ограждениях устанавливать световозвращатели?

1) Не обязательно

2) Обязательно

По решению проектировщика

# Вопрос №25

Разрешается ли оставлять отходы расчистки на границе полосы отвода

1) Да

2) Нет

# Вопрос №26

Какой минимальный коэффициент уплотнения должен быть при уплотнении основания из тощего бетона?

1)0,99

2) 0,98

3) 1,0

4) 0,97

5) 0,96

# Вопрос №27

С какой целью в состав битумной эмульсии вводят алюминиевую пудру?

1) Повысить прочность битумной эмульсии

2) Заменить пленкообразующие материалы

3) Улучшить внешний вид

# Вопрос №28

# Укажите последовательную схему совместной работы толкача со скреперами

1) Схема а

2) Схема а и б

3) Схема б

# Вопрос №29

Какой период времени полиэтиленовая пленка может находиться под воздействием солнечной радиации?

1) Менее 4 – 5 часов

2) Менее 2 – 3 часов

3) Менее 3 – 4 часов

4) Менее 1 – 2 часов

# Вопрос №30

Допускается ли вывоз торфа и завоз минерального грунта автосамосвалами при толщине промерзшего слоя грунта менее 10 – 15 см?

1) Нет

# 2)Да

# Вариант 2

# Вопрос №1

В каких случаях во II дорожно-климатической зоне в дорожных конструкциях назначают дренирующие слои?

1) При 3-й схеме увлажнения рабочего слоя земляного полотна

2) При всех схемах увлажнения рабочего слоя земляного полотна

3) При 2-й схеме увлажнения рабочего слоя земляного полотна

# Вопрос №2

На каком расстоянии от кромки проезжей части следует располагать ограждающие тумбы и столбики на пересечениях с железными дорогами?

1) 0,5 м

2) 2 м

3) 1,0 м

4)0,75 м

# Вопрос №3

В каком количестве следует распределять битумную эмульсию для ухода за свежеуложенным слоем из грунта, укрепленного неорганическим вяжущим?

1) 0,5 – 08 л/м2

2) 0,3 – 0,5 л/м2

3) 0,8 – 1,0 л,м2

# Вопрос №4

На сколько следует увеличить высоту возводимой насыпи по отношению к проектной при использовании мерзлых грунтов?

1) 3 %

2) 1 %

3) 5 %

# Вопрос №5

Допускается ли прокладка коллекторов под аэродромными покрытиями?

1) Не допускается

2) Допускается

3) В виде исключения

# Вопрос №6

Чем определяется выбор разметочного материала?

1) Цветом

2) Интенсивностью движения

3) Эксплуатационной нагрузки на участке

Вопрос №7

Через сколько суток следует отбирать вырубки (керны) в каждом слое из горячего асфальтобетона?

1) Через 5-10 суток после устройства слоя

2) Через 3-5 суток после устройства слоя

3) Через 1-3 суток после устройства слоя

4) Сразу после уплотнения слоя

# Вопрос №8

Какой период времени полиэтиленовая пленка может находиться под воздействием солнечной радиации?

1) Менее 3 – 4 часов

2) Менее 1 – 2 часов

3) Менее 2 – 3 часов

4) Менее 4 – 5 часов

# Вопрос №9

На какую глубину рабочий слой насыпи должен состоять из непучинистых и слабо-пучинистых грунтов в III дорожно-климатической зоне при асфальтобетонном покрытии?

1) На 1.0 м.

2) На 0,8 м

3) На 1,2 м.

4) На 0,6 м.

# Вопрос №10

Какой коэффициент уплотнения должен быть при строительстве слоев из холодных асфальтобетонных смесей?

1) не менее 0,97

2) не менее 0,99

3)не менее 0,96

# Вопрос №11
Какой из приведенных геодезических знаков используется для обозначения водоотвода земляного полотна?

# 1) 1

2) 3

3) 2

4) 4

5) 5

6) 6

7) 7

# Вопрос №12

Через сколько суток следует отбирать вырубки (керны) в каждом слое из горячего асфальтобетона?

1) Через 5-10 суток после устройства слоя

2) Сразу после уплотнения слоя

3) Через 3-5 суток после устройства слоя

4) Через 1-3 суток после устройства слоя

# Вопрос №13

Допустимо ли нагревать в цистерне обводненное вяжущее (битум)?

1) Да

2)Нет

# Вопрос №14

Какую ширину должна иметь насыпь на подходе к мосту?

1) Шире на 1,0 м.

2) Шире на 2,0 м.

3) Шире на 0,5 м

# Вопрос №15

Какова нормативная нагрузка на основную опору самолета кН для I категории нормативной нагрузки для аэродромов?

1) 850 кН

2) 400 кН

3) 700 кН

4) 550 кН

# Вопрос №16

Во сколько этапов производится устройство оснований из щебеночных материалов методом заклинки?

1) Один этап

2) Два этапа

# Вопрос №17

Допускается ли зажигать форсунку автогудронатора факелом с ручкой длиной менее 1,5 – 2 м

1) Да

2) Нет

# Вопрос №18

Кто может принять решение о демаркировке линий дорожной разметки?

1) Заказчик

2) СРО

3) Подрядчик

4) Общественное объединение водителей

# Вопрос №19

Обязательно ли на ограждениях устанавливать световозвращатели?

1) По решению проектировщика

2) Не обязательно

3) Обязательно

# Вопрос №20

На каком расстоянии от кромки проезжей части следует располагать ограждающие тумбы и столбики на пересечениях с железными дорогами?

1) 0,5 м

2) 1,0 м

3) 0,75 м

# Вопрос №21

Возможно ли складирование плит под проводами действующих ЛЭП?

1) Нет

2) Да

# Вопрос №22

Когда следует производить окончательную планировку поверхности земляного полотна с приданием ему установленных поперечных уклонов

1) Перед устройством основания дорожной одежды

2) Сразу после окончания возведения земляного полотна

# Вопрос №23

Какого цвета должны быть проблесковые огни, устанавливаемые на разметочных машинах?

1) Красного

2) Белого

3) Голубого

4) Желтого

# Вопрос №24

Назовите ведущую машину в комплекте по устройству щебеночного основания?

1) Для увлажнения щебня в процессе уплотнения

2) Для уплотнения щебня

3) Каток

4) Щебнераспределитель

# Вопрос №25

На какие элементы автомобильной дороги действуют дорожные знаки?

1) Полосу отвода

2) Разделительную полосу

3) Откосы насыпи

4) Проезжую часть

# Вопрос №26

Какие аэродромные покрытия относятся к нежестким?

1) Железобетонные

2) Бетонные

3) Армобетонные

4) Асфальтобетонные

# Вопрос №27

Какой размер щебня не допускается при устройстве одиночной поверхностной обработке?

1) 5-10 мм

2) 15-20 мм

3) 20-25 мм

4) 10-15 мм

# Вопрос №28

Как считаете, при укреплении грунтов неорганическими вяжущими необходимо учитывать количество воды, вводимой с раствором солей или щелочей

1) Да

2) Нет

# Вопрос №29

Пригодны ли бульдозеры и экскаваторы с удельным давлением около 0,05 м МПа для работы на поверхности слабого грунта?

1) Не пригодны

2) Пригодны

# Вопрос №30

На сколько следует увеличить высоту возводимой насыпи по отношению к проектной при использовании мерзлых грунтов?

1) 3 %

2) 5 %

3) 1%

# Вариант 3

# Вопрос № 1

Какого цвета не применяются разметочные материалы для дорожной разметки?

- Белого

- Голубого

- Желтого

- Черный

# Вопрос № 2

Допускается ли вывоз торфа и завоз минерального грунта автосамосвалами при толщине промерзшего слоя грунта менее 10 – 15 см?

- Да

- Нет

# Вопрос № 3

Что обозначает цифра 15 в марке мастичного асфальтобетона?

1) Крупность минеральной части

2) Количество битума

# Вопрос № 4

На какие расчетные нагрузки проектируют водопропускные трубы на автомобильных дорогах?

- А1

- НК 80

- АК 14

- А2

# Вопрос № 5

На каком расстоянии от бровки земляного полотна следует устанавливать опору дорожных знаков?

- Н = 1,5 – 2,0 м

- Н = 1,0 - 1,5 м

- L = 0 - 0,5 м

- Н = 2,0 - 2,5 м

# Вопрос № 6

Можно ли применять в малощебеночных дорожных бетонах отсевы дробления изверженных горных пород?

1) Да

2) Нет

# Вопрос № 7

Как следует производить отсыпку грунтов в насыпь?

- От средины к краям

- От краев к средине

- По всей высоте насыпи

# Вопрос №8

Минимальное расстояние между катками в процессе укатки асфальтобетонного покрытия должно быть

- Не менее 5 м

- Не менее 3 м

# Вопрос № 9

Какой минимальный коэффициент уплотнения должен быть при уплотнении основания из тощего бетона?

- 0,97

- 1,0

- 0,98

- 0,99

- 0,96

# Вопрос №10

Как часто проверяют температуру поступающей асфальтобетонной смеси при строительстве покрытия?

- Два раза в смену

- В кузове каждого автомобиля

- Пять раз в смену

- Три раза в смену

# Вопрос №11

За какое минимальное время до укладки нижнего слоя асфальтобетонного покрытия устраивают подгрунтовку жидким битумом?

- За 1 – 6 часов

- Менее 1 часа

# Вопрос №12

Во сколько этапов производится устройство оснований из щебеночных материалов методом заклинки?

- Два этапа

- Один этап

# Вопрос №13

На каком минимальном расстоянии следует располагать ось грунтового лотка от кромки покрытия РД?

- Не менее 20 м

- Не менее 15 м

- Не менее 5 м

- Не менее 10 м

# Вопрос №14

В каком направлении следует отрывать траншею для устройства горизонтального дренажа?

- Вниз по уклону

- Вверх по уклону

# Вопрос №15

Чем определяется выбор разметочного материала?

- Интенсивностью движения

- Эксплуатационной нагрузки на участке

- Цветом

# Вопрос №16

В какой цвет должны быть окрашены дорожные машины, которые выполняют работы на проезжей части?

- Красный

- Желтый

# Вопрос №17

Какое допустимое отклонение копирной струны от вертикальных отметок при устройстве основания из тощего бетона, комплектом машин ДС-111?

- ±1мм

- ±5мм

- ±2мм

- ±3мм

- ±4мм

# Вопрос №18

Каким должно быть расстояние видимости дорожных знаков?

- Не менее 200 м

- Не менее 50 м

- Не менее 100 м

# Вопрос №19

Кто контролирует выполнение работ в зоне действия опасных производственных факторов?

- Заказчик

- Владелец коммуникаций

- Лицо, выдавшее наряд-допуск

- Начальник строительства

- Производитель работ

# Вопрос №20

Длина участка измерений неровностей с применением нивелира должна быть не менее

- 100 м

- 400 м

- 200 м

# Вопрос №21

Общее количество измерений просветов под рейкой при измерении неровностей должно быть: не менее

- 120

- 180

- 60

# Вопрос №22

Что обозначает цифра 10 в марке мастичного асфальтобетона?

- Крупность минеральной части

- Крупность минеральной части

# Вопрос №23

На каком расстоянии от кромки проезжей части следует располагать ограждающие тумбы и столбики на пересечениях с железными дорогами?

- 2 м

- 1,0 м

- 0,75 м

- 0,5 м

# Вопрос №24

Пригодны ли бульдозеры и экскаваторы с удельным давлением около 0,05 м МПа для работы на поверхности слабого грунта?

- Не пригодны

- Пригодны

# Вопрос №25

Какие следует применять асфальтобетонные смеси для усиления жестких покрытий?

1) Плотные

2) Пористые

# Вопрос №26

Допустимо ли нагревать в цистерне обводненное вяжущее (битум)?

- Нет

- Да

# Вопрос №27

Могут ли находится рабочие на расстоянии менее 10 м от распределительной системы автогудронатора?

- Да

- Нет

# Вопрос №28

Какой максимальный допустимый зазор под 3-х метровой рейкой допустим на ИВПП с монолитным покрытием?

- 14 мм

- 8мм

- 5 мм

# Вопрос №29

Какие  неследует применять асфальтобетонные смеси для усиления жестких покрытий?

- Плотные

- Пористые

# Вопрос №30

Через сколько суток следует отбирать вырубки (керны) в каждом слое из горячего асфальтобетона?

- Через 5-10 суток после устройства слоя

- Через 3-5 суток после устройства слоя

- Через 1-3 суток после устройства слоя

- Сразу после уплотнения слоя