Кабардино - Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

Рассмотрена на заседании ЦМК

Общепрофессиональных дисциплин

Протокол №___от «____» __________ 20___ г.

Председатель _____________/ Труфанова О.В./

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по МДК 03.03 «Транспортные сооружения»

для специальности:

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»

Автор: Консенциуш Г.В. – преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

Нальчик, 2023 г

Пояснительная записка

Задания для диагностической работы по дисциплине МДК 03.03  «Транспортные сооружения» для проверки остаточных знаний и активизации познавательной деятельности у студентов по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».

Тестовые задания разработаны в соответствии с рабочей программой и охватывают весь программный материал.

Эталон ответов прилагается.

Критерии оценок:

Оценка «5» - не менее 90% правильных ответов

Оценка «4» - не менее 70 % правильных ответов

Оценка «3» - не менее 50% правильных ответов

Оценка «2» - менее 50% правильных оценок

Диагностическая работа по МДК 03.03  «Транспортные сооружения»

ВАРИАНТ 1

1. Сооружение для пропуска малых расходов воды (до 100м³/с), находящееся в теле насыпи.

А) Труба

Б) Путепровод.

В) Мостовой переход

2. Комплекс инженерных сооружений, состоящий из собственно моста, подходов к нему и регуляционных сооружений, предназначенных для плавного пропуска воды под мостом.

А) Мостовой переход

Б) Труба

В)Путепровод.

3. Искусственное сооружение для пропуска дороги через водоток, состоящее из опор и пролетных строений, перекрывающих пространство между опорами.

А) Мост.

Б) Мостовой переход

В)Труба

Г) Путепровод.

4. Мосты, которые возводятся на такой высоте над рекой, чтобы свободно пропускать высокие воды при паводке и не препятствовать судоходству и сплаву.

А) Мосты высокого уровня.

Б)Мостовой переход

В)Труба

Г) Путепровод.

5. В каких мостах устраивается специальный разводной пролет, имеющий размеры, требуемые судоходством.

А) В разводных мостах.

Б)В балочных мостах

6. Требования к мостам, которые обязывают, чтобы сооружение в целом и его отдельные элементы были  рационально прочными,  устойчивыми

и жесткими.

А) расчетно-конструктивные

Б) архитектурные

Б) экологические

В) экономические

7. Прочность сооружения достигается, если усилия или напряжения во всех его элементах и соединениях ………..?

А) не превосходят допускаемых

Б) превышают допускаемые

В) больше или равны допускаемым

8. Устойчивость моста обеспечивается, если его пролетные строения и опоры…………..?

А) устойчивы против опрокидывания и сдвига, а сжатые элементы - против выпучивания от продольного изгиба.

Б) устойчивы против скольжения, а сжатые элементы – против сплющивания от продольного изгиба.

В) устойчивы против неравномерных осадок, а сжатые элементы - против выпучивания от продольного изгиба.

9. Мостовое сооружение отвечает требованиям жесткости, если деформации его под действием нагрузок ………..?

А) не превосходят допускаемых величин.

Б) приравниваются к допускаемым

В) превосходят допускаемые величины.

10. Какой способ изготовления ж/бетонных элементов моста дает возможность повысить качество его возведения,  снизить трудовые затраты и выполнить монтажные работы в более короткие сроки?

А) поточный

Б) индустриальный

В) календарный

11. Назовите искусственное сооружение, расположенное . горизонтально или наклонно под землей и имеющее значительную протяженность, предназначенное для транспортных целей, пропуска воды, прокладки городских коммуникационных сетей, размещения производственных предприятий.

А) тоннель

Б) водопропускная труба

В) подземный лоток

12. По какому принципу классифицируются подземные тоннели?

А) по месту положения

Б) по способу постройки

В) по способу пропуска автотранспортных средств

13. Классифицируйте транспортный тоннель, по местоположению.

А) горный тоннель

Б) городской тоннель

В) подводный тоннель

Г) водоотводной тоннель

14. Классифицируйте транспортный тоннель, по местоположению.

А) горный тоннель

Б) городской тоннель

В) подводный тоннель

Г) водоотводной тоннель

15. Классифицируйте транспортный тоннель, по местоположению.

А) горный тоннель

Б) городской тоннель

В) подводный тоннель

Г) водоотводной тоннель

16. Прочность и устойчивость любого сооружения зависят………?

А) надежности основания и фундамента.

Б) плотности подстилающего слоя

В) от прочности фундамента

17. Как называют грунты, которые в условиях природного залегания обладают достаточной несущей способностью, чтобы выдерживать нагрузку от возводимого сооружения?

А) естественные основания

Б) искусственные основания

18. Назовите грунты, которые могут быть отнесены к естественным основаниям.

А) Крупнообломочные грунты

Б) Скальные грунты

В) Песчаные грунты

Г) Глинистые грунты

Д) Все вышеперечисленные

19.Назовите основные параметры механических свойств грунтов.

А) угол внутреннего трения ,

Б)  удельное сцепление с,

В) модуль деформации грунтов Е,

Г)  предел прочности на одноосное сжатие скальных грунтов Rc

Д) Все вышеперечисленные

20. Величина, характеризующая  несущую способность основания, зависящая от глубины залегания слоя грунта и  размеров фундамента в плане?

А) Расчетное сопротивление R

Б) модуль деформации грунтов Е

В) предел прочности на одноосное сжатие скальных грунтов Rc

21. Назовите элемент свайного фундамента?

А) фундаментная плита

Б) свайная плита

В) ростверк

22. Сухая глина, с содержанием  глинистых частиц более 30%, это….?

А) суглинок

Б) глина

В) супесь

23. Сухая глина, с содержанием  глинистых частиц более 10-30% это….?

А) суглинок

Б) глина

В) супесь

24. Сухая глина, с содержанием  глинистых частиц более 3-10% это….?

А) суглинок

Б) глина

В) супесь

25. Свойство грунта увеличивать объем при замерзании влаги в его порах.

А) пористость

Б) пучинистость

В) вспучивание

26. Глинистые грунты с содержанием большого количества пылеватых частиц и наличием крупных пор  в виде вертикальных трубочек, видимых невооруженным глазом.

А) лессовые

Б) насыпные

В) плывуны

Г) скальные

Д) крупнообломочные

У) песчанные

27. Грунты, образовавшиеся искусственно при засыпке оврагов, прудов, или мест свалки.

А) лессовые

Б) насыпные

В) плывуны

Г) скальные

Д) крупнообломочные

У) песчанные

28. Грунты, которые образуются мелкими с илистыми и глинистыми примесями, насыщенными водой.

А) лессовые

Б) насыпные

В) плывуны

Г) скальные

Д) крупнообломочные

У) песчанные

29. Какие из перечисленных, по строительной классификации   грунтов, в сухом состоянии обладают достаточной прочностью, но при увлажнении способны давать под нагрузкой большие осадки?

А) лессовые

Б) насыпные

В) плывуны

Г) скальные

Д) крупнообломочные

У) песчанные

30 Грунты, залегающие в виде сплошного массива или трещиноватого слоя.

А) лессовые

Б) насыпные

В) плывуны

Г) скальные

Д) крупнообломочные

У) песчанные

Диагностическая работа по МДК 03.03  «Транспортные сооружения»

ВАРИАНТ 2

1. Мосты, устанавливаемые  в случае необходимости пересечения широкого водного пространства при слабом движении между берегами

А) Мосты-паромы

Б)Разводные мосты

В)Балочные мосты

2. Сооружение, предназначенное для  пропуска одной дороги над другой

А) Путепровод.

Б)Разводной мост

В) Балочный мост

3. Мостовая конструкция для пропуска дороги над поверхностью земли так, чтобы нижележащее пространство могло быть использовано для проезда или других целей.

А) Эстакада.

Б) Путепровод.

В)Разводной мост

Г) Балочный мост

4. Сооружение, которые устраивают при пересечении дорогой глубоких лощин, оврагов или суходолов.

А) Виадук.

Б) Путепровод.

В)Разводной мост

Г) Балочный мост

5. Сооружение, которое состоит из пролетных строений и опор.

А) Водопропускная труба

Б) Мост

В) Подпорная стенка

6. Конструкция моста, перекрывающая пространство между опорами, поддерживающая все проезжающие по мосту нагрузки и передающая их вес и свой собственный вес на опоры.

А) Опора моста

Б) Береговые опоры моста

В) Пролетное строение

7. Какая способность мостовых сооружений характеризуется максимально возможной интенсивностью транспортного движения, а также возможностью пропуска под ним в поперечном направлении судов, водного потока, ледохода, транспорта и коммуникаций.

А) пропускная

Б) грузоподъемная

8. Характеристика моста, определяемая максимальной временной подвижной нагрузкой определенного вида.

А) долговечность моста

Б) грузоподъемность моста

В) пропускная способность моста

9. Свойство транспортного  сооружения сохранять работоспособное состояние при установленной системе содержания и ремонта в течение определенного времени без капитального ремонта или реконструкции?

А) долговечность

Б) надежность

В) износостойкость

10. Какие мосты различают в  транспортной системе дорог, в зависимости от назначения мостов?

А) автодорожные

Б) железнодорожные

В) городские

Г) пешеходные

Д) совмещенные

Е) специальные

Ж) все выше перечисленные

11. Классифицируйте  мост, по типу применяемых опор .

А) неподвижный

Б) на плавучих опорах

В) на жестких опорах

12. К какому типу относится тоннель, с глубиной заложения от поверхности земли Н>10-15м

А) глубокого заложения

Б) среднего заложения

В) не глубокого заложения

Г) мелкого заложения

13. К какому типу относится тоннель, с глубиной заложения от поверхности земли Н<10м

А) глубокого заложения

Б) среднего заложения

В) не глубокого заложения

Г) мелкого заложения

14. Способ сооружения тоннелей, применяемый для временного придания грунтам прочности и предотвращения притока воды в подземные выработки.

А) Способ искусственного водопонижения

Б) Способ искусственного замораживания грунтов

В) Способ искусственного водопонижения

Г) Кессонный способ (сооружение тоннелей под сжатым воздухом)

Д) Способ предварительного тампонирования грунтов

15. Способ сооружения тоннелей , при котором с непрерывной интенсивность откачивают  воды из грунтового массива через систему скважин, для создания  депрессионной воронки.

А) Способ искусственного водопонижения

Б) Способ искусственного замораживания грунтов

В) Способ искусственного водопонижения

Г) Кессонный способ (сооружение тоннелей под сжатым воздухом)

Д) Способ предварительного тампонирования грунтов

16. Способ сооружения тоннелей , который заключается  в заполнении пустот, трещин и пор в массиве грунта материалами, способными затвердевать в течение определенного времени.

А) Способ искусственного водопонижения

Б) Способ искусственного замораживания грунтов

В) Способ искусственного водопонижения

Г) Кессонный способ (сооружение тоннелей под сжатым воздухом)

Д) Способ предварительного тампо

17. Сооружения, предназначенные  для пропуска селевых потоков через населенные пункты, промышленные предприятия и другие объекты, позволяя пропустить селевой поток через объект или в обход его.

А) селеспуск

Б) селепропуск

В) наносоуловитель

Г) водопропускной лоток

18. Сооружение , предназначенное для  уменьшения скорости селевого потока, вследствие оседания твердой массы.

А) селеспуск

Б) селепропуск

В) наносоуловитель

Г) водопропускной лоток

19. Классифицируйте сооружение, показанной на рисунке, (а) и (б)?

А) селеспуск

Б) селепропуск

В) наносоуловитель

Г) водопропускной лоток

20. Для чего служит основание фундамент?

А) для передачи и распределения давления веса сооружения на грунт

Б) для поддержания сооружения

В) для равномерного распределения нагрузки на грунт

21. Как называют слои грунта, залегающие ниже подошвы фундамента, воспринимающие нагрузку от сооружения и влияющие на устойчивость фундамента и его перемещения?

А) залегающий грунт

Б) уплотненный грунт

В) основание

Г) подстилающий слой

22. Требование к элементам строительных конструкций зданий, деталей и оборудования по  установлению  однотипности объемно-планировочных решений и обуславливающее сокращение типоразмеров и их широкую  взаимозаменяемость.

А) стандартизация

Б) типизация

В) унификация
23. Серийное производство ограниченного количества типов изделий для строительства определенных типов зданий и сооружений.

А) стандартизация

Б) типизация

В) унификация
24. Процесс установления и применения правил в целях упорядочения деятельности в данной области для достижения всеобщей оптимальной экономии с соблюдением условий строительства и требований техники безопасности.
А) стандартизация

Б) типизация

В) унификация
25. Типовая, повторяющаяся часть сооружения в плане с приблизительно равными на данном и последующих за ним участках объемами работ, и предоставленная бригаде для работы на целое число смен.

А) ярус

Б) захватка

В) фронт работ

Г) временные параметры строительного процесса

26. Направление и последовательность перехода звена с делянки на делянку, а для бригады – с захватки на захватку.
А) ярус

Б) фронт работ

В) временные параметры строительного процесса

27. Часть  сооружения, условно ограниченная по высоте и представляющая собой единое целое в объемно-планировочном, техническом или конструктивном отношении.

А) ярус

Б) захватка

В) фронт работ

Г) временные параметры строительного процесса

28. Отметьте правильную последовательность строительных процессов при возведении сооружения.

А) отделочный период → подготовительный период → основной период

Б) основной период→ подготовительный период→ отделочный период

В) подготовительный период→ отделочный период→ основной период

Г) подготовительный период→ основной период→ отделочный период

29. Составные части проекта на сооружение?

А) технико-экономическая часть; технологическая часть; строительная часть

Б) расчетная часть; технико-экономическая часть; рассчитанная сметная стоимость работ

В) подготовительная часть; технологическая часть; строительная часть

30. Чертежи, позволяющие установить в проектное положение элементы  конструкции и узлы по специальным установочным ориентирам.

А) монтажные чертежи

Б) рабочие чертежи

В) монтажные схемы

Диагностическая работа по МДК 03.03  «Транспортные сооружения»

ВАРИАНТ 3

1. Какие элементы моста воспринимают усилия от пролетного строения и передают его на грунты основания.

А) Опоры моста

Б) Фундамент опор

В) Проезжая часть

2. Как расшифруете УВВ?

А) Уровень верхних вод

Б) Уровень высоких вод

В) Уровень визуальных вод

3. Что мы называем длиной моста L?

А)  Конструкция моста, перекрывающая пространство между опорами, поддерживающая все проезжающие по мосту нагрузки и передающая их вес и свой собственный вес на опоры.

Б) Длина по оси моста между гранями устоев, примыкающих к насыпи подходов,

В) Расстояние между осями опирания пролетного строения на смежные опоры.

4. Требования к мостам, которые сводятся к тому, чтобы сооружение в течение заданного срока эксплуатации имело заданную грузоподъемность, обеспечивало безопасность и комфортность пропуска по нему пешеходов и транспортных средств без снижения скорости.

А) экономические

Б) расчетно-конструктивные

В) эксплуатационные

5. Требования к мостам, которые определяют, чтобы полная стоимость сооружения при заданном сроке его службы, включая стоимость строительства, содержания, ремонта и возможной реконструкции, была бы минимальной.

А) экономические

Б) расчетно-конструктивные

В) эксплуатационные

6. Требования к мостам, которые определяются интересами охраны окружающей среды, по принципу наименьшего вмешательства в природную среду при проектировании искусственных сооружений.

А) расчетно-конструктивные

Б) архитектурные

Б) экологические

В) экономические

7. Классифицируйте мост по статической схеме главных несущих конструкций пролетных строений?

А) балочная система (разрезная)

Б) распорная (арочная) система

В) распорная (рамная) система

Г) распорная система (висячий мост)

Д) балочная система (не разрезная)

8. Искусственные сооружения, пропускающие под дорожными насыпями небольшие постоянные или действующие периодически, водотоки.

А) лотки

Б) водопропускные трубы

В) тоннели

Г) ливнестоки

9. По каким принципам различают водопропускные трубы?

А)  по материалу, из которого состоит труба.

Б) по формам поперечных сечений.

В)   по  количеству очков в сечениях.

Г)  по гидравлическому режиму работы поперечных сечений.

Д) по всем выше перечисленным

10. По условию пропуска поверхностных вод , водопропускные трубы разделяю на …..:

А) безнапорные

Б) напорные

В) полунапорные

Г) никак не разделяют

11. Назовите режим , по которому работает водопропускная труба, приведенная на картинке.?

А) безнапорный гидравлический режим

Б) напорный гидравлический режим

В) полунапорный гидравлический режим

12. Как классифицировать подпорную стенку, представленную на рисунке, по  принципу её работы?

А) массивная

Б) полумассивная

В) тонкоэлементная

13. Сооружение, поддерживающее дорожную одежду или часть ее ширины на косогоре?

А) мост

Б) полумост

В) балкон

Г) галерея

14. Сооружение для пропуска селевых потоков через линейные объекты, к примеру, через автомобильные дороги?

А) селеспуск

Б) селепропуск

В) наносоуловитель

Г) водопропускной лоток

15. Выберите преимущества наплавных мостов?

А) сезонность работы

Б) потенциальную возможность получения пробоин и затопления плавучих опор.

В) простота и быстрота наводки-разводки.

16. Допустимая скорость течения воды в реке, позволяющая устроить наплавной мост?

А) 5 м/с

Б) 12 м/с

В) 2 м/с

Г) 9м/с

17. Назовите способ получения искусственного основания, приведенный на рисунке.

А) Способ поверхностного уплотнения грунтов.

Б) Способ глубинного уплотнения слабых грунтов

В) Свайный способ

18. Конструктивные требования, предъявляемые к фундаментам мелкого заложения?

А) ФМЗ должен обеспечивать достаточную прочность для сооружения, сопротивляться влиянию грунтовых вод, обладать морозоустойчивостью

Б) ФМЗ должен  передавать и распределять давление веса сооружения на грунт

В) ФМЗ должен поддерживать сооружение

Г) ФМЗ должен равномерно распределять нагрузки на грунт

19. Назовите критерии, которые влияют на величину  глубину заложения ФМЗ?

А) глубина промерзания грунта

Б) уровня залегания  грунтовых вод,

В) характер нагрузок , действующих на фундамент,

Г) несущая способность грунтов,

Д) все выше перечисленное

20. Назовите землеройный механизм, приведенный на рисунке?

А) транспортер

Б) экскаватор с прямой лопатой

В) бульдозер

Г) экскаватор с обратной лопатой

Д) экскаватор с драглайном

Е) экскаватор с грейфером

21. Грунты, состоящие из несвязных обломков скальных пород с преобладанием обломков размером более 2 мм в составе свыше 50%.

А) лессовые

Б) насыпные

В) плывуны

Г) скальные

Д) крупнообломочные

У) песчанные

22. Связные грунты, состоящие из частиц крупностью менее 0,005 мм, имеющих в основном чешуйчатую форму, склонные при промерзании к пучинию.

А) лессовые

Б) насыпные

В) плывуны

Г) скальные

Д) крупнообломочные

Е) глинистые

23. Отметьте требования, предъявляемые к грунтам основания.

А)       Отметьте требования, предъявляемые к грунтам основания.

Б) должны обладать малой и равномерной сжимаемостью.

В) должны не размываться и не растворяться грунтовыми водами

Г) не допускать просадок и оползней.

Д) не быть пучинистыми

У) все выше перечисленные.

24. Назовите виды фундаментов, в зависимости  от их конструкции.

А) ленточные

Б) свайные

В) столбчатые

Г) сплошные

Д) монолитные

У) сборные

25 . Назовите организационно-технологические решения, предназначенные для выполнения строительных процессов, обеспечивающих выпуск доброкачественной строительной продукции при минимальных технико-экономических показателях: стоимости, продолжительности и трудоемкости.

А) технологическое проектирование строительных процессов

Б) применение комплексной механизации

В) стандартизация строительных процессов
26. Проект, содержащий продолжительность строительства объекта и его стоимость?

А) Проект организации строительства (ПОС)

Б) Проект производства работ (ППР)

В) Проект по организации труда рабочих

27. Отметьте, что входит в состав и содержание ППР на строительство отдельного сооружения.

А) Календарный план

Б) Стройгенплан

В) Технологические карты

Г) Графики поступления на объект конструкций, изделий и материалов.

Д) Графики потребности в рабочих на объекте.

Ж) Графики работы основных строительных машин.
з) Решения по производству геодезических работ.
е) Решения по технике безопасности.
и) Пояснительная записка, включающая технико-экономические показатели.

Л)Все выше перечисленное
28. Документы, необходимые для качественной приемки изделий, материалов и полуфабрикатов, поступающих на строящийся объекты?
а) заводской паспорт на ж/бетонные изделия

Б) сертификат на металлоконструкции

В) рабочие чертежи строительных конструкций

Г) накладные на заводские изделия

Д) все вышеперечисленное

29. Показатель, который в денежном выражении представляет собой материальные, трудовые, энергетические и др. затраты на производство единицы объема работ данного вида.

А) Себестоимость работ

Б) Трудоемкость работ

В) Продолжительность работ
30. Показатель, который определяет размеры трудовых затрат для выполнения единицы объема данного вида работ, имеющий единицу измерения  человеко-дни (чел.-дн.) или в человеко-часы (чел.-ч.)

А) Себестоимость работ

Б) Трудоемкость работ

В) Продолжительность работ