Кабардино - Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

Рассмотрена на заседании ЦМК

Общепрофессиональных дисциплин

Протокол №___от «____» __________ 20___ г.

Председатель _____________/ Труфанова О.В./

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по ПМ 04 «Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов»

МДК 04.01 «Ремонт и содержание автомобильных дорог и аэродромов»

для специальности:

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»

Разработчик: Консенциуш Г.В. – преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

Нальчик, 2023 г.

Пояснительная записка

Задания для диагностической работы по дисциплине ПМ 04 «Выполнение работ по эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов» МДК 04.01 «Ремонт и содержание автомобильных дорог и аэродромов для проверки остаточных знаний и активизации познавательной деятельности у студентов по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».

Тестовые задания разработаны в соответствии с рабочей программой и охватывают весь программный материал.

Эталон ответов прилагается.

Критерии оценок:

Оценка «5» - не менее 90% правильных ответов

Оценка «4» - не менее 70 % правильных ответов

Оценка «3» - не менее 50% правильных ответов

Оценка «2» - менее 50% правильных оценок

Вариант 1

1. Перечислите виды взаимодействия колеса с дорожным покрытием:

- Качение без скольжения (идеальное качение или качение без потерь).

- Качение со скольжением.

- Скольжение без качения (колесо блокировано - торможение).

- Вращение без качения (буксование).

- Все ответы верны.

2. Перечислите основные показатели взаимодействия колеса автомобиля с дорогой:

- Размер нагрузки на колесо.

- Среднее давление по площади контакта (отпечатка) колеса.

- Коэффициент сопротивления качению.

- Коэффициент сцепления.

- Количество приложений нагрузки.

- Длительность нагружения.

- Прогиб (деформация) дорожной конструкции. - Все ответы верны

3. Коэффициент сопротивления качению колеса представляет собой отношение тягового усилия РК, передаваемого на колесо автомобиля, к величине вертикальной нагрузки Q от этого колеса:

с учётом продольного уклона проезжей части i (в долях единицы)

,

где знак «+» принимают:

1 . При движении на подъём.

2. При движении на спуск.

4. Перечислите основные факторы, влияющие на коэффициент сопротивления качению.

- Колёсная нагрузка.

- Давление воздуха в шине.

- Размер колёса.

- Скорость движения.

- Ровность поверхности покрытия.

- Прочность одежды.

- Наличие воды на покрытии.

- Все ответы верны.

5. Перечислите основные факторы, влияющие на коэффициент сцепления колеса с покрытием.

- Материал, из которого устроено покрытие.

- Ровность поверхности покрытия. На неровных покрытиях коэффициент сцепления падает.

- Шероховатость покрытия.

- Наличие на покрытии влаги, снега, льда, масел приводит к снижению сцепных качеств.

- Скорость движения.

- Колёсная нагрузка.

- Рисунок протектора, его износ, температура и наличие шипов.

- Давление воздуха в шине.

- Режим торможения.

- Все ответы верны

6.Перечислите методы измерения параметров шероховатости

поверхности  покрытия.

1. С использованием метода «песчаное пятно» .

2. С использованием оборудования ППК-2.

3. Все ответы верны

7. Перечислите виды неровностей автомобильных дорог.

- Макронеровности

- Микронеровности

- Макрошероховатость

- Микрошероховатость

- Все ответы верны

8. Какие климатические факторы влияют на водно-тепловой режим земляного полотна и дорожных одежд:

1.Осадки

2. Температура окружающей среды

3. Солнечная радиация

4. Ветер

5. Все ответы верны

9. Перечислите формы воды в грунте земляного полотна и дорожной одежде.

- Прочно связанная (химически и физически).

- Свободная.

- Парообразная.

- В твёрдом теле.

- Все ответы верны

10. Назвать виды  свободной формы воды в грунте земляного полотна и дорожной

одежде.

1. Плёночная

2. Капиллярная

3. Гравитационная

4. Грунтовая

5. Все ответы верны

11. Назвать источники увлажнения системы земляного полотна и дорожной одежды .

- Атмосферные осадки,

- Застоявшаяся вода у придорожной полосы.

- Грунтовые воды.

- Парообразная вода

- Все ответы верны

12. Назовите факторы, обуславливающие процесс пучения:

- Интенсивное морозное влагонакопление.

- Промерзание грунта более 0,5м.

- Наличие пылеватых грунтов, слагающих земляное полотно.

- Все ответы верны

13. Что такое деформация ?

1. Изменение формы и размеров тела без уменьшения его массы и потери сплошности.

2. Изменение размеров и формы тела с уменьшением его массы или с утратой сплошности.

14. Назовите основные причины, приводящие к возникновению дефектов  на транспортных объектах.

- Воздействие транспорта.

- Воздействие природно-климатических факторов.

- Человеческий фактор, т.е. ошибки и халатность.

4.    Все ответы верны

15. Перечислите основные виды разрушений, появляющихся на любых типах покрытий автомобильных дорог.

1.Износ (истирание) – уменьшение толщины слоя за счёт потери им материала

2.Выбоины – углубления с резко очерченными краями и глубиной 20…100 мм 3.Все ответы верны

16. Перечислите основные виды разрушений, появляющихся на асфальтобетонных покрытиях .

1.Шелушение – разрушение поверхности покрытия в результате отслаивания вяжущего материала от минеральной части глубиной до 5мм

2.Выкрашивание – разрушение покрытия в результате отделения зёрен минерального материала из покрытия и образования мелких раковин глубиной до 20мм

3.Обломы кромок

4.Разрыв слоя (сдвиг по основанию) 5.Все ответы верны.

17. Перечислите основные виды разрушений, появляющихся на цементобетонных покрытиях

1.Шелушение – разрушение поверхности покрытия в результате отслаивания вяжущего материала от минеральной части глубиной до 5мм

2.Раковины – углубления в виде ямок

3.Сколы стыков швов и обломы граней 4.Все ответы верны.

18. Какие из перечисленных являются основными видами трещин, появляющихся на асфальтобетонных покрытиях.

1.Поперечные сквозные, температурные

2.Одиночные поперечные

3.Продольные, расположенные по полосам наката через 20…40 см

4.Продольные на стыке двух полос укладки покрытия

5.Продольно-косого направления

6.Продольно-поперечные сквозные, «отражённые»

7.Ромбические локальные с размером ячеек 10…20 см

8.Сетка трещин

9.Все ответы верны.

19. Какие из перечисленных являются основными видами трещин, появляющихся на цементобетонных покрытиях.

1.Поперечные сквозные

2.Продольные сквозные

3.Косые сквозные

4.Поверхностные неглубокие

5.Волосяные, в т.ч. усадочные

6.Косые вблизи углов плиты

7.Все ответы верны.

20. Какие из перечисленных являются основными видамидеформаций,   появляющихся на асфальтобетонных покрытиях.

1.Дефект и характеристика

2.Волны и гребёнка – неровности в виде поперечных гребней и впадин с пологими краями с интервалом до 2м

3.Сдвиги – деформации смещения покрытия по основанию, сопровождающиеся наплывом слоя по слою

4.Вмятины – углубления различного очертания, обычно в виде чаши. 5. Все ответы верны .

21. Какие из перечисленных являются основными видами деформаций, появляющихся на щебёночных и гравийных покрытиях.

1.Волны и гребёнка – неровности в виде поперечных гребней и впадин с пологими краями с интервалом до 2м

2.Сдвиги – деформации смещения покрытия по основанию, сопровождающиеся наплывом слоя по слою

3.Вмятины – углубления различного очертания, обычно в виде чаши. 4.Все ответы верны

22. Какие из перечисленных являются основными видами деформаций, появляющихся на цементобетонных покрытиях.

1.Поднятие плит - вертикальное положительное отклонение поверхности покрытия

2.Проседание плит - вертикальное отрицательное отклонение поверхности покрытия.

3.Все ответы верны

23. Какие из перечисленных являются основными видами разрушений, появляющихся на любых типах дорожных одежд автомобильных дорог.

1. Просадки – впадины с округлыми краями без выпучивания и образования трещин на прилегающих участках

2. Проломы – длинные прорези с выпучиванием и образованием трещин на прилегающих участках

3.Все ответы верны.

24.  Основные вероятные причины развития колеи:

- Износ покрытия.

- Втапливание (погружение) зёрен щебня в покрытие.

- Доуплотнение материалов и грунта.

- Пластические деформации сдвига материалов и грунта.

- Все ответы верны

25.  Технический уровень (ТУ) автомобильных дорог – это:

1.Степень соответствия нормативным требованиям постоянных геометрических параметров и характеристик дороги.

2. Степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик дороги.

26. Что включает в себя инженерное оборудование и обустройство автомобильных дорог?

- Технические средства организации и обеспечения безопасности дорожного движения (ограждения, разметка, знаки, светофоры, освещение, направляющие устройства).

- Защитные сооружения (снегозащитные лесонасаждения, заборы, щиты, галереи, перепуски, дамбы, лавинорезы, волнорезы, отводящие устройства и др. сооружения).

- Здания и сооружения сервиса и автотранспортной службы (мотели, кемпинги, площадки видовые и отдыха, пункты питания, автозаправочные станции, станции технического обслуживания, автобусные остановки, автовокзалы, пункты связи).

- Все ответы верны.

27. Перечислите основные потребительские свойства автомобильных дорог.

1.Скорость

2.Непрерывность

3.Безопасность и удобство движения

4. Пропускная способность и уровень загрузки движением

5.Способность пропускать автомобили и автопоезда с разрешёнными для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами

6.Экологическая безопасность

7.Эргономические и эстетические качества.

8.Все ответы верны

28. Перечислите основные технико-экономические показатели качества автомобильных дорог.

1.Средняя скорость транспортного потока.

2.Производительность автомобилей.

3.Себестоимость перевозок.

4.Расход топлива.

5.Время доставки грузов и пассажиров.

6. Все ответы верны

9. Перечислить основные показатели оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

- Коэффициент обеспеченности расчётной скорости.

- Уровень загрузки движением.

- Абсолютное количество дорожно-транспортных происшествий.

- Коэффициент аварийности.

- Относительный коэффициент аварийности.

- Коэффициент безопасности.

- Коэффициент прочности дорожной одежды.

- Коэффициент запаса прочности дорожной одежды.

- Коэффициент ровности.

- Коэффициент обеспеченности сцепных качеств.

- Все ответы верны

30. Что такое пропускная способность автомобильных дорог?

1. Количество автомобилей, приведённых к легковому, проходящих через данное сечение дороги за единицу времени.

2. Максимально возможное количество автомобилей, приведённых к легковому, которое может пройти через данное сечение дороги за единицу времени.

Вариант2

1. Комплекс работ по воспроизводству их первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик –это…

- Ремонт автомобильных дорог

- Содержание автомобильных дорог

- Капитальный ремонт автомобильных дорог.

2. Устранение повреждений и планировка откосов насыпей и выемок входит в состав основных работ по содержанию элементов земляного полотна выполняемые в  сезон года:

  - весенне-осенний

  - летний

  - зимний

3. При какой температуре окружающей среды проводят работы по мойке автомобильных дорог :

  - выше 0;

  - равно 0;

  - ниже 0.

4. В какое время суток производят  мойку автомобильных дорог:

  - с 23.00 до 7.00 часов;

  - с 7.00 до 23.00 часов.

5.Сколько составляет кратность подметания в сутки:

  - от 1 до 5 раз :

  - от 1 до 3 раз;

  - от 1 до 2 раз.

6. Время работы поливки автомобильных дорог:

  - с 11.00 до 17.00 часов;

  - с 7.00 до 11.00 часов;

  - с 17.00 до 20.00 часов.

7. Чему равна скорость розлива  раствора солей поливомоечной машиной:

    - 8…12 км/ч;

    - 12….15 км/ч.

8.  При профилирование дорожных покрытий проводят:

- выравнивание поперечного профиля;

- ликвидацию неглубоких колей, незначительных ямочности и просадок;

3. оба варианта.

9. Количество профилировок в год зависит от:

- интенсивности движения;

- погодных условий;

- состояния покрытия;

- все ответы верны.

10.Длина захватки при профилировании автогрейдером:

1.300-500м;

2.100-300м.

11.На каком на расстоянии от краёв выбоины делают разметку мест дефекта для устранения выбоин и ям на щебёночных и гравийных покрытиях:

    - 10 см;

    - 15см;

    - 20 см.

12. Открывать движение по отремонтированному участку литыми смесями можно :

    - сразу после остывания до 50…60оС;

    - через 1 час.

13. Основные источники происхождения пыли:

    - Естественные;

    - Технические;

    - Оба варианта верны.

14. К какой группе источников происхождения пыли относится разложение органических образований:

    - Естественные;

    - Технические.

15.Основные способы обеспыливания автомобильных дорог:

    - Мойка.

    - Подметание.

    - Поливка.

    - Поверхностная обработка

    - Смешение материала покрытия с добавками.

    - Все ответы верны

16.Какова толщина компенсационных швов на цементобетонных покрытиях?

      - 3 см.

      - 5см.

      - 1.5 см.

17. Процесс гидрофобизации заключается в нанесении на поверхность покрытия растворов   в сухую погоду при температуре воздуха не ниже:

- +5ОС

- +10ОС

- +15ОС

18. Через какое время открывается движение послегидрофобизации:

- 1 сутки ;

- Сразу после окончания  работ .

19. К какому виду работ относится подсыпка и укрепление обочин:

  - Ремонт автомобильных дорог;

  - Содержание автомобильных дорог;

  - Капитальный ремонт автомобильных дорог .

20. Уплотнение при укреплении обочин каменным материалом желательно выполнять в :

- 2 этапа;

- 1 этап.

21. При технологии устройства слоя покрытия с втапливанием щебня необходимое кол-во щебня :

- от 6 до 12 кг/м2 ;

- от 0 до 6 кг/м2   .

22. Щебень для втапливания должен быть:

- Горячий;

- Холодный;

- Оба варианта верны.

23. Какой срок службы слоя износа из асфальтобетонной смеси приготовленной  на полимерно-битумном вяжущем:

- 5 лет

- 10 лет

- 3 года

24. Щебнемастичные асфальтобетонные смеси применяют для устройства:

- верхних слоёв покрытий;

- нижних слоёв покрытий.

25. Толщина слоя покрытия из ЩМА обычно составляет:

- от 2 до 6см;

- от  6 до 10 см.

26.  Виды поверхностных обработок различают по:

- конструктивному исполнению;

- технологии работ;

- оба ответа верны.

27. За сколько дней проводят работы по устранению всех имеющихся деформаций и повреждений на покрытии до начала устройства поверхностной обработки:

- За 7 дней;

- За 1 день;

- За 3 дня.

28. Какой объём разливаемого вяжущего за один проход автогудронатора должен быть:

- вместимости его цистерны;

- половина цистерны.

29. Распространённые формы нарезки бороздок на цементобетонных покрытиях( канавок) :

- прямоугольная ;

- трапецеидальная;

- оба варианта верны.

30. Повышение  прочности дорожных одежд с целью обеспечения пропуска требуемого размера интенсивности движения- это:

- Усиление дорожных одежд;

- Регенерация.

Вариант 3

1. Какие из перечисленных являются показателями безопасности дорожного движения:

- Абсолютное количество происшествий  – фактическое количество ДТП на участке дороги.

- Коэффициент происшествий или относительный коэффициент аварийности.

- Итоговый коэффициент аварийности .

- Коэффициент безопасности движения .

- Все ответы верны.

2. Метод измерения продольной ровности

1. С использованием трёхметровой рейки.

2. С использованием двухметровой рейки.

3. Все ответы верны.

3. Перечислите методы измерения поперечной ровности

1.  С использованием трёхметровой рейки.

2.  С использованием двухметровой рейки.

3. Все ответы верны

4. Метод «песчаное пятно» используют для  измерения:

- параметров шероховатости поверхности  покрытия.

- коэффициента сцепления

- прочности дорожной одежды.

5. Перечислите методы измерения коэффициента сцепления

1. С использованием оборудования ППК-2.

2.С использованием прицепной установки ПКРС-2У.

3. Все ответы верны

6. Перечислите методы   измерения прочности дорожной одежды

1.  С использованием статического прогибомера СоюздорНИИ.

2. С использованием динамической установки УДН-НК.

3. Все ответы верны

7. По какой величине среднего балла дорожной одежды   устанавливают её коэффициент прочности КПР =0,95:

1. 5,0                                                              4. 3,5

2. 4,5                                                              5. 3,0

3.4,0

8. Перечислите виды взаимодействия колеса с дорожным покрытием:

- Качение без скольжения (идеальное качение или качение без потерь).

- Качение со скольжением.

- Скольжение без качения (колесо блокировано - торможение).

- Вращение без качения (буксование).

- Все ответы верны.

9. Перечислите основные показатели взаимодействия колеса автомобиля с дорогой:

- Размер нагрузки на колесо.

- Среднее давление по площади контакта (отпечатка) колеса.

- Коэффициент сопротивления качению.

- Коэффициент сцепления.

- Количество приложений нагрузки.

- Длительность нагружения.

- Прогиб (деформация) дорожной конструкции. - Все ответы верны

10. Коэффициент сопротивления качению колеса представляет собой отношение тягового усилия РК, передаваемого на колесо автомобиля, к величине вертикальной нагрузки Q от этого колеса:

с учётом продольного уклона проезжей части i (в долях единицы)

,

где знак «+» принимают:

1 . При движении на подъём.

2. При движении на спуск.

11. Перечислите основные факторы, влияющие на коэффициент сопротивления качению.

- Колёсная нагрузка.

- Давление воздуха в шине.

- Размер колёса.

- Скорость движения.

- Ровность поверхности покрытия.

- Прочность одежды.

- Наличие воды на покрытии.

- Все ответы верны.

12. Перечислите основные факторы, влияющие на коэффициент сцепления колеса с покрытием.

- Материал, из которого устроено покрытие.

- Ровность поверхности покрытия. На неровных покрытиях коэффициент сцепления падает.

- Шероховатость покрытия.

- Наличие на покрытии влаги, снега, льда, масел приводит к снижению сцепных качеств.

- Скорость движения.

- Колёсная нагрузка.

- Рисунок протектора, его износ, температура и наличие шипов.

- Давление воздуха в шине.

- Режим торможения.

- Все ответы верны

Ответ:10

13. Перечислите методы измерения параметров шероховатости

поверхности  покрытия.

1. С использованием метода «песчаное пятно» .

2. С использованием оборудования ППК-2.

3. Все ответы верны

14. Перечислите виды неровностей автомобильных дорог.

- Макронеровности

- Микронеровности

- Макрошероховатость

- Микрошероховатость

- Все ответы верны

15. Какие климатические факторы влияют на водно-тепловой режим земляного полотна и дорожных одежд:

1. Осадки

2. Температура окружающей среды

3. Солнечная радиация

4. Ветер

5. Все ответы верны

16. Перечислите формы воды в грунте земляного полотна и дорожной одежде.

- Прочно связанная (химически и физически).

- Свободная.

- Парообразная.

- В твёрдом теле.

- Все ответы верны

17. Назвать виды свободной формы воды в грунте земляного полотна и дорожной одежде.

1. Плёночная

2. Капиллярная

3. Гравитационная

4. Грунтовая

5. Все ответы верны

18.  Виды поверхностных обработок различают по:

- конструктивному исполнению;

- технологии работ;

- оба ответа верны.

19. За сколько дней проводят работы по устранению всех имеющихся деформаций и повреждений на покрытии до начала устройства поверхностной обработки:

- За 7 дней;

- За 1 день;

- За 3 дня.

20. Какой объём разливаемого вяжущего за один проход автогудронатора должен быть:

- вместимости его цистерны;

- половина цистерны;

21. Распространённые формы нарезки бороздок на цементобетонных покрытиях( канавок) :

- прямоугольная ;

- трапецеидальная;

- оба варианта верны.

22. Повышение  прочности дорожных одежд с целью обеспечения пропуска требуемого размера интенсивности движения- это:

- Усиление дорожных одежд;

- Регенерация.

23. Через какое время открывается движение послегидрофобизации:

- 1 сутки ;

- Сразу после окончания  работ .

Ответ:1

24. К какому виду работ относится подсыпка и укрепление обочин:

  - Ремонт автомобильных дорог;

  - Содержание автомобильных дорог;

  - Капитальный ремонт автомобильных дорог .

25. Уплотнение при укреплении обочин каменным материалом желательно выполнять в :

- 2 этапа;

- 1 этап.

26. При технологии устройства слоя покрытия с втапливанием щебня необходимое кол-во щебня :

- от 6 до 12 кг/м2 ;

- от 0 до 6 кг/м2   .

27. Щебень для втапливания должен быть:

- Горячий;

- Холодный;

- Оба варианта верны.

28. Какой срок службы слоя износа из асфальтобетонной смеси приготовленной  на полимерно-битумном вяжущем:

- 5 лет

- 10 лет

- 3 года

29. Щебнемастичные асфальтобетонные смеси применяют для устройства:

- верхних слоёв покрытий;

- нижних слоёв покрытий.

30. Толщина слоя покрытия из ЩМА обычно составляет:

- от 2 до 6см;

- от  6 до 10 см.