Кабардино - Балкарская Республика

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

| Рассмотрено на заседании ЦМК Общепрофессиональных дисциплин Протокол № __от __________________ Председатель ЦМК _________/О.В. Труфанова/ | «Утверждаю» заместитель директора по УР ГБПОУ «КБАДК» ______________ С.Ю. Какулина |
| --- | --- |

Диагностическая работа

по МДК 05.02. «Устройство,  ТО и эксплуатация бульдозера, автогрейдера, экскаватора»

для специальности 08.02.05.Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

Нальчик 2023г.

Диагностическая работа по МДК 05.02. Устройство,  ТО и эксплуатация бульдозера, автогрейдера, экскаватора» разработана на основе рабочей программы ПМ.05. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» включает три варианта тестовых заданий по 30 вопросов с эталонами ответов.

Критерии оценки выполнения тестовых заданий

| Вид задания | Уровень | Критерии | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение тестовых заданий | Высокий | Свыше85 - до100% | 5(отлично) |
|  | Достаточный | Свыше 70 - до 85: | 4(хорошо) |
|  | Средний | Свыше 50 - до 70% | 3(удовлет) |
|  | Начальный | Свыше 10 - до 50% | 2(неудовл) |
|  | Недостаточный | До 10% | 0 |

КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО МДК 05.02. УСТРОЙСТВО,  ТО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ БУЛЬДОЗЕРА, АВТОГРЕЙДЕРА, ЭКСКАВАТОРА

Вариант 1

Вопрос 1 На экскаваторе работают две гидравлические системы, где они установлены?

- одна на тракторе, другая для привода узлов рабочего оборудования на экскаваторе;

- одна на гидроцилиндре, другая на гидрораспределителе;

Вопрос 2 Назовите основные виды сменного рабочего оборудования экскаватора?

- Прямая и обратная лопата, гидромолот, драглайн, грейфер.

- Поворотная лопата, ковш, днище;

Вопрос 3 При какой температуре рабочей жидкости на экскаваторе включается охладитель рабочего масла?

- 65 0С.

- 55 0С;

- 40 0С;

Вопрос 4 Проход экскаватора под проводами электролинии высоковольтной передачи разрешается в том случае, если расстояние между проводами и верхнй частью экскаватора?

- Не менее 0,5 м.

- Не менее 1м.

- Не менее 2 м.

Вопрос 5 Какова периодичность ТО-1:

- через 960 моточасов.

- через 60 моточасов;

- через 240 моточасов;

- через 480 моточасов;

Вопрос 6. Перечислите основные механизмы и системы дизельного двигателя?

- электрооборудование, блок-картер, система пуска; цилиндр,

- смазочная система, коленчатый и распределительный вал;

- Кривошипно-шатунный механизм, механизм газораспределения, система питания, система охлаждения, смазочная система.

- система питания, маховик, картер, топливный насос;

Вопрос 7 Какое минимальное расстояние от колеса автогрейдера до бровки насыпи из несвязного грунта необходимо соблюдать при её возведении?

- Не менее 1,5 м.

- Не менее 50 см

- Не менее 1 м.

Вопрос 8 При передвижении экскаватора включать и выключать фиксатор механизма поворота навесного оборудования?

- Разрешается только из кабины.

- Запрещается.

Вопрос 9 Каким образом необходимо осуществлять накачку шин?

- В два этапа: вначале до давления 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) с проверкой положения замочного кольца, а затем до давления, предписываемого соответствующей инструкцией. 3. Любым из вышеперечисленных способов, по усмотрению работника.

- В один этап, постепенно доводя давление в шине до уровня, предписываемого соответствующей инструкцией.

Вопрос 10 По какой из указанных причин из выхлопной трубы двигателя идет белый дым?

- Изношены вкладыши.

- Недостаточная подача воздуха

- Попадание воды в цилиндры

Вопрос 11 Основные признаки неисправности коробки перемены передач:

Выберите несколько ответов:

- при включении передачи бульдозер стоит на месте.

- сложность переключения передач;

- шум в работе;

Вопрос 12 Перечислить основные неисправности газораспределительного механизма:

- стучат клапана;

- износ кулачков распределительно вала;

- стучит поршневой палец;

- лопнула гильза цилиндра;

Вопрос 13 На каком расстоянии должен находиться извлекаемый грунт от бровки при работе экскаватора в забое?

- размещаться 0,5 м от бровки;

- размещаться 0,3м от бровки траншее

Вопрос 14. Чего не следует допускать во избежание сползания или опрокидывания автогрейдера при движении на уклоне?

- Резких поворотов автогрейдера.

- Резкого торможения.

- Подъёма рабочего органа.

- Всех вышеперечисленных действий

Вопрос 15 Тормоза самоходной машины должны обеспечивать?

- Одновременное торможение колёс при блокированных педалях

- Неодновременное торможение колёс при блокированных педалях, с разностью не более 2 м.

- Неодновременное торможение колёс при блокированных педалях.

Вопрос 16 На каком расстоянии должен находиться извлекаемый грунт экскаватора от бровки траншеи?

- 0,3 м от бровки траншеи

- 1,0 м от бровки траншеи

- 0,5 м от бровки траншеи

Вопрос 17. Порядок затяжки шпилек крепления головки блока двигателя:

- от центра перекрѐстно;

- сверху вниз спереди назад;

- по кругу

Вопрос 18 Как производится регулировка давления впрыска топлива форсунок?

- вручную с применением слесарных тисов;

- регулировочным винтом;

- не производится.

- на специальном стенде;

Вопрос 19  Какую передачу не следует выключать при движении автогрейдера под уклон?

- Вторую передачу.

- Третью передачу.

- Нейтральную передачу.

- Первую передачу.

Вопрос 20 Что необходимо проверить на малом ходу перед началом работы на автогрейдере?

- Работу звукового сигнала и внешних световых приборов.

- Работу тормозов.

- Работу всех механизмов автогрейдера.

Вопрос 21.Рабочее оборудование прямая лопата предназначена?

- Для разработки грунта выше уровня стоянки экскаватора. Копают в направлении от экскаватора.

- Для разработки грунта ниже уровня стоянки экскаватора. Копают в направлении к экскаватору.

Вопрос 22. При каком режиме эксплуатации экскаваторов необходима комплектация медицинской аптечкой?

- При движении в забое;

- при работе в котлованах и карьерах;

- при всех режимах эксплуатации

Вопрос 23. Какие режущие ножи устанавливаются на бульдозерный отвал:

- верхний и два нижних;

- горизонтальный и два вертикальных.

- средний и два боковых;

- нижний и два верхних;

Вопрос 24 Какая из перечисленных операций не входит в ЕО?:

- протяжка креплений;

- замена масел;

- очистка

- внешний осмотр;

Вопрос 25 Поворотная платформа пневмоколёсного экскаватора соединена?

- с ходовым устройством, опорно-поворотным устройством роликового типа;

- с частями вала, выходящих за пределы ходовой рамы;

Вопрос 26. Что такое траншея?

- открытая разработка, предназначенная для устройства в ней подземной части сооружения;

- открытая выработка, имеющая значительную длину при сравнительно небольшой ширине

Вопрос 27 Укажите периодичность проведения второго технического обслуживания экскаватора?

- 125 мото-ч.

- 8-10 мото-ч.

- 1000 мото-ч.

- 500 мото-ч;

Вопрос 28 Перечислить основные неисправности кривошипно-шатунного механизма:

Выберите несколько ответов:

- износ вкладышей;

- стучат клапана;

- износ кулачков распределительно вала;

Вопрос 29 Какой привод рабочих органов имеют современные бульдозеры:

- гидропневматический;

- механический;

- гидравлический.

- пневматический;

Вопрос 30 Как движется коромысло газораспределительного механизма?:

- движется возвратно-поступательно;

- вращается;

- качается.

- движется поступательно;

ВАРИАНТ 2

Вопрос 1 Какую передачу не следует выключать при движении автогрейдера под уклон?

- Вторую передачи.

- Третью передачу.

- Первую передачу.

- Нейтральную передачу.

Вопрос 2 Опорно-поворотное устройство экскаватора предназначено?

- для передачи нагрузки от поворотной платформы к раме ходового устройства экскаватора и дает возможность поворотной платформе свободно вращаться относительно ходового устройства.

- для передачи движения ходовому устройству от общей трансмиссии;

- для изменения направления вращения ведомого вала при измененном направлении вращения ведущего вала;

Вопрос 3 На экскаваторе работают две гидравлические системы, где они установлены?

- одна на гидроцилиндре, другая на гидрораспределителе;

- одна на тракторе, другая для привода узлов рабочего оборудования на экскаваторе;

Вопрос 4 Из какого расстояния складывается радиус опасной зоны работы экскаватора?

- расстояние от центра оси экскаватора до максимального удаления ковша 5 метров.

- расстояние от экскаватора до максимального удаления ковша;

Вопрос 5 Выверка и регулировка натяжения ремѐнных передач:

- при усилии по центру между шкивами на ремень в 10-15 кг. прогиб должен составлять 10-15 мм;

- при усилии по центру между шкивами на ремень в 10-15 кг. прогиб должен составлять 20-25 мм;

- при усилии по центру между шкивами на ремень в 20-25 кг. прогиб должен составлять 20-25 мм.

- при усилии по центру между шкивами на ремень в 20 кг. прогиб должен составлять 10-15 мм;

Вопрос 6 Чего не следует допускать во избежание сползания или опрокидывания автогрейдера при движении на уклоне?

- Подъёма рабочего органа.

- Всех вышеперечисленных действий

- Резкого торможения.

- Резких поворотов автогрейдера.

Вопрос 7 Назовите основные виды сменного рабочего оборудования экскаватора?

- Прямая и обратная лопата, гидромолот, драглайн, грейфер.

- Поворотная лопата, ковш, днище;

Вопрос 8 Назначение уширителей:

Выберите несколько ответов:

- для улучшения планирующих свойств бульдозера;

- для разработки смѐрзшихся материалов и грунтов;

- для увеличения призмы волочения и производительности бульдозера;

Вопрос 9 Какие режущие ножи устанавливаются на бульдозерный отвал:

- горизонтальный и два вертикальных.

- верхний и два нижних;

- средний и два боковых;

- нижний и два верхних;

Вопрос 10 Как движется коромысло газораспределительного механизма?:

- движется поступательно;

- качается.

- вращается;

- движется возвратно-поступательно;

Вопрос 11 Что называется камерой сгорания?

- число, показывающее, во сколько раз полный объем цилиндра больше объема камеры сгорания;

- пространство между головкой цилиндра и поршнем, находящимся в верхней мертвой точке.

- процесс, который происходит в цилиндре за один ход поршня;

Вопрос 12 При какой неисправности из выхлопной трубы на прогретом двигателе идѐт чѐрный дым:

- лопнула гильза цилиндра;

- распределительные шестерни установлены не по меткам;

- износ шатунных и коренных вкладышей;

- износ поршневых колец;

Вопрос 13 В чем заключается техническое обслуживание переднего моста экскаватора?

- В проверке соосности валов.

- В проверке рычага поворота.

- В проверке зазоров в механизме поворота колёс.

Вопрос 14 Тормоза самоходной машины должны обеспечивать?

- Неодновременное торможение колёс при блокированных педалях, с разностью не более 2 м.

- Неодновременное торможение колёс при блокированных педалях.

- Одновременное торможение колёс при блокированных педалях.

Вопрос 15 По какой из указанных причин из выхлопной трубы двигателя идет белый дым?

- Недостаточная подача воздуха.

- Изношены вкладыши.

- Попадание воды в цилиндры.

Вопрос 16 Что необходимо проверить на холостом ходу перед началом работы на автогрейдере?

- Работу всех механизмов автогрейдера

- Работу звукового сигнала и внешних световых приборов.

- Работу тормозов.

Вопрос 17 Какой механизм предназначен для своевременного открытия и закрытия клапанов цилиндра:

- кривошипно-шатунный;

- червячный;

- кулисный;

- газораспределительный;

Вопрос 18 Главным рабочим органом автогрейдера является

- ковш

- отвал

- элеватор

- фреза

- кирковщик.

Вопрос 19 Какую схему применяют при работе экскаватора с оборудованием прямая лопата?

- Лобовые и боковые.

- Закрытые и открытые.

- Тупиковые и сквозные.

Вопрос 20 Можно ли на одной оси самоходной машины устанавливать шины различного размера или рисунка протектора?

- Можно.

- Можно при необходимости.

- Запрещено.

Вопрос 21 Запас рабочей жидкости для гидросистемы экскаватора находится ?

- в насосной установки

- в гидроцилиндрах

- в баке

Вопрос 22 Что называют экскаватором?

- систему управления машин при перемещении, выполнении рабочего цикла и между циклами.

- рабочее оборудование предназначенное для выполнения рабочих операций.

- землеройные машины, предназначенные для копания и перемещения грунта.

Вопрос 23 Разрешается ли эксплуатация самоходной машины при отсутствии одной или нескольких гаек колёс?

- Разрешается при отсутствии одной гайки.

- Разрешается при отсутствии двух гаек.

- Запрещается.

Вопрос 24 Рабочий цикл четырехтактного одноцилиндрового дизеля?

- Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск.

- Рабочий ход, впуск, сжатие, выпуск;

- выпуск, рабочий ход, впуск, сжатие;

Вопрос 25 Можно ли подогревать открытым огнем топливопроводы и поддон дизельного двигателя?

- Можно с разрешения руководства.

- Можно, если они не имеют подтеков топлива и масла.

- Нельзя.

Вопрос 26 Устанавливать экскаваторы для работы на свеженасыпанном грунте?

- Запрещается.

- Допускается.

Вопрос 27 В каких случаях запрещена буксировка самоходных машин на жёсткой сцепке?

- Неисправна рабочая тормозная система.

- Неисправен стояночный тормоз.

- Неисправно рулевое управление.

Вопрос 28 При погрузке грунта в самосвал экскаватором, оборудованным прямой и обратной лопатой, какое расстояние необходимо соблюдать между низом ковша и верхом кузова самосвала?

- 0,5 м;

- 1,2-1,5 м.

- 0,8-1 м;

Вопрос 29 Для чего предназначен на экскаваторах с гидрооборудованием охладитель?

- для охлаждения рабочей жидкости гидропривода.

- для охлаждения жидкости системы ДВС;

- для охлаждения радиатора ДВС;

Вопрос 30 С помощью каких крепѐжных деталей закреплены ножи на отвале?:

- болтов.

- заклѐпок;

- стопорных колец;

- шпилек;

ВАРИАНТ 3

Вопрос 1 Что такое выемка?

- земляное сооружение, которое находиться ниже поверхности земли.

- выемка с малым сечением, и большой протяженностью, служащая для отвода вод.

Вопрос 2 Чего не следует допускать во избежание сползания или опрокидывания автогрейдера при движении на уклоне?

- Всех вышеперечисленных действий

- Резких поворотов автогрейдера.

- Подъёма рабочего органа.

- Резкого торможения.

Вопрос 3 На экскаваторе работают две гидравлические системы, где они установлены?

- одна на гидроцилиндре, другая на гидрораспределителе;

- одна на тракторе, другая для привода узлов рабочего оборудования на экскаваторе;

Вопрос 4 Проход экскаватора под проводами электролинии высоковольтной передачи разрешается в том случае, если расстояние между проводами и верхнй частью экскаватора?

- Не менее 0,5 м.

- Не менее 1м.

- Не менее 2 м.

Вопрос 5 При передвижении экскаватора включать и выключать фиксатор механизма поворота навесного оборудования?

- Запрещается.

- Разрешается только из кабины.

Вопрос 6 При буксировании экскаватора ковш поднимают над бортом ?

- на 1,5 м.

- на 1 м;

- на 0,4 м;

Вопрос 7 Как движется коромысло газораспределительного механизма?:

- движется возвратно-поступательно;

- вращается;

- качается.

- движется поступательно;

Вопрос 8 По возможности вращения поворотной части (платформы) экскаваторы бывают?

- Одноповоротные, сменноповоротные, неповоротные.

- Полноповоротные, неполноповоротные.

Вопрос 9 Допускается ли эксплуатация самоходной машины с разным давлением в шинах колёс?

- Допускается не более 0.01 МПа.

- Допускается на передних колёсах.

- Не допускается.

- Допускается без ограничений.

Вопрос 10 Какую передачу не следует выключать при движении автогрейдера под уклон?

- Третью передачу.

- Нейтральную передачу.

- Вторую передачи.

- Первую передачу

Вопрос 11 Какие дополнительные рабочие органы отсутствуют на бульдозере- погрузчике?

- отвал;

- грузовые вилы;

- ковш;

- обратная лопата.

Вопрос 12 При каком техническом обслуживании проверяют и доливают рабочую жидкость, охлаждающую жидкость и моторное масло в узлы и агрегаты экскаватора?

- СО.

- ЕО;

- ТО-2;

- ТО-1;

Вопрос 13 Какие режущие ножи устанавливаются на бульдозерный отвал:

- верхний и два нижних;

- горизонтальный и два вертикальных.

- нижний и два верхних;

- средний и два боковых;

Вопрос 14 Какое минимальное расстояние от колеса автогрейдера до бровки насыпи из несвязного грунта необходимо соблюдать при её возведении?

- Не менее 50 см

- Не менее 1 м.

- Не менее 1,5 м.

Вопрос 15 Выверка и регулировка натяжения ремѐнных передач:

- при усилии по центру между шкивами на ремень в 10-15 кг. прогиб должен составлять 10-15 мм;

- при усилии по центру между шкивами на ремень в 20-25 кг. прогиб должен составлять 20-25 мм.

- при усилии по центру между шкивами на ремень в 20 кг. прогиб должен составлять 10-15 мм;

- при усилии по центру между шкивами на ремень в 10-15 кг. прогиб должен составлять 20-25 мм;

Вопрос 16 Поворотная платформа пневмоколёсного экскаватора соединена?

- с ходовым устройством, опорно-поворотным устройством роликового типа;

- с частями вала, выходящих за пределы ходовой рамы;

Вопрос 17 При каком режиме эксплуатации экскаваторов необходима комплектация медицинской аптечкой?

- при всех режимах эксплуатации.

- при работе в котлованах и карьерах;

- При движении в забое;

Вопрос 18 Назовите основные виды сменного рабочего оборудования экскаватора?

- Прямая и обратная лопата, гидромолот, драглайн, грейфер.

- Поворотная лопата, ковш, днище;

Вопрос 19 При какой температуре рабочей жидкости на экскаваторе включается охладитель рабочего масла?

- 55 0С;

- 40 0С;

- 65 0С.

Вопрос 20 В чем заключается техническое обслуживание переднего моста экскаватора?

- В проверке зазоров в механизме поворота колёс.

- В проверке рычага поворота.

- В проверке соосности валов.

Вопрос 21 Как влияет на работу двигателя внутреннего сгорания попадание воздуха в систему питания?

- ДВС внезапно останавливается;

- Двигатель работает с перебоями и не развивает мощности.

Вопрос 22 Для чего предназначен на экскаваторах с гидрооборудованием охладитель?

- для охлаждения рабочей жидкости гидропривода.

- для охлаждения радиатора ДВС;

- для охлаждения жидкости системы ДВС;

Вопрос 23 По типу подвески рабочего оборудования различают экскаваторы?

- С гибкими, жесткими элементами.

- С гнущимися, тяжелыми элементами.

- С зубчато-фрикционными элементами.

Вопрос 24 На каком расстоянии должен находиться извлекаемый грунт от бровки при работе экскаватора в забое?

- размещаться 0,5 м от бровки;

- размещаться 0,3м от бровки траншее.

Вопрос 25 Назовите основные виды сменного рабочего оборудования экскаватора?

- Прямая и обратная лопата, гидромолот, драглайн, грейфер.

- Поворотная лопата, ковш, днище;

Вопрос 26 Какие мероприятия выполняются при ТО-2? :

Выберите несколько ответов:

- замена масла в картере коробки перемены передач;

- замена фильтрующих элементов масляных фильтров;

- регулировка тепловых зазоров в клапанных механизмах двигателя;

- регулировка свободного хода педали муфты сцепления;

Вопрос 27 Какой механизм предназначен для своевременного открытия и закрытия клапанов цилиндра:

- кулисный;

- газораспределительный;

- кривошипно-шатунный;

- червячный;

Вопрос 28 Какие из перечисленных операций входят в регулировку зазора в главной передаче?

Выберите несколько ответов:

- прокручивание регулировочных гаек;

- прокручивание коленчатого вала;

- слив масла из картера;

- установка по меткам.

Вопрос 29 Назовите типы проходок экскаватора с оборудованием обратная лопата?

- Транспортная лобовая, боковая открытая.

- Бестранспортная лобовая, боковая закрытая.

- Боковая закрытая, боковая открытая, транспортная лобовая, бестранспортная лобовая, боковая закрытая.

Вопрос 30 Каким образом необходимо осуществлять накачку шин?

- В два этапа: вначале до давления 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) с проверкой положения замочного кольца, а затем до давления, предписываемого соответствующей инструкцией.

- Любым из вышеперечисленных способов, по усмотрению работника.

- В один этап, постепенно доводя давление в шине до уровня, предписываемого соответствующей инструкцией.