Кабардино - Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

Рассмотрена на заседании ЦМК

Общепрофессиональных дисциплин

Протокол №___от «____» __________ 20___ г.

Председатель _____________/ Труфанова О.В./

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по ОП 02 «Техническая механика»

для специальности:

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»

Автор: Консенциуш Г.В. – преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

Нальчик, 2023 г

Пояснительная записка

Задания для диагностической работы по дисциплине ОП 02 «Техническая механика» для проверки остаточных знаний и активизации познавательной деятельности у студентов по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».

Тестовые задания разработаны в соответствии с рабочей программой и охватывают весь программный материал.

Эталон ответов прилагается.

Критерии оценок:

Оценка «5» - не менее 90% правильных ответов

Оценка «4» - не менее 70 % правильных ответов

Оценка «3» - не менее 50% правильных ответов

Оценка «2» - менее 50% правильных оценок

Диагностическая работа по ОП 02 Техническая механика

ВАРИАНТ 1

1. Проекция силы  на ось - это:

А).   Вектор, заключенный между проекциями начала и конца вектора силы на ось;

Б).   Алгебраическая величина, равная произведению модуля силы на косинус угла между вектором силы и положительным направлением оси;

В).   Вектор, заключенный между проекциями начала и конца вектора силы на плоскость.

2.  Каким способом определяется положение центра тяжести однородного тела?

А).     координатным

Б).     способом подвешивания

В).    Способом взвешивания

3. Какая опора допускает поворот и горизонтальное перемещение закрепленного конца балки, но не допускает вертикальное перемещение?

А) Шарнирно-неподвижная;

Б) Жесткая заделка;

В) Подвижная заделка;

4.     Сходящейся системой сил называется  совокупность сил…:

A).   Линии действия которых пересекаются  в одной точке;

Б).   Произвольно расположенных в пространстве;

В).   Параллельных между собой.

5.     Как называется система сил, показанная на рисунке?

А) Пара сил

Б) Параллельные силы

6. В каком случае тело находится в равновесии ?

В случае (А);                              В случае (Б);                 В случае (В)

7. Какую механическую характеристику материала листа надо знать, чтобы определить силу, необходимую для вырубки в нем отверстия?

А) Предел текучести

Б) Предел прочности на растяжение

В) Предел прочности на срез.

8.   Расчетной схемой в сопротивлении материалов называется….

А)  реальный объект, освобожденный от несущественных особенностей.

Б)  стержень.

В)  абсолютно твердое тело.

9. Где возникают при кручении вала круглого поперечного сечения максимальные касательные напряжения?

А) В центре сечения;

Б) На краю сечения;

В) На расстоянии 1/3 радиуса от центра;

10.  Какой внутренний силовой фактор возникает при растяжении-сжатии?

А) Продольное усилие (N);

Б) Крутящий момент (Мкр);

В) Изгибающий момент (Mx или My);

11.  Какой внутренний силовой фактор возникает в поперечных сечениях бруса при кручении?

А) Продольное усилие (N);

Б) Крутящий момент (Мкр);

В) Продольное усилие (N) и изгибающие моменты (Mx, My);

12.  Материал называется изотропным, если…..?

А)  он имеет кристаллическую структуру.

Б)    свойства образца, выделенного из материала, не зависят от его угловой ориентации.

В)   его свойства во всех точках одинаковы.

13.   При изучении деформаций нагруженного тела в сопротивлении материалов…..?

А)  нельзя изменять действующие на тело нагрузки.

Б)  можно переносить действующую на тело пару сил в плоскости ее действия, не изменяя момент пары.

В)  можно переносить действующую на тело силу вдоль линии ее действия

14.   Пластической (остаточной) деформацией называется деформация…..?

А)  полностью исчезающая после прекращения действия нагрузки.

Б)   продолжающая увеличиваться после снятия нагрузки.

В)  не исчезающая после прекращения действия нагрузки.

15.   Тело, один размер которого значительно больше двух других, называется…?

А)   пластиной.               Б)   брусом.                   С)  оболочкой.

16.  Способность твердого тела сопротивляться внешним нагрузкам не разрушаясь, называется…?

А)  устойчивостью.

Б)  прочностью.

В)  жесткостью.

17. В сопротивлении материалов исследование прочности, жесткости или устойчивости любого элемента конструкции  начинается с…..?

А)  нахождения внутренних усилий.

Б)   выбора расчетной схемы.

В)    нахождения напряжений и деформаций.

18. Если действующие на брус внешние нагрузки приводятся к паре сил, лежащей в плоскости, перпендикулярной оси бруса, то брус испытывает деформации….?

А)    изгиба.

Б)    растяжения (сжатия).

В)    кручения.

19. В общем случае нагружения стержня в его поперечных сечениях возникают…..?

А)    три внутренних силовых фактора.

Б)    шесть внутренних силовых факторов.

В)    два внутренних силовых фактора

20.    К объемным силам относится?

А)  Снеговая нагрузка на кровлю сооружения.

Б)  Собственный вес тела.

В)   Давление ветра на стену здания.

21.   Изменение размеров и формы тела под действием внешних сил называется?

А)  Тензором деформаций.

Б)   Деформацией.

В)   Деформационным состоянием.

22. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении стержня находятся с помощью…?

А)    метода сечений.

Б)    закона Гука.

В)   метода перемещений.

23. Внутренними силами в сопротивлении материалов называют?

А)     Силы инерции.

Б)   Собственный вес тела.

В)    Силы взаимодействия между атомами тела.

24. Одним из основных допущений сопротивления материалов является!

А)  Закон сохранения энергии.

Б)   Принцип Даламбера.

В)   Допущение об идеальной упругости материала.

25.   Материал называется однородным, если….?

А)   напряженное состояние во всех его точках одинаково.

Б)   механические свойства материала во всех точках одинаковы.

В)  материал сплошным образом заполняет пространство.

26.    Одним из основных допущений сопротивления материалов является?

А)  Принцип Даламбера.

Б)  Допущение об идеальной упругости материала.

В)   Закон сохранения энергии.

27.   Способность материала сопротивляться деформациям называется…?

А)  надежностью                 Б)  жесткостью.                 В)   долговечностью

28.  Числовая мера интенсивности внутренних сил называется …?

А) момент                 Б) напряжение                  В) упругость

29. Произвели наклеп материала. Как изменились его свойства и характеристики?

А) увеличился предел пропорциональности, и уменьшилась пластичность

Б) ничего не изменилось

В) увеличился предел пропорциональности

30. К основным задачам статики сооружений относятся…:

А)   Исследование устойчивости сооружений

В)   Изучение внутренних усилий

С)   Определение влияния внешних воздействий на сооружение

Диагностическая работа по ОП 02 Техническая механика

ВАРИАНТ 2

1.  Когда момент силы относительно оси равен нулю?

А).      Когда сила расположена под углом к оси;

Б).      Когда сила и ось расположены в одной плоскости.

2.        Какое тело считается свободным?

A).   Имеющее одну точку опоры;

Б).   На которое не наложены связи;

В).   Если равнодействующая всех сил равна нулю.

3.  Сколько координат имеет центр тяжести тела с одной плоскостью симметрии ?

А. 3                     Б).    2                    В.     1

4. Даны две пары сил.  Чему будет равен момент алгебраической суммы после сложения моментов пар сил?

А) 50 н·м

Б) – 50 н·м

В) 100 н·м

5.     Что называется  реакцией  связи?

A).   Сила, с которой рассматриваемое тело действует на связь;

Б).   Сила, с которой связь действует на связанное тело;

В).   Взаимодействие между телом и связью;

6.   Какая из формул момента верна, для пары сил представленной на рисунке?

А).   F+ h

Б).   F· h

В)   – F· h

7. В какой точке находится центр тяжести треугольника?

А).      В точке пересечения высот

Б).      В точке пересечения медиан

В).       В точке пересечения биссектрис

8.   Зависит ли момент присоединенной  пары   от расстояния точки приведения до линии действия силы?

А).   зависит;                                Б).    не зависит.

9. Две силы по 100 Н образуют пару с плечом 0,5 м; другие две силы по 400 Н образуют пару с плечом 0,125 м.   Могут ли эти пары уравновесить друг друга.

А).    Да                         Б)    Нет

10. Две силы по 100 Н образуют пару с плечом 1 м; другие две силы по 200 Н образуют пару с плечом 0,5 м.   Могут ли эти пары уравновесить друг друга.

А).    Да                         Б)    Нет

11. Две силы по 300 Н образуют пару с плечом 0,5 м; другие две силы по 150 Н образуют пару с плечом  1 м.   Могут ли эти пары уравновесить друг друга.

А).    Да                         Б)    Нет

12. Если в поперечном сечении наряду с изгибающим моментом возникает и поперечная сила то это……..?

А) продольный изгиб

Б) поперечный изгиб

В) чистый изгиб

13.  Что называется пределом текучести?

А)   Напряжение, при котором в материале начинаются пластические деформации.

Б)  Напряжение, до которого напряжение прямо пропорционально деформации

14.  Предельное сопротивление для пластичных материалов равно…?

А)  пределу пропорциональности.

Б) пределу текучести.

В)  пределу прочности.

15.   Материал называется пластичным, если….?

А)  он способен воспринимать большие остаточные деформации не разрушаясь.

Б)  он способен воспринимать большие нагрузки не разрушаясь.

В)   он способен воспринимать большие напряжения не разрушаясь.

16.   Максимальное условное напряжение, при котором в материале не обнаруживается признаков пластической (остаточной) деформации, называется…..?

А)   пределом прочности.

Б)   пределом пропорциональности.

В)   пределом текучести.

17.    Наименьшее условное напряжение, при котором наблюдается рост деформаций без заметного увеличения нагрузки, называется….?

А)     пределом прочности.

С)   пределом текучести.

В)   пределом пропорциональности.

18.   Предел текучести существует….?

А)   у пластичных материалов только при растяжении.

Б)   у пластичных материалов при растяжении и при сжатии

В)   у хрупких материалов.

19.   Какая из нижеперечисленных величин используется при определении относительного удлинения или укорочения бруса?

А)    Модуль Юнга.

Б)   Коэффициент Пуассона.

В)   Коэффициент объемного расширения

20.    Наибольшее условное напряжение, которое выдерживает образец при нагружении до разрушения, называется…?

А)  пределом прочности.

Б)  пределом упругости.

В)   пределом пропорциональности.

21.  Наибольшее условное напряжение, до которого существует прямо пропорциональная зависимость между нагрузкой и деформацией, называется…..?

А)   пределом пропорциональности.

Б)  пределом текучести.

С)  пределом прочности

22.  В чем состоит сущность явления «наклепа» при растягивании стального образца?

А)  Повышенный предел пропорциональности и большие пластические деформации

Б)  Повышенный предел пропорциональности и меньшие пластические деформации

23. Что в строительной механике называют реакциями связей?

А) силы, равные и противоположные активным силам, действующим на тело;

Б) силы, оказывающие на тело действие, противоположное действию связей;

В) силы, оказывающие на тело то же механическое действие, как и связи, наложенные на тело;

24.  Какую из частей разрезной балки можно назвать главной балкой?

А) та часть, которая закрепляется плавающей жесткой заделкой

Б) та часть, которая имеет минимум два шарнира

В) та часть, которая может самостоятельно нести внешнюю нагрузку

25. Какие классификационные характеристики выделяют для стержневых систем по результатам кинематического анализа?

А) огромные;

Б) статически определимые;

В) геометрически неизменяемые;

26. Какие вы знаете аналитические способы расчета ферм с простой решеткой?

А) способ измерения углов;

Б) способ вырезания узлов;

В) способ расчленения узлов;

27. Укажите, какие системы пригодны для строительных конструкций?

А) мгновенно изменяемые;

Б) геометрически неизменяемые;

В) геометрически изменяемые;

28.   Связь, удаление которой не меняет кинематические свойства системы называется?

А) лишней связью;

Б) необходимой связью;

В) идеальной связью.

29. Как называется схема взаимодействия отдельных элементов многопролетной балки?

А) Деформационной схемой;

Б) Поэтажной схемой;

В) Числовой схемой;

30. Что называется трехшарнирной аркой?

А) распорная система, имеющая форму кривого стержня.

Б) распорная система, имеющая криволинейные очертания

В) распорная система, имеющая три свободных шарнир

Диагностическая работа по ОП 02 Техническая механика

ВАРИАНТ 3

1.   В каких единицах, в системе единиц СИ,  измеряется статический момент плоской фигуры?

А).     м3                 Б).      м                        В).     м2

2.   В каких единицах, в системе единиц СИ,  измеряется сила ?

А) Кг (килограм);                         Б) Н (Ньютон);                       В) Т (тонна)

3.   В каких единицах, в системе единиц СИ,  измеряется площадь плоской фигуры?

А)   см2                         Б) м2                            В) мм2

4.   В каких единицах, в системе единиц СИ,  измеряется механическое напряжение фигуры?

А) Па (Паскаль);                       Б) Н (Ньютон)                     В) Дж (Джоуль)

5.     Что называется связью….?

А).   Тело, которое может свободно перемещаться ;

Б).   Сила, действующая на тело, которое может   перемещаться;

В).   Тело, ограничивающее перемещение    другого тела.

6. Какие из перечисленных элементов, можно  отнести к гибкой связи?

А) Стержень кронштейна;     Б) Тросс лебедки;       В) Фундамент сооружения

7.    Что называют парой сил?

А) Система двух сил, равных по модулю и направленных в одну сторону;

Б) Система двух сил, равных по модулю и направленных в противоположные  стороны;

В) Лежащих в одной плоскости;

8.  Что называется центром тяжести тела?

А).  Центр параллельных сил

Б).   Точка приложения равнодействующей сил тяжести

9.      Момент пары сил положителен  при следующих условиях…:

A).   Всегда положителен;

Б).   Всегда отрицателен;

В).   Когда его действие направлено по ходу часовой  стрелки;

10.      Момент пары сил отрицателен  при следующих условиях…:

A).  Когда его действие направлено против хода часовой  стрелки;

В).   Всегда положителен;

Б).   Всегда отрицателен;

11.  Две пары сил, расположенные в одной плоскости, эквивалентны, если…….:

А).   Величины моментов равны и имеют один знак;

Б).   Плечи пар сил равны;

В).   Все силы параллельны.

12.    Можно ли переносить куда угодно пару сил в плоскости ее действия, не нарушая состояния твердого тела?

A).   Нет, состояние тела изменится;

Б).   Да, если момент пары остается неизменным;

В).   Да, если плечо пары не меняется;

13.       Статикой называют  раздел теоретической механики…….:

.А)    в котором   изучаются общие законы движения

Б).    в котором   изучается силы реакции связи;

В).    в  котором  изучаются условия равновесия твердых тел под действием сил;

14.  Сила – векторная величина, и определяется показателями….:

А).    модулем, направлением, точкой приложения;

Б).    весом;

В).    равнодействующей.

15.    При равномерном прямолинейном движении твердого тела  какие кинематические характеристики движения остаются постоянными?

А) Скорость                         Б) Ускорение                               В) Время

16.    Два поезда идут навстречу друг другу, один ускоренно на север, другой замедленно на юг.  Как будут направлены векторы ускорений поездов?

А) векторы ускорений совпадают по направлению

Б) векторы ускорений направлены в противоположные стороны

17.      Вертолет равномерно поднимается вертикально вверх. Какую траекторию движения описывает точки на конце лопасти винта вертолета в системе отсчета, связанной с корпусом вертолета?

А) Прямую траекторию

Б) Траекторию движения по окружности;

В) Винтовую линию траектории

18.    Эскалатор в метрополитене поднимается со скоростью 1 м/с. Может ли человек, находящийся на нем, быть в состоянии покоя?

А) Да может, если движется в противоположную сторону со скоростью 1 м/с;

Б) Может, если движется в ту же сторону со скоростью 1 м/с;

В) Может, если стоит на эскалаторе

19.  Какой деформации подвергся стержень, нагруженный осевой силой, если его поперечные размеры увеличились?

А) Растяжение.                              Б) Сжатие

20.  При подъеме груза оборвался канат. Что послужило причиной разрыва?

А) Недостаточная прочность каната

Б) Недостаточная жесткость каната

21. Как называется свойство конструкции сохранять при действии внешних сил заданную форму равновесия?

А) Прочность;

Б) Жесткость;

В) Устойчивость;

22.   Какие типы опор применяются в статически определимой многопролетной балке?

A) заделка и шарнирно-неподвижная,

Б) шарнирно-подвижная, шарнирно-неподвижная, заделка.

В) только заделка

23. Какая статическая схема лежит в основе моста, приведенного на рисунке?

А) Плоская многопролетная рама

Б) Трех-шарнирная арка

В)  Многопролетная разрезная шарнирная балка

24. Какая статическая схема лежит в основе моста, приведенного на рисунке?

А) Плоская многопролетная рама

Б) Трех-шарнирная арка

В)  Многопролетная разрезная шарнирная балка

25. Закон Гука при растяжении - сжатии  действует, на каком участке диаграммы?

А)  участок  0  - 1

Б)   участок  2 - 3

В)  участок   4 - 5

26. Равнодействующая внутренних сил, направленная перпендикулярно к плоскости поперечного сечения бруса называется….?

А) крутящим моментом

Б) продольной силой (N)

В) объемной силой

27.  Составляющий главного момента внутренних сил, момент, возникающий в плоскости поперечного сечения бруса, называется….?

А) крутящим моментом  (Мкр)

Б) изгибающим моментом

С) поперечным моментом

28. Если в поперечном сечении возникает только крутящий момент, то брус работает на……?:

А) срез                Б) кручение                   В) смятие

29. Если в поперечном сечении наряду с изгибающим моментом возникает и поперечная сила то это……..?

А) продольный изгиб

Б) поперечный изгиб

В) чистый изгиб

30.  Предельное сопротивление для пластичных материалов равно…?

А)  пределу пропорциональности.

Б) пределу текучести.

В)  пределу прочности.