Кабардино-Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

| Рассмотрено на заседании ЦМК Общепрофессиональных дисциплин Протокол № __от _ 2023 г. Председатель ЦМК _________/О.В.Труфанова/ | «Утверждаю» заместитель директора по УР ГБПОУ «КБАДК» ______________ С.Ю. Какулина |
| --- | --- |

диагностическая  работа

по

ПМ. 04 «ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ»

МДК. 04.01 «Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе»

Профессии 15.01.05. «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»

Автор: преподаватель ГБПОУ «КБАДК» Кумыкова М.Х.

Нальчик, 2023 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Задания для диагностической работы по профессиональному модулю ПМ. 04 «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» МДК. 04.01 «Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе» разработаны для проверки остаточных знаний и активизации познавательной деятельности у студентов профессии 15.01.05. «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».

Задания составлены в виде тестов, включающих в себя 3 варианта по 30 вопросов, и  разработаны в соответствии с рабочей программой.

Студентам предлагается внимательно прочитать каждый вопрос  и предлагаемые варианты ответов. Отвечать только после того, как поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. На выполнение отводится 40 минут. Тестовые задания необходимо выполнять в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает затруднение, его необходимо пропустить и выполнить те, в ответах, которых уверены. При выполнении заданий нельзя пользоваться интернет - ресурсами, учебной и вспомогательной литературой.

Критерии оценок.

Верные ответы на задания оцениваются следующим образом:

оценка «5» – не менее 90% правильных ответов,

оценка «4» – не менее 80% правильных ответов,

оценка «3» – не менее 50% правильных ответов,

оценка «2» – менее 50% правильных ответов.

Эталоны правильных ответов прилагаются.

Вариант 1

1. Каково назначение газовых редукторов?

а) Поддерживать постоянный расход газа в горелке.

б) Поддерживать постоянное давление в сети горелки.

в) Поддерживать постоянный расход газа и давление в горелке.

2.  Корневой шов (корень шва) в газовой сварке:

а) часть металла сварного шва, которая состоит из одного или нескольких валиков, расположенных на одном уровне поперечного сечения шва.

б) сварной шов с промежутками по длине.

в) часть сварного шва, наиболее удаленная от его лицевой поверхности.

3. Материал, применяемый при сварке для химической очистки соединяемых поверхностей и улучшения качества шва:

а) сварочный флюс.

б) присадочная проволока.

в) карбид кальция.

4. Дефекты газовой сварки, трещина:

а) дефект в виде сквозного отверстия в сварном шве.

б) дефект в виде натекания металла шва на поверхность основного металла или ранее выполненного валика без сплавления с ним.

в) дефект в виде разрыва в сварном шве и (или) прилегающих к нему зонах.

5. Назначение предохранительного клапана в газовом редукторе,

а) ограничивает расход газа.

б) ограничивает давление газа в камере высокого давления.

в) ограничивает давление газа в камере низкого давления.

6. Как изменяется давление газа в сети горелки при питании ее от баллона через редуктор, если расход газа в горелки увеличится в два раза?

а) давление увеличится в два раза.

б) давление уменьшится в два раза.

в) давление не изменится.

7. В какой цвет должен быть окрашен редуктор для водорода?

а) Голубой.

б) Белый.

в) Зеленый.

8. Каким пламенем ведут обработку наплавкой?

а) Окислительным.

б) Нормальным.

в) Науглероживающим.

9. Какое максимальное давление на входе в редуктор, в соответствии с техническими характеристиками, допустимо для баллонного редуктора БКО-50?

а) 15 МПа (150 кгс/см2).

б) 17 МПа (170 кгс/см2).

в) 20 МПа (200 кгс/см2).

10. Кислородная (газовая) резка:

а) процесс местного разогрева пламенем горелки основного металла в области дефекта и прилегающих к нему зон.

б) резка без предварительного нагрева.

в) процесс интенсивного окисления металла в определенном объеме с последующим удалением жидкого оксида струей кислорода.

11. Какое основное назначение баллонного редуктора БКО-50?

а) Обеспечивать постоянное давление в сети горелки.

б) Обеспечить постоянный расход кислорода в сети горелки.

в) Обеспечить регулировку расхода кислорода в соответствии с условиями сварки.

12. При каком давлении кислорода в сети горелки должен сработать предохранительный клапан в исправном редукторе БКО-50?

а) 1,4 МПа (14,0 кгс/см2).

б) 1,6 МПа (16,0 кгс/см2).

в) 2,0 МПа (20,0 кгс/см2).

13. Какие наиболее вероятные последствия возможны при резком открытии вентиля баллона с кислородом, на котором установлен редуктор?

а) Повысится температура в камере высокого давления редуктора.

б) Понизится температура в камере высокого давления редуктора

в) Никаких последствий.

14. Какой гаечный рожковый ключ необходим для затягивания гайки крепления ниппеля отбора газа в редукторе БКО-50?

а) х17.

б) х19.

в) х24.

15. Факел при газовой сварке:

а) представляет собой зону полного сгорания углеводородов в кислороде окружающей среды.

б) темное, состоит из оксида углерода и водорода, которые раскисляют расправленный металл, отбирая кислород у оксидов.

в) ярко светящаяся зона, в наружном слое которой сгорают раскаленные частицы углерода, образующиеся при разложении ацетилена.

16. Для какого внутреннего диаметра резинового рукава предназначен ниппель отбора газа редуктора БКО-50?

а) 6 мм.

б) 9 мм.

в) 12 мм.

17. При избытке ацетилена, когда в горелке на один объем ацетилена приходится не более 0,95 объема кислорода это:

а) нормальное сварочное пламя.

б) окислительное сварочное пламя

в) науглероживающее сварочное пламя

18. Какой максимальный расход кислорода, в соответствии с техническими характеристиками, может обеспечить редуктор БКО-50?

а) 5,5 м3/ч.

б) 6,5 м3/ч.

в) 7,5 м3/ч.

19. Местный подогрев (термическая обработка при газовой сварке):

а) нагрев кромок или детали перед сваркой.

б) нагрев кромок детали перед газовым пламенем в процессе сварки.

в) подогрев только кромок свариваемого стыка.

20. В горелке на один объем кислорода приходится один объем ацетилена, это:

а) нормальное сварочное пламя.

б) окислительное сварочное пламя

в) науглероживающее сварочное пламя

21. Торцевое соединение:

а) сварное соединение двух элементов, примыкающих друг другу торцевыми поверхностями.

б) сварное соединение, в котором боковые поверхности сваренных элементов примыкают друг к другу.

в) сварное соединение, в котором торец одного элемента примыкает под углом к боковой поверхности другого элемента и приварен к ней.

22. Какой вид дефекта подлежит устранению наплавкой?

а) Заусенцы.

б) Раковины.

в) Задиры.

23. Какого размера дефекты визуального обнаружения подлежат устранению?

а) Скопление раковин размером менее 1,5 мм в количестве 3 штук на 1 см2.

б) 1 мм.

в) 3 мм и более.

24. Легирование при газовой сварке:

а) процесс удаления кислорода из сварочной ванны, одна з основных операций рафинирования металлов.

б) процесс очистки металлов от примесей.

в) процесс введения в состав металлического сплава химических элементов для придания ему новых свойств.

25. Какова ширина зоны зачистки окрестности дефектного участка?

а) 5 мм.

б) 10 мм.

в) 25 мм.

26. В какой цвет должен быть окрашен редуктор для ацетилена?

а) Голубой.

б) Белый.

в) Зеленый.

27. Дефекты газовой сварки, прожог:

а) дефект в виде сквозного отверстия в сварном шве.

б) дефект в виде натекания металла шва на поверхность основного металла или ранее выполненного валика без сплавления с ним.

в) дефект в виде воронкообразного углубления.

28. Металл прогревается быстрее, дели пламя направлено к поверхности разделки под углом:

а) 30°.

б) 60°.

в) 90е.

29. Тавровое соединение при газовой сварке:

а) сварное соединение двух элементов, примыкающих друг другу торцевыми поверхностями.

б) сварное соединение, в котором боковые поверхности сваренных элементов примыкают друг к другу.

в) сварное соединение, в котором торец одного элемента примыкает под углом к боковой поверхности другого элемента и приварен к ней.

30. Цветные металлы. Газовая сварка латуни:

а) температура плавления 10830С, температура кипения 23600С, требуется более мощное пламя в связи с высокой теплопроводимостью, есть склонность к окислению.

б) температура плавления 800…8500С в зависимости от содержания цинка, выгорание цинка оказывает отрицательное влияние на здоровье сварщика, есть склонность металла к образованию трещин при температуре 300…6000С.

в) температура плавления 6600С, сварка затруднена из-за постоянно присутствия на поверхности тугоплавкой прочной пленки оксида, которую необходимо устранить.

Вариант 2

1. До какого уровня заполняют разделку дефекта наплавленным слоем?

а) заподлицо с поверхностью детали.

б) ниже уровня поверхности детали.

в) выше уровня поверхности детали.

2. Какой инструмент сварщик обязательно применяет при всех видах зачистки?

а) зубило;

б) стальную щетку:

в) напильник.

3. Скос кромки при газовой сварке:

а) прямолинейный наклонный срез кромки, подлежащий сварке.

б) нескошенная часть торца кромки, подлежащая сварке.

в) придание кромкам, подлежащим сварке, необходимой формы.

4. Присадочный материал - это:

а) прутки, проволоки, полоски.

б) углерод, кремний, марганец.

в) сера, фосфор, азот.

5. Какие марки присадочных проволок применяют при сварке низкоуглеродистой стали?

а) Проволока марки Св - 08А

б) Проволока марки Св - 10А.

в) Проволока марки Св - 13ХМА.

6. Рафинирование при газовой сварке:

а) процесс удаления кислорода из сварочной ванны, одна з основных операций рафинирования металлов.

б) процесс очистки металлов от примесей.

в) процесс введения в состав металлического сплава химических элементов для придания ему новых свойств.

7. От чего зависит диаметр присадочной проволоки при газовой сварке?

а) от номера наконечника горелки.

б) от толщины свариваемой стали.

в) от марки свариваемой стали.

8. В какой цвет должен быть окрашен редуктор для кислорода?

а) голубой.

б) белый.

в) зеленый.

9. Мощность пламени при газовой сварке зависит от:

а) расхода кислорода – объема газа, проходящего за один час через горелку.

б) расхода ацетилена – объема газа, проходящего за один час через горелку.

в) расхода азота – объема газа, проходящего за один час через горелку.

10. Непрерывный шов:

а) сварной шов без промежутков по длине.

б) сварной шов с промежутками по длине.

в) двусторонний прерывистый шов, у которого промежутки на одной стороне стенки расположены против сваренных участков шва на другой ее стороне.

11. При левом способе диаметр присадочной проволоки должен быть:

а) d = t/2 мм;

б) d = t/2 - 1 мм;

в) d = t/2 + 1 мм.

12. Решающую роль в процессе горения играет:

а) кислород.

б) водород.

в) азот.

13. Присадочный материал при газовой сварке должен:

а) иметь чистую ровную поверхность без следов ржавчины, масла и других загрязнений обеспечивать требуемые свойства наплавляемого металла с минимумом сторонних примесей.

б) вызывать значительное термическое напряжение.

в) определять прочность, вязкость и закаливаемость стали.

14. Правый способ сварки применяют при сварке пластин толщиной:

а) менее 3 мм;

б) более 3 мм;

в) от 2 до 4 мм.

15. Для какой цели служат флюсы при газовой сварке?

а) для раскисления свариваемой стали.

б) для повышения скорости сварки.

в) для увеличения мощности пламени.

16. Флюс должен отвечать определенным требованиям:

а) быть более легкоплавким, чем основной и присадочный металл, не должен выделять ядовитых и вызывающих коррозию веществ, обладать высокой реакционной способностью с окислами;

б) определять прочность, вязкость и закаливаемость стали.

в) оказывать незначительное влияние на свариваемость стали, но способствовать ее закалке.

17. Сварное соединение двух элементов, расположенных под углом друг к другу и сваренных в месте примыкания краев:

а) угловое соединение.

б) торцевое соединение.

в) нахлесточное соединение.

18. Водород:

а) газ без цвета и запаха.

б) газ без цвета с характерным запахом.

в) газ голубого цвета без запаха.

19. Чем выше температура:

а) тем меньше нагревается и плавится металл.

б) тем эффективнее нагрев и плавление металла.

в) при нагреве и плавлении температура не имеет значения.

20. Скорость образования оксидов в поверхностном слое жидкого металла:

а) очень высока.

б) очень низкая.

в) средняя.

21. При окислительном пламени:

а) ядро пламени укорачивается, приобретает синеватую окраску.

б) ядро пламени округляется и увеличивается.

в) ядро пламени округляется, уменьшается и имеет красноватый оттенок.

22. Холодная сварка:

а) сварка без предварительного нагрева.

б) процесс интенсивного окисления металла в определенном объеме с последующим удалением жидкого оксида струей кислорода.

в) холодная сварка невозможна.

23. Дефекты газовой сварки, непровар:

а) дефект в виде сквозного отверстия в сварном шве.

б) дефект в виде несплавления в сварном соединении вследствие неполного расплавления кромок или поверхностей ранее выполненных валиков сварного шва.

в) дефект в виде воронкообразного углубления.

24. Какой максимальный расход кислорода, в соответствии с техническими характеристиками, может обеспечить редуктор БКО-50?

а) 50 м3/ч.

б) 60 м3/ч.

в) 70 м3/ч.

25. Необходимо ли применять флюс при сварке низкоуглеродистой стали?

а) необходимо во всех случаях.

б) как правило, нет необходимости.

в) нужно применять флюс при перегреве сварочной ванны.

26. Газовая сварка:

а) сварка, выполняемая человеком с помощью инструмента, получающего энергию от специального источника.

б) сварка, осуществляемая местным плавлением соединяемых частей без приложения давления.

в) сварка плавлением, при которой для нагрева используется теплота пламени смеси газов, сжигаемой с помощью горелки.

27. Восстановительная зона при газовой сварке:

а) представляет собой зону полного сгорания углеводородов в кислороде окружающей среды.

б) темная, состоит из оксида углерода и водорода, которые раскисляют расправленный металл, отбирая кислород у оксидов.

в) яркая светящаяся зона, в наружном слое которой сгорают раскаленные частицы углерода, образующиеся при разложении ацетилена.

28. Сопутствующий подогрев (термическая обработка при газовой сварке):

а) нагрев кромок или детали перед сваркой.

б) нагрев кромок детали перед газовым пламенем в процессе сварки.

в) подогрев всей детали в печи, горне и т.п.

29. Пламя:

а) устройство с регулируемым смещением газов, создающее направленное сварочное пламя.

б) химическая реакция, характеризующаяся высокотемпературным окислением горючих веществ и сопровождающихся образованием яркого свечения (пламени)

в) яркое свечение газа вследствие окисления

30. Дефекты газовой сварки, подрез:

а) дефект в виде сквозного отверстия в сварном шве.

б) дефект в виде натекания металла шва на поверхность основного металла или ранее выполненного валика без сплавления с ним.

в) дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным металлом.

Вариант 3

1. Раксисление при газовой сварке:

а) процесс удаления кислорода из сварочной ванны, одна з основных операций рафинирования металлов.

б) процесс очистки металлов от примесей.

в) процесс введения в состав металлического сплава химических элементов для придания ему новых свойств

2. Стыковое соединение:

а) сварное соединение двух элементов, примыкающих друг другу торцевыми поверхностями.

б) сварное соединение, в котором боковые поверхности сваренных элементов примыкают друг к другу.

в) сварное соединение, в котором торец одного элемента примыкает под углом к боковой поверхности другого элемента и приварен к ней.

3. Какой гаечный рожковый ключ необходим для затягивания накидной гайки крепления редуктора: БКО-50?

а) х24.

б) х27.

в) х32.

4. Необходимо ли применять флюс при сварке чугуна?

а) Необходимо во всех случаях.

б) Как правило, нет необходимости.

в) Нужно применять флюс при перегреве сварочной ванны.

5. Валик:

а) металл сварного шва, наплавленный или переплавленный за один проход.

б) часть сварного шва.

в) расстояние между видимыми линиями сплавления.

6. Чугун белый в газовой сварке:

а) мягок, хорошо обрабатывается режущим инструментом, температура плавления 1100…12500С в зависимости от содержания углерода.

б) нагревание до температуры выше 9000С приводит к ухудшению ковкости и свариваемости, после сварки требуется термообработка для восстановления структуры материала.

в) очень твердый материал, плохо поддающийся механической обработке и сварке.

7. Производственный фактор, воздействие которого на работника при газовой сварке может привести к его заболеванию:

а) вредный производственный фактор.

б) опасный производственный фактор.

в) пожароопасный фактор.

8. Проход в газовой сварке:

а) часть металла сварного шва.

б) однократное перемещение в одном направлении источника теплоты при сварке.

в) глубина расплавления основного металла в сечении шва.

9. Непрерывный шов при газовой сварке:

а) сварной шов без промежутков по длине.

б) сварной шов с промежутками по длине.

в) двусторонний прерывистый шов, у которого промежутки находятся по обеим сторонам стенки один против другого.

10. Глубина проплавления в газовой сварке:

а) глубоко расположенная часть металла сварного шва.

б) однократное перемещение в одном направлении источника теплоты при сварке.

в) наибольшая глубина расплавления основного металла в сечении шва.

11. В какой цвет окрашивают редукторы для пропан-бутановой смеси?

а) Голубой.

б) Красный.

в) Зеленый.

12. Сварное соединение, в котором сваренные элементы расположены параллельно и частично перекрывают друг друга:

а) угловое соединение.

б) торцевое соединение.

в) нахлесточное соединение.

13. Шахматный прерывистый шов при газовой сварке:

а) сварной шов без промежутков по длине.

б) сварной шов с промежутками по длине.

в) двусторонний прерывистый шов, у которого промежутки на одной стороне стенки расположены против сваренных участков шва на другой ее стороне.

14. Ядро пламени при газовой сварке:

а) представляет собой зону полного сгорания углеводородов в кислороде окружающей среды.

б) темное, состоит из оксида углерода и водорода, которые раскисляют расправленный металл, отбирая кислород у оксидов.

в) ярко светящаяся зона, в наружном слое которой сгорают раскаленные частицы углерода, образующиеся при разложении ацетилена.

15. Производственный фактор, воздействие которого на работника при газовой сварке может привести к его травме:

а) вредный производственный фактор.

б) опасный производственный фактор.

в) пожароопасный фактор.

16. Как изменяется давление в сети сварочной горелки при использовании редуктора обратного действия, если давление в баллоне со сжатым газом уменьшается?

а) увеличивается.

б) уменьшается.

в) не изменяется.

17. Цепной шов при газовой сварке:

а) сварной шов без промежутков по длине.

б) сварной шов с промежутками по длине.

в) двусторонний прерывистый шов, у которого промежутки находятся по обеим сторонам стенки один против другого.

18. Цветные металлы. Газовая сварка меди:

а) температура плавления 10830С, температура кипения 23600С, требуется более мощное пламя в связи с высокой теплопроводимостью, есть склонность к окислению.

б) температура плавления 800…8500С в зависимости от содержания цинка, выгорание цинка оказывает отрицательное влияние на здоровье сварщика, есть склонность металла к образованию трещин при температуре 300…6000С.

в) температура плавления 6600С, сварка затруднена из-за постоянно присутствия на поверхности тугоплавкой прочной пленки оксида, которую необходимо устранить.

19. Предварительный подогрев (термическая обработка при газовой сварке):

а) нагрев кромок или детали перед сваркой.

б) нагрев кромок детали перед газовым пламенем в процессе сварки.

в) подогрев всей детали в печи, горне и т.п.

20. В какую часть пламени помещается присадочная проволока?

а) в среднюю зону пламени.

б) в ядро.

в) в факел.

21. Дефекты газовой сварки, наплыв:

а) дефект в виде сквозного отверстия в сварном шве.

б) дефект в виде натекания металла шва на поверхность основного металла или ранее выполненного валика без сплавления с ним.

в) дефект в виде воронкообразного углубления.

22. На какую глубину производят разделку дефектного участка?

а) сквозная выборка.

б) 5 мм.

в) до «здорового» металла.

23. Чугун ковкий в газовой сварке:

а) мягок, хорошо обрабатывается режущим инструментом, температура плавления 1100…12500С в зависимости от содержания углерода.

б) нагревание до температуры выше 9000С приводит к ухудшению ковкости и свариваемости, после сварки требуется термообработка для восстановления структуры материала.

в) очень твердый материал, плохо поддающийся механической обработке и сварке.

24. Горение:

а) устройство с регулируемым смещением газов, создающее направленное сварочное пламя.

б) химическая реакция, характеризующаяся высокотемпературным окислением горючих веществ и сопровождающихся образованием яркого свечения (пламени)

в) яркое свечение газа вследствие окисления

25. Дефекты газовой сварки, пора:

а) дефект сварного шва в виде полости округлой формы, заполненной газом.

б) дефект в виде натекания металла шва на поверхность основного металла или ранее выполненного валика без сплавления с ним.

в) дефект в виде полости или впадины, образовавшийся при усадке металла шва в условиях питания жидким металлом.

26. Как действует усилие, создаваемое давлением газа из баллона, на редуцирующий клапан в редукторе обратного действия?

а) способствует открытию клапана.

б) способствует закрытию клапана.

в) не имеет никакого значения.

27. Разделка кромок при газовой сварке:

а) прямолинейный наклонный срез кромки, подлежащий сварке.

б) нескошенная часть торца кромки, подлежащая сварке.

в) придание кромкам, подлежащим сварке, необходимой формы.

28. Назначение сетевых газовых редукторов:

а) для понижения давления в сети горелки при питании сварочного поста от баллона;

б) устанавливается в рамповых установках, питающих цеховые газовые сети;

в) для установки в газоразборных постах при централизованном питании газовых постов.

29. Прихватка в газовой сварке:

а) последовательность выполнения процессов сварки.

б) короткий сварой шов, предназначенный для фиксации свариваемых деталей в определенном положении по отношению друг к другу.

в) способ соединения сварных швов.

30. Способы газовой сварки:

а) горелка в руке сварщика может перемещаться только в двух направлениях.

б) горелка в руке сварщика может перемещаться во множестве направлений.

в) горелка в руке сварщика может перемещаться только в одном направлении.