Кабардино-Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

| Рассмотрена на заседании ЦМК профессиональных дисциплин Протокол №___ от «____» _______202__.г. Председатель ЦМК _______/Карачаева Е.В./ |  |
| --- | --- |

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯРАБОТА

по ПМ 02 «Техническое обслуживание автотранспорта»

МДК 02.01 «Техническое обслуживание автомобилей»

для профессии:

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»

Разработчик: Хамгоков С.В. – преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

Нальчик, 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Диагностическая работа предназначено для проверки результатов освоения МДК 02.01 «Техническое обслуживание автомобилей» профессионального модуля ПМ 02 «Техническое обслуживание автотранспорта» основной профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации».

Работа выполняется по 3-м вариантам,  каждый вариант содержит 25 тестовых  заданий:

Критерии оценки выполнения тестовых заданий

| Вид задания | Уровень | Критерии | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение тестовых заданий | Высокий | Свыше85 - до100% | 5(отлично) |
|  | Достаточный | Свыше 70 - до 85: | 4(хорошо) |
|  | Средний | Свыше 50 - до 70% | 3(удовлет) |
|  | Начальный | Свыше 10 - до 50% | 2(неудовл) |
|  | Недостаточный | До 10% | 0 |

Эталоны ответов

| Вопрос | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | 2 | 4 | 4 |
| 14 | 1 | 5 | 5 |
| 15 | 1 | 5 | 1 |
| 16 | 2 | 1 | 4 |
| 17 | 3 | 4 | 2 |
| 18 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | 2 | 3 | 2 |
| 20 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 4 | 1 | 1 |
| 22 | 3 | 2 | 1 |
| 23 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 4 | 1 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | 1 | 4 | 2 |
| 28 | 4 | 2 | 1 |
| 29 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | 1 | 4 | 2 |

ВАРИАНТ 1

1. Трансмиссия состоит из:

1. сцепления, коробки передач, дифференциала, колес.

2.сцепления, коробки передач, карданной передачи, одного или нескольких ведущих мостов,

3. коробки передач, ходовой части.

2. Воспламенение рабочей смеси в дизельных  двигателях  осуществляется с помощью:

- электрического разряда.

- высокой степени сжатия.

- вакуума.

3.  Степень сжатия двигателя означает:

- отношение рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания;

- отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания;

- отношение полного объема цилиндра к рабочему объему цилиндра.

4. Компрессия — это давление в цилиндре в конце такта сжатия характеризует

- техническое состояние (степень изношенности) двигателя.

- долговечность двигателя.

- состояние коленчатого вала и поршней двигателя.

5. Такт - процесс (часть рабочего цикла), который происходит в цилиндре

- за четыре хода поршня.

- за два хода поршня.

- за один ход поршня.

6.Наиболее экономичный двигатель:

- двухтактный;

- четырехтактный.

7. Маркировка аккумуляторной батареи, применяемой на автомобилях (например 6СТ-55ЭМ) показывает:

- число аккумуляторов, назначение, емкость батареи в миллилитрах, модификацию батареи.

- напряжение батареи, назначение, емкость батареи в миллилитрах, модификацию батареи.

- число аккумуляторов, назначение, номинальную емкость батареи в ампер-часах, материал корпуса батареи, материал сепараторов.

8. Чрезмерное  натяжение ремня генератора может привести

- к повышению напряжения бортовой сети;

- к нагреву генератора из-за проскальзывать на шкивах ремня;

- к выходу из строя подшипников из-за повышенных нагрузок на вала генератора.

9. Какого вида технического обслуживания (ТО) нет

- второе (ТО-2).

- ежедневное обслуживание (ЕТО)

- ежемесячное обслуживание (ЕТО).

- первое (ТО-1).

- сезонное (СТО).

10. Причины перегрева двигателя:

- мало жидкости в системе охлаждения.

- некачественное топливо.

- в систему залита вода вместо тосола

- слабо натянут ремень генератора.

11. Причины появления черного дыма отработавших газов:

- неполное сгорание топлива.

- в камеру сгорания попадает охлаждающая жидкость.

- в камеру сгорания попадает масло.

12. Величина зазора между электродами свечей на двигателе с системой впрыска топлива должна составлять:

- 0,6...0,7 мм.

- 1,0... 1,1 мм.

13. Причины появления стуков в двигателе:

- увеличены зазоры в свечах зажигания.

- изношены детали КШМ.

- недостаточно смазывается поршень.

- низкий уровень масла в двигателе

14. Каковы наиболее вероятные причины  увеличенного люфта рулевого колеса ?

- увеличенные зазоры в зацеплении червяка и ролика.

- повышенный дисбаланс колес.

- отсутствие зазоров в зацеплении червяка и ролика.

- повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика.

15. Наиболее вероятными причинами вибрации рулевого колеса во время движения автомобиля являются:

- повышенный дисбаланс колес.

- отсутствие зазоров в зацеплении червяка и ролика.

- повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика.

- износ тормозного механизма

16. При измерении люфта передние колеса, как правило,...

- поддомкрачивают,

- не поддомкрачивают.

17. При эксплуатации автомобиля в обычных дорожных условиях шарниры рулевых тяг следует обслуживать через ... тыс. км пробега.

- 20-40,

- 40-60,

- 60-80,

- 80-100.

18. Каковы наиболее вероятные причины плохого растормаживания тормозов с гидравлическим приводом ?

- отсутствие свободного хода педали сцепления.

- негерметичность гидравлического привода.

- ослабление или поломка стяжных пружин тормозных колодок.

- снижение уровня тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре.

19. Какую из перечисленных операций, связанных с удалением воздуха из гидропривода, выполняют в первую очередь ?

- снятие резинового колпачка с клапана рабочего (колесного) тормозного цилиндра.

- проверка уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

- отворачивание клапана, установленного на колесном цилиндре.удлинение тормозного пути.

20. Вал турбокомпрессора, устанавливаемый в системе питания дизеля автомобиля КамАЗ, приводится во вращение...

- с помощью механической передачи от коленчатого вала,

- от распределительного вала двигателя,

- за счет использования энергии отработавших газов,

- от кулачкового вала насоса высокого давления.

21. Какая из перечисленных неисправностей не может быть причиной снижения давления впрыска топлива ?

- износ плунжера.

- износ гильзы.

- ослабление пружины форсунки.

- увеличение диаметра отверстий распылителя форсунки вследствие износа

22. Как следует снимать пробку радиатора для проверки уровня охлаждающей жидкости в верхнем бачке радиатора, если двигатель полностью прогрет ?

- быстро отвернуть пробку и резким движением руки отвести в сторону.

- отвернуть пробку, в случае выхода пара повторно закрыть, затем быстро открыть и снять.

- накрыть пробку мокрой тканью в несколько слоев, снять пробку, оберегая руки и лицо от ожога.

- снять пробку лишь после того, как температура охлаждающей жидкости понизится до 40°С

23. Какие детали и поверхности деталей смазываются под давлением ?

- шейки коленчатого вала.

- гильзы.

- поршневые пальцы.

- верхние наконечники штанг.

24. Если температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя ниже 70 °С, то жидкость циркулирует...

- по малому кругу.

- по большому кругу.

- по малому или большому кругу в зависимости от модели двигателя.

- по среднему кругу

25. Как называют процесс приготовления горючей смеси?

1. Смесеприготовлением

2. Пульверизацией

3. Обогащением

4. Карбюрацией

26. Воспламенение рабочей смеси в бензиновых двигателях осуществляется с помощью:

1. Электрического разряда.

2. Высокой степени сжатия.

3. Вакуума.

27. Литраж двигателя, это -

1. Сумма рабочих объемов всех цилиндров в см3;

2. Сумма объемов камер сгорания всех цилиндров в см3

3. Весь объем двигателя в см3

28. Степень сжатия у дизельного двигателя равна

1 .8…10,

2. 1.4,

3. 10…20,

4. 20…30.

29. Мощность измеряется:

1. в киловаттах (кВт) и лошадиных силах (л. с),

2. в лошадиных силах (л. с),

3. в киловатт/часах (кВт/ч).

30. Какие бывают поршневые кольца?

1. Компрессионные, маслосъемные

2. Компрессионные, промежуточные

3. Маслосъемные, промежуточные

4. Промежуточные

ВАРИАНТ 2

1. Составляющие ходовой части

1. передняя и задняя оси, рессоры, колеса.

2. рама, рессоры, амортизаторы, колеса и шины.

3. рама, передняя и задняя оси.

4. рама, передняя и задняя оси, рессоры, амортизаторы, колеса и шины.

2. Крайние положения, в которых поршень меняет направление движения, называются:

- МТ1, МТ2

- НМТ, ВМТ.

- ПМТ, ЛМТ.

- МТ1, МТ2

3. Расстояние, пройденное поршнем от одной мертвой точки до другой, называется

- длиной хода,

- рабочим ходом,

- ходом поршня.

4. Состояние двигателя можно считать нормальным,  если:

- компрессия больше или равна степени сжатия,

- компрессия численно равна или меньше степени сжатия,

- компрессия меньше степени сжатия.

5. Что в одном цилиндре четырехтактного карбюраторного двигателя протекает в последовательности: впуск, сжатие, рабочий ход или расширение, выпуск ?

- Такт.

- Рабочий цикл.

6. Основными деталями механизма газораспределения (ГРМ) являются:

- распределительный вал, впускные и выпускные клапаны,

- коленчатый вал, механизм  привода;

- выпускной коллектор, впускные и выпускные клапаны,.

7. Генератор автомобиля (выбрать правильные) -

- преобразует электрическую энергию в механическую.

- служит для питания всех потребителей и заряда аккумуляторной батареи при работающем двигателе.

- питает стартер при пуске двигателя.

- служит для питания всех потребителей и заряда аккумуляторной батареи при неработающем двигателе.

8. Если не заводится бензиновый двигатель, то сначала проверяют:

- давление в шинах;

- наличие горючего в системе;

- уровень масла в двигателе;

- зарядку аккумуляторной батареи.

9. Пневмосистема тормозов герметична при случае, если

- давление воздуха в системе (7 кгс.см2) при выключенных потребителях уменьшается не более, чем на 0,15 кгс.см2 в течение 15 минут.

- давление воздуха в системе (7 кгс.см2) при включенных потребителях уменьшается не менее, чем на 0,15 кгс.см2 в течение 15 минут.

- герметичность проверяется не по показаниям приборов.

10. Разность показаний манометра при проверке компрессии в цилиндрах одного и того же двигателя не должна превышать…

- 0,1 Мпа

- 0,2 Мпа

- 0,3 Мпа

- 0,4 Мпа

11. Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи для центральных районов должна быть:

- 1,07 г/см3

- 1,27 г/см3.

- 1,72 г/см3

- 1,17 г/см3

12. Свечи рекомендуется заменить новыми через:

- 10... 15 тыс. км пробега.

- 20... 25 тыс. км пробега.

- только после обнаружения её неисправности.

13.Причины затрудненного пуска двигателя:

- выход из строя одной из свечей зажигания.

- замыкание на «массу» наконечника свечи зажигания или высоковольтного провода.

- Неисправный стартер

- Все ответы правильны.

14. Наиболее вероятная причина отсутствия самовозврата рулевого колеса при выходе автомобиля из поворота:

- повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика.

- увеличенные зазоры в зацеплении червяка и ролика.

- люфт в шарнирах рулевых тяг.

- повышенный дисбаланс колес.

- отсутствие зазоров в зацеплении червяка и ролика.

15. Перед измерением и регулировкой люфта рулевого колеса необходимо проверить и подтянуть места креплений ...

- картера рулевого механизма,

- поворотных рычагов и сошки,

- рулевого колеса к валу,

- поперечных и продольных тяг

- все ответы правельные

16. Общую силу трения в рулевом управлении проверяют при ... передних колесах.

- полностью вывешенных,

- не вывешенных.

17. Какие требования предъявляются к техническому состоянию рабочих тормозных систем?

- при нажатии на тормозную педаль тормозные механизмы одной оси должны срабатывать одновременно.

- эффективность торможения (определяемая длиной тормозного пути) не должна превышать установленного значения.

- при полностью отпущенной тормозной педали не должно быть подтормаживающихся колес.

- должны выполняться все перечисленные требования.

18. Каковы наиболее вероятные последствия повышенного износа рабочих поверхностей одного из тормозных барабанов ?

- подтормаживание при отпущенной педали.

- неравномерное затормаживание колес.

- слабое торможение.

- отказ в работе тормозов.

19. По какому признаку определяют момент окончания прокачки тормозов?

- снижение уровня тормозной жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра наполовину относительно номинального уровня.

- ощутимое возрастание усилия, необходимого для перемещения тормозной педали.

- прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, конец которого опущен в банку с тормозной жидкостью.

20. Каковы наиболее вероятные последствия снижения давления впрыска топлива ?

- трудность пуска двигателя.

- работа двигателя с перебоями.

- дымный выхлоп.

21. При уменьшении упругости пружины форсунки давление впрыска топлива...

- уменьшается,

- увеличивается,

- не изменяется.

22. Подтекание охлаждающей жидкости через контрольное отверстие в нижней части корпуса водяного насоса свидетельствует о...

- неплотности соединения крышки и корпуса насоса,

- изнашивании или повреждении деталей сальника,

- ослаблении крепления крыльчатки на валу насоса,

- возникновении любой из перечисленных неисправностей.

23. Редукционный клапан срабатывает, если давление масла в смазочной системе...

- повышается.

- понижается.

- не изменяется

- колеблится

24.Чем измеряется зазор в клапанном приводе?

- Щупом

- Штангенциркулем

- Микрометром

- Индикатором

25. В каком положении должен находиться клапан термостата, если температура жидкости в рубашке охлаждения выше 90 °С?

- В открытом.

- В закрытом.

- В среднем

- В одном из указанных положений в зависимости от особенностей устройства системы охлаждения.

26. Смазочная система служит для,

- для очищения деталей от пригара,

- уменьшения трения движущихся деталей двигателя,

- для охлаждения движущихся деталей при нагревании во время работы.

27. Ускоренный разряд аккумуляторной батареи при работающем двигателе может быть вследствие:

- буксования ремня привода генератора.

- сгорел вcтроенный регулятор напряжения генератора.

- окислились клеммы в электрической цепи аккумулятор-генератор.

- все ответы верны

28. Техническое обслуживание (ТО) автомобиля — это

- комплекс мероприятий, которые проводятся с целью предупреждения неисправностей.

- комплекс технических мероприятий, которые проводятся с целью поддержания автомобиля в технически исправном состоянии, уменьшения интенсивности изнашивания деталей и предупреждения неисправностей.

- комплекс мероприятий, которые проводятся с целью частичного ремонта автомобиля.

29. Причины заноса или увода автомобиля в сторону при торможении:

- неисправность стояночного тормоза

- утечка тормозной жидкости из одного тормозного цилиндра.

- отсутствует свободный ход педали тормоза.

30. Причины появления белого дыма отработавших газов:

- в камеру сгорания попадает масло.

- изношены поршневые кольца.

- изношены маслосъемные колпачки.

- в камеру сгорания попадает охлаждающая жидкость.

ВАРИАНТ 3

1. Колесная формула «6х4»  означает:

- общее количество мостов – 6, из них 4 – ведущих

- общее количество колес – 6 и они посажены на 4 моста.

- общее количество колес – 6, из них 4 – ведущих.

2. Пространство в цилиндре, освобождаемое поршнем при его перемещении от ВМТ к НМТ:

- литражем двигателя;

- полный объем цилиндра;

- объем камеры сгорания;

- рабочий объем цилиндра.

3. Степень сжатия у бензинового двигателя  равна

- 8…10,

- 1..4,

- 10…20.

4. Величина, показывающая, какую работу двигатель совершает в единицу времени, называется:

- Мощностью двигателя.

- Максимальным крутящим моментом.

5. Какой порядок работы цилиндров в четырехцилиндровом двигателе чаще всего принят ?

- 1-3-4-2

- 1-2-3-4;

- 1-2-4-3

6. Какой клапан в головке цилиндров чаще всего выходит из строя:

- впускной

- выпускной

- нейтральный.

7. Признаки неисправности генератора:

- двигатель не запускается

- быстрый разряд аккумуляторной батареи.

- двигатель работает при отключении аккумуляторной батареи.

8. Срок службы аккумуляторной батареи примерно составляет

- 1 год.

- 3…6 лет.

- 10 лет.

- 20 лет.

9. Причины притормаживания одного из колес:

- протекание тормозной жидкости.

- в тормозной системе имеются воздушные пробки.

- заклинил поршень в цилиндре тормозного механизма.

10. Причины появления голубого дыма отработавших газов:

- в камеру сгорания попадает охлаждающая жидкость.

- изношены маслосъемные колпачки.

- перегрев двигателя.

- изношены поршневые кольца.

11. По мере разряда аккумулятора плотность электролита:

- уменьшается.

- увеличивается.

12. Датчик, неисправность которого повлечет остановку двигателя  с системой впрыска топлива и невозможность вновь пустить его:

- датчик положения коленчатого вала.

- датчик температуры охлаждающей жидкости.

- датчик массового расхода воздуха.

- любой из датчиков.

13. Причины затрудненного пуска двигателя:

- низкий уровень масла в двигателе,

- выпали провода высокого напряжения.

- низкий уровень масла в КПП,

- неисправен стартер.

14. Причина неравномерного усилия на рулевом колесе при повороте:

- увеличенные зазоры в зацеплении червяка и ролика.

- люфт в шарнирах рулевых тяг.

- повышенный дисбаланс колес.

- отсутствие зазоров в зацеплении червяка и ролика.

- повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика.

15. Перед проверкой люфта управляемые колеса должны быть поставлены в положение,...

- соответствующее движению по прямой,

- при котором колеса вывернуты до отказа влево,

- при котором колеса повернуты до отказа в одно из крайних положений.

16. Как определяют степень износа деталей шарниров рулевых тяг ?

- выявляют люфт в шарнире при покачивании рулевых тяг рукой.

- обхватывают шарнир ладонью, резко поворачивают рулевое колесо.

- наблюдают за шарниром во время резкого поворота рублевого колеса.

- используют любой из перечисленных способов.

17. Какие параметры, характеризующие техническое состояние тормозной системы, проверяют при ходовых испытаниях?

- свободный ход педали.

- замедление, тормозной путь.

- давление в приводе.

- тормозной момент на колесах.

18. Каковы наиболее вероятные последствия повышенного износа рабочих поверхностей одного из тормозных барабанов ?

- удлинение тормозного пути.

- подтормаживание при отпущенной педали.

19. Каким способом заполняют топливоподводящие каналы насоса высокого давления перед пуском дизельного двигателя ?

- проворачивая коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой.

- возвратно-поступательным перемещением кнопки топливоподкачивающего насоса.

- проворачивая коленчатый вал двигателя стартером.

20. Каковы наиболее вероятные последствия неравномерной подачи топлива форсункам секциями насоса?

- трудность пуска двигателя.

- работа двигателя с перебоями.

- дымный выхлоп.

21. Термостат исправен, если при прогреве двигателя до температуры охлаждающей жидкости +80°С шланг, соединяющий патрубок термостата с верхним бачком радиатора...

- остается холодным, а после полного прогрева двигателя температура шланга соответствует температуре охлаждающей жидкости,

- прогревается до температуры охлаждающей жидкости, а после полного прогрева становится холодным.

22. При удалении накипи, которая откладывается в процессе эксплуатации системы охлаждения и ухудшает работу двигателя, используют водные растворы различных веществ. При значительном отложении накипи ее удаление производят путем промывки...

- отдельно радиатора и рубашки охлаждения двигателя,

- вместе одним и тем же раствором для всех приборов,

- раздельно или вместе в зависимости от особенностей двигателя.

23. Для чего необходимо опережение открытия и запаздывание закрытия впускного клапана?

- Для улучшения очистки цилиндров

- Для улучшения очистки цилиндров и лучшего наполнения цилиндров

- Для лучшего наполнения цилиндров горючей смесью

- Для лучшего отвода тепла.

24. Как называется смесь, которая заполняет цилиндр и затем  в  конце  такта  сжатия  воспламеняется?

- Рабочая

- Горючая

- Нормальная

- Обогащенная

25. На мощность двигателя существенное влияние оказывает техническое состояние…

- кривошипно-шатунного механизма

- газораспределительного механизма

- систем охлаждения и смазки

- систем питания и зажигания

- всех перечисленных механизмов и систем

26. Величина зазора между электродами свечей на карбюраторном двигателе должна составлять:

- 1,0...1,3 мм.

- 0,6...0,7 мм.

- 0,2...0,3 мм.

27. Контрольная лампа CHECK ENGINE («Проверьте двигатель») указывает:

- о работе двигателя с улучшенными характеристиками.

- о наличии неисправности в системе впрыска топлива.

- о необходимости проверки уровня масла в картере.

28. Основными системами, «отвечающими» за пуск и работу двигателя, являются:

- система питания, система зажигания.

- система смазки, система зажигания

- система охлаждения, система питания.

- система смазки, система питания

29. Каковы наиболее вероятные причины  износа шин?

- люфт в шарнирах рулевых тяг.

- износ тормозного механизма

- отсутствие зазоров в зацеплении червяка и ролика.

- повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика.

30. Люфт рулевого управления определяют по перемещению рулевого колеса между двумя крайними положениями. Начало измерения люфта характеризуется тем, что...

- уменьшается усилие на рулевом колесе,

- начинают поворачиваться передние колеса,

- увеличивается усилие на рулевом колесе,

- имеет место любой из указанных признаков.