| Рассмотрено на заседании ЦМК Общепрофессиональных дисциплин Протокол № _ _от 2023 г. Председатель ЦМК _________/О.В. Труфанова/ |  |
| --- | --- |

Кабардино-Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по ПМ 03 «Текущий ремонт различных типов автомобилей»

МДК 03.01 «Слесарное дело и технические измерения»

для профессии:

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»

Разработчик: Кумыкова М.Х. – преподаватель ГПБОУ «КБАДК»

Нальчик, 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Диагностическая работа по МДК03.01 «Слесарное дело и технические измерения» разработаны для проверки остаточных знаний по учебной дисциплине у студентов профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Для диагностической работы задания составлены в виде тестов, включающих в себя 3 варианта по 30 вопросов, и  разработаны в соответствии с рабочей программой. Студентам предлагается внимательно прочитать каждый вопрос  и предлагаемые варианты ответов. Отвечать только после того, как поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.

На выполнение отводится 40 минут. Тестовые задания необходимо выполнять в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает затруднение, его необходимо пропустить и выполнить те, в ответах, которых уверены. При выполнении заданий нельзя пользоваться интернет - ресурсами, учебной и вспомогательной литературой.

Эталоны ответов прилагаются.

Критерии оценок.

Верные ответы на задания оцениваются следующим образом:

оценка «5» – не менее 90% правильных ответов,

оценка «4» – не менее 80% правильных ответов,

оценка «3» – не менее 50% правильных ответов,

оценка «2» – менее 50% правильных ответов.

ВАРИАНТ 1

1. Назвать виды разметки:
а) прямая и угловая;
б) плоскостная и пространственная;
в)  базовая;
)  круговая, квадратная и параллельная.

2. Назвать инструмент, применяемый при разметке:
а) напильник, надфиль, рашпиль;
б) сверло, зенкер, зенковка, цековка;
в) труборез, слесарная ножовка, ножницы;
г) чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль.

3. Инструмент, применяемый при рубке металла:
а)  метчик, плашка, клупп;
б) кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка; 
в) слесарная ножовка, труборез, ножницы по металлу;
г)  слесарное зубило, крейцмейсель, канавочник, молоток.

4. Правка металла - это операция по….

а) выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только пластичные материалы;
б) образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале;
в) образованию резьбовой поверхности на стержне;
г)  удалению слоя металла с заготовки с целью придания нужной формы и размеров.

5. Резка металла - это операция….
а)  связанная с разделением материалов на части с помощью режущего инструмента;  
б)  нанесению разметочных линий на поверхность заготовки;
в)  по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия;
г)  по образованию резьбы на поверхности металлического стержня.

6. Опиливание - это операция по….
а)  удалению сломанной пилы из места разреза на поверхности заготовки;
б)  распиливанию заготовки или детали на части;
в)  удалению с поверхности заготовки слоя металла при помощи режущего инструмента – напильника; 
г)  удалению металлических опилок с поверхности заготовки или детали.

7. Какие инструменты применяются при опиливании:
а) применяются: плоскогубцы, круглогубцы, кусачки;
б) применяются: молоток с круглым бойком, молоток с квадратным бойком;
в) применяются: шабер плоский, зубило, киянка;
г) применяются: напильники, надфили, рашпили.

8. Сверление - это операция по….
а) образованию сквозных или глухих квадратных отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла; 
б) образованию сквозных или глухих овальных отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла; 
в)  образованию сквозных или глухих треугольных  отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла; 
г) образованию сквозных или глухих цилиндрических отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла.

9. Назовите ручной сверлильный инструмент:
а) сверло, развёртка, зенковка, цековка;
б) настольный сверлильный станок, вертикальный сверлильный станок, радиальный сверлильный станок;
в) ручная дрель, коловорот, трещотка, электрические и пневматические дрели;
г) притир, шабер, рамка, державка;

10. Зенкерование это операция связанная с обработкой раннее просверленного…..
а)  штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной квадратной формы, более высокой точности и более низкой шероховатости;
б)  штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной треугольной формы, более высокой точности и более высокой шероховатости;
в) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной овальной формы, более низкой точности и более низкой шероховатости;
г) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной геометрической формы, более высокой точности и более низкой шероховатости.

11. Назовите виды зенкеров:
а) остроносые и тупоносые;
б) машинные и ручные;
в) по камню и по бетону;
г) цельные и насадные.

12. Назовите профили резьбы:
а) треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая; 
б) овальная, параболическая, трёхмерная, в нахлестку, зубчатая;
в) полукруглая, врезная, сверхпрочная, антифрикционная;
г) модульная, сегментная, трубчатая, потайная.

13. Назовите элементы резьбы:
а) профиль зуба, наружный угол, средний угол, внутренний угол;
б) угол профиля, шаг резьбы, наружный диаметр, диаметр, внутренний диаметр;
в) зуб, модуль, наружный радиус, средний радиус, внутренний радиус;
г) шаг зуба, угол модуля, наружный профиль, средний профиль, внутренний профиль.

14. Назовите виды плашек:
а) круглая, квадратная (раздвижная), резьбонакатная;
б) шестигранная, сферическая, торцевая;

в) упорная, легированная, закаленная;
г) модульная, сегментная, профильная.

15. Распиливание - это операция….
а) разновидность опиливания;
б) разновидность притирки;
в) разновидность шабрения;
г) разновидность припасовки.

16. Припасовка - это слесарная операция по взаимной пригонке….
а) способам рубки двух сопряжённых деталей;
б) способами шабрения двух сопряжённых деталей;
в способами притирки двух сопряжённых деталей;
г) способами опиливания двух сопряжённых деталей.

17. Шабрение –это окончательная слесарная операция, ….
а)  заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – притира;  
б) заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – шабера;  
в) заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – надфиля; 
г)  заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – рашпиля.

18. Назовите системы резьбы:
а) сантиметровая, футовая, батарейная;
б) газовая, дециметровая, калиброванная;
в) метрическая, дюймовая, трубная; 
г) миллиметровая, водопроводная, газовая

19. Назовите виды зенкеров:
а) остроносые и тупоносые;
б) машинные и ручные;
в) по камню и по бетону;
г) цельные и насадные.

20. Развёртывание - это операция по обработке…
а) резьбового отверстия;
б) раннее просверленного отверстия с высокой  степенью точности; 
в) квадратного отверстия с высокой  степенью точности; 
г) конического отверстия с высокой  степенью точности.

21. К штриховым инструментам относятся:

а) щупы, масштабная линейка, калибры;

б) масштабная линейка, штангенциркуль, угольник;

в) масштабная линейка, штангенциркуль;

г) масштабная линейка, штангенциркуль калибры.

22. Назовите основные виды посадок

а) с зазором, с допуском, переходные;

б) с натягом и с зазором, с припуском;

в) переходные, с зазором и натягом;

г) переходные, с зазором, с допуском.

23.  Что такое правка металла:

а) операция по выправлению изогнутого или покоробленного металла;

б) операция по образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале;

в) операция по образованию резьбовой поверхности на стержне;

г) операция по удалению слоя металла с заготовки с целью придания нужной формы и размеров.

24. Назовите способы правки металла:

а) правка выкручиванием, изломом и выдавливанием;

б) правка вдавливанием, вытягиванием, разгибом, разглаживанием и обжатием;

в) правка затягиванием, выкручиванием и развальцовкой;

г) правка изгибом, вытягиванием и выглаживанием.

25 . Назовите инструменты и приспособления, применяемые при правке:

а) применяется: параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины;

б) применяется: натяжка, обжимка, поддержка, чекан;

в) применяется: правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка;

г) применяется: кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка.

26. Приспособления, используемые для правки (рихтовки) закалённых деталей, имеющих криволинейные поверхности

а) кувалды;

б) киянки;

в) рихтовальные бабки;

г) гладилки.

27.  Определите длину подлежащего нагреву участка трубы диаметром 110 мм. при гибке в горячем состоянии, если угол изгиба составляет 30◦.

а)  440мм;     б)  660мм;      в)  220мм.    г)  110 мм

28.   Как называется вид слесарной операции, изображенной на картинке?

|  | - Гибка; - Правка; - Разметка; - Рубка; |
| --- | --- |

29.  Инструмент, применяемый при рубке металла:

а) применяется: метчик, плашка, клупп;

б)  применяется: кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка;

в)  применяется: слесарная ножовка, труборез, ножницы по металлу;

г) применяется: слесарное зубило, крейцмейсель,  канавочник, молоток

30. Как называется вид слесарной операции, изображенной на картинке?

|  | а) гибка; б) правка; в) резка; г) рубка металла в тисках. |
| --- | --- |

Эталоны ответов к 1 варианту

| № вопроса | Ответ | № вопроса | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | 16 | в |
| 2 | г | 17 | б |
| 3 | г | 18 | в |
| 4 | а | 19 | а |
| 5 | а | 20 | б |
| 6 | в | 21 | в |
| 7 | г | 22 | в |
| 8 | г | 23 | а |
| 9 | в | 24 | б |
| 10 | г | 25 | в |
| 11 | а | 26 | б |
| 12 | а | 27 | а |
| 13 | а | 28 | в |
| 14 | г | 29 | г |
| 15 | а | 30 | г |

ВАРИАНТ 2

1. Назвать инструмент, применяемый при разметке:
а) напильник, надфиль, рашпиль;
б) сверло, зенкер, зенковка, цековка;
в) труборез, слесарная ножовка, ножницы;
г) чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль.

2. Накернивание - это операция по…
а)  нанесению точек-углублений на поверхности детали;
б) удалению заусенцев с поверхности детали;
в) распиливанию квадратного отверстия;
г)  выпрямлению покоробленного металла.

3. Инструмент, применяемый при рубке металла:
а)  метчик, плашка, клупп;
б) кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка; 
в) слесарная ножовка, труборез, ножницы по металлу;
г)  слесарное зубило, крейцмейсель, канавочник, молоток.

4. Правка металла - это операция по….

а) выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только пластичные материалы;
б) образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале;
в) образованию резьбовой поверхности на стержне;
г)  удалению слоя металла с заготовки с целью придания нужной формы и размеров.

5. Выбрать правильный ответ. Назовите инструменты и приспособления, применяемые при правке металла:
а) параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины;
б) натяжка, обжимка, поддержка, чекан;
в) правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка;
г)  кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка.

6. Резка металла - это операция…
а)  связанная с разделением материалов на части с помощью режущего инструмента;  
б)  нанесению разметочных линий на поверхность заготовки;
в)  по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия;
г)  по образованию резьбы на поверхности металлического стержня.

7. Назовите ручной инструмент для резке металла:
а) зубило, крейцмейсель, канавочник;
б) слесарная ножовка, ручные ножницы, труборез;
в) гладилка, киянка, кувалда;
г) развертка, цековка, зенковка.

8. Опиливание - это операция по ….
а)  удалению сломанной пилы из места разреза на поверхности заготовки;
б)  распиливанию заготовки или детали на части;
в)  удалению с поверхности заготовки слоя металла при помощи режущего инструмента – напильника; 
г)  удалению металлических опилок с поверхности заготовки или детали.

9. Какие инструменты применяются при опиливании:
а) применяются: плоскогубцы, круглогубцы, кусачки;
б) применяются: молоток с круглым бойком, молоток с квадратным бойком;
в) применяются: шабер плоский, зубило, киянка;
г) применяются: напильники, надфили, рашпили.

10. Сверление - это операция по
а) образованию сквозных или глухих квадратных отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла; 
б) образованию сквозных или глухих овальных отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла; 
в)  образованию сквозных или глухих треугольных  отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла; 
г) образованию сквозных или глухих цилиндрических отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла.

11. Назовите виды свёрл:
а) треугольные, квадратные, прямые, угловые;
б) ножовочные, ручные, машинные, машинно-ручные;
в) спиральные, перовые, центровочные, кольцевые, ружейные;
г) самозатачивающиеся, базовые, трапецеидальные, упорные.

12. Назовите ручной сверлильный инструмент:
а) сверло, развёртка, зенковка, цековка;
б) настольный сверлильный станок, вертикальный сверлильный станок, радиальный сверлильный станок;
в) ручная дрель, коловорот, трещотка, электрические и пневматические дрели;
г) притир, шабер, рамка, державка;

13. Зенкерование - это операция связанная с обработкой раннее просверленного…..
а)  штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной квадратной формы, более высокой точности и более низкой шероховатости;
б)  штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной треугольной формы, более высокой точности и более высокой шероховатости;
в) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной овальной формы, более низкой точности и более низкой шероховатости;
г) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной геометрической формы, более высокой точности и более низкой шероховатости.

14. Назовите виды зенкеров:
а) остроносые и тупоносые;
б) машинные и ручные;
в) по камню и по бетону;
г) цельные и насадные.

15. Развёртывание - это операция по обработке….
а) резьбового отверстия;
б) раннее просверленного отверстия с высокой  степенью точности; 
в) квадратного отверстия с высокой  степенью точности; 
г) конического отверстия с высокой  степенью точности.

16. Назовите профили резьбы:
а) треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая; 
б) овальная, параболическая, трёхмерная, в нахлестку, зубчатая;
в) полукруглая, врезная, сверхпрочная, антифрикционная;
г) модульная, сегментная, трубчатая, потайная.

17. Назовите системы резьбы:
а) сантиметровая, футовая, батарейная;
б) газовая, дециметровая, калиброванная;
в) метрическая, дюймовая, трубная; 
г) миллиметровая, водопроводная, газовая.

18. Назовите элементы резьбы:
а) профиль зуба, наружный угол, средний угол, внутренний угол;
б) угол профиля, шаг резьбы, наружный диаметр, диаметр, внутренний диаметр;
в) зуб, модуль, наружный радиус, средний радиус, внутренний радиус;
г) шаг зуба, угол модуля, наружный профиль, средний профиль, внутренний профиль.

19. Назовите виды плашек:
а) круглая, квадратная (раздвижная), резьбонакатная;
б) шестигранная, сферическая, торцевая;

в) упорная, легированная, закаленная;
г) модульная, сегментная, профильная.

20. Распиливание - это операция…
а) разновидность опиливания;
б) разновидность притирки;
в) разновидность шабрения;
г) разновидность припасовки.

21. Стандартными называются изделия а

а) выполненные в соответствии с требованиями  ГОСТов;

б) выполненные  в соответствии с требованиями предприятия-изготовителя;

в) выполненные при  помощи ручного слесарного инструмента;

г) Ввыполненные при помощи механизированного режущего инструмента.

22. Квалитет – это…в

а) отклонения  формы  и расположения поверхностей;

б) совокупность  неровностей  поверхности;

в) совокупность  допусков,  соответствующих  одинаковой  степени  точности  для 
всех  номинальных  размеров;

г) характер  соединения  двух  деталей.

23. Измерение, при котором значение  измеряемой  величины  определяют 
непосредственно по  результату  измерений

а) косвенное  измерение;

б) прямое  измерение;

в) контактное  измерение;

г) бесконтактное  измерение.

24. Метод приведения  чего- либо  к единообразию, к единой  форме  или  системе-

а) унификация;

б) типизация;

в) агрегатирование;

г) симплификация;

25.  Размер,  полученный  в  результате  обработки  и  установленный  измерением  с 
допустимой  погрешностью -

а) номинальный;

б) действительный;

в) наибольший  предельный;

г) наименьший  предельный.

26. Раздвижной инструмент, применяемый для измерения толщины листа (металла) с точностью до 0,01мм, состоящий из скобы, микрометрического винта, втулки-стебля, неподвижной пятки, трещотки, барабана

а) микрометр;

б) кронциркуль нормальный для наружных замеров;

в) нутромер нормальный для измерения диаметра;

г) штангенциркуль.

27. К штриховым инструментам относятся:

а) щупы, масштабная линейка, калибры;

б) масштабная линейка, штангенциркуль, угольник;

в) масштабная линейка, штангенциркуль;

г) масштабная линейка, штангенциркуль калибры.

28. Как называется вид слесарной операции, изображенной на картинке?

|  | - Гибка; - Правка; - Резка; - Рубка металла в тисках. |
| --- | --- |

29. Как называется вид слесарной операции, изображенной на картинке?

|  | - Гибка; - Правка; - Разметка; - Рубка. |
| --- | --- |

30. Как называется вид слесарной операции, изображенной на картинке?

|  | - Гибка; - Правка; - Резка; - Рубка. |
| --- | --- |

Эталоны ответов к 2 варианту

| № вопроса | Ответ | № вопроса | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г | 16 | а |
| 2 | а | 17 | в |
| 3 | г | 18 | а |
| 4 | а | 19 | г |
| 5 | в | 20 | а |
| 6 | а | 21 | а |
| 7 | б | 22 | в |
| 8 | в | 23 | б |
| 9 | г | 24 | а |
| 10 | г | 25 | б |
| 11 | в | 26 | а |
| 12 | в | 27 | в |
| 13 | г | 28 | г |
| 14 | а | 29 | г |
| 15 | б | 30 | б |

ВАРИАНТ 3

1. Разметка - это операция по…
а) нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки;
б) снятию с заготовки слоя металла;
в) нанесению на деталь защитного слоя; 
г) удалению с детали заусенцев.

2. Назвать виды разметки:
а) прямая и угловая;
б) плоскостная и пространственная;
в)  базовая;
г)  круговая, квадратная и параллельная.

3. Назвать инструмент, применяемый при разметке:
а) напильник, надфиль, рашпиль;
б) сверло, зенкер, зенковка, цековка;
в) труборез, слесарная ножовка, ножницы;
г) чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль.

4. Накернивание - это операция по…
а)  нанесению точек-углублений на поверхности детали;
б) удалению заусенцев с поверхности детали;
в) распиливанию квадратного отверстия;
г)  выпрямлению покоробленного металла.

5. Инструмент, применяемый при рубке металла:
а)  метчик, плашка, клупп;
б) кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка; 
в) слесарная ножовка, труборез, ножницы по металлу;
г)  слесарное зубило, крейцмейсель, канавочник, молоток.

6. Правка металла - это операция по….

а) выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только пластичные материалы;
б) образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале;
в) образованию резьбовой поверхности на стержне;
г)  удалению слоя металла с заготовки с целью придания нужной формы и размеров.

7. Выбрать правильный ответ. Назовите инструменты и приспособления, применяемые при правке металла:
а) параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины;
б) натяжка, обжимка, поддержка, чекан;
в) правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка;
г)  кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка.

8. Резка металла - это операция….
а)  связанная с разделением материалов на части с помощью режущего инструмента;  
б)  нанесению разметочных линий на поверхность заготовки;
в)  по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия;
г)  по образованию резьбы на поверхности металлического стержня.

9. Назовите ручной инструмент для резке металла:
а) зубило, крейцмейсель, канавочник;
б) слесарная ножовка, ручные ножницы, труборез;
в) гладилка, киянка, кувалда;
г) развертка, цековка, зенковка.

10. Опиливание - это операция по…
а)  удалению сломанной пилы из места разреза на поверхности заготовки;
б)  распиливанию заготовки или детали на части;
в)  удалению с поверхности заготовки слоя металла при помощи режущего инструмента – напильника; 
г)  удалению металлических опилок с поверхности заготовки или детали.

11. Какие инструменты применяются при опиливании:
а) применяются: плоскогубцы, круглогубцы, кусачки;
б) применяются: молоток с круглым бойком, молоток с квадратным бойком;
в) применяются: шабер плоский, зубило, киянка;
г) применяются: напильники, надфили, рашпили.

12. Сверление - это операция по…
а) образованию сквозных или глухих квадратных отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла; 
б) образованию сквозных или глухих овальных отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла; 
в)  образованию сквозных или глухих треугольных  отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла; 
г) образованию сквозных или глухих цилиндрических отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла.

13. Назовите виды свёрл:
а) треугольные, квадратные, прямые, угловые;
б) ножовочные, ручные, машинные, машинно-ручные;
в) спиральные, перовые, центровочные, кольцевые, ружейные;
г) самозатачивающиеся, базовые, трапецеидальные, упорные.

14. Назовите ручной сверлильный инструмент:
а) сверло, развёртка, зенковка, цековка;
б) настольный сверлильный станок, вертикальный сверлильный станок, радиальный сверлильный станок;
в) ручная дрель, коловорот, трещотка, электрические и пневматические дрели;
г) притир, шабер, рамка, державка;

15. Зенкерование - это операция связанная с обработкой раннее просверленного…..
а)  штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной квадратной формы, более высокой точности и более низкой шероховатости;
б)  штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной треугольной формы, более высокой точности и более высокой шероховатости;
в) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной овальной формы, более низкой точности и более низкой шероховатости;
г) штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной геометрической формы, более высокой точности и более низкой шероховатости.

16. Назовите виды зенкеров:
а) остроносые и тупоносые;
б) машинные и ручные;
в) по камню и по бетону;
г) цельные и насадные.

17. Развёртывание - это операция по обработке….
а) резьбового отверстия;
б) раннее просверленного отверстия с высокой  степенью точности; 
в) квадратного отверстия с высокой  степенью точности; 
г) конического отверстия с высокой  степенью точности.

18. Назовите профили резьбы:
а) треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая; 
б) овальная, параболическая, трёхмерная, в нахлестку, зубчатая;
в) полукруглая, врезная, сверхпрочная, антифрикционная;
г) модульная, сегментная, трубчатая, потайная.

19. Назовите системы резьбы:
а) сантиметровая, футовая, батарейная;
б) газовая, дециметровая, калиброванная;
в) метрическая, дюймовая, трубная; 
г) миллиметровая, водопроводная, газовая.

20. Назовите элементы резьбы:
а) профиль зуба, наружный угол, средний угол, внутренний угол;
б) угол профиля, шаг резьбы, наружный диаметр, диаметр, внутренний диаметр;
в) зуб, модуль, наружный радиус, средний радиус, внутренний радиус;
г) шаг зуба, угол модуля, наружный профиль, средний профиль, внутренний профиль.

21. Что такое опиливание?

А) операция по удалению сломанной пилы из места разреза на поверхности заготовки;

Б) операция по распиливанию заготовки или детали на части;

В) операция по удалению с поверхности заготовки слоя металла при помощи режущего инструмента – напильника;

Г) операция по удалению металлических опилок с поверхности заготовки или детали.

22.  Какие инструменты применяются при опиливании?

А) применяются: плоскогубцы, круглогубцы, кусачки;

Б) применяются: молоток с круглым бойком, молоток с квадратным бойком;

В) применяются: шабер плоский, зубило, киянка;

Г) применяются: напильники, надфили, рашпили.

23. Назовите типы насечек напильников:

А) треугольная, ямочная, квадратная, овальная;

Б)  линейная, параллельная, перпендикулярная, угловая;

В) протяжная, ударная, строганная, упорная;

Г) одинарная, двойная перекрестная, дуговая, рашпильная;

24.  На сколько классов делятся напильники в зависимости от числа насечек  на 10 мм длины?

А) делятся на 7 классов;

Б) делятся на 6 классов;

В) делятся на 5 классов;

Г) делятся на 8 классов;

25.  Назовите формы поперечного сечения напильника:

А) плоские, квадратные, трехгранные, круглые, полукруглые, ромбические;

Б) овальные, треугольные, четырёхгранные, вилочные, прямые, шестигранные;

В) двусторонние, трёхсторонние, трёхсторонние, универсальные, специализированные; г г) обыкновенные, профессиональные, полупрофессиональные.

26 . Из перечисленных напильников наиболее крупную насечку имеет:

А) драчёвый;

Б) бархатный;

В) личной;

Г) надфиль.

27. Для опиливания стали и чугуна применяют напильники:

А) с одинарной насечкой;

Б) с двойной насечкой;

В) с рашпильной насечкой;

28. Как называется вид слесарной операции, изображенной на картинке?

|  | - Гибка; - Правка; - Резка металла ножовкой; - Рубка. |
| --- | --- |

29. Как называется вид слесарной операции, изображенной на картинке?

|  | - Гибка; - Правка; - Резка металла ножницами; - Рубка. |
| --- | --- |

30. Как называется вид слесарной операции, изображенной на картинке?

|  | - Рассверливание; - Правка; - Резка; - Сверление. |
| --- | --- |