Кабардино-Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

| Рассмотрена на заседании ЦМК профессиональных дисциплин Протокол №___ от «____» _______202__.г. Председатель ЦМК _______/Карачаева Е.В./ |  |
| --- | --- |

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по ПМ 03 «Текущий ремонт различных типов автомобилей»

МДК 03.02 «Ремонт автомобилей»

для профессии:

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»

Разработчик: Хамгоков С.В. – преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

Нальчик, 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Диагностическая работа предназначено для проверки результатов освоения МДК 02.01 «Техническое обслуживание автомобилей» профессионального модуля ПМ.02. «Техническое обслуживание автотранспорта» основной профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической документации».

Работа выполняется по 3-м вариантам,  каждый вариант содержит 25 тестовых  заданий:

Критерии оценки выполнения тестовых заданий

| Вид задания | Уровень | Критерии | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение тестовых заданий | Высокий | Свыше85 - до100% | 5(отлично) |
|  | Достаточный | Свыше 70 - до 85: | 4(хорошо) |
|  | Средний | Свыше 50 - до 70% | 3(удовлет) |
|  | Начальный | Свыше 10 - до 50% | 2(неудовл) |
|  | Недостаточный | До 10% | 0 |

Вариант 1

1. По какомупризнаку   пассажирские   автомобили подразделяются на легковые и автобусы?

1) По мощности двигателя

2) По вместимости.

3)  По габаритным размерам

4)  По   полной   массе.

2. Какие параметры не влияют на значение рабочего объема цилиндров?

1)   Длина шатуна.

2)   Диаметр поршня.

3)   Объем   камеры   сгорания

4)   Ход поршня

3.При каком такте коленчатый вал получает энергию от поршня?

1)впуск;

2)сжатие;

3)расширение (рабочий ход);

4)выпуск;

4. Тепловые зазоры в клапанных механизмах устанавливают для того, чтобы исключить...

1)   разрушение коромысел и штанг.

2)   неплотное закрытие клапанов.

3)   повышенный износ кулачков.

4)   все перечисленные последствия.

5. При слишком маленьком зазоре в клапанном приводе...

1) клапан открывается слишком поздно и слишком рано закрывается.

2) клапан открывается слишком рано и закрывается слишком поздно.

3) большее количество масла попадает в камеру сгорания.

4) возрастает расход топлива.

6. Какие функции выполняет термостат?

1) Перекрывает доступ жидкости к радиатору при прогреве холодного двигателя после пуска.

2) Подключает радиатор после прогрева охлаждающей жидкости до определенной температуры.

3) Выполняет какую-либо одну из указанных функций в зависимости от модели двигателя.

4) Выполняет обе указанные функции.

7. Какие из перечисленных функций не выполняют смазочные системы?

1) Уменьшение трения и интенсивности износа трущихся поверхностей.

2) Вынос продуктов износа из зоны трения.

3) Снижение ударных нагрузок на детали цилиндропоршневой группы.

4) Частичный   отвод   тепла   от   трущихся   поверхностей.

5) Обеспечение оптимального теплового режима работы двигателя.

6) Защита деталей от коррозии.

8. При какой температуре окружающего воздуха отключается масляный радиатор двигателя ?

1) выше +5°С

2) ниже 0°С

3) ниже +20°С

4) должен быть постоянно включен

9. В каком ответе дано наиболее правильное определение горючей смеси?

1) Смесь бензина и воздуха, которая характеризуется определенным соотношением массы бензина и объема воздуха.

2) Смесь, состоящая из воздуха и капель бензина, равномерно распределенных по всему объему смеси.

3) Смесь паров бензина и воздуха, имеющая произвольное  отношение  массы  бензина  и   массы  воздуха.

10. Турбокомпрессор дизельного двигателя предназначен для...

1) распыления  дизельного топлива

2) сокращения образования двуокиси углерода в отработавших газах

3) сокращения образования окислов азота в отработавших газах

4) повышения наполнения цилиндра воздухом

11.Какова частота вращения распределительного вала по сравнению с коленчатым  валом на четырехтактном двигателе?

1) вращается в 2 раза быстрее коленвала

2) вращается с такой же скоростью как коленвал

3) вращается в 2 раза медленнее коленвала

4) вращается независимо от коленвала.

12. Чем больше степень сжатия двигателя, тем его экономичность при прочих равных условиях...

1)   выше

2)   ниже

3) среднее

13. Какие из перечисленных деталей жестко крепятся к коленчатому валу?

1)  Шатун.

2)  Маховик.

3)Поршень.

14. В каких пределах лежат значения тепловых зазорах в газораспределительных механизмах изучаемых двигателей?

1)  0,15 - 0,45 мм.

2)  0.45 - 0,75 мм.

3) 0,75—1,05 мм.

4) 1,05—1,35 мм.

15. В каком положении находятся впускной и выпускной клапан двигателя в момент перекрытия клапанов?

1) Оба закрыты

2) Впускной-закрыт, выпускной-открыт

3) Оба открыты

4) Впускной-открыт, выпускной-закрыт

16. На полностью прогретом двигателе температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в интервале...

1)   10-90 °С.

2)   40—80СС.

3)   80—100 °С.

4)   120—140 °С.

17. Какие виды систем вентиляции картера применяются в смазочных системах изучаемых двигателей? Выберите несколько верных ответов.

1) Открытые.

2) Закрытые.

3) принудительные

18. Зависит ли частота вращения ротора центрифуги от давления масла на ее входе?

1) не зависит

2) с увеличением давления масла частота вращения возрастает

3) с уменьшением давления масла частота вращения возрастает

4) с увеличением давления масла частота вращения уменьшается

19. Как называется смесь, которая заполняет цилиндр и затем  в  конце  такта  сжатия  воспламеняется?

1) Рабочая

2) Горючая

3) Нормальная

4) Обогащенная

20. Какую функцию выполняет разгрузочный поясок на нагнетательном клапане насосной секции рядного топливного насоса высокого давления?

1) поддерживает надлежащее давление топлива во всасывающей линии топливного насоса высокого давления

2) открывает при превышении допустимого давления впрыска соединительный канал между линией высокого давления и линией всасывания топливного насоса высокого давления

3) увеличивает в конце подачи топлива объем в топливопроводе высокого давления

4) следит за поддержанием постоянного давления в топливопроводе высокого давления

21. Основная классификация грузовых автомобилей специализированного назначения  осуществляется по...

1)   грузоподъемности.           .

2)   полной массе.

3)  виду платформы

4) мощности двигателя.

22. Уменьшение объема камеры сгорания (при неизменности других параметров цилиндра)...

1)   ведет к увеличению степени сжатия.

2)   вызывает уменьшению степени сжатия.

3)   не влияет на степень сжатия.

4)   степень сжатия не зависит от объема камеры сгорания

23. Какие детали КШМ относятся к неподвижным? Выберите несколько верных ответов.

1) Поршневой палец

2) Шатун

3) Головка блока

24) Коленчатый  вал.

5) Поддон  картера.

6) Маховик

24. Тепловые зазоры в двигателе автомобиля «Волга» ГАЗ-24 устанавливают между...

1) носком коромысла и стержнем клапана.

2) толкателем и распределительным валом.

3) штангой и толкателем.

4) штангой и коромыслом.

25. К каким последствиям приводят изношенные направляющие втулки клапанов?

1) Клапана плохо открываются

2) Цилиндр плохо заполняется свежим зарядом

3) Высокий расход масла

4) Стучат клапана

26. Каково основное назначение расширительного бачка?

1) Увеличение количества охлаждающей жидкости в системе.

2) Обеспечение постоянного объема жидкости, циркулирующей в системе.

3) Создание лучших условий для контроля уровня жидкости.

4) Для расширения жидкости

27. Какие устройства и системы используются для охлаждения масла?

1) Ребра, увеличивающие отвод тепла с поверхности поддона.

2) Масляные радиаторы.

3) Системы вентиляции картера.

4) Все перечисленные.

28. Какие основные функции выполняет смазочная система?

1) охлаждение трущихся поверхностей

2) удаление продуктов износа из зоны трения

3) подвод масла в зоны трения под определенным давлением

4) все ответы правильные

29. Чем регулируется поступление горючей смеси в цилиндры двигателя?

1) воздушной заслонкой

2) дроссельной заслонкой

3) изменением уровня топлива в поплавковой камере

4) ускорительным насосом карбюратора

30. Как регулируются форсунки дизеля КамАЗ на давление впрыскивания топлива?

1) плавно винтом

2) ступенчато шайбами

3) ступенчато эксцентриками

4) ступенчато шайбами или эксцентриками (зависит от года выпуска форсунки)

Вариант  2

1. Какой   показатель положен в основу классификации автомобилей?

1) Габаритные размеры.

2) Рабочий объем двигателя

3) Вместимость.

4) Максимальная скорость

2. По какой формуле определяют степень сжатия?

1) ε = Va/Vc

2) ε = Vh/Vc

3) ε = Vc/Va

4) ε = Va/Vh

3.Что называют зеркалом цилиндра?

1) установочные пояски гильзы

2) внутреннюю поверхность гильзы цилиндров

3) наружную поверхность гильзы цилиндров.

4) специальное устройство на торце гильзы

4. Тепловые зазоры в приводе клапанов проверяют и регулируют при...

1) закрытых клапанах.

2)открытых клапанах.

3) открытых или закрытых клапанах в зависимости от модели двигателя.

5. Чем измеряется зазор в клапанном приводе?

1) Щупом

2) Штангенциркулем

3) Микрометром

4) Индикатором

6. Если температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя ниже 70 °С, то жидкость циркулирует...

1) по малому кругу.

2) по большому кругу.

3) по малому или большому кругу в зависимости от модели двигателя.

4) по среднему кругу

7. Какие детали и поверхности деталей смазываются под давлением? Выберите несколько верных ответов.

1) Шейки коленчатого вала.

2) Распределительные шестерни.

3) Втулки коромысел.

4) Гильзы.

5) Опорные шейки распределительного вала.

6) Толкатели.

7) Верхние наконечники штанг.

8) Кулачки распределительного вала.

8. Какая из указанных неисправностей вызывает увеличение давления масла в смазочной системе?

1) малая вязкость масла

2) заедание редукционного клапана в закрытом положении

3) повышенный износ шестерен масляного насоса

4) заедание редукционного клапана в открытом положении

9. В двигателях с внешним смесеобразованием горючая смесь готовится...

1) в цилиндре двигателя.

2) в карбюраторе.

3) в цилиндре двигателя или карбюраторе в зависимости от особенностей двигателя.

4) в инжекторе

10. Регулируется ли и каким образом давление впрыскивания топлива форсункой дизеля ЯМЗ?

1) не регулируется

2) регулируется прокладками, устанавливаемыми между пружиной и корпусом форсунки

3) регулируется винтом, ввернутым в стакан пружины

4) регулируется поворотом соединительной гайки

11. На какие типы, двигатели делятся  по способу смесеобразования?

1) Двигатели, работающие на жидком и твердом топливе;

2) двигатели внутреннего и внешнего смесеобразования;

3) на 4-х тактные и 2-х тактные двигатели.

4) на дизельные и бензиновые

12. На какой угол поворачивается коленчатый вал за один такт в 4-х цилиндровом двигателе?

1)   На 90°

2)   На  180°

3)     На 2700

3)   На 360°.

13. Какие кольца установлены ближе к верхней части поршня (днищу)?

1) Компрессионные

2) Маслосъёмные

3) Уплотнительные

4) Декомпрессионные

14. Какое преимущество имеет верхний распределительный вал?

1) При работе механизма возникает меньший уровень шума

2) Позволяет обеспечить более высокие частоты вращения, так как меньше движущихся частей и соответственно меньше их масса

3) Отсутствует необходимость регулировки привода

4) Механизм получается более компактным

15. При каких тактах имеет место перекрытие клапанов?

1) Сжатие и рабочий ход

2) Рабочий ход и выпуск

3) Впуск и выпуск

4) Выпуск и сжатие

16. В каком направлении движется охлаждающая жидкость внутри трубок радиатора двигателя?

1) сверху вниз

2) снизу вверх

3) в обоих направлениях

4) циркуляции нет

17. Оседание тяжелых частиц, загрязняющих масло, при работе центробежного фильтра происходит за счет действия...

1) центробежной силы.

2) реактивных сил.

3) силы тяжести масла.

4) силы трения между слоями масло

18. Что произойдет в случае засорения сетки маслоприемника двигателя?

1) доступ масла к насосу вскоре прекратится

2) доступ масла в двигатель прекратится

3) масло будет продолжать поступать к насосу

4) на двигателе маслоприемник отсутствует

19. Сколько воздуха теоретически необходимо и достаточно для полного сгорания 1 кг бензина?

1) 7 кг.

2) 11 кг.

3) 15 кг.

4) 19 кг.

5) 23 кг.

20. Какая функция есть исключительно у фильтров системы питания дизеля?

1) слив избыточного количества топлива в бак

2) охлаждение топлива

3) очистка топлива

4) удаление воздуха из системы

21. Что означают  условно первые  цифры  4 и 5 индексах 4320 и 5335?

1)   Полную массу.

3)   Мощность двигателя.

2)   Рабочий объем двигателя.

4)   Грузоподъемность автомобиля.

22. В цилиндрах каких двигателей в начале такта сжатия отсутствует топливовоздушная смесь?

1)   Карбюраторных

2)   Дизельных

3)   Дизельных и карбюраторных

4) инжекторных

23.  На каких автомобилях установлены двигатели, кривошипно-шатунные механизмы которые характеризуются следующими особенностями, блок имеет 4 цилиндра расположенные в один ряд. Выберите несколько верных ответов.

1)  КамАЗ-5320.

2)   ГАЗ-53-12.

3)   ВАЗ-2108.

4)   ГАЗ-3102.

24. Какие элементы конструкции принадлежат исключительно к механизму газораспределения?

1) Поршни, поршневые пальцы, поршневое кольцо, шатун, подшипник, коленчатый вал

2) Поршни, поршневые пальцы, поршневое кольцо, шатун, подшипник, распределительный вал

3) Клапан, зубчатый приводной ремень, поршневое кольцо, шатун, подшипник, распределительный вал

4) Клапан, пружина клапана, зубчатый приводной ремень, шатун, подшипник, распределительный вал

5) Клапан, пружина клапана, седло клапана, зубчатый приводной ремень, толкатель, распределительный вал

25. Для чего необходимо опережение открытия и запаздывание закрытия впускного клапана?

1) Для улучшения очистки цилиндров

2) Для улучшения очистки цилиндров и лучшего наполнения цилиндров

3) Для лучшего наполнения цилиндров горючей смесью

4) Для лучшего отвода тепла.

26. Какой прибор системы охлаждения предназначен для принудительной циркуляции жидкости в системе охлаждения?

1) жидкостный насос

2) термостат

3) вентилятор

4) радиатор

5) расширительный бачок.

27. Редукционный клапан срабатывает, если давление масла в смазочной системе...

1) повышается.

2) понижается.

3) не изменяется

4) колеблится

28. Куда направляется масло из жиклеров центрифуги двигателя ЗИЛ-508.10?

1) в масляную магистраль

2) в масляный радиатор

3) в картер двигателя

4) в компрессор.

29. Как называется смесь, в которой на 1кг топлива приходится 15 кг воздуха?

1) Нормальной.

2) Обедненной.

3) Обогащенной.

4) Богатой

30. С помощью чего поднимается игла распылителя форсунки дизеля при впрыске топлива?

1)электромагнитами

2)механически с помощью педали управления подачей топлива

3)гидравлическим воздействием на стержень иглы

4)гидравлическим воздействием на конусную поверхность иглы форсунки

Вариант  3

1. Автобусы подразделяются на классы по...

1)габаритной длине.

2)площади пассажирского салона.

3) числу мест для сидения.

4) полной массе.

2. Рабочий объём цилиндра равен 500 см3, объём камеры сгорания – 100 см3. Чему ровна степень сжатия?

1) 5.

2) 6.

3) 0,2.

4) 1,2.

3. Какие детали КШМ относятся к подвижным?

1) Поршневой палец

2) Блок цилиндра

3) Головка блока

4) Поддон  картера.

4. При частоте вращения коленчатого вала двигателя 6000 об/мин распределительный вал вращается с частотой...

1) 6000 об/мин

2) 12000 об/мин

3) 1500 об/мин

4) 3000 об/мин

5. В диаграмме фаз газораспределения указываются моменты открытия клапанов и продолжительность их открытого состояния в …

1) градусах угла поворота коленчатого вала.

2) градусах угла поворота распределительного вала.

3) миллиметрах хода поршня.

4) миллиметрах радиуса кривошипа коленчатого вала.

6. В каком положении должен находиться клапан термостата, если температура жидкости в рубашке охлаждения выше 90 °С?

1) В открытом.

2) В закрытом.

3) В среднем

4) В одном из указанных положений в зависимости от особенностей устройства системы охлаждения.

7. Какие способы подачи масла к трущимся поверхностям применяются в смазочных системах изучаемых двигателей?

1) Под давлением.               м.

2) Самотеком.

3) Разбрызгивание

4) Все перечисленные.

8. Какова примерная скорость вращения ротора центробежного фильтра, об/мин?

1) 6

2) 60

3) 600

4) 6000

9.В четырехтактном двигателе выпускной клапан остается открытым на протяжении …

1) 180 градусов поворота коленвала

2) менее 180 градусов поворота коленвала

3) более 180 градусов поворота коленвала.

4)  360 градусов поворота коленвала

10. При каком ходе поршня топливоподкачивающего насоса обеспечивается основное нагнетание топлива к фильтру тонкой очистки топлива?

1) при ходе поршня вниз и закрытом впускном клапане

2) при ходе поршня вниз и открытом впускном клапане

3) при ходе поршня вверх и открытом впускном клапане

4) оба хода поршня обеспечивают равноценную подачу топлива

11. Какие из перечисленных индексов относятся к легковым автомобилям:

1) 2141

2) 4320

3) 2203

4) 5335

5)4202

12. На какой угол поворачивается коленчатый вал одноцилиндрового 4-тактного двигателя за 1цикл?

1)   На 90°.

2)   На 180°.

3)   На 360°.

4)   На 720о

13. Шатун имеет… (Выберите несколько верных ответов)

1) верхнюю неразъёмную головку.

2) верхнюю разъёмную головку.

3) нижнюю неразъёмную головку.

4) нижнюю разъёмную головку.

14. Какая деталь механизма газораспределения предназначена для передачи усилия от кулачков распределительного вала к штангам?

1) Клапан

2) Толкатель

3) Коромысло

4) Рокер

15. Когда закрываются впускные клапаны двигателя?

1) Перед нижней мертвой точкой

2) В нижней мертвой точке

3) После нижней мертвой точки

4) На нижней мертвой точке

16. Укажите прибор системы охлаждения, предназначенный для поддержания наивыгоднейшего теплового режима двигателя, и поддерживающий этот режимавтоматически?

1) жалюзи

2) термостат

3) радиатор

4) жидкостный насос

5) расширительный бачок

17. Ротор центробежного фильтра вращается под действием...

1) силы тяжести.

3) центробежных сил.

2) реактивных сил.

4) всех перечисленных сил.

18. Какая система вентиляции картера называется закрытой?

1) отвод картерных газов во впускной трубопровод

2) отвод картерных газов в атмосферу

3) отвод картерных газов в воздушный фильтр

4) отвод картерных газов в выпускной трубопровод

19. Как называют процесс приготовления горючей смеси?

1) смесеприготовлением

2) пульверизацией

3) обогащением

4) карбюрацией

20. Давление впрыска топлива зависит от...

1) усилия пружины, установленной в форсунке

2)положения кулачков в топливном насосе высокого давления

3) усилия пружины нагнетательного топлива

4) давления, развиваемого топливоподкачивающим насосом

21. Основная классификация грузовых автомобилей специализированного назначения  осуществляется по...

1)   грузоподъемности.           .

2)   полной массе.

3)  виду платформы

4) мощности двигателя.

22. Уменьшение объема камеры сгорания (при неизменности других параметров цилиндра)...

1)   ведет к увеличению степени сжатия.

2)   вызывает уменьшению степени сжатия.

3)   не влияет на степень сжатия.

4)   степень сжатия не зависит от объема камеры сгорания

23. Какие детали относятся к неподвижным?

1) Поршневой палец

2) Шатун

3) Головка блока

4) Коленчатый  вал.

5) Маховик

24. Тепловые зазоры в двигателе автомобиля «Волга» ГАЗ-24 устанавливают между...

1) носком коромысла и стержнем клапана.

2) толкателем и распределительным валом.

3) штангой и толкателем.

4) штангой и коромыслом.

25. К каким последствиям приводят изношенные направляющие втулки клапанов?

1) Клапана плохо открываются

2) Цилиндр плохо заполняется свежим зарядом

3) Высокий расход масла

4) Стучат клапана

26. Каково основное назначение расширительного бачка?

1) Увеличение количества охлаждающей жидкости в системе.

2) Обеспечение постоянного объема жидкости, циркулирующей в системе.

3) Создание лучших условий для контроля уровня жидкости.

4) Для расширения жидкости

27. Какие устройства и системы используются для охлаждения масла?

1) Ребра, увеличивающие отвод тепла с поверхности поддона.

2) Масляные радиаторы.

3) Системы вентиляции картера.

4) Все перечисленные.

28. Какие основные функции выполняет смазочная система?

1) охлаждение трущихся поверхностей

2) удаление продуктов износа из зоны трения

3) подвод масла в зоны трения под определенным давлением

4) все ответы правильные

29. Чем регулируется поступление горючей смеси в цилиндры двигателя?

1) воздушной заслонкой

2) дроссельной заслонкой

3) изменением уровня топлива в поплавковой камере

4) ускорительным насосом карбюратора

30. Как регулируются форсунки дизеля КамАЗ на давление впрыскивания топлива?

1) плавно винтом

2) ступенчато шайбами

3) ступенчато эксцентриками

4) ступенчато шайбами или эксцентриками (зависит от года выпуска форсунки)