Кабардино-Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

| Рассмотрено на заседании ЦМК Общепрофессиональных дисциплин Протокол № __от _ 2023 г. Председатель ЦМК _________/О.В.Труфанова/ | «Утверждаю» заместитель директора по УР ГБПОУ «КБАДК» ______________ С.Ю. Какулина |
| --- | --- |

диагностическая  работа

по

учебной дисциплине

ОП 03 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

Профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»

Автор: преподаватель ГБПОУ «КБАДК» Кумыкова М.Х.

Нальчик, 2023 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Задания для диагностической работы по дисциплине ОП 03 «Материаловедение» разработаны для проверки остаточных знаний и активизации познавательной деятельности у студентов профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».

Задания составлены в виде тестов, включающих в себя 3 варианта по 30 вопросов, и  разработаны в соответствии с рабочей программой.

Студентам предлагается внимательно прочитать каждый вопрос  и предлагаемые варианты ответов. Отвечать только после того, как поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. На выполнение отводится 40 минут. Тестовые задания необходимо выполнять в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает затруднение, его необходимо пропустить и выполнить те, в ответах, которых уверены. При выполнении заданий нельзя пользоваться интернет - ресурсами, учебной и вспомогательной литературой.

Критерии оценок.

Верные ответы на задания оцениваются следующим образом:

оценка «5» – не менее 90% правильных ответов,

оценка «4» – не менее 80% правильных ответов,

оценка «3» – не менее 50% правильных ответов,

оценка «2» – менее 50% правильных ответов.

Эталоны правильных ответов прилагаются.

Вариант №1

1. Какая из перечисленных групп металлов имеет гексагональную плотноупакованную решетку (ГПУ)?

а) вольфрам, железо, ниобий

б) серебро, медь, золото

в) цинк, магний, кадмий;

2. Назовите основные различия между ОЦК и ГЦК.

а) разные геометрические решётки;

б) отличие заключается в различном расположении атомов в кристаллической решётке;

в) основное различие в  числе атомов в ячейке.

3. Какая из перечисленных групп металлов имеет кубическую гранецентрированную  решетку (ГЦК)?

а) цинк, магний, кадмий;

б) ванадий, молибден, ниобий;

в) свинец, медь, алюминий.

4. Выше равновесной температуры металл находится:

а) в жидком состоянии;

б) в твёрдом состоянии;

в) в газообразном состоянии.

5. Первичная кристаллизация это:

а) полиморфные превращениями в металлах или сплавах;

б) переход металла из жидкого состояния в твёрдое;

в) переход из твёрдого состояния в жидкое.

6. Как называется явление, заключающееся в неоднородности свойств металла в различных направлениях?

а) изотропность;

б) анизотропия;

в) полиморфизм;

г) текстура;

7. К какой группе металлов принадлежит медь и ее сплавы?

а) к благородным металлом;

б) к цветным;

в) к легким;

г) к легкоплавким;

8. К какой группе металлов принадлежит железо и его сплавы?

а) к тугоплавким;

б) к черным;

в) к диамагнетикам;

г) к металлам с высокой удельной плотностью.

9. Как называют металлы с температурой плавления ниже температуры плавления железа?

а) легкоплавкие;

б) редкоземельные;

в) благородными;

г) легкими.

10. Какие из перечисленных ниже свойств металлов являются механическими?

а) жидкотекучесть

б) теплопроводность

в) твердость.

11. Из указанных свойств металлов выберите те, которые являются технологическими:

а) жидкотекучесть, усадка, прокаливаемость

б) цвет, температура плавления, теплоемкость

в) прочность, ударная вязкость, выносливость

12. Из указанных свойств металлов и сплавов выберите те, которые не являются эксплуатационными:

а) плотность

б) износостойкость

в) хладностойкость

г) жаропрочность

д) антифрикционность.

13. Чем больше светлых звездочек в искрах, тем больше,  какого химического элемента присутствует в стали (при определении марки стали по искре)?

а) вольфрам;

б) углерод;

в) хром.

14. Какая технологическая проба позволяет установить способность материала подвергаться деформации?

а) проба на загиб;

б) проба на перегиб;

в) проба на навивание;

г) проба труб на бортование.

15. Укажите вид деформации, на который испытывают заклепки, стяжные болты.

а) сжатие;

б) растяжение;

в) кручение;

г) сдвиг;

д) изгиб.

16. Пластичность- это…

а) температура, при которой металл полностью переходит из твердого состояния в жидкое;

б) свойство металла или сплава сопротивляться разрушению под действием внешних сил (нагрузок);

в) способность металла, не разрушаясь, изменять форму под действием нагрузки и сохранять измененную форму после того, как нагрузка будет снята;

г) свойство металла, характеризующее способность его подвергаться обработке резанием;

д) способность металла или сплава в расплавленном состоянии заполнять литейную форму.

17. Укажите свойство металлов, противоположное хрупкости.

а) ударная вязкость

б) пластичность;

в) относительное удлинение;

г) твердость;

д) прочность.

# 18. Каковы различия между прочностью и надёжностью?

а) различий нет, обе характеристики входят в понятие конструктивной прочности;

б) прочность характеризует сопротивление пластической деформации, а надёжность – хрупкому разрушению;

в) обе характеристики измеряются в мегапаскалях, но при разных температурах.

19. Какое из перечисленных ниже свойств металлов не  является механическим?

а) жидкотекучесть;

б) пластичность;

в) твердость;

г) ударная вязкость.

20. Металлический сплав, на Ваш взгляд, это:

а) однородная масса, состоящая из одного вида металла;

б) вещества соединяющиеся путём холодной обработки;

в) вещества, состоящие из двух или нескольких компонентов.

21. Как, на ваш Взгляд, классифицируются сплавы:

а) по степени значимости;

б) по применению;

в) по расположению элементов.

22. К каким свойствам относится  коррозионная стойкость металлов?

а) к химическим;

б) к физическим;

в) к эксплутационным;

г) к механическим.

23. К тяжёлым сплавам относятся сплавы на основе:

а) вольфрама;

б) меди;

в) бериллия.

24. К какому типу сплава относится приведённая на рисунке кристаллическая   решётка?

а) к химическому соединению;

б) к твёрдому раствору замещения;

в) к твёрдому раствору внедрения.

25.  Что такое «эвтектика»?

а) вещество, образующееся при некотором соотношении компонентов и имеющую кристаллическую решетку, отличную от решеток, составляющих эвтектику веществ;

б) механическая смесь двух компонентов;

в) неограниченный твердый раствор компонентов друг в друге;

г) механическая смесь, образующаяся в результате одновременной кристаллизации компонентов или твердых растворов из жидкого раствора.

26. Графит вводят в порошковые материалы:

а) для упрочнения материала;

б) для твёрдой смазки;

в) для придания материалу объёма.

27. Свойства композиционных сплавов зависят:

а) от количества входящих в него компонентов;

б)  от механических свойств компонентов;

# 28. Что означает линия «солидус» на диаграмме фазового равновесия двойных сплавов?

# а)  линию конца кристаллизации;

# б)  линию начала кристаллизации;

# в) линия аллотропического превращения;

# г)  линию эвтектического превращения.

29. Железо при нагревании до определенной температуры становится немагнитно.    Назовите эту температуру.

а) 723º С;

б) 768º С;

в) 911º С;

г) 139º С.

30. Укажите, какие металлы относятся к цветным.

а) цинк, медь, олово, свинец;

б) железо, марганец, хром;

в) марганец, золото, вольфрам;

г) молибден, ванадий, железо.

Вариант №2

1. Укажите, какие металлы относятся к черным.

а) цинк, медь, олово;

б) свинец, железо, хром;

в) марганец, хром, железо;

г) золото, ванадий, вольфрам.

2. Назовите группу сплавов, основу которых составляет железо.

а) черные;

б) цветные;

в) антифрикционные.

3. Микроскопически однородная система, состоящая из  двух и более компонентов, это?

а) компонент;

б) элемент;

в) сплав;

г) металл.

4. Железоуглеродистый сплав, в котором углерода более 2,14%?

а) сталь;

б) чугун;

в) дюралимин;

г) бронза.

5. Базовым называют компонент в сплаве, которого?

а) меньше;

б) больше;

в) равное количество с другими компонентами.

6. В каких агрегатных состояниях могут находиться металлы и сплавы?

а) твердое и жидкое;

б) жидкое и газообразное;

в) твердое и газообразное;

г) плазма.

7. Какой из перечисленных сплавов является высокохромистой жаростойкой сталью с содержанием  0,4% углерода, хрома 1%, молибдена 14%, ванадия 2%, меди 1%?

а) 60 С2ХА;

б) ШХ6;

в) 4ХМ14В2М;

г) 17ХНГТ.

8. Какой химический элемент, содержащийся в железоуглеродистых сплавах, является вредной примесью?

а) марганец;

б) сера;

в) углерод;

г) кремний;

д) молибден.

9. Какой материал не является  исходным для получения стали?

а) передельный чугун;

б) стальной лом;

в) ферросплавы;

г) железная руда.

10. В структуре сплавов диаграммы железо-цементит укажите механические смеси.

а) феррит;

б) цементит;

в) ледебурит;

г) перлит.

11. Что означает буква А в маркировке сталей?

а) принадлежность стали к классу высококачественных;

б) легированность стали азотом;

в) значение буквы А зависит от её местоположения.

12. Выделите марку стали, рекомендуемую для изготовления распределительных и коленчатых валов.

а) Ст3сп;

б) Ст60;

в) Ст35.

13. Укажите марку рессорно-пружинной стали.

а) У8А

б) Сталь70

14. Параметр, по которому оценивается качество стали

а) содержание углерода;

б) механические свойства стали;

в) содержание серы и фосфора.

15. Максимальный предел прочности сталь достигает:

а) при содержании углерода 1%;

б) при содержании углерода более 1%

в) при содержании углерода менее 1%.

16. Какую сталь называют высокоуглеродистой?

а) при содержании  углерода более 1%;

б) при содержании углерода 0,7%;

в) при содержании углерода 0,3%.

17. Влияние фосфора на свойства стали.

а) ухудшает;

б) улучшает;

в) не меняет.

18. Укажите марку быстрорежущей  стали.

а) У 12;

б) Р 18;

в) 9 ХС.

19. Укажите марку инструментальной высококачественной стали.

а) Сталь 10;

б) У10А;

в) Р18.

20. Назовите основное отличие чугуна от углеродистой стали:

а) в различном химическом составе;

б) в количественных пределах химических составляющих;

в) в прочностных свойствах;

г) в наличии свободного графита.

21. Какое основное назначение специальных чугунов (ферросплавов)?

а) для получения литых заготовок;

б) для выплавки стали требуемого состава и качества;

в) для получения белого чугуна;

г) для получения высокопрочного чугуна.

22. Сердечники катушек индукционности,  в радиотехнике и электротехнике изготовляют:

а) из меди и сплавов на её основе;

б) из стали и сплавов на её основе;

в) из чистого железа и сплавов на её основе.

23. В сером чугуне углерод может находится в виде:

а) в свободном состоянии в виде графита;

б) в виде графита и цементита;

в) в виде цементита;

г) в виде перлита.

24. Какую форму графита имеет отбеленный чугун?

а) пластинчатую;

б) в виде химического соединения Fe3С;

в) шаровидную;

г) пластинчатую и в виде химического соединения.

25. Как пластинчатая форма графита в сером чугуне влияет на прочность?

а) повышает;

б) понижает;

в) не влияет.

26. Почему чугун называется ковким?

а) его можно ковать;

б) он пластичен;

в) его можно прокатывать.

27. Как называется свойство, состоящее в способности вещества существовать в различных кристаллических модификациях?

а) полиморфизм

б) изометрия

в) анизотропия

г) текстура.

28. Как получают высокопрочный чугун?

а) легированием;

б) модифицированием;

в) термической обработкой;

г) обработкой давлением.

29. К какому типу кристаллической структуры относится приведенная элементарная ячейка кристаллической решетки?

а) ОЦК

б) ГПУ

в) ГЦК

30. Что такое латунь?

а) сплав меди с цинком;

б) сплав железа с никелем;

в) сплав меди с оловом;

г) сплав алюминия с кремния.

Вариант №3

1. Как называются сплавы меди с элементами (кремний, алюминий, олово, бериллий и др.)?

а) бронзы;

б) латуни;

в) баббиты.

2. Какие материалы используют в машиностроении в качестве пружин и мембран?

а) качественные высокоуглеродистые стали;

б) бериллиевые бронзы типа БрБ2;

в) кремнистые бронзы марок БрКН2 и БрК3Мц.

3. Агрегат для выплавки чугуна:

а) мартеновская печь;

б) доменная печь;

в) кислородный конвертер.

4. Процесс получения неразъемных соединений путем установления межатомных сил сцепления деталей на границе их стыка при нагревании или пластическом деформировании.

а) сварка;

в) прокатка;

б) пайка;

г) штамповка.

5. Параметр, по которому определяется глубина резания при чистовой обработке.

а) диаметр заготовки;

б) требуемая степень точности и шероховатость поверхности;

в) подача;

г) скорость резания и частота вращения.

6. Какие материалы обладают более высокой удельной прочностью?

а) среднеуглеродистые низколегированные стали;

б) сплавы на основе меди;

в) сплавы на магниевой, алюминиевой, титановой основах.

7. Какие сплавы на алюминиевой основе упрочняют термообработкой?

а) сплавы Al+ Mg и Al+ Mn.

б) сплавы типа дуралюмины,

в) сплавы литейные типа силумины.

8. К какому классу относятся сплавы ЛЖМц-59-11 и Бр ОЦС4-4-2,5,

а) оба сплава относятся к латуням;

б) первый сплав является деформируемой латунью, а второй – литейной бронзой;

в) первый сплав латунь, а второй – бронза, причём оба сплава деформируемые.

9. Какие сплавы применяют для изготовления деталей машин работающих при малых скоростях скольжения?

а). БРС30;

б). СЧ20;

в). БрА5.

10. Как называется механическое свойство, определяющее способность металла сопротивляться деформации и разрушению при статическом нагружении?

а) ударная вязкость;

б) вязкость разрушения;

в) прочность;

г) живучесть.

11. Какой метод определения твёрдости изображён на рисунке?

а) метод Виккерса;

б) метод Бриннеля;

в) метод Роквелла.		.

12. Что называется «перлитом»?

а) механическая смесь феррита с цементитом;

б) химическое соединение железа с углеродом;

в) механическая смесь аустенита с цементитом.

13. Что означает буква Л в маркировке стали?

а) сталь содержит легирующие элементы;

б) сталь изготавливают литьём;

в) в стали содержится литий.

14. Укажите  марку  особовысококачественной   стали.

а) 12Х18Н9Т;

б) 30ХГСА-Ш;

в) 50С2.

15. Выделите марку стали, рекомендуемую для изготовления высокоскоростных подшипников качения.

а) 70СЗА;

б) ШХ15-Ш;

в) ШХ4.

16. Какими свойствами должны обладать материалы при работе в водно-щелочных, водно-солевых средах?

а) теплопроводностью;

б) механическими свойствами;

в) коррозионной стойкостью.

17. Какое содержание хрома в стали делает её коррозионно-стойкой?

а) более 10%;

б) менее12%;

в) более 13%.

18. Какой  материал называется композиционным?

а) материал, составленный различными компонентами, разделенными в нем ярко выраженными границами;

б) материал, структура которого представлена матрицей и упрочняющими фазами;

в) материал, состоящий из различных полимеров;

г) материал, в основным молекулярных цепях которого содержатся неорганические элементы, сочетающиеся с органическим радикалами.

19. Натуральный каучук легко растворяется:

а) в воде;

б) в минеральных маслах;

в) в воздухе.

20. К какому типу кристаллической структуры относится приведенная на рисунке элементарная ячейка  кристаллической решетки?

а) ОЦК;

б) ГЦК;

в) ГПУ.

21. Какой из перечисленных неметаллических материалов предпочтителен для изготовления подшипников скольжения?

а) фторопласт-4;

б) ударопрочный полистирол;

в) фенопласт;

г) асбоволокнит.

22. Что такое текстолит?

а) ненаполненная пластмасса на основе термопластичных полимеров;

б) пластмасса с наполнителем из направленных органических волокон;

в) пластмасса на основе термореактивного полимера  с наполнителем из хлопчатобумажной ткани;

г) термореактивная пластмасса с наполнителем из стеклоткани.

23. Какие клеи используют для приклеивания резины?

а) 61;

б) 88Н;

в) 31-Н;

г)  НК;

д) 200.

24. Какие из перечисленных требований характеризуют свойство лакокрасочных материалов прочно удерживаться на поверхности?

а) достаточная адгезия к грунтам и шпатлевкам;

б) способность образовывать сплошную защитную пленку;

в) высокая атмосферостойкость;

г) устойчивость к воздействию технических жидкостей и других веществ, с которыми покрытие контактируется при эксплуатации машин.

25 Для получения  твердых резин (эбонита) применяют…

а) 1—3% серы;

б) около 10% серы;

в) 30—40% серы;

26. Многослойные лакокрасочные покрытия наносятся в следующем порядке…

а) шпаклёвка, грунтовка, эмаль, лак;

б) шпаклёвка, грунтовка, лак, эмаль;

в) грунтовка, шпаклёвка, эмаль, лак;

г) грунтовка, лак, шпаклёвка, эмаль;

27. Слипание разнородных тел, приведенных в контакт, обусловленное межмолекулярным взаимодействием называется …

а) адгезией

б) стабилизацией;

в) пластификацией;

г) регенерацией;

28. Цементацией  называется  процесс…

а) насыщение  поверхности  стали  азотом;

б) насыщение  поверхности  стали  углеродом;

в) насыщение  поверхности  стали  хромом;

г) насыщение  поверхности  стали  углеродом  и  азотом;

29. Жаропрочность стали  –  это способность сопротивляться…

а) химическому действию окружающей газовой среды при высоких температурах;

б) электрохимическому воздействию окружающей среды при высоких температурах;

в) пластической деформации и разрушению при высоких температурах;

г) пластической деформации при внедрении другого более твёрдого тела;

30. Операция  термообработки,  повышающая  твердость,  прочность  и износостойкость  стали…

а) отпуск;

б) отжиг;

в) нормализация;

г) закалка;