Кабардино-Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

| Рассмотрен на заседании ЦМК общепрофессиональных дисциплин Протокол № _____ от _____ 2023 г. Председатель: ____________/Труфанова О.В../ | «Утверждаю» заместитель директора по УР ГБПОУ «КБАДК» ______________ С.Ю. Какулина |
| --- | --- |

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих»

МДК 04.02 «Диспетчер автомобильного транспорта»

для специальности:

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»

Разработчик: Труфанова О.В. – преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

г. Нальчик, 2023г.

Пояснительная записка

Диагностическая работа по ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» МДК 04.02 «Диспетчер автомобильного транспорта» разработаны для проверки остаточных знаний по профессиональному модулю у студентов  специальности:

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)».

Диагностическая работа составлена в виде тестовых заданий, разработанных в соответствии с рабочей программой и включает в себя 3 варианта по 30 вопросов.

Студентам предлагается внимательно прочитать каждый вопрос и предлагаемые варианты ответов. Отвечать только после того, как поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. На выполнение отводится 40 минут.

Тестовые задания необходимо выполнять в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает затруднение, его необходимо пропустить и выполнить те, в ответах на которые уверены.

При выполнении заданий нельзя пользоваться интернет-ресурсами, учебной и вспомогательной литературой.

Эталоны ответов прилагаются.

Критерии оценок:

оценка «5» – 26-30 правильных ответов, не менее 90% правильных ответов,

оценка «4» –  21-25 правильных ответов, не менее 70% правильных ответов,

оценка «3» –  16-20 правильных ответов, не менее 50% правильных ответов,

оценка «2» –  менее 15 правильных ответов, менее 50% правильных ответов.

1 вариант

1. Какой  вид расписаний существует

1. напряженность.

2. мощность.

3. станционное

2. Согласно приказу Минздрава РФ от 12.04.2011 г. №302н, периодические медицинские осмотры водителей проводятся лечебно-профилактическими учреждениями по месту жительства или работы один раз:

1. В год.

2. В три года.

3. В два года.

4. В пять лет.

3. Согласно Приказу Минтранса РФ №15 от 20.08.04 г. Еженедельный непрерывный отдых должен непосредственно предшествовать или непосредственно следовать за ежедневным (междусменным) отдыхом, и его продолжительность должна составлять не менее?

1. Сорока двух часов.

2. Восьми часов.

3. Трех часов.

4. Четырех часов.

4. Какая документация должна вестись в АТП по вопросам БД:

1. Приказы и распоряжения по вопросам БД.

2. План мероприятий по предупреждению ДТП.

3. Материалы о результатах проверок служб и должностных лиц по вопросам БД.

4. Материалы по проведению служебных расследований.

5. Личные карточки водителей

6. Журнал учета ДТП.

7. Все вышеперечисленное, а также журнал учета нарушений Правил дорожного движения водителями.

5. Разрешается ли перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 24.07.2012 №258?

1. Разрешается без ограничений.

2. Запрещается.

3. Допускается при наличии специального разрешения.

6. Для водителей, работающих на пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями, продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать согласно Приказу Минтранса РФ №15 от 20.08.04 г.:

1. 7 часов.

2. 8 часов.

3. 9 часов.

4. 10 часов.

5. 12 часов.

7. В салоне автобуса должна быть соответствующая экипировка в соответствии с требованиями Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом №112 от 07.09.11.

1. Правила перевозки пассажиров.

2. Схемы маршрута движения.

3. Наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия водителя и кондуктора.

4. Обозначены вход и выход.

5. Указатели аварийных выходов и правила пользования ими.

6. Все вышеперечисленное.

8. На основании Приказа Минтранса РФ №15 от 20.08.04 г. для водителей, работающих на шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем, продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:

1. 7-ми часов.

2. 8-ми часов.

3. 9-ти часов.

4. 10-ти часов.

9. Что такое ПДК?

1. Предельно-допустимая концентрация вредного вещества, концентрация которого при ежедневной работе не приводит к заболеванию и не оказывает влияние на последующее поколение;

2. Предельно-допустимая концентрация вредного вещества при работе только на производстве вредных и опасных веществ.

10. Какова периодичность медицинских осмотров (обследований) водителей в соответствии с приказом Минздравсоцразвития №302 от 12.04.11 г.?

1. Один раз в год.

2. Один раз в два года.

3. Один раз в три года.

11. Профессиональные умения водителя формируются и совершенствуются:

1. Только в процессе специально организованного обучения.

2. Только в процессе самостоятельной трудовой деятельности.

3. Как в процессе обучения, так и самостоятельной трудовой деятельности.

12. Обязана ли администрация автотранспортного предприятия перед направлением водителя в дальний рейс провести инструктаж об обстоятельствах работы и погодных условий в соответствии с РД-200-РСФСР-12-0071-86-09?

1. Обязана при условии, что практический стаж водителя менее 3 лет.

2. Не обязана.

3. Обязана во всех случаях.

13. Согласно приказа Минтранса РФ №73 от 08.08.95г. система информации об опасности (СИО) при перевозке ОГ включает в себя?

1. Информационные таблицы для обозначения транспортных средств.

2. Аварийную карточку для определения мероприятий по ликвидации аварий или инцидентов и их последствий.

3. Перечисленное в п.п. 1 и 2.

4. Перечисленное в п.п. 1 и 2 и информационную карточку для расшифровки кода экстренных мер, указанных на информационной таблице и специальную окраску и надписи на транспортных средствах.

14. Согласно ФЗ №67-ФЗ от 14.06.12г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причиненный вред жизни, здоровью, имуществу пассажиров» за вред причиненный жизни пассажира выплачивается сумма в размере:

1. Один миллион рублей.

2. Два миллиона рублей.

3. Не менее двух миллионов двадцати пяти тысяч рублей.

15. Водитель, выполняющий коммерческую маршрутную перевозку пассажиров транспортным средством, оборудованным для перевозок более 8 человек, обязан иметь при себе:

1. Удостоверение на право управления транспортным средством данной категории.

2. Регистрационные документы на транспортное средство.

3. Путевой лист.

4. Договор фрахтования или его копию.

5. Перечисленное в п.п. 1,2,3,4.

6. Перечисленное в п.п. 1,2,3.

16. В соответствии с Постановлением Правительства №280-ФЗ от 2.04.12 г. в состав деятельности по перевозке пассажиров включаются работы:

1. Регулярные перевозки пассажиров в междугородном сообщении.

2. Регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении.

3. Туристические перевозки.

4. Перечисленное в пунктах 1 и 2.

17. Какова нормальная продолжительность рабочего времени водителей автомобилей в соответствии с Приказом Минтранса РФ №15 от 20.08.04г.?

1. 40 часов в неделю.

2. 50 часов в неделю.

3. 60 часов в неделю.

18. На основании Федерального Закона №259-ФЗ от 08.11.07 г. «Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта» разрешается ли осуществлять перевозку пассажиров, багажа, грузов без путевого листа:

1. Разрешается.

2. Не разрешается.

19. Какие разрешающие отметки в водительском удостоверении должен иметь водитель при перевозке пассажиров на сочлененном автобусе?

1. Категории «Д».

2. Категории «В» и «Е».

3. Категории «С» и «Е».

4. Категории «С».

5. Категории «Д» и «Е».

20. Необходимо ли наличие у водителя автобуса схемы маршрута при прохождении предрейсового инструктажа в соответствии с РД-200-РСФСР-12-0071-86-09.

1. Да.

2. Нет.

3. По усмотрению инструктирующего.

21. Согласно Федерального Закона №259-ФЗ от 08.11.07г. «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» допускается ли перевозка пассажиров, багажа, грузов, без оформления путевого лица на соответствующее транспортное средство:

1. Разрешается.

2. Запрещается.

22. Какие качества должны быть присущи водителю?

1. Дисциплинированность и высокая сознательность.

2. Бережное отношение к транспортному средству и перевозимому грузу.

3. Ответственность перед всеми участниками движения.

4. Все перечисленные качества.

5. Перечисленное в п.п. 1, 2.

23. Согласно Положению об организации предрейсовых медицинских осмотров водителей ТС от 29.01.02 г. при предрейсовых осмотрах проводится?

1. Сбор анамнеза.

2. Измерение температуры тела.

3. Измерение артериального давления.

4. определение пульса.

5. Реакция на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

6. Все перечисленное.

24. Разрешается ли размещение ручной клади на местах для сидения, в проходе между сидениями, возле входа и выхода из транспортного средства согласно Постановлению Правительства РФ №112 «Правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом»?

1. Разрешается.

2. Не разрешается.

25. Согласно Федерального закона от 01.07.2011 №170-ФЗ «О техническом осмотре ТС и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» автобусы подлежат государственному техническому осмотру:

1. Один раз в двенадцать месяцев.

2. Один раз в шесть месяцев.

3. Один раз в два года.

26. На основании ФЗ №259 от 08.11.07 г. «Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта» виды сообщений при перевозке пассажиров и багажа подразделяются на:

1. Перевозки в городском сообщении.

2. Перевозки в пригородном сообщении.

3. Перевозки в международном сообщении.

4. Перевозки в международном сообщении.

5. Все вышеперечисленное.

27. Кто имеет право проводить стажировку водителя на основании положения о проведении стажировки согласно РД-200-РСФСР-12-0071-86-12?

1. Водитель, проработавший больше всех на данном предприятии.

2. Водитель, имеющий стаж работы не менее 3-х лет на данном предприятии.

3. Под руководством водителя-наставника, назначаемого приказом по организации.

4. Перечисленные в п.3, а также иного лица, с которым заключен договор на проведение стажировки, имеющего свидетельство на право стажировки водителей.

28. Какой стаж работы согласно приказа Минтранса РФ №73 от 08.08.95 г. в качестве водителя транспортного средства данной категории должны быть у водителя при перевозке опасных грузов?

1. Не менее одного года.

2. Не менее двух лет.

3. Не менее трех лет.

4. Не менее пяти лет.

29. На какое должностное лицо возлагается обязанность проводить предрейсовый инструктаж согласно РД-200-РСФСР-12-0071-86-09?

1. Инструктаж проводит диспетчер.

2. Инструктаж проводит руководитель службы эксплуатации или начальник колонны (отряда).

3. Инструктаж проводит механик (лицо, отвечающее за техсостояние АТС).

30.Какова переодичность аттестации руководителей и специалистов предприятий транспорта в соответствии с приказом №13/11 от 11.03.94г.Минтранса РФ и Минтруда РФ?

1.Один раз в 3 года.

2.Один раз в год.

3.Один раз в 5 лет.

Вариант2

1.Что обязан сделать водитель перед выездом?

1.Пройти предрейсовый медицинский осмотр.

2.Убедиться в полной комплектности и технической исправности автомобиля.

3.Перечисленное в п.п.1,2.

4.При получении путевой документации предъявить диспетчеру свое удостоверение на право управления транспортным средством.

5.Перечисленное в п.п. 1,2,4.

Ответ: 5

2.Согласно приказа Минтранса РФ №152 от 18.09.08г. «обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов»отметку в путевом листе о технической исправности транспортного средства делает:

1.Механик ОТК.

2.Уполномоченные лица, назначаемые решением руководителя предприятия или индивидуального предпринимателя, и заверяют их штампами или подписями с указанием инициалов и фамилий, за исключением случаев, когда индивидуальный предприниматель совмещает обязанности водителя.

3.Запас дистанции между автомобилем лидером и следующим за лидером это:

1.Путь ,пройденный за время реакции водителя.

2.Эффективная дистанция.

3.Безопасная дистанция.

4. Какой  вид расписаний не существует

1. рабочее.

2. сквозное.

3. станционное.

4. информационное

5.На какое должностное лицо возлагается обязанность проводить предрейсовый инструктаж согласно РД-200-РСФСР-12-0071-86-09?

1.Инструктаж проводит диспетчер.

2.Инструктаж проводит руководитель службы эксплуатации или начальник колонны(отряда).

3.Инструктаж проводит механик (лицо, отвечающее за техсостояние АТС)

6.Водитель, выполняющий коммерческую маршрутную перевозку пассажиров транспортным средством, оборудованным для перевозок более 8 человек, обязан иметь при себе:

1.Удостоверение на право управления транспортным средством данной категории.

2.Регистрационные документы на транспортное средство.

3.Путевой лист.

4.Договор фрахтования или его копию.

5.Перечисленное в п.п.1,2,3,4.

6.Перечисленное в п.п.1,2,3.

7. На основании ПДД перевозка груза запрещается, если он:

1. Выступает больше чем на 1м за габариты транспортного средства спереди или сзади.

2. Закрывает внешние световые приборы, световозвращатели, регистрируемые и опознавательные знаки.

3. Установлен на сидении для пассажиров.

8. В соответствии с требованиями Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом № 112 от 07.09.11 г. транспортные средства оборудуются указателями маршрута регулярных перевозок:

1. Над лобовым стеклом ТС и (или) в верхней части лобового стекла.

2. На провой стороне по ходу транспортного средства.

3. На заднем окне транспортного средства.

4. Всем выше перечисленным.

9. На основании ФЗ № 259 от 08.11.07 г. «Устава автомобильного и городского наземного электрического транспорта» виды перевозок пассажиров и багажа подразделяются на:

1. Регулярные перевозки.

2. Перевозки по заказам.

3. Перевозки легковыми такси.

4. Все вышеперечисленное.

10. В каких случаях медицинский работник имеет право не допускать водителя к рейсу в соответствии с Методическими рекомендациями от 29.01.02 г.?

1. Влияние признаков временной нетрудоспособности .

2. Положительный пробе на алкоголь в выдыхаемом воздухе.

3. Все вышеперечисленное.

11. Для водителей, работающих на пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями, продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать согласно Приказу Минтранса РФ №15 от 20.08.04 г.:

1. 7 часов.

2. 8 часов.

3. 9 часов.

4. 10 часов.

5. 12 часов.

12. Каким службам представлено право временного прекращения движения автобусов в случаях возникновения на дорогах условий опасных для движения транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев)?

1. Диспетчерским службам.

2. Службам оперативного управления.

3. Всем вышеперечисленным службам.

13. В должностные обязанности диспетчера входит:

1. Организация и контроль работы водителя на линии.

2. Инструктаж водителей об условиях и особенностях перевозок на маршрутах..

3. Контроль соблюдения водителями правил технической эксплуатации подвижного состава.

4. Анализ качества выполнения водителями сменных заданий.

5. Перечисленное в п.п.1,2,4.

6. Перечисленное в п.п. 2,3,4.

14. Какая ответственность предусмотрена в КОАП должностному лицу за перевозку опасных грузов на транспортном средстве с отсутствующими элементами системы информации об опасности?

1. Штраф от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. Ответственность не предусмотрена

3. Выносится письменное предупреждение.

15. Что должен знать диспетчер:

1. Порядок оформления и обработки путевого листа, учет технико-эксплуатационных показателей, схему дорог и их состояние.

2. Адреса предприятий режим их работы в районе обслуживания подвижным составом АТП.

3. Перечисленное в п.п.1,2.

4. Правила эксплуатации автомобилей, дорожного движения, положения и инструкции о порядке осуществления перевозок.

5. Все вышеперечисленное.

16. Может ли быть разделен рабочий день на две части водителем автобусов работающих на регулярных городских пригородных и международных автобусных маршрутах (согласно приказу Минтранса России №15 от 20.08.2004г):

1. Может.

2. Может по согласованию с профсоюзным органом или по трудовому соглашению при отсутствии профсоюзного органа.

3. Не может.

17. Какой предел времени не должны превышать сверхурочные работы для каждого водителя в течение года? (согласно приказу Минтранса России №15 от 20.08.2004г.)

1. 240 часов.

2. 120 часов.

3. 80 часов.

18. В рейс направляются два водителя, если пребывание водителя в автомобиле предусматривается продолжительностью (согласно приказу Минтранса России № 15 от 20.08.2004г.)

1. Более 10 часов при наличии спального места в кабине.

2. Более 12 часов при наличии спального места в кабине.

3. Более 14 часов при наличии спального места в кабине.

19. Какие из перечисленных документов должен иметь при себе водитель перед выездом связанным с перевозкой опасного груза?

1. Свидетельство о допуске водителя к перевозке опасного груза.

2. Водительское удостоверение на право эксплуатации ТС, на котором осуществляется перевозка, а также путевой лист.

3. Паспорт транспортного средства.

4. Аварийную карточку системы информации об опасности.

5. Сертификат качества.

6. Документы, указанные в п.1,2,4

20. При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха должна быть не менее?

1. 8 часов.

2. 12 часов.

3. 16 часов.

21. какая информация регистрируется на регистрационных листах тахографа?

1. Скорость движения.

2. Время движения.

3. Пройденный путь автомобиля.

4. Все вышеперечисленное.

5. Все вышеперечисленное, а так же время работы и отдыха водителя.

22. Административной ответственности согласно ст.2.4. КоАП подлежит лицо в случае совершения им правонарушения в связи:

1. С неисполнением своих служебных обязанностей.

2. С ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

3. В обоих перечисленных случаях.

23. Какие виды расписаний движений должны составляться на автотранспортном предприятии?

1. Сводное маршрутное расписание для городских, пригородных и междугородних сообщений.

2. Станционное расписание движения автобусов по контрольному пункту.

3. Рабочее маршрутное расписание.

4. перечисленные в п.1,2,3.

24. какие квалификационные требования предъявляются к диспетчеру:

1. Среднее специальное образование без предъявления требований к стажу.

2. Среднее специальное образование со стажем работы в должности не менее 1 года.

3. Общее среднее образование и стаж работы в системе не менее 2-х лет.

4. Указанное в п.п.1,2.

5. Указанное в п.п.1,3.

25. Какие сведения вносятся в специальном журнале обнаруженных водителем недостатков:

1. Недостатки в организации и регулировании движения.

2. Недостатки в состоянии и благоустройстве дорог.

3. Недостатки остановок пассажирского транспорта.

4. Недостатки мест погрузки-разгрузки грузов.

5. Указанные в п.п.1,2,4.

6. Все выше перечисленные недостатки.

26.Согласно требованиям Приказа Минтранса России №15 от 20.08.04г.сверхурочные работы для водителя в течении двух дней подряд не должны превышать :

1.Двх часов.

2.Четырех часов.

3.Восьми часов.

4.Двенадцать часов.

27.Согласно Приказу Минтранса РФ №15от 20.08.04г. водителю предоставляется кратковременный перерыв для отдыха продолжительностью не менее 15 минут после непрерывного управления автомобилем в течении:

1.Одного часа.

2.Двух часов.

3.Трех часов.

4.Четырех часов.

28. Как расшифровывается АРМ автомобильного диспетчера.

1. автоматизированное рабочее место.

2.  автоматизированное ремонтное место.

3. автомобильное рабочее место.

4. автобусной рейсовый маршрут.

29.Какая информация должна доводиться до водителя при организованной перевозке детей?

1.Перевозка детей автобусами должна осуществляться в светлое время суток с включенным ближним светом фар.

2.Скорость не должна превышать 60км/час.

3.Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты

4.Перечисленное в п.1,2.

5.Все вышеперечисленное, а также о том, что водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, также осуществлять движение задним ходом.

30.К междугородным перевозкам относятся согласно Федерального Закона №259-ФЗ от 09.11.07г.:

1.Перевозки, проходящие в пределах черты города.

2.Перевозки, проходящие за пределы черты города на расстоянии до 50км.

3.Перевозки, проходящие за пределы черты города на расстоянии более 50 км между границами населенных пунктов.

3 вариант

1.На основании «Методических рекомендаций по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом»(утв. Роспотребнадзором, МВД РФ 21.09.2006)экскурсионные автобусные поездки детей организуются по маршрутам продолжительностью до 16 часов?

1.С одним водителем.

2.С двумя водителями.

3.С тремя водителями.

2.Что, обязана предпринять транспортная организация при выявлении на маршруте недостатков в состоянии, оборудовании и содержании дорог , улиц, искусственных сооружений и т.д., угрожающих безопасности движения, до устранения недостатков в зависимости от результатов обследования?

1.Не открывает движение на маршруте перевозок.

2.Превышает движение на действующем маршруте или изменяет маршрут

3.Устанавливает пониженные скоростные режимы движения на маршруте .

4.Снабжает водителей информацией о наличии опасных участков.

5.Возможны все выше перечисленные мероприятия.

3.Движение автобусов, троллейбусов, трамваев временно прекращается на междугородних и пригородных маршрутах в случае:

1.Понижение температуры воздуха ниже -39оС

2 .Понижение температуры воздуха ниже-40оС

3. Понижение температуры воздуха ниже-35оС

4.Разрешается ли отвлечение автобусов от работы на маршрутах для выполнения перевозок по заказам?

1.Разрешается.

2.Не разрешается.

3.На расстоянии диспетчера.

5.Внешнее оформление автобуса включает:

1.Передний указатель, включающий номер маршрута и наименование конечных пунктов.

2.Боковой указатель, включающий номер маршрута и наименование конечных и основных промежуточных остановочных пунктов.

3.Все вышеперечисленное.

4.Все вышеперечисленное, а также табличку или надпись «Вход» над каждой дверью, полное или краткое наименование перевозчика.

6.При каком обязательном условии предоставляются автобусы заказчику по разовым заказам?

1.При наличии заказа.

2.После оплаты заказа.

3.После обследования маршрута перевозки на соответствие требованиям БДД при несовпадении с маршрутами регулярных перевозок, или по справке дорожных органов ГИБДД.

7.В соответствии с методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом « (утв. Роспотребнадзором, МВД РФ 21.09.2006) движение автобуса в период с 23.00 до 7.00 часов:

1.Разрешается.

2.Запрещается.

8.Согласно Федерального Закона №67-ФЗ от 14.06.12г.»Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причиненный вред жизни, здоровью, имуществу пассажиров» за вред причиненный здоровью пассажира выплачивается сумма в размере:

1.Один миллион рублей.

2.Два миллиона рублей.

3.Три миллиона рублей.

9Какая периодичность медицинского освидетельствования водителя?

1.Один раз в год.

2.Два раза в год.

3.Один раз в два года.

4.Один раз в три года.

5.Один раз в пять лет.

10.Какая нормальная продолжительность рабочего времени водителя в неделю(при пятидневной рабочей недели) согласно Приказа Минтранса №15 от 20.08.04?

1.40 часов.

2.50 часов.

3.60 часов.

4.36 часов.

11.Какова периодичность обследования маршрутов регулярных перевозок пассажиров?

1.Два раза в год.

2.Один раз в год.

3.Один раз в два года.

12.На основании ФЗ №259 ОТ 08.11.07Г.»Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта» виды перевозок пассажиров и багажа подразделяются на:

1 Регулярные.

2.Перевозки по заказам.

3.Перевозки легковыми такси.

4.Все вышеперечисленное.

13.На какой максимальный срок может быть выписан путевой лист согласно Приказа Минтранса №152 от 18.09.08г.»Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов»:

1.На один день или одну смену.

2.На срок , не превышающий одного месяца.

3.Срок не ограничен.

Ответ: 2

14.У каждого водителя ,выполняющего регулярные автобусные перевозки , должны быть с собой :

1.Путевой лист.

2.График движения.

3.Схема маршрута.

4.Перечисленное в п.п.1,2,3

15.Какой формы должен оформляться путевой лист для работы автобуса не общего пользования по перевозке пассажиров в соответствии с Постановлением №78 от28.11.97г. Госкомстата России «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте»?

1.Форма №3 спец.

2.Форма №4-п.

3.Форма №6.

4.Форма №6спец.

16. Согласно Федерального закона от 01.07.2011 №170-ФЗ «О техническом осмотре ТС и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» автобусы подлежат государственному техническому осмотру:

1. Один раз в двенадцать месяцев.

2. Один раз в шесть месяцев.

3. Один раз в два года.

17. На основании ФЗ №259 от 08.11.07 г. «Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта» виды сообщений при перевозке пассажиров и багажа подразделяются на:

1. Перевозки в городском сообщении.

2. Перевозки в пригородном сообщении.

3. Перевозки в международном сообщении.

4. Перевозки в международном сообщении.

5. Все вышеперечисленное.

Ответ: 5

18. Кто имеет право проводить стажировку водителя на основании положения о проведении стажировки согласно РД-200-РСФСР-12-0071-86-12?

1. Водитель, проработавший больше всех на данном предприятии.

2. Водитель, имеющий стаж работы не менее 3-х лет на данном предприятии.

3. Под руководством водителя-наставника, назначаемого приказом по организации.

4. Перечисленные в п.3, а также иного лица, с которым заключен договор на проведение стажировки, имеющего свидетельство на право стажировки водителей.

19. Какой стаж работы согласно приказа Минтранса РФ №73 от 08.08.95 г. в качестве водителя транспортного средства данной категории должны быть у водителя при перевозке опасных грузов?

1. Не менее одного года.

2. Не менее двух лет.

3. Не менее трех лет.

4. Не менее пяти лет.

20. На какое должностное лицо возлагается обязанность проводить предрейсовый инструктаж согласно РД-200-РСФСР-12-0071-86-09?

1. Инструктаж проводит диспетчер.

2. Инструктаж проводит руководитель службы эксплуатации или начальник колонны (отряда).

3. Инструктаж проводит механик (лицо, отвечающее за техсостояние АТС).

21. Согласно Федерального Закона №259-ФЗ от 08.11.07г. «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» допускается ли перевозка пассажиров, багажа, грузов, без оформления путевого лица на соответствующее транспортное средство:

1. Разрешается.

2. Запрещается.

22. Какие качества должны быть присущи водителю?

1. Дисциплинированность и высокая сознательность.

2. Бережное отношение к транспортному средству и перевозимому грузу.

3. Ответственность перед всеми участниками движения.

4. Все перечисленные качества.

5. Перечисленное в п.п. 1, 2.

23. Согласно Положению об организации предрейсовых медицинских осмотров водителей ТС от 29.01.02 г. при предрейсовых осмотрах проводится?

1. Сбор анамнеза.

2. Измерение температуры тела.

3. Измерение артериального давления.

4. определение пульса.

5. Реакция на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

6. Все перечисленное.

24. Разрешается ли размещение ручной клади на местах для сидения, в проходе между сидениями, возле входа и выхода из транспортного средства согласно Постановлению Правительства РФ №112 «Правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом»?

1. Разрешается.

2. Не разрешается.

25. Согласно Федерального закона от 01.07.2011 №170-ФЗ «О техническом осмотре ТС и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» автобусы подлежат государственному техническому осмотру:

1. Один раз в двенадцать месяцев.

2. Один раз в шесть месяцев.

3. Один раз в два года.

26. На основании ФЗ №259 от 08.11.07 г. «Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта» виды сообщений при перевозке пассажиров и багажа подразделяются на:

1. Перевозки в городском сообщении.

2. Перевозки в пригородном сообщении.

3. Перевозки в международном сообщении.

4. Перевозки в международном сообщении.

5. Все вышеперечисленное.

27. Кто имеет право проводить стажировку водителя на основании положения о проведении стажировки согласно РД-200-РСФСР-12-0071-86-12?

1. Водитель, проработавший больше всех на данном предприятии.

2. Водитель, имеющий стаж работы не менее 3-х лет на данном предприятии.

3. Под руководством водителя-наставника, назначаемого приказом по организации.

4. Перечисленные в п.3, а также иного лица, с которым заключен договор на проведение стажировки, имеющего свидетельство на право стажировки водителей.

28. Какой стаж работы согласно приказа Минтранса РФ №73 от 08.08.95 г. в качестве водителя транспортного средства данной категории должны быть у водителя при перевозке опасных грузов?

1. Не менее одного года.

2. Не менее двух лет.

3. Не менее трех лет.

4. Не менее

29. На какое должностное лицо возлагается обязанность проводить предрейсовый инструктаж согласно РД-200-РСФСР-12-0071-86-09?

1. Инструктаж проводит диспетчер.

2. Инструктаж проводит руководитель службы эксплуатации или начальник колонны (отряда).

3. Инструктаж проводит механик (лицо, отвечающее за техсостояние АТС).

30.Какова переодичность аттестации руководителей и специалистов предприятий транспорта в соответствии с приказом №13/11 от 11.03.94г.Минтранса РФ и Минтруда РФ?

1.Один раз в 3 года.

2.Один раз в год.

3.Один раз в 5 лет.