Кабардино-Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

| Рассмотрен на заседании ЦМК общепрофессиональных дисциплин Протокол № от « » 2023 г. Председатель:_______/О.В.Труфанова/ | «Утверждаю» заместитель директора по УР ГБПОУ «КБАДК» _________/С.Ю. Какулина/ |
| --- | --- |

Диагностическая работа

по

ПМ 01  «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»

МДК 01.02 «Автомобильные эксплуатационные материалы»

для специальности:

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Автор: С.Г. Шидукова – преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

Нальчик, 2023 г.

Пояснительная записка

Комплект заданий диагностической работы по МДК 01.02 «Автомобильные эксплуатационные материалы» разработан для проверки остаточных знаний и активизации познавательной деятельности у студентов специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». Комплект представлен в виде тестов базового уровня сложности в трех вариантах по 30 вопросов.

Время выполнения работы 40 минут с учетом времени, отведенного на инструктаж.

Задания составлены в соответствии с тематическим планом рабочей программы.

Подсчет индивидуальных показателей производится в форме суммирования верных ответов и перевода их в оценку: каждое верно выполненное задание теста, оценивается в 1 балл:

от 25 до 30 баллов – оценка 5 (отлично),

от 19 до 24 баллов – 4 (хорошо),

от  13 до 18 баллов – 3 (удовлетворительно),

менее 13 баллов – 2 (неудовлетворительно).

Диагностическая работа содержит эталоны ответов.

Вариант 1

1. Основную часть нефти и нефтепродуктов составляют:

а) углерод, сера, водород, азот, кислород;

б) железо, фтор, сера, кислород, азот;

в) углерод, азот, железо, фосфор, сера.

2. Продуктами перегонки нефти являются следующие дистилляты:

а) гудрон, парафин, вазелин, вода;

б) бензин, лигроин,  мазут, керосин,  газойль, соляр;

в) сернистые соединения, азотистые соединения, бензин, смола.

3. Плотность нефтепродуктов измеряют:

а) вискозиметром, ареометром, прибором Викерса;

б) пикнометром, методом Шора;

в) ареометром, пикнометром, гидростатическими весами.

4. Групповой состав нефти:

а) алкановые (парафины), диеновые (алкадиены);

б) диеновые (алкадиены), нафтеновые (цикланы), непредельные;

в) ароматические (арены), алкановые (парафины), нафтеновые (цикланы).

5. Каков состав продуктов сгорания горючей смеси автомобилей:

а) СО2, азот, вода, углеводороды;

б) вода, водород, фтор, хлор, йод;

в) азот, железо, натрий, сера, вода.

6. Мера трения между слоями жидкости:

а) предел прочности;

б) плотность;

в) вязкость.

7. В чем заключается функция антифрикционных присадок:

а) предотвращение интенсивного износа трущихся поверхностей при нормальных режимах трения;

б) снижение или стабилизация коэффициента трения соприкасающихся поверхностей;

в) создание на поверхности металла защитной пленки, исключающей прямой контакт с ними агрессивных продуктов;

г) вытеснение влаги с поверхности металла и создание на ней прочной адсорбционной пленки.

8. Сложные химические продукты, получаемые в результате сложных химических реакций. Добавляют в сотых, тысячных долях  с целью улучшить определенные свойства горюче — смазочного материала. Могут терять эффективность, отфильтровываться, выпадать в осадок.

а) масла;

б) присадки;

в) примеси.

9. Образуют нерастворимые, липкие, вязкие осадки темного цвета, которые отлагаются на стенках топливных баков, топливопроводов, камере сгорания. На стержнях и тарелках впускных клапанов.

а) смолисто – асфальтовые вещества;

б) сернистые соединения;

в) глинозем.

10. Как можно удалить накипь из системы охлаждения?

а) промывкой раствором соляной кислоты;

б) продувкой напором воздуха;

в) промывкой раствором воды.

11. Укажите растворимые примеси бензина, приводящие к интенсивному износу деталей двигателя. Могут находиться в бензине в результате некачественной очистки.

а) водорастворимые минеральные кислоты и щелочи;

б) неактивные сернистые соединения;

в) вода.

12. Какие примеси в бензине приводит к засорению топливных фильтров, жиклеров, топливо - проводов. Нарушают работу двигателя, увеличивает износ цилиндров и поршневых колец.

а) смолы в бензине;

б) присадки;

в) механические примеси в бензине.

13. Примеси в бензине, опасные  для цветных металлов. Приводят к ускоренному износу шатунных подшипников коленчатого вала из цветных металлов (кроме алюминия). а) активная сера;

б) органические (нерастворимые) кислоты;

в) смолистые осадки.

14. Присутствие какой примеси, при температуре, ниже О С  опасно в бензине. Образуются кристаллы, которые могут преградить доступ топлива  в цилиндры двигателя. Способствует осмолению бензина, вызывает коррозию топливных баков и резервуаров.

а) вода;

б) неактивные сернистые соединения;

в) активная сера.

15. Образуют нерастворимые, липкие, вязкие осадки темного цвета, которые отлагаются на стенках топливных баков, топливопроводов,  камере сгорания. На стержнях и тарелках впускных клапанов.

а) смолисто – асфальтовые вещества;

б) сернистые соединения;

в) глинозем.

16. Какая из предложенных марок ГСМ является автомобильным  бензином, октановое число которого определено по исследовательскому методу не менее 92.

а) ДЗп-15/-25

б) ТМ-5-9

в) М-8-В

г) АИ-92.

17. Как можно повысить детонационную стойкость автомобильных бензинов:

а) добавлением ЦТМ, кастрола, цетана;

б) добавлением ТЭС; ЦТМ; МТБЭ, экстралина;

в) добавлением ТМС, цетана, нафталина.

18. Какие существуют лабораторные методы определения октанового числа:

а) моторный, исследовательский.

б) моторный; электрохимический;

в) химический, моторный.

19. Процесс получения высокооктанового бензина путем ароматизации алканов при t = 500 0C  в присутствии катализатора:

а) риформинг;

б) платформинг;

в) гидрокрекинг;

20. От чего зависит коррозионная активность бензина:

а) сернистых соединений, углеводороды, воды;

б) водорастворимых кислот и щелочей, углеводороды;

в) сернистых соединений, органических кислот.

21. Какой ГСМ, после бензина, относится к самым массовым продуктам?

а) дизельное топливо;

б) масла;

в) топливо для автомобилей с газобаллонными установками.

22. Какое число характеризует самовоспламеняемость дизельного топлива?

а) октановое;

б) цетановое;

в) кислотное

23. На сколько % расход топлива у дизельных двигателей ниже, чем у карбюраторных?

а) 5%;

б) 15%;

в) 30%;

г) 50%.

24.Укажите величину цетанового числа у дизельных топлив, согласно техническим условиям?

а) 50;

б) 10;

в) 45;

г) 35.

25. Какая механическая примесь наиболее опасна для дизельного топлива?

а) песок;

б) глинозем;

в) механические частицы.

26. Как оценивают склонность дизельного топлива к самовоспламенению:

а) по октановому числу;

б) по коксовому числу;

в) по цетановому числу.

27. В зависимости от условий применения  по ГОСТ 305-82 установлены следующие марки дизельного топлива:

а) зимние (З), композиционные (К), всесезонные (В);

б) всесезонные (В), зимние (З) летние (Л);

в) арктические (ДА), летние (ДЛ); зимние (ДЗ).

28. Единица измерения кинематической вязкости:

а) кг/м3;

б) кг/л;

в) г/см3;

г) м2/с;

29. От чего зависит коррозионная активность дизельного топлива:

а) механических примесей, углеводородов; воды;

б) водорастворимых кислот и щелочей; углеводороды;

в) серы, сернистых кислот, кислотных соединений.

30. От чего зависит величина потерь энергии на трение?

а) от силы трения;

б) от характера трения;

в) от вида трения.

Вариант 2

1. Какие основные компоненты входят в состав сжиженных газов:

а) пентан, гексан, пропан, бутилен;

б) пропан, бутан;

в) водород, пропан.

2. Какие основные компоненты входят в состав сжатых газов:

а) пропан, кислород, водород, метан;

б) метан, углеводород, кислород, азот, сероводород, тиол;

в) окись углерода, метан, водород, этилен.

3. В чем состоят преимущества газообразного топлива по сравнению с жидкими топливами:

а) падение мощности двигателя на 10%;

б) увеличение стоимости автомобиля, уменьшение межремонтного пробега;

в) увеличение моторесурса на 70%, более чистый экологический выхлоп газов, дешевизна, более высокая детонационная стойкость.

4. Какие основные марки СНГ устанавливает ГОСТ 27578-87:

а) МА, ПА;

б) ПА, ПБА;

в) ОА, БА.

5. Какую критическую температуру, 0С, имеют пропан и бутан технический?

а) +126; +97;

б) +100; +97;

в) +12; +90;

г) +130; +120.

6. Укажите, какую критическую температуру и какое октановое число имеет метан:

а) -70 0С и 100 ед.;

б) -85 0С и 105 ед.;

в) -80 0С и 103 ед;

г) -82 0С и 110 ед.

7. Укажите основной и самый ценный компонент в составе сжатых газов:

а) этан;

б) водород;

в) метан;

г) окись углерода.

8. На сколько процентов снижается мощность двигателя, работающего на сжатом газе:

а) 15…19;

б) 18…20;

в) 10…12;

г) 20…25.

9. На какое рабочее давление, МПа, рассчитан баллон для хранения сжиженного газа на автомобиле?

а) 1,0;

б) 2,5;

в) 2,0;

г) 1,6.

10. Какая марка топлива не относится к сжиженным газам:

а) природный газ;

б) бутан технический;

в) пропан технический;

г) смесь пропана и бутана.

11.Эксплуатационные качества масла зависят от…

а) его качества;

б) содержания различных примесей;

в) физико – химических свойств.

12. Что препятствует перемещению одной детали по поверхности другой?

а) трение;

б) шероховатость;

в) коррозия.

13. Масляная пленка образуется благодаря наличию в масле…

а) присадок;

б) поверхностно – активных полимерных молекул;

в) бензина.

14. Что может повысить вязкость масел?

а) температура;

б) присадки;

в) трение.

15. От чего зависит величина потерь энергии на трение?

а) от силы трения;

б) от характера трения;

в) от вида трения.

16. С каким индексом вязкости масло будет иметь худшие вязкостно-температурные свойства?

а) 90;

б) 95;

в) 80;

г) 85.

17. Укажите марку масла, которое должно применяться для коробки передач автомобиля ВАЗ.

а) ТАД-17

б) Тап-15В

в) ТСп-15к

г) А

18. Какая из приведённых видов смазки относится к группе кальциево-натриевых?

а) Литол-24

б) 1-13 автомобильная

в)  Фиол

19. Для каких двигателей применяются масла группы Г1

а) высокофорсированные карбюраторные двигатели

б) среднефорсированные карбюраторные двигатели

в) высокофорсированные дизели

г) среднефорсированные дизели

20. Укажите марку масла, которое должно применяться для коробки передач автомобиля КамАЗ-5410

а) ТСп-15к

б) ТАД-17

в) Тап-15В

г) ТСп-14гип

21. Горючесмазочные материалы, применяемые  для уменьшения потерь энергии на трение и для снижения износа  трущихся деталей.

а) присадки

б) смолы

в) масла

22. Что может повысить вязкость масел?

а) температура;

б) присадки;

в) трение.

23. Масляная пленка образуется благодаря наличию в масле…

а) присадок;

б) поверхностно – активных полимерных молекул;

в) бензина.

24.Эксплуатационные качества масла зависят от…

а) его качества;

б) содержания различных примесей;

в) физико – химических свойств.

25. Какие марки масел используют для смазки деталей агрегатов трансмиссии автомобилей:

а) ТМ-1…ТМ-5 (GL-1… GL-5);

б) ТМ-1…ТМ-4 (GL-1… GL-4);

в) ТМ-1…ТМ-3 (GL-1… GL-3).

26. Какие смазки занимают исключительное место среди консервационных (защитных)   смазок:

а) мыльные, жировые;

б) углеводородные;

в) синтетические.

27. В чем заключается функция антикислотных присадок, вводимых в масла:

а) понижают температуру застывания масел за счет образования на кристаллах высокозастывающих углеводов защитных пленок;

б) снижают поверхностное натяжение и уменьшают стабильность пены;

в) задерживают накопление продуктов окисления, прерывая реакции;

г) снижают интенсивность нагаро - и лакообразования на деталях цилиндропоршневой группы двигателей.

28. Температура, при которой масло теряет текучесть, называется температурой

а) помутнения;

б) застывания;

в) замерзания;

г) загущения.

29. На какие группы делятся все масла нефтяного происхождения:

а) моторные; трансмиссионные; специальные; различного назначения.

б) полусинтетические, синтетические, органические;

в) трансмиссионные, синтетические, гипоидные.

30. В состав моторных масел добавляют следующие виды присадок:

а) антизащитные, моющие, противоударные;

б) моющие, корродирующие, противозадирные;

в) противопенные,  антикоррозионные,  противоизносные.

Вариант 3

1. Какие смазки занимают исключительное место среди консервационных (защитных) смазок:

а)  мыльные;

б) углеводородные;

в) синтетические.

2. С какой целью используют антифрикционные пластичные смазки:

а) предохраняют  металлические изделия от коррозии;

б) увеличивают  трение с целью предотвращения проскальзывания;

в) герметизируют  трущиеся поверхности, сальники, зазоры и др.;

3. Из каких компонентов состоят пластичные смазки:

а) масло, загустители, присадки;

б) дисперсная фаза, присадки, наполнители;

в) дисперсионная среда, дисперсная фаза, модификаторы структуры, присадки, наполнители;

г) загустители, присадки.

4. Для чего предназначены консервационные смазки:

а) для защиты поверхностей от коррозии при консервации станков, машин, механизмов;

б) для герметизации, облегчения сборки и разборки арматуры;

в) для снижения трения между трущимися поверхностями.

5. Какие из перечисленных марок относятся к литиевым пластичным смазкам:

а) консталин, солидол, ЛКС, Солидол С;

б) МС-70, униол-1, униол-2, 1-13;

в) литол-24, фиол-1, фиол-2, фиол-3, ЦИАТИМ-201.

г) МГ-10-Б, веретенное АУ, МГ-15-В

6. Для чего предназначены канатные смазки:

а)  для снижения износа проволок при их трении и уменьшения коррозии;

б) для защиты поверхностей от коррозии при консервации станков, машин, механизмов;

в) уменьшения износа и предотвращения задиров,

7. Для чего предназначены уплотнительные смазки:

а) снижают коррозионное разрушение металлических изделий;

б) герметизируют зазоры и неплотности узлов и деталей;

в) снижают  износ и трение скольжения сопряженных деталей.

8. Нагрузка,  приложенная к пластической смазке приводит к  необратимой деформации смазки и характеризуется как…

а) пенетрация;

б) предел прочности;

в) коллоидная стабильность;

г) механическая стабильность.

9. Способность смазки восстанавливать исходные объемно-механические свойства после снятия нагрузки:

а) химическая стабильность;

б) механическая стабильность;

в) коллоидная стабильность;

г) термическая стабильность.

10. Минимальная  температура, при которой происходит падение первой капли нагреваемой смазки:

а) температура застывания;

б) температура замерзания;

в) температура загущения;

г) температура каплепадения.

11. Основная функция антифрикционных смазок:

а) для предотвращения коррозии при хранении, транспортировании и эксплуатации        деталей;

б) для герметизации зазоров, облегчения сборки и разборки арматуры, сальниковых устройств, резьбовых, разъемных и любых подвижных соединений;

в) для снижения износа и трения скольжения сопрягаемых деталей;

г) для предотвращения износа и коррозии стальных канатов.

12. В чем заключается функция антикоррозионных присадок, вводимых в масла:

а) снижают интенсивность нагаро - и лакообразования на деталях цилиндро - поршневой группы двигателей;

б) задерживают накопление продуктов окисления, прерывая реакции;

в) предотвращают интенсивный износ трущихся поверхностей при нормальных режима трения;

г) снижают химический износ металла за счет образования защитной пленки или нейтрализации продуктов окисления.

13. Показатель, характеризующий способность пластичной смазки противостоять разрушению:

а) коллоидная стабильность;

б) механическая стабильность;

в) химическая  стабильность;

г) радиационная стабильность.

14. Укажите, какой из перечисленных показателей качества характеризует способность смазки сопротивляться выдавливанию её из узла трения.

а) предел прочности

б) водостойкость

в) однородность

г) коллоидная стабильность

15. Для обеспечения в быстроходных дизельных двигателях полного и качественного сгорания топлива к нему предъявляются следующие эксплуатационные требования:

а) обеспечение тонкого распыла и хорошее смесеобразование; хорошая прокачиваемость как условие бесперебойной и надежной работы насоса высокого давления;

б) увеличение нагарообразования на клапанах, кольцах и поршнях;

в) хорошая прокачиваемость как условие бесперебойной и надежной работы насоса высокого давления, увеличение нагарообразования;

г) при сгорании выделять малое количество тепла.

16. Какое эксплуатационное требование не относится к автомобильному бензину?

а)  детонационная стойкость

б)  определённая испаряемость

в)  самовоспламеняемость

г) физическая стабильность

17. Концентрация паров бензина в воздухе не должна быть:

а) более 0,3 мг/л.

б) менее 0,5 мг/л

в) более 0,8 мг/л

18. Лёгкое отравление организма происходит при содержании в воздухе паров бензина:

а) в количестве 5…10 мг/л,

б) в количестве 3 …9 мг/л,

в) в количестве 15…20 мг/л.

19. Опасно для здоровья человека уже в течение 5…10 мин вдыхание паров бензина:

а) в количестве 25…30 мг/л,

б) в количестве 35 …40 мг/л,

в) в количестве 45…50 мг/л.

20. Все детали двигателя, соприкасавшиеся с этилированным бензином, должны быть перед ремонтом промыты:

а) в воде,

б) в керосине,

в) в растворителе.

21. При попадании в организм антифриз поражает:

а) нервную систему,

б) сердце,

в) печень.

22. Смертельная доза этиленгликоля составляет всего:

а)  20 г;

б) 50 г;

в) 70 г.

23. Для устранения опасности взрыва при ремонте пустой тары из под нефтепродуктов применяют следующие меры:

а) заливают ее водой и в таком виде ремонтируют;

б) не подлежит ремонту, утилизируют;

24. Как можно снизить электризацию топлива?

а) электризацию топлива снизить невозможно;

б) добавив антистатические добавки.

25. Если уровень концентрации оксида углерода увеличится:

а) могут произойти глобальные климатические изменения;

б) это ни как не отразится на климатических изменениях.

26. Установлены нормы предельно допустимых концентраций бензина в атмосфере:

а) 3 мг/м3

б) 10 мг/м3

в) 5 мг/м3

27. Какой ГСМ, после бензина, относится к самым массовым продуктам?

а) дизельное топливо;

б) масла;

в) топливо для автомобилей с газобаллонными установками.

28. Какая из предложенных марок ГСМ расшифровывается как трансмиссионное масло с противозадирными присадками многофункционального действия, 9-ый класс вязкости.

а) АИ-92                             в) М-8-В

б) ДЗп-15/-25                      г) ТМ-5-9.

29. Укажите, какие из представленных жидкостей не являются эксплуатационными?

а) дизельное топливо;                            в) тормозная жидкость;

б) охлаждающая жидкость;                   г) вода.

30. Жидкостями для заполнения гидравлических систем являются…

а) пусковые;                                        в) электролит;

б) амортизационные;                         г) тормозные.