Кабардино-Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

Работа рассмотрена на заседании ЦМК

профессиональных дисциплин

Протокол № _____ от _____ 202  г.

Председатель __________ Карачаева Е.В.

диагностическая работа

по ПМ 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»

МДК 01.04 «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей»

для специальности:

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем

и агрегатов автомобилей»

Нальчик, 2023 г.

Пояснительная записка

Материал контрольной работы по МДК 01.05 «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей» составлен в виде тестов, для проверки остаточных знаний и активизации познавательной деятельности у студентов по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Время выполнения работы 30 минут без учета времени, отведенного на инструктаж учащихся и заполнение титульного листа бланка ответа.

Настоящий тест составлен в соответствии с рабочей программой, разработанной на основе типовой учебной программы.

Критерии оценки:

Каждое верно выполненное задание теста с выбором ответа оценивается в 1 бал. Подсчет индивидуальных показателей производится в форме суммирования верных ответов.

От 26 до 30 баллов - «5»

От 21 до 25 баллов – «4»

От 15 до 20 баллов – «3».

Менее 15 баллов – «2»

Контрольная работа имеет эталоны ответов.

| Разработал: | Хашев Х.Х. – преподаватель «КБАДК» |
| --- | --- |

Вариант 1

1. В каком ответе правильно указан прибор, преобразующий электрическую энергию в механическую работу при пуске двигателя?

- Генератор

- Реле-регулятор

- Генератор и реле-регулятор

- Стартер

2. В каком ответе правильно указан тип аккумуляторной батареи, получившей наибольшее применение на автомобилях?

- Железо-никелевая

- Свинцово-кислотная

- Серебряно-цинковая

3. Пластины аккумулятора изготавливают (отливают) в виде решетки из:

- Меди

- Латуни

- Олова

- Свинца

4. Активная масса отрицательных аккумулятора после формовки превращается в:

- Сернокислый свинец

- Губчатый свинец

- Двуокись свинца

5. Количество электричества, которое может отдать заряженный аккумулятор во время питания потребителей без ущерба для себя, называется:

- Плотностью электролита

- Напряжением

- Электродвижущей силой

- Емкостью

6. В каком ответе правильно указана клемма аккумуляторной батареи, которую соединяют с «массой» автомобиля:

- Положительную

- Отрицательную

- Безразлично, положительную или отрицательную

7. При приготовлении электролита его необходимо помешивать чистой палочкой, изготовленной из:

- Железа

- Меди

- Латуни

- Эбонита

8. Заводы, изготавливающие аккумуляторные батареи, отправляют их потребителям:

- Залитые электролитом и полностью заряженные

- Заряженные, но сухие без электролита (сухозаряженные)

- Сухие разряженные

- Залитые электролитом разряженные

9. Цифра 90 в маркировке аккумуляторной батареи обозначает:

- Емкость аккумуляторной батареи, Ампер-часов

- Массу батареи, кг

- Количество электролита, л

- Срок службы батареи в месяцах

10. Если в процессе эксплуатации аккумуляторной батареи в ней износились сепараторы, то:

- Произойдет внутреннее короткое замыкание пластин

- Поверхность пластин покроется сернокислым сульфатом

- Поверхность пластин покроется защитной пленкой

- Положительные пластины приобретут коричневый, а отрицательные – серый (стальной) цвет

11. При работе двигателя со средней и большой частотой вращения коленчатого вала подзарядку аккумуляторной батареи осуществляет:

- Вентилятор

- Генератор

- Стартер

- Катушка зажигания

12. Щетки, установленные в щеткодержателях генератора переменного тока, предназначены для:

- Отвода тока от статора

- Отвода тока от ротора

- Подвода тока к статору с целью создания магнитного потока

- Подвода тока к ротору с целью создания магнитного потока в нем

13. В автомобильном генераторе переменного тока индуктируется ток:

- Однофазный

- Двухфазный

- Трехфазный

- Четырехфазный

14 Цифрой 5 на рис. 1 обозначено:

- Шкив привода генератора

- Вал ротора

- Обмотку статора

- Контактные кольца

15. Когда напряжение генератора меньше напряжения аккумуляторной батареи, то стабилитрон в регуляторе напряжения находится:

- В открытом состоянии и пропускает ток

- В закрытом состоянии и не пропускает электрический ток

16. В каком ответе правильно указана сила тока, которую не должен превышать генератор (по амперметру) в случае отказа в пути следования регулятора напряжения и соединения клемм «+» и «Ш»?

- 3-5 А

- 6-10 А

- 11-15 А

- 20-25 А

17. Чтобы избежать повреждения (разноса) якоря стартера после пуска двигателя, шестерню стартера устанавливают на:

- Скользящем подшипнике

- Шарикоподшипнике

- Роликовом подшипнике

- Муфте свободного хода

18. Какой цифрой на рис. 2 обозначен коллектор?

- 24

- 25

- 26

- 27

19. Статор генератора переменного тока набирают из отдельных пластин, изолированных друг от друга лаком и изготовленных из:

- Красной меди

- Алюминия

- Электротехнической стали

- Полупроводников

20. Задняя и передняя крышки генератора Г-250 изготовлены из:

- Электротехнической стали

- Чугуна

- Бронзы

- Алюминия

21. Цифрой 7 на рис. 1 обозначено:

- Вал ротора

- Ротор

- Статор

- Обмотку статора

22. При работе двигателя напряжение в цепи генератор – аккумуляторная батарея регулируется:

- Выпрямительным блоком

- Кремниевыми диодами

- Щетками

- Регулятором напряжения

23. В каком ответе правильно указан пробег автомобиля, через который необходимо соединять проводом клеммы «+» и «Ш» для подзарядки аккумуляторной батареи в случае отказа работы регулятора напряжения?

- 50-100 км

- 150-200 км

- 250-300 км

- 400-500 км

24. При пуске двигателя стартером потребляется большой силы разрядный ток аккумуляторной батареи, поэтому стартером можно пользоваться не более:

- 3-5 с

- 10-15 с

- 20-30 с

- 35-50 с

25. Цифрой 27 на рис. 2 обозначено:

- Вал якоря

- Якорь

- Обмотку якоря

- Щетку

26. Какой цифрой на рис. 2 обозначена шестерня привода стартера?

- 19

- 20

- 21

- 22

27. Обмотки стартера автомобиля КамАЗ-5320 рассчитаны на напряжение:

- 12 В

- 24 В

- 36 В

- 127 В

28. Генератор не будет отдавать зарядный ток, если:

- Ослабло натяжение ремня вентилятора

- Недостаточно жидкости в системе охлаждения двигателя

- Заедание клапана термостата в закрытом положении

- Неисправен конденсатор в системе зажигания

29. Цифрой 24 на рис. 2 обозначено:

- Корпус стартера

- Якорь стартера

- Обмотку якоря

- Коллектор

30. Цифрой 6 на рис. 2 обозначен:

- Болт крепления тягового реле стартера

- Контакт

- Якорь тягового реле

- Болт крепления полюсного башмака

Рис.1 Генератор

Рис.2. Стартер

Вариант 2

1. Источниками электрического тока на автомобиле являются:

- Стартер

- Генератор и аккумуляторная батарея

- Свечи зажигания

- Звуковой сигнал и контрольно-измерительные приборы

2. В свинцом-кислотной аккумуляторной батарее напряжение каждого аккумулятора равно:

- 2 В

- 6 В

- 12 В

- 24 В

3. При сборке полублоков аккумуляторов их пластины между собой соединяют:

- Последовательно

- Параллельно

- Комбинированно

4. После формовки положительная пластина аккумулятора приобретает цвет:

- Коричневый

- Серый (стальной)

- Белый

- Черный

5. Емкость аккумулятора измеряется в:

- Вольтах

- Амперах

- Часах

- Ампер-часах

6. В аккумуляторной батарее, состоящей из шести аккумуляторов, напряжение каждого аккумулятора равно:

- 2 В

- 6 В

- 12 В

- 24 В

7. Уровень электролита в каждом аккумуляторе проверяют трубочкой с внутренним диаметром 3-5 мм, изготовленной из:

- Стекла

- Стали

- Алюминия

- Латуни

8. Аккумуляторная батарея с электролитом может храниться до:

- 1 года

- 1,5 года

- 2 года

- 3 года

9. Буква П в маркировке аккумуляторной батареи 6-СТ-90ПМС обозначает:

- Материал сепаратора

- Материал сосуда (бака)

- То, что батарея полностью заряжена

- Полный уровень электролита в батарее

10. Если в процессе эксплуатации автомобиля в аккумуляторной батарее понизится уровень электролита, то его доливают:

- Электролитом той же плотности, что и в соседних аккумуляторах

- Электролитом с плотностью, соответствующей климатическому поясу и времени года

- Чистой серной аккумуляторной кислотой

- Чистой дистиллированной водой

11. В каком ответе правильно указан тип генератора, устанавливаемого на последних моделях автомобилей отечественного производства?

- Переменного тока

- Постоянного тока

12. Обмотка возбуждения в генераторе переменного тока при пуске двигателя питается током от:

- Аккумуляторной батареи

- Катушки зажигания

- Конденсатора

- Регулятора напряжения

13. В каком ответе правильно указано количество диодов, устанавливаемых в выпрямительном блоке ВБГ-1 генератора Г-250?

- 2

- 3

- 4

- 6

14. Какой цифрой на рис. 1 обозначены подшипники вала генератора?

- 22

- 23

- 2

- 7

15. Когда стабилитрон в регуляторе напряжения закрыт и не пропускает ток, то сила тока в обмотке возбуждения генератора:

- Наибольшая

- Наименьшая

- Вообще отсутствует

16. Можно ли отсоединять (снимать) клемму аккумуляторной батареи и питать потребители током только от генератора, если в пути следования отказал регулятор напряжения, а генератор исправен?

- Можно

- Нельзя

- По усмотрению водителя

17. Цифрой 3 на рис. 2 обозначено:

- Корпус стартера

- Полюсные башмаки

- Обмотку возбуждения

- Якорь стартера

18. Цифрой 25 на рис. 2 обозначено:

- Якорь

- Обмотку якоря

- Коллектор

- Корпус стартера

19. Вал генератора переменного тока вращается на:

- Бронзовых втулках

- Роликовых конических подшипниках

- Роликовых цилиндрических подшипниках

- Шарикоподшипниках

20. Вал генератора на двигателе автомобиля ГАЗ-66 приводится во вращение:

- Клиновидным ремнем от шкива коленчатого вала

- Клиновидным ремнем от шкива вентилятора

- Цепной передачей от звездочки на коленчатом валу

- Винтовой шестерней от распределительного вала

21. Какой цифрой на рис. 1 обозначена обмотка возбуждения генератора:

- 4

- 6

- 9

- 12

22. Шкив привода вала генератора на рис. 1 обозначен цифрой:

- 3

- 5

- 8

- 23

23. Если в пути следования отказал регулятор напряжения, подзаряжать аккумуляторную батарею можно путем соединения клемм «+» и «Ш» на время (мин):

- 10-15

- 25-30

- 35-45

- 50-60

24. Для облегчения пуска дизельного двигателя в холодное время года на автомобиле КамАЗ-5320 в системе питания установлено:

- Форсунки

- Факельные свечи

- Гидромуфту

- Расширительный бачок

25. Какой цифрой на рис. 2 обозначена удерживающая обмотка тягового реле стартера?

- 8

- 9

- 10

- 11

26. Цифрой 17 на рис. 2 обозначено:

- Подшипник вала стартера

- Шестерню привода

- Упорное кольцо шестерни привода

- Вал стартера

27. Замаслившийся коллектор стартера промывают:

- Дистиллированной водой

- Горячей водой

- Дизельным топливом

- Бензином

28. Какой цифрой на рис. 2 обозначена втягивающая обмотка тягового реле стартера?

- 3

- 8

- 9

- 11

29. Цифрой 2 на рис. 2 обозначено:

- Корпус стартера

- Коллектор

- Якорь

30. Фазы обмоток статора в генераторе переменного тока Г-250 соединены:

- Треугольником

- Звездой

- Защитную ленту

Рис.1 Генератор

Рис. 2. Стартер

Вариант 3

1. На автомобилях с карбюраторными двигателями принята система электрооборудования напряжением:

- 6 В

- 12 В

- 24 В

- 36 В

2. На автомобилях аккумуляторы соединяют в батарею:

- Параллельно

- Последовательно

- Смешанно

3. Для увеличения прочности и улучшения литейных качеств свинца при изготовлении решеток пластин к нему добавляют:

- Алюминий

- Вольфрам

- Хром

- Сурьму

4. После формовки отрицательная пластина аккумулятора приобретает цвет:

- Белый

- Серый (стальной)

- Коричневый

- Черный

5. При зарядке аккумулятора электрический ток идет:

- От положительной пластины к отрицательной

- От отрицательной пластины к положительной

6. В собранной аккумуляторной батарее внутренняя полость каждого аккумулятора заполняется:

- Дистиллированной водой

- Серной кислотой

- Электролитом

- Раствором соляной кислоты и дистиллированной воды

7. С понижением температуры электролита емкость аккумуляторной батареи:

- Повышается

- Понижается

- Остается неизменной

8. Сухозаряженная аккумуляторная батарея может храниться:

- 2 год

- 3 года

- 5 лет

- 8 лет

9. Буква М в маркировке аккумуляторной батареи 6-СТ-90ПМС обозначает:

- Массу батареи, кг

- Материал, из которого изготовлена решетка пластин

- Материал, из которого изготовлен сепаратор

- Материал мастики батареи

10. В каком ответе правильно указан прибор, с помощью которого проверяют напряжение аккумулятора?

- Ареометр

- Нагрузочная вилка

- Амперметр

- Стеклянная трубка, открытая с обоих концов

11. В генераторе переменного тока Г-250 магнитное поле создается:

- Статором

- Ротором

- Выпрямительным блоком

- Регулятором напряжения

12. Щетки в генераторе переменного тока прижимаются к:

- Коллектору

- Ротору

- Статору

- Контактным кольцам

13. В каком ответе правильно указан материал диодов, устанавливаемых на генераторе Г-250?

- Кремний

- Селен

- Германий

- Ниобий

14. Цифрой 6 на рис. 1 обозначено:

- Ротор

- Статор

- Обмотку возбуждения

- Обмотку статора

15. Регулятор напряжения РР-356 автомобиля KaмАЗ-5320 рассчитан на напряжение:

- 12 В

- 4,6 В

- 28 В

- 36 В

16. При исправной работе генератора Г-250 и регулятора напряжения напряжение, замеренное вольтметром на клемме «+» батареи и «массе» автомобиля при работе двигателя на средних оборотах и включенном ближнем свете фар, должно находиться в пределах:

- 10,5-12,0 В

- 12,5-13 В

- 13,9-14,6 В

- 15,5-16,0 В

17. Цифрой 20 на рис. 2 обозначено:

- Муфту свободного хода

- Шестерню включения

- Поводок

- Буферную пружину

18. Какой цифрой на рис. 2 обозначен вал якоря стартера?

- 16

- 17

- 18

- 19

19. Обмотка возбуждения в генераторе переменного тока установлена:

- В роторе

- В статоре

- В выпрямительном блоке

- На задней крышке

20. Генератор переменного тока при работе охлаждается:

- Воздушным потоком, создаваемым вентилятором двигателя

- Воздушным, потоком, создаваемым собственным вентилятором

- Охлаждающей жидкостью из системы охлаждения двигателя

- Воздушным потоком от компрессора

21. Цифрой 20 на рис. 1 обозначен:

- Статор

- Ротор

- Выпрямитель

- Щеткодержатель

22. Цифрой 21 на рис. 1 обозначен:

- Вентилятор

- Шарикоподшипник

- Шкив привода

- Ротор

23. Щетку в генераторе Г-250 заменяют, если ее высота стала меньше:

- 8 мм

- 10 мм

- 15 мм

- 20 мм

24. В каком ответе правильно указана частота вращения коленчатого вала дизельного двигателя, необходимая для пуска стартером?

- 25-45 об/мин

- 50-80 об/мин

- 100-150 об/мин

- 200-250 об/мин

25. Цифрой 10 на рис. 2 обозначено:

- Втягивающую обмотку

- Удерживающую обмотку

- Якорь

- Контактный диск

26. Какой цифрой на рис. 2 обозначен корпус стартера?

- 12

- 15

- 23

27. Подгоревший коллектор стартера зачищают:

- Надфилем

- Личным напильником

- Мелким бруском

- Мелкой наждачной стеклянной бумагой

28. В каком ответе правильно указана частота вращения коленчатого вала карбюраторного двигателя, необходимая для его пуска пусковой рукояткой?

- 10-15 об/мин

- 20-30 об/мин

- 35-45 об/мин

- 50-80 об/мин

29. Цифрой 11 на рис. 1 обозначено:

- Заднюю крышку генератора

- Выпрямитель

- Щеткодержатель

- Штепсельный разъем

30. Подгоревшие кольца генератора зачищают:

- Напильником с мелкой насечкой

- Наждачным мелкозернистым бруском

- Алмазным бруском

- Мелкой стеклянной наждачной бумагой

Рис.1 Генератор

Рис. 2. Стартер