Кабардино-Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

Рассмотрена на заседании

ЦМК профессиональных дисциплин

Протокол №    от «   » сентября 2023 г.

Председатель: ___________Карачаева Е.В.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по МДК 01.05 «Ремонт автомобилей»

для специальности:

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Разработчик: Текуев А.Т. – преподаватель спец. дисциплин ГБПОУ «КБАДК»

Нальчик, 2023 г.

Пояснительная записка

Задания диагностической работы по МДК 01.05 Ремонт автомобилей разработано для проверки остаточных знании и активизации познавательной у студентов специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Тестовые задания разработаны в соответствии с рабочей программой. Эталоны ответов прилагаются

Критерии оценок:

оценка 5 - не менее 90% правильных ответов;

оценка 4 - не менее 90% правильных ответов;

оценка 3 - не менее 90% правильных ответов;

оценка 2 - не менее 90% правильных ответов;

Вариант 1

- Наиболее вероятными причинами вибрации рулевого колеса во время движения автомобиля являются:

- увеличенные зазоры в зацеплении червяка и ролика

- повышенный дисбаланс колес, люфт в шарнирах рулевых тяг, увеличенные зазоры в зацеплении червяка и ролика

- отсутствие зазоров в зацеплении червяка и ролика

- повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика

- люфт в шарнирах рулевых тяг

- Назначение турбокомпрессора, применяемый в системе питания дизеля?

- повышение мощности двигателя

- увеличение максимальной частоты вращения коленчатого вала

- облегчение пуска дизельного двигателя

- Причины появления голубого дыма отработавших газов:

- в камеру сгорания попадает масло из-за избытка в картере

- изношены маслосъемные колпачки

- перегрев двигателя

- изношены поршневые кольца

- в камеру сгорания попадает масло из-за избытка в картере, изношены маслосъемные колпачки

- Контрольная лампа CHECK ENGINE («Проверьте двигатель») указывает:

- о работе двигателя с улучшенными характеристиками

- о наличии неисправности в системе впрыска топлива

- о необходимости проверки уровня масла в картере

- Перед проверкой люфта управляемые колеса должны быть поставлены в положение:

- соответствующее движению по прямой

- при котором колеса вывернуты до отказа влево

- при котором колеса повернуты до отказа в одно из крайних положений

- Компрессия — это давление в цилиндре в конце такта сжатия характеризует:

- техническое состояние (степень изношенности) двигателя

- долговечность двигателя

- 3. состояние коленчатого вала и поршней двигателя

- Из чего состоит трансмиссия?

- сцепления, коробки передач, дифференциала, колес

- сцепления, коробки передач, карданной передачи, одного или нескольких ведущих мостов

- коробки передач, ходовой части

- Пространство в цилиндре, освобождаемое поршнем при его перемещении от ВМТ к НМТ:

- литражем двигателя

- полный объем цилиндра

- объем камеры сгорания

- рабочий объем цилиндра

- По мере разряда аккумулятора плотность электролита:

- уменьшается

- увеличивается

- Какой порядок работы цилиндров в четырехцилиндровом двигателе чаще всего принят?

- 1-3-4-2

- 1-2-3-4

- 1-2-4-3

- Каким способом заполняют топливоподводящие каналы насоса высокого давления перед пуском дизельного двигателя?

- проворачивая коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой

- возвратно-поступательным перемещением кнопки топливоподкачивающего насоса

- проворачивая коленчатый вал двигателя стартером

- Какой клапан в головке цилиндров чаще всего выходит из строя:

- впускной

- выпускной

- нейтральный

- Причины появления черного дыма отработавших газов:

- неполное сгорание топлива

- в камеру сгорания попадает охлаждающая жидкость

- Величина, показывающая, какую работу двигатель совершает в единицу времени, называется:

- Мощностью двигателя

- Максимальным крутящим моментом

- Контрольная лампа CHECK ENGINE указывает:

- о работе двигателя с улучшенными характеристиками

- о наличии неисправности в системе впрыска топлива

- о необходимости проверки уровня масла в картере

- Каковы наиболее вероятные причины плохого растормаживания тормозов с гидравлическим приводом?

- отсутствие свободного хода тормозной педали

- негерметичность гидравлического привода

- снижение уровня тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре

- Причина неравномерного усилия на рулевом колесе при повороте:

- увеличенные зазоры в зацеплении червяка и ролика

- люфт в шарнирах рулевых тяг

- повышенный дисбаланс колес

- повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика

- При уменьшении упругости пружины форсунки давление впрыска топлива:

- уменьшается

- увеличивается

- остается прежней

- Датчик, неисправность которого повлечет остановку двигателя с системой впрыска топлива и невозможность вновь пустить его:

- любой из датчиков

- датчик массового расхода воздуха

- датчик температуры охлаждающей жидкости

- датчик положения коленчатого вала

- Какое назначение имеет турбокомпрессор, применяемый в системе питания дизеля?

- повышение мощности двигателя

- увеличение максимальной частоты вращения коленчатого вала

- облегчение пуска дизельного двигателя

- Подтекание охлаждающей жидкости через контрольное отверстие в нижней части корпуса водяного насоса свидетельствует о:

- неплотности соединения крышки и корпуса насоса

- изнашивании или повреждении деталей сальника

- ослаблении крепления крыльчатки на валу насоса

- возникновении любой из перечисленных неисправностей

- Как следует снимать пробку радиатора для проверки уровня охлаждающей жидкости в верхнем бачке радиатора, если двигатель полностью прогрет?

- отвернуть пробку, в случае выхода пара повторно закрыть, затем быстро открыть и снять

- накрыть пробку мокрой тканью в несколько слоев, снять пробку, оберегая руки и лицо от ожога

- быстро отвернуть пробку и резким движением руки отвести в сторону

- Термостат исправен, если при прогреве двигателя до температуры охлаждающей жидкости +80°С шланг, соединяющий патрубок термостата с верхним бачком радиатора:

- прогревается до температуры охлаждающей жидкости, а после полного прогрева становится холодным

- остается холодным, а после полного прогрева двигателя температура шланга соответствует температуре охлаждающей жидкости

- При удалении накипи, которая откладывается в процессе эксплуатации системы охлаждения и ухудшает работу двигателя, используют водные растворы различных веществ. При значительном отложении накипи ее удаление производят путем промывки:

- отдельно радиатора и рубашки охлаждения двигателя

- вместе одним и тем же раствором для всех приборов

- раздельно или вместе в зависимости от особенностей двигателя

- Дефектом детали называется:

- отклонение ее действительных размеров от номинального значения

- отклонение какого-либо параметра от значений предусмотренных техническими условиями на изготовление

- отклонение взаимного расположения поверхностей от точной геометрической формы

- любое из перечисленных отклонений

- Наличие накипи в системе охлаждения приводит к:

- повышенному расходу масла и дымному выхлопу

- стукам в верхней части двигателя

- перегреву

- снижению мощности

- неустойчивой работе

- Характерные повреждения кузовов.

- Конструктивные и производственные дефекты.

- Конструктивные дефекты и механические повреждения.

- Производственные дефекты и износы.

- Конструктивные и производственные дефекты, механические повреждения и износы.

- Хранение автомобилей на открытом воздухе. Наиболее опасным для лакокрасочных покрытий является.

- Утро.

- Ночь.

- День.

- Вечер.

- Типы кузовов легковых автомобилей. Лимузин.

- Закрытый четырех или шестидверный кузов с двумя-тремя рядами сидений и перегородкой позади первого ряда сидений.

- Кузов	с	откидывающимся	мягким	складывающимся	верхом,	съемными боковинами и двумя-тремя рядами сидений.

- Закрытый четырехдверный кузов с двумя рядами сидений.

- Закрытый двухдверный кузов на 2-4 человека.

- Дефекты кузовов и кабин.

- Дефектами деталей кузовов и кабин являются коррозионные повреждения.

- Дефектами деталей кузовов и кабин являются коррозионные повреждения, механические повреждения, нарушения геометрических размеров, трещины, разрушения сварных соединений.

- Дефектами деталей кузовов и кабин являются механические повреждения.

- Дефектами деталей кузовов и кабин являются коррозионные и механические повреждения.

Вариант 2

- Подтекание охлаждающей жидкости через контрольное отверстие в нижней части корпуса водяного насоса свидетельствует о:

- неплотности соединения крышки и корпуса насоса

- изнашивании или повреждении деталей сальника

- ослаблении крепления крыльчатки на валу насоса

- возникновении любой из перечисленных неисправностей

- Масло, сливаемое из поддона картера:

- разрешается сливать в канализацию при наличии очистных сооружений

- подлежит сбору для последующей переработки и применения

- разрешается выливать или собирать для последующей переработки в зависимости от местных условий

- Причинами, вызывающими хлопки в карбюраторе являются:

- приготовление карбюратором, обогащенной горючей смеси по сравнению с необходимой для нормальной работы

- приготовление карбюратором обедненной смеси по сравнению со смесью, обеспечивающей нормальную работу

- Неисправность, вызывающая обогащение горючей смеси:

- неплотное прилегание карбюратора к впускной трубе

- частичное засорение топливопроводов

- засорение воздушного фильтра

- засорение топливного фильтра в крышке поплавковой камеры

- Регулировка карбюратора при работе двигателя на холостом ходу выполняется:

- только на полностью прогретом двигателе и при открытой воздушной заслонке

- сразу же после пуска двигателя и при полуоткрытой воздушной заслонке

- при любом температурном режиме независимо от положения воздушной заслонки

- Последствия избыточной подачи топлива в цилиндры двигателя проявляются в:

- трудности пуска двигателя

- работе двигателя с перебоями

- дымном выхлопе.

- Укажите неисправность, которая не является причиной снижения давления впрыска топлива:

- износ плунжера

- износ гильзы

- ослабление пружины форсунки

- увеличение диаметра отверстий распылителя форсунки вследствие износа.

- Виляние передних колес наблюдается при:

- износе или повреждении подшипников ступиц передних колес

- большом люфте в шарнирах рулевых тяг

- повышенных зазорах во втулках и подшипниках шкворней

- появлении любой из указанных неисправностей

- Неисправности, вызывающие затрудненное вращение рулевого колеса

- пониженное давление воздуха в шинах.

- повышенное давление воздуха в шинах

- отсутствие зазора между червяком и роликом

- нарушение углов установки колес

- повышенный люфт в подшипниках червяка

- Наиболее вероятные причины увеличенного люфта рулевого колеса

- увеличенные зазоры в зацеплении червяка и ролика

- люфт в шарнирах рулевых тяг

- повышенный дисбаланс колес

- отсутствие зазоров в зацеплении червяка и ролика

- повреждение рабочих поверхностей червяка и ролика

- Неисправность, при которой сцепление пробуксовывает, проявляется, когда педаль сцепления:

- отпущена

- нажата

- находится в одном из крайних положений

- перемещается из исходного в нижнее положение

- Если сцепление «ведет», то:

- при плавном отпускании педали происходит резкое возрастание передаваемого крутящего момента

- при полностью отпущенной педали сцепление передает от двигателя к коробке передач лишь часть крутящего момента

- при перемещении педали в крайнее нижнее положение не происходит полного отсоединения двигателя от коробки передач

- имеет место любая из перечисленных неисправностей

- Наиболее вероятные причины резкого включения сцепления при медленном и плавном отпускании педали:

- большой свободный ход

- отсутствие свободного хода

- попадание воздуха в гидропривод

- износ подшипника муфты выключения сцепления.

- заедание рычажков выключения сцепления в опорах

- Вероятными признаками отсутствия масла или пониженного уровня масла в коробке передач являются:

- затрудненное переключение передач

- повышенный шум при работе коробки без переключения передач

- самопроизвольное выключение передач

- Перед проверкой люфта управляемые колеса должны быть поставлены в положение:

- соответствующее движению по прямой

- при котором колеса вывернуты до отказа влево

- при котором колеса повернуты до отказа в одно из крайних положений

- При измерении люфта в рулевом приводе передние колеса, как правило:

- поддомкрачивают

- не поддомкрачивают

- Укажите неисправность, которая не является причиной ухудшения работы тормозных систем с гидравлическим приводом:

- замасливание фрикционных накладок тормозных колодок

- попадание воздуха в гидравлический привод

- отсутствие свободного хода тормозной педали

- увеличенный зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном

- подтекание тормозной жидкости из гидропривода

- Неисправности возникают вследствие:

- нарушения правил эксплуатации

- ошибок, допущенных при конструировании

- ошибок, допущенных при изготовлении детали

- нарушения технологии ремонта детали

- всех перечисленных причин

- Причина неисправности, если при торможении происходит занос или увод автомобиля в сторону:

- замасливание тормозных колодок в одном из колесных механизмов

- нарушение герметичности в одном из контуров гидропривода

- износ манжеты на одном из поршней главного тормозного цилиндра

- различные зазоры между колодками и барабанами в колесных механизмах колес одной оси

- Признаки, по которым можно сделать заключение об увеличенных зазорах в клапанных механизмах:

- по повышенному расходу масла и дымному выхлопу

- по стукам в верхней части двигателя

- по перегреву

- по снижению мощности

- по неустойчивой работе

- Снижение мощности двигателя может быть вызвано:

- отсутствием тепловых зазоров в клапанном механизме

- неплотным соединением впускной трубы с головкой блока

- неплотным прилеганием тарелок клапанов к седлам

- любой из перечисленных причин

- Укажите наиболее вероятную причину низкой компрессии, если после заливки моторного масла в свечное отверстие и прокручивания коленчатого вала стартером, давление в цилиндре в конце такта сжатия увеличилось:

- износ поршневых колец и гильз

- неплотное прилегание клапанов к седлам

- ослабление крепления головки блока

- повреждение прокладки между головкой и блоком

- Способ, которым не регулируют тепловые зазоры на двигателях автомобилей:

- изменением положения коромысел относительно стержня клапана

- изменением взаимного расположения распределительного и коленчатого валов

- изменением расположения рычагов относительно кулачков распределительного вала

- изменением количества прокладок, на которые воздействуют кулачки распределительного вала

- 1.Вероятными признаками износа зубьев муфт синхронизатора являются:

- затрудненное переключение передач.

- повышенный шум при работе коробки без переключения передач

- самопроизвольное выключение передач

- Для чего предназначена трансмиссия автомобиля?

- для передачи крутящего момента на ведущие колеса

- для изменения крутящего момента

- для распределения крутящего момента между колесами в зависимости от нагрузки на них

- для передачи крутящего момента с двигателя на ведущие колеса и изменения его по величине и направлению

- При каких неисправностях рулевого управления запрещена эксплуатация автомобиля?

- «заедание» рулевого управления

- люфт рулевого колеса больше допустимого

- большой износ деталей рулевого управления

- ослабление креплений и нарушение шплинтовки

- при всех перечисленных неисправностях

- Кузов автомобиля. По назначению кузова делятся.

- На пассажирские и грузовые.

- На грузовые и специальные.

- На пассажирские, грузовые, грузопассажирские и специальные.

- На пассажирские специальные.

- Ремонт кузовов.

- Проковка и зачистка сварных швов необходима для лучшей адгезии грунтовки.

- Проковка и зачистка сварных швов необходима для упрочнения металла вместе сварки.

- Проковка и зачистка сварных швов необходима для предохранения их от коррозии.

- Проковка и зачистка сварных швов необходима для упрочнения места сварки и придания ему необходимого профиля.

- Лакокрасочные покрытия.

- Для защиты деталей автомобиля от разрушения из-за атмосферных воздействий и придания ему декоративного вида.

- Для защиты деталей автомобиля от коррозии и механических повреждений.

- Для защиты деталей автомобиля от атмосферных воздействий и разрушений из-за усталости металла.

- Для придания автомобилю декоративного вида.

- Типы кузовов легковых автомобилей. Седан.

- Закрытый двухдверный кузов с двумя рядами сидений.

- Закрытый четырехдверный кузов с двумя рядами сидений.

- Закрытый четырех или шестидверный кузов с двумя-тремя рядами сидений.

- Закрытый кузов с дополнительной задней дверью.

Вариант 3

- Отсутствие тепловых зазоров в клапанных механизмах приводит к:

- повышенному расходу масла и дымному выхлопу

- стукам в верхней части двигателя

- перегреву

- снижению мощности

- неустойчивой работе

- Компрессия в цилиндрах измеряется:

- на полностью прогретом двигателе

- на холодном двигателе

- при закрытых дроссельных и воздушной заслонках

- при полностью открытых дроссельных и воздушной заслонках

- на прогретом или холодном двигателе при любом положении заслонок

- Способы устранения неплотностей в местах прилегания головки блока к цилиндру:

- подтяжкой гаек крепления головки

- заменой прокладки

- установкой дополнительной прокладки

- нанесением герметизирующих материалов по периметру прокладки

- всеми перечисленными способами

- Термостат исправен, если при прогреве двигателя до температуры охлаждающей жидкости 40-80 °с шланг, соединяющий патрубок термостата с верхним бачком радиатора:

- остается холодным, а после полного прогрева двигателя температура шланга соответствует температуре охлаждающей жидкости

- прогревается до температуры охлаждающей жидкости, а после полного прогрева становится холодным

- Неисправностями каких механизмов и систем чаще всего обусловлена неустойчивая работа двигателя:

- системы питания

- системы зажигания

- системы охлаждения

- системы смазки

- газораспределительного механизма

- кривошипно-шатунного механизма

- Снижение мощности двигателя может быть вызвано…

- отсутствием тепловых зазоров в клапанном механизме

- неплотным соединением впускной трубы с головкой блока

- неплотным прилеганием тарелок клапанов к седлам

- любой из перечисленных причин

- Дополните предложение:

Поперечное расположение валов коробки передач позволяет ……….. .

- уменьшить длину коробки передач;

- уменьшить габаритные размеры автомобиля;

- осуществить реверс на все передачи;

- достичь всех перечисленных целей.

- Лакокрасочные материалы. Грунтовки.

- Грунтовки применяют для антикоррозийной защиты кузова и кабины.

- Грунтовки применяют для повышения адгезии с красками.

- Грунтовки применяют для повышения адгезии с эмалями.

- Грунтовки применяют в качестве первого слоя, обеспечивающего прочное сцепление их с поверхностью окрашиваемого металла и с последующими слоями лакокрасочных покрытий.

- Каркас кузова автобуса.

- Состоит из стоек: нижнего основания, пола и крыши.

- Состоит из стоек : боковин, передней и задней частей.

- Состоит из стоек: нижнего основания, крыши, боковин, передней и задней частей.

- Состоит из стоек: нижнего основания, пола, левой и правой боковин, крыши, передней и задней частей.

- Дефектация кузова.

- Предназначена для выявления пригодности кузова к дальнейшей эксплуатации.

- Предназначена для определения объема работ при ремонте.

- Предназначена для выявлении характера повреждений в корпусе, определения порядка ремонта и трудоемкости ремонтных работ.

- Предназначена для определения порядка ремонтных работ.

- Технологический процесс ремонта кузовов.

- Разборка и ремонт составных частей кузова

- Разборка, полное или частичное снятие старой краски, дефектовка, ремонт составных частей или их замена, сборка., окраска, контроль качества.

- Разборка, снятие старой краски, дефектовка, окраска, сборка.

- Разборка, полное или частичное снятие старой краски, дефектовка, ремонт составных частей или их замена, сборка, окраска

- Закончите предложение: "Во избежание травм стружку со станин станков убирают …"

- щеткой-сметкой;

- пылесосом

- влажной тряпкой

- губкой

- ветошью

- Укажите безопасное напряжение для электрических приборов

- 36 В

- 12 В

- 220 В

- 110 В

- Закончите предложение: "Работать или переносить пневматический инструмент, держась за шланг, …"

- можно на небольшие расстояния

- можно, соблюдая осторожность

- нельзя

- можно

- Трещины или пробоины в картере двигателя устраняют

- заваркой

- приваркой заплат

- правкой

- Закончите предложение: "При сдаче в капитальный ремонт…"

- рабочие отверстия должны быть закрыты заглушками, жидкости слиты, двигатель очищен и вымыт снаружи

- из двигателя должна быть слита вода

- двигатель должен быть очищен и вымыт снаружи

- из двигателя должно быть слито моторное масло

- все отверстия двигателя должны быть закрыты

- Укажите, как проводят ремонт шпоночного паза на валу масляного насоса

- заваривают дефектный паз и прорезают новый

- подбирают вал из резервного фонда

- вал выбраковывают

- нарезают новый паз под углом 180 градусов напротив изношенного

- выбраковывают масляный насос

- Укажите технологические процессы ремонта двигателя (несколько вариантов)

- Восстановление работоспособности деталей

- Обкатка двигателя

- Сборка двигателя

- Мойка деталей

- Разборка двигателя на сборочные единицы и детали

- Определение мощностных показателей двигателя для диагностирования возможных неисправностей

- Укажите вид технического обслуживания, при котором проверяют состояние поршневых колец:

- Сезонное техническое обслуживание (СО)

- ТО-1

- Ежедневное техническое обслуживание (ЕО)

- Текущий ремонт (ТР)

- ТО-2

- Укажите оборудование для устранения прогиба коленчатого вала:

- Фрезерный станок

- Гидравлический пресс

- Токарный станок для наплавки и проточки шеек

- Токарный станок для проточки шеек

- Укажите работы, которые выполняют при текущем ремонте автомобиля:

- Проверка, разборка приборов и их испытание

- Углубленная дефектация приборов и механизмов и их замена на исправные

- Полная разборка, дефектовка, восстановление или замена деталей, сборка, регулировка, испытание и сдача в эксплуатацию

- Замена дефектных агрегатов, механизмов и приборов на исправные из оборотного фонда или их частичный ремонт

- Регулировочные работы по рулевому управлению и тормозной системе

- Закончите предложение: "При подборе маслосъемных колец зазор по ширине канавок определяют…"

- курвиметром

- металлической линейкой

- микроскопом

- плоским щупом

- микрометром

- Стуки подшипников двигателя лучше прослушиваются

- на стенках водяной рубашки напротив соответствующих цилиндров

- на стенках картера со стороны, противоположной расположению распределительного вала

- со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов

- Укажите неисправность в кривошипно-шатунном механизме, которая приводит к одинаковому снижению компрессии в смежных цилиндрах

- Поломка маслосъемных колец

- Поломка компрессионных поршневых колец

- Пробой прокладки головки блока цилиндров

- Задиры в цилиндрах

- Залегание и поломка поршневых колец

- Укажите неисправности в кривошипно-шатунном и газораспределительном механизмах, которые приводят к снижению компрессии (несколько вариантов)

- Отказ в нормальной работе компрессионных и маслосъемных колец

- Износы втулок шатунов

- Пробой прокладки головки блока цилиндров

- Поломки компрессионных колец

- Нарушение тепловых зазоров в клапанах

- Задиры в цилиндрах

- Закончите предложение: "Затяжку болтов и гаек крепления головок блока цилиндров двигателя осуществляют…"

- на холодном двигателе произвольно в любой последовательности, но с рекомендуемым для данного двигателя усилием

- на холодном двигателе равномерно в определенной последовательности

- на прогретом двигателе равномерно в определенной последовательности

- накидным ключом с динамометрической рукояткой

- на горячем двигателе равномерно в произвольном порядке

- Укажите цех автотранспортного предприятия, в котором проводят текущий или плановый ремонт масляного радиатора двигателя

- Агрегатный цех

- Моторный цех

- Медницкий цех

- Тепловой цех

- Укажите способ ремонта вала водяного насоса

- Железнение с последующей проточкой под номинальный размер и закалка

- Гальваническое наращивание

- Правка на гидравлическом прессе

- Установка ремонтных втулок

- Укажите признаки работы двигателя на бедной смеси

- Двигатель плохо «тянет»

- «Выстрелы» из глушителя

- Переохлаждение двигателя

- Понижение расхода топлива

- Закончите предложение: "Негерметичность трубопроводов, работающих под давлением, определяют…"

- стетоскопом, прослушивая места соединений

- визуально, по подтекам топлива или масла

- с помощью мотор-тестера

- компрессометром