Кабардино-Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

Рассмотрена на заседании

ЦМК профессиональных дисциплин

Протокол №    от «   » сентября 2023 г.

Председатель: ___________/Карачаева Е.В./

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

МДК 03.01 «Организация работ по модернизации

и тюнингу автотранспортных средств»

для специальности:

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Разработчик: Текуев А.Т. – преподаватель спец. дисциплин ГБПОУ КБАДК

Нальчик, 2023 г.

Пояснительная записка

Задания диагностической работы по МДК 03.01 «Организация работ по модернизации и тюнингу автотранспортных средств» разработано для проверки остаточных знании и активизации познавательной деятельности у студентов специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

Тестовые задания разработаны в соответствии с рабочей программой. Эталоны ответов прилагаются.

Критерии оценок:

оценка 5 - не менее 90% правильных ответов;

оценка 4 - не менее 90% правильных ответов;

оценка 3 - не менее 90% правильных ответов;

оценка 2 - не менее 90% правильных ответов.

Вариант 1

1.	Какие из перечисленных изменений конструкции подлежат регистрации?

a.	Массо-габаритные параметры;

b.	Кузова и двигателя;

c.	Световые приборы

d.	Монтаж ГБО

e.	Установленноеоборудование соответствующее законодательству на момент установки

2.	Выберите правильный порядок регистрации переоборудования эксплуатационных транспортных средств.

a.	Предоставление документов для получения «заключения предварительной тех.экспертизы конструкции ТС», обращение в ГИБДД (отдел Технадзора) для получения решения о возможности внесения изменении, обращение в сервисный центр, технический осмотр, оформление протокола тех.экспертизы после внесения изменении, получение свидетельства о соответствии ТС требованиям безопасности, внесение данных в ПТС и выдача нового свидетельства;

b.	Обращение в ГИБДД (отдел Технадзора) для получения решения о возможности внесения изменении, предоставление документов для получения «заключения предварительной тех.экспертизы конструкции ТС»,  обращение в сервисный центр, технический осмотр, оформление протокола тех.экспертизы после внесения изменении, получение свидетельства о соответствии ТС требованиям безопасности, внесение данных в ПТС и выдача нового свидетельства;

3.	Выберите верные направления совершенствования транспортных систем.

a.	Снижение концентрации размещения административных и деловых здании в центральные районы;

b.	Ограничение масщтабов высотного жилищного строительства;

c.	Рассредоточение объектов массового посещения;

d.	Все направления верны

- Выберите способы увеличение степени сжатия в камере сгорания:

a.	Установка поршней с большим диаметром и расточкой под них цилиндров;

b.	Установка более тонкой прокладки ГБЦ

c.	Увеличение рабочего объема двигателя

- Какие решаются вопросы при подборе двигателя?

a.	Выбор типа двигателя;

b.	Выбор мощности двигателя;

c.	Тип системы охлаждения;

d.	Эксплуатационно-технические вопросы

e.	Все вышеперечисленные

- От каких параметров зависит объема двигателя?

a.	Количества цилиндров;

b.	Диаметра цилиндров;

c.	Величины перемещения поршня

- Что не относится к методам форсирования двигателя?

a.	Чип-тюнинг;

b.	Увеличение рабочего объема двигателя;

c.	Увеличение степени сжатия в камере сгорания;

d.	Относятся все вышеуказанные методы

- С какой целью проводят чип-тюнинг двигателя?

a.	Снижение расхода топлива, поднятия крутящего момента;

b.	Увеличения лошадиных сил, снижение расхода топлива, поднятия крутящего момента;

c.	Увеличения лошадиных сил и поднятия крутящего момента

- Что называется скоростной характеристикой двигателя?

a.	Графическая зависимость технико-экономических параметров от числа оборотов его вала при некоторой постоянной нагрузке;

b.	Характеристика, показывающая как изменяются основные параметры машины при постоянном числе оборотов в зависимости от изменения внешней нагрузки

- Что не относится к способам увеличения грузоподъемности?

a.	Установка более жестких пружин;

b.	Установка пружин меньшего размера в полость штатных;

c.	Установка межвитковых вставок

d.	Установка систем курсовой устойчивости

- Какую из перечисленных функции выполняет компонент системы курсовой устойчивости EDS?

a.	Предотвращает блокировку колес;

b.	Предотвращает пробуксовку колес;

c.	Блокирует дифференциал с помощью электроники

- Что не относится к способам смягчить подвеску автомобиля?

a.	Настройка или замена шин;

b.	Подрезание или замена пружин;

c.	Оба способа относятся

- Верно ли что главными характеристиками кузова самосвала являются сторона разгрузки и расположение гидравлического цилиндра подъема кузова?

a.	Верно;

b.	Не верно.

- На каких из перечисленных грузовых автомобилей можно установить устройство для погрузки и разгрузки?

a.	На грузовых автомобилях с фургоном;

b.	На грузовых автомобилях с бортовыми кузовами;

c.	На обоих

- Какой из документов не относится к документам подтверждающим ,что ГБО установлено в соответствии требованиям ТУ, ГОСТ, ОСТ?

a.	Сертификат соответствия на комплект ГБО;

b.	Заключение предварительной тех.экспертизы конструкции ТС

c.	Сертификат соответствия на выполняемые услуги;

d.	Лицензия на право выполнения этих работ.

- Длина кузова грузового автомобиля не должна превышать:

a.	70%от колесной базы;

b.	50% от колесной базы;

c.	60% от колесной базы.

- Какой документ является разрешением на использование тюнингованного ТС на дорогах РФ?

a.	Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»

b.	Свидетельство о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности (СКТС)

c.	Протокол технической экспертизы после внесения изменении в конструкцию ТС

- Что не относится к методам форсирования двигателя?

a.	Чип-тюнинг;

b.	Увеличение рабочего объема двигателя;

c.	Увеличение степени сжатия в камере сгорания;

d.	Относятся все вышеуказанные методы

- Какая их характеристик двигателя показывает, как изменяются основные показатели машины при изменении одного из регулировочных параметров?

a.	Скоростные;

b.	Нагрузочные;

c.	Регулировочные;

- Выберите способы увеличение степени сжатия в камере сгорания:

a.	Установка поршней с большим диаметром и расточкой под них цилиндров;

b.	Установка более тонкой прокладки ГБЦ

c.	Увеличение рабочего объема двигателя

- Как влияет чип-тюнинг на срок эксплуатации двигателя?

a.	Увеличиваются показатели мощности

b.	Увеличиваются показатели крутящего момента

c.	Увеличиваются показатели КПД;

d.	Двигатель становится более чувствительным на исправное состояние топливной системы;

e.	Двигатель становится более чувствительным к качеству топлива

- Что относится к тюнингу автомобиля:

- замена стекол;

- антикоррозионная обработка;

- установка спойлеров;

- замена зимней резины на летнюю и наоборот,

- верно всё указанное.

- Гидропневматические подвески используются для:

- подрессоривания кабин;

- подрессоривания автомобилей;

- подрессоривания буферов;

- подрессоривания сидений;

- верно всё указанное.

- Какие схемы создания и регулирования давления могут быть использованы в гидросистеме при дооборудовании автомобилей гидропневматической подвеской:

- шестеренчатый насос в сочетании с автоматом разгрузки;

- плунжерный (поршневой) насос с автоматом разгрузки (Ситроен DS-19, ID-19);

- шестеренчатый или плунжерный насосы с электромагнитным отключением при достижении определенного давления в гидроаккумуляторе и включением насоса в работу при некотором снижении давления в системе;

- плунжерный насос с переменной производительностью, которая автоматически меняется в зависимости от давления жидкости в системе;

- нерегулируемый плунжерный насос в сочетании с переливным клапаном;

- может быть использована каждая из схем.

- Какие из указанных величин необходимо знать для определения размеров и зарядных давлений гидропневматических упругих элементов (без противодавления).

- давление жидкости, обеспечиваемое гидронасосом при минимальных устойчивых оборотах двигателя, Рх.х.;

- вес подрессоренных частей, приходящийся на подвеску при ненагруженном автомобиле, Рст;

- нагрузку, приходящуюся на упругий элемент при негруженном автомобиле, Р';

- вес подрессоренных частей, приходящийся на подвеску, с учетом максимально возможной перегрузки Рмах;

- нагрузку, приходящуюся на упругий элемент, с учетом максимально возможной перегрузки Р1мах;

- передаточное число рычагов подвески n;

- верно всё указанное.

- Какие параметры определяют внешнюю скоростную характеристику двигателя:

- мощность;

- крутящий момент;

- коэффициент наполнения цилиндров;

- удельный эффективный расход топлива;

- степень сжатия рабочей смеси;

- верно всё указанное.

- Для улучшения скоростного коэффициента автомобильных двигателей выполняют следующие основные мероприятия:

- подбор наиболее эффективных фаз газораспределения;

- использование волновых и инерционных явлений во впускном и выпускном тракте для улучшения очистки и наполнения цилиндров при работе двигателя в зоне максимального крутящего момента;

- регулирование давления наддува воздуха или топливо-воздушной смеси на впуске для двигателей с наддувом;

- увеличение цикловой подачи топлива с улучшением наполнения цилиндра при работе дизельного двигателя по скоростной характеристике в зоне максимального крутящего момента;

- верно всё указанное.

- Может ли использоваться как средство тюнинга двигателя замена в нём распределительного вала:

- да;

- нет.

- Повышение мощности двигателя может быть достигнуто за счёт:

- увеличения диаметра поршней;

- увеличения хода поршня;

- применения наддува;

- верно всё указанное.

- Сколько различают вид тюнинга двигателя посредством наддува:

- один;

- два;

- три

Вариант 2

- Из скольких этапов происходит оформление преобразовании ТС?

- двух

- трех

- одного

- Какие свойства задаются конструктором при постановке двигателя на ТС?

- Топливную экономичность;

- Динамические качества;

- Надежность;

- Все вышеперечисленное

- Что из перечисленного относится к этапам модернизации системы впуска:

- Установка фильтра нулевого сопротивления;

- Установка или замена ресивера;

- Удаление впускного коллектора;

- Изменение диаметра выхлопной трубы

- Какие решаются вопросы при подборе двигателя?

- Выбор типа двигателя;

- Выбор мощности двигателя;

- Тип системы охлаждения;

- Эксплуатационно-технические вопросы

- Все вышеперечисленные

- Какая их характеристик двигателя показывает, как изменяются основные показатели машины при изменении одного из регулировочных параметров?

- Скоростные;

- Нагрузочные;

- Регулировочные;

- Верно ли что, внешняя характеристика снимается при максимально возможной подаче топлива в цилиндр?

- Да верно;

- Нет не верно

- Что называется нагрузочной характеристикой двигателя?

- Характеристика, показывающая как изменяются основные параметры машины при постоянном числе оборотов в зависимости от изменения внешней нагрузки;

- Графическая зависимость технико-экономических параметров от числа оборотов его вала при некоторой постоянной нагрузке

- Какую из перечисленных функции выполняет компонент системы курсовой устойчивости TSC?

- Предотвращает блокировку колес;

- Предотвращает пробуксовку колес;

- Блокирует дифференциал с помощью электроники

- Укажите дополнительные функции системы курсовой устойчивости:

- Гидравлический усилитель тормозов;

- Предотвращение опрокидывания;

- Стабилизация автопоезда

- Все относятся

- Какой тип кузова имеет самый большой полезный объем?

- Корытообразный;

- Совкового типа;

- Прямоугольный;

- Ковшового типа

- Что является важнейшей составляющей рефрижераторов?

- Испаритель;

- Холодильная установка;

- Конденсатор;

- Насос.

- Какого типа привод устройства для погрузки или разгрузки кузова АТ?

- Гидравлический;

- Электрический;

- Какие из перечисленных изменений конструкции подлежат регистрации?

- Массо-габаритные параметры;

- Кузова и двигателя;

- Световые приборы

- Монтаж ГБО

- Установленное оборудование соответствующее законодательству на момент установки

- Выберите правильный порядок регистрации переоборудования эксплуатационных транспортных средств.

- Предоставление документов для получения «заключения предварительной тех.экспертизы конструкции ТС», обращение в ГИБДД (отдел Технадзора) для получения решения о возможности внесения изменении, обращение в сервисный центр, технический осмотр, оформление протокола тех.экспертизы после внесения изменении, получение свидетельства о соответствии ТС требованиям безопасности, внесение данных в ПТС и выдача нового свидетельства;

- Обращение в ГИБДД (отдел Технадзора) для получения решения о возможности внесения изменении, предоставление документов для получения «заключения предварительной тех.экспертизы конструкции ТС»,  обращение в сервисный центр, технический осмотр, оформление протокола тех.экспертизы после внесения изменении, получение свидетельства о соответствии ТС требованиям безопасности, внесение данных в ПТС и выдача нового свидетельства;

- Выберите верные направления совершенствования транспортных систем.

- Снижение концентрации размещения административных и деловых здании в центральные районы;

- Ограничение масщтабов высотного жилищного строительства;

- Рассредоточение объектов массового посещения;

- Все направления верны

- Выберите способы увеличение степени сжатия в камере сгорания:

- Установка поршней с большим диаметром и расточкой под них цилиндров;

- Установка более тонкой прокладки ГБЦ

- Увеличение рабочего объема двигателя

- Какие решаются вопросы при подборе двигателя?

- Выбор типа двигателя;

- Выбор мощности двигателя;

- Тип системы охлаждения;

- Эксплуатационно-технические вопросы

- Все вышеперечисленные

- От каких параметров зависит объема двигателя?

- Количества цилиндров;

- Диаметра цилиндров;

- Величины перемещения поршня

- Что не относится к методам форсирования двигателя?

- Чип-тюнинг;

- Увеличение рабочего объема двигателя;

- Увеличение степени сжатия в камере сгорания;

- Относятся все вышеуказанные методы

- Как влияет чип-тюнинг на срок эксплуатации двигателя?

- Увеличиваются показатели мощности

- Увеличиваются показатели крутящего момента

- Увеличиваются показатели КПД;

- Двигатель становится более чувствительным на исправное состояние топливной системы;

- Двигатель становится более чувствительным к качеству топлива

- По каким причинам производитель не выполняет чип-тюнинг на заводе?

- Горючее не всегда отвечает установленным показателям;

- По причине необходимости соблюдения экологических норм;

- Эксплуатация ТС в различных условиях

- При оснащении двигателя наддувом в его непосредственном окружении подвергаются изменениям или заново проектируются и изготавливаются следующие узлы и системы:

- передача силового потока от двигателя к трансмиссии (сцепление);

- система выпуска отработавших газов;

- впускной тракт системы питания, включая приготовление горючей смеси;

- системы охлаждения и смазки;

- система зажигания, включая свечи зажигания;

- верно всё указанное.

- Применяется ли уменьшение степени сжатия при дооснащении двигателя наддувом

- да;

- нет.

- Эффективную нейтрализацию содержащихся в отработанных газах токсичных компонентов каталитические нейтрализаторы осуществляют при значении коэффициента избытка воздуха:

- а = 0,990 ± 0,003;

- а = 0,995 ± 0,003;

- а = 0,994 ± 0,003.

- Наиболее часто лямбда-зонд устанавливается на

- входе в каталитический нейтрализатор;

- выходе каталитического нейтрализатора.

- Наиболее часто каталитический нейтрализатор устанавливают

- на входе глушителя;

- на выходе глушителя.

- В зависимости от способа организации движения потока ОГ на участке от выпускных клапанов до входа в турбину турбокомпрессора выпускные системы разделяют на

- системы постоянного давления;

- импульсные;

- импульсные с преобразователями импульсов;

- эжекционные однотрубные;

- верно всё указанное.

- Наиболее часто применяются выпускные системы:

- системы постоянного давления;

- импульсные;

- импульсные с преобразователями импульсов;

- эжекционные однотрубные.

- сжатый в нагнетателе или компрессоре воздух подается в цилиндры

- напрямую;

- через холодильник.

- Укажите ряд важных преимуществ, которые обеспечиваются при переводе двигателя на работу на газе:

- уменьшение расходов на топливо;

- увеличение ресурса двигателя;

- увеличение срока службы свечей зажигания;

- увеличение времени сохранения маслом своих эксплуатационных свойств;

- уменьшение токсичности отработавших газов;

- верно всё указанное.

Вариант 3

- Какой документ является разрешением на использование тюнингованного ТС на дорогах РФ?

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»

- Свидетельство о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности (СКТС)

- Протокол технической экспертизы после внесения изменении в конструкцию ТС

- Что не относится к методам форсирования двигателя?

- Чип-тюнинг;

- Увеличение рабочего объема двигателя;

- Увеличение степени сжатия в камере сгорания;

- Относятся все вышеуказанные методы

- Выберите способы увеличение степени сжатия в камере сгорания:

- Установка поршней с большим диаметром и расточкой под них цилиндров;

- Установка более тонкой прокладки ГБЦ

- Увеличение рабочего объема двигателя

- Что называется скоростной характеристикой двигателя?

- Графическая зависимость технико-экономических параметров от числа оборотов его вала при некоторой постоянной нагрузке;

- Характеристика, показывающая как изменяются основные параметры машины при постоянном числе оборотов в зависимости от изменения внешней нагрузки

- Как влияет чип-тюнинг на срок эксплуатации двигателя?

- Увеличиваются показатели мощности

- Увеличиваются показатели крутящего момента

- Увеличиваются показатели КПД;

- Двигатель становится более чувствительным на исправное состояние топливной системы;

- Двигатель становится более чувствительным к качеству топлива

- Верно ли что, частная характеристика снимается при частичной подаче топлива в цилиндр?

- Верно;

- Не верно.

- Верно ли что, регулировочная характеристика снимается при таком скоростном режиме, который соответствует максимальному крутящему моменту?

- Верно;

- Не верно.

- Относится ли установка пневмоподвески на автомобиль способом увеличения грузоподъемности?

- Относится;

- Не относится.

- Какие из перечисленных систем не относится к системам курсовой устойчивости?

- ESP

- ESC

- DSC

- ABC

- Из скольких этапов состоит установка рефрижераторов на фургон?

- Двух;

- Пяти;

- Четырех.

- Электрический двигатель устройства для погрузки или разгрузки кузова АТ выполнен с возможностью…:

- Левого вращения винтового стержня

- правого вращения винтового стержня

- Левого и правого  вращения винтового стержня

- Что из перечисленного ниже относится к этапам технологического процесс установки ГБО на автомобили

- Подготовка комплекта ГБО к монтажу;

- Монтаж;

- Испытание на герметичность и прочность;

- регулировочные работы;

- оформление документов;

- Все этапы.

- При удлинении Газели и установке бортового кузова или фургона длиной 6200 мм используется удлинение колесной базы:

- 4750 мм;

- 5750 мм;

- 3750 мм.

- Из скольких этапов происходит оформление преобразовании ТС?

- двух

- трех

- одного

- Задача модернизации российской экономики предусматривает…:

- Переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели развития;

- Формирование условии для интеграции РФ в мировое хозяиство;

- Переход к полномасштабной реализации программ импортозамещения;

- Все ответы верны

- Преимущества автомобильного транспорта, позволяющее ему успешно конкурировать с другими видами транспорта:

- Широкая номенклатура, высокий уровень географической и технологической доступности автотранспортных услуг;

- Широкая сфера применения;

- Возможность оперативного изменения маршрутов и графиков доставки;

- Высокая потребность в персонале

- С какой целью проводят чип-тюнинг двигателя?

- Снижение расхода топлива, поднятия крутящего момента;

- Увеличения лошадиных сил, снижение расхода топлива, поднятия крутящего момента;

- Увеличения лошадиных сил и поднятия крутящего момента

- Какие свойства задаются конструктором при постановке двигателя на ТС?

- Топливную экономичность;

- Динамические качества;

- Надежность;

- Все вышеперечисленное

- Что из перечисленного относится к этапам модернизации системы впуска:

- Установка фильтра нулевого сопротивления;

- Установка или замена ресивера;

- Удаление впускного коллектора;

- Изменение диаметра выхлопной трубы

- Какие решаются вопросы при подборе двигателя?

- Выбор типа двигателя;

- Выбор мощности двигателя;

- Тип системы охлаждения;

- Эксплуатационно-технические вопросы

- Все вышеперечисленные

- С какой целью проводят чип-тюнинг двигателя?

- Снижение расхода топлива, поднятия крутящего момента;

- Увеличения лошадиных сил, снижение расхода топлива, поднятия крутящего момента;

- Увеличения лошадиных сил и поднятия крутящего момента

- Какая их характеристик двигателя показывает, как изменяются основные показатели машины при изменении одного из регулировочных параметров?

- Скоростные;

- Нагрузочные;

- Регулировочные;

- К достоинствам ксеноновых фар по сравнению с галогенными можно отнести:

- снижение потребляемой мощности;

- увеличение среднего срока службы;

- повышенная вибростойкость;

- повышенная обзорность;

- низкая стоимость;

- верно всё указанное.

- Есть ли необходимость в специальном блоке управления ксеноновыми лампами

- да;

- нет.

- Укажите предпусковые подогреватели, обеспечивающие наибольший комфорт:

- электрические;

- работающие на горючем топливе.

- Применяется ли вода как компонент топлива

- да;

- нет.

- Стайлинг это:

- тюнинг салона;

- аэрография;

- верно всё указанное.

- Основная цель чип-тюнинга это:

- снижение расхода топлива;

- повышение мощности;

- коррекции программы блока управления двигателем в связи с изменением режима работы двигателя.

- Отличается ли чип-тюнинг с точки зрения прибавки мощности для двигателей с наддувом и без:

- да;

- нет.

- Какая система подачи закиси азота преимущественно применяется на гоночных автомобилях:

- сухая;

- мокрая;

- директ-порт.