Кабардино-Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

| Рассмотрен на заседании ЦМК общепрофессиональных дисциплин Протокол № от « » 2023 г. Председатель:_______/О.В.Труфанова/ |  |
| --- | --- |

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

МДК 04.03 «Технология окраски и аэрография автомобиля»

для специальности:

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Разработчик: С.Г. Шидукова – преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

Нальчик, 2023 г.

Пояснительная записка

Комплект заданий диагностической работы по МДК 04.03 «Технология окраски и аэрография автомобиля» разработан для проверки остаточных знаний и активизации познавательной деятельности у студентов специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». Комплект представлен в виде тестов базового уровня сложности в трех вариантах по 30 вопросов.

Время выполнения работы 40 минут с учетом времени, отведенного на инструктаж.

Задания составлены в соответствии с тематическим планом рабочей программы.

Подсчет индивидуальных показателей производится в форме суммирования верных ответов и перевода их в оценку: каждое верно выполненное задание теста, оценивается в 1 балл:

25 - 30 баллов – оценка 5 (отлично);

19 - 24 баллов – 4 (хорошо);

13 - 18 баллов – 3 (удовлетворительно);

менее 13 баллов – 2 (неудовлетворительно).

Диагностическая работа содержит эталоны ответов.

Вариант 1

1. По условиям эксплуатации ЛКП классифицируются на группы:

а) атмосферостойкие;

б) глянцевые;

в) водорастворимые.

2. Как маркируется ЛКМ устойчивый к воздействию воды:

а) «МВ»;

б) «В»;

в) «ЛВ».

3. По типу плёнкообразователя ЛКМ подразделяется на:

а) масленые;

б) матовые;

в) прозрачные.

4. Сколько слоёв грунтовки наносят на агрегаты автомобилей:

а) 3 слоя;

б) 1 слой;

в) 2 слоя.

5. Фосфатную кислоту используют для:

а) обезжиривания поверхности автомобиля;

б) защиты от коррозии;

в) не используют.

6. На очищенную поверхность автомобиля в первую очередь:

а) наносят шпатлёвку;

б) наносят грунтовку;

в) шлифуют.

7. Первая группа знаков в маркировке ЛКМ означает:

а) тип ЛКМ;

б) наименование вида ЛКМ;

в) назначение ЛКМ.

8. Отвердитель добавляют в ЛКМ для:

а) предотвращения наплыва краски;

б) улучшения процесса смешивания;

в) укрепления слоя краски.
9. Для предотвращения выпадение пигмента в осадок в ЛКМ добавляют:

а) загустители;

б) антиседиментаторы;

в) эмульгаторы. 
10. Как проверяют прочность адгезии на окрашенной поверхности?

а) колебанием температур;

б) промывкой поверхности;

в) визуальным осмотром.

11. Композиционным полимерным покрытием называют:

а) грунтовку;

б) лакокрасочный материал;

в) шпатлёвку.

12. Что нужно добавить в пленкообразующее вещество, чтобы получить

шпатлевку?

а) растворитель

б) растворитель, красящие пигменты

в) растворитель, красящие пигменты, наполнитель

13. Наполнители имеют функции:

а) увеличивают объем покровного материала;

б) уменьшают объем покровного материала;

в) расширяют объем покровного материала.

14. Ускорители – химические соединения, вводимые в ЛКМ для:

а) повышения скорости затвердевания;

б) повышения скорости высыхания;

в) ускорения испарения растворителей.

15. Основными цветами, которые нельзя получить смешиванием при подборе колера являются:

а) синий, красный, жёлтый;

б) зелёный, оранжевый, сиреневый;

в) коричневый, малиновый, чёрный.

16. Добавки вводят в состав ЛКМ с целью:

а) придания насыщенного цвета;

б) повышения адгезии;

в) придания цвету глянца.

17. Вещества, придающие ЛКМ необходимый цвет и укрывистость:

а) растворители;

б) присадки;

в) пигменты.

18. Вещества, используемые для придания требуемой вязкости готовой композиции лакокрасочных материалов.

а) отвердители;

б) разбавители;

в) сиккативы.

19. Компоненты, активно действующие как плёнкообразующее вещество.

а) пигменты;

б) присадки;

в) растворители.

20. Вещества, применяемые для ускорения высыхания плёнкообразующих материалов.

а) сиккативы;

б) добавки;

в) наполнители.

21. Что называется аэрографией?

а) процесс, который заключается в нанесении краски на поверхность путем ее распыления воздушным потоком.

б) инструмент - обозначает «воздушная кисть»;

в) процесс нанесение краски на поверхность.

22. Оборудование, предназначенное для очистки от окалины, ржавчины, старой краски, отливок, поковок, изделий различных габаритных размеров.

а) дробеструйная установка;

б) пневмопистолет;

в) шлифовальная машинка.

23.  Для удаления пыли с очищаемой поверхности автомобиля перед покраской используют:

а) старую ветошь;

б) сжатый воздух;

в) обычные х/б перчатки.

24. Составная часть краскопульта, предназначенная для точной настройки давления воздуха на выходе.

а) регулятор подачи сжатого воздуха;

б) регулятор открытия форсунки;

в) регулятор формы «факела».

25.  Составная часть краскопульта, отвечающая за подачу и количество краски:

а) курок краскопульта;

б) регулятор открытия форсунки;

в) регулятор формы «факела».

26. Аэрограф распыляет:

а) красящее вещество благодаря сжатому воздуху, источником которого выступает компрессор;

б) распыляет шпатлевку на поверхность;

в) распыляет грунтовку на кузов автомобиля.

27. Как осуществляется подача краски малярным пистолетом?

а) выброс краски происходит через сопло одной струёй;

б) выброс краски происходит воздушно-капельным путем под давлением сжатого воздуха.

28. Когда рисунок аэрографии полностью готов, его покрывают:

а) прозрачным лаком;

б) мыльным раствором;

в) растворителем.

29. В каком направлении лучше производить покраску автомобиля?

а) медленно продвигаясь вдоль капота;

б) быстро продвигаясь вдоль капота;

в) круговыми вращениями по поверхности капота.

30. Что такое аэрограф?

а) инструмент - обозначает «воздушная кисть»;

б) краскопульт;

в) кисть для покраски поверхности.

Вариант 2

1.Для защиты деталей, которые не нуждаются в покраске, используют:

а) маскировочные пасты;

б) матерчатые ленты;

в) газетную бумагу.

2. Маскировочные лаки применяют для:

а) защиты хромированных поверхностей;

б) защиты стёкол;

в) защиты резиновых уплотнений.

3. Аэрограф, предназначен для:

а) напыления краски;

б) нанесение краски на поверхность;

в) окраски кузова автомобиля.

4. В аэрографии рисунок наносится:

а) краскопультом;

б) не касаясь поверхности – воздушной кистью (аэрографом);

в) кистью для покраски поверхности.

5. В аэрографии компрессоры используются для:

а) подачи воздуха под давлением к аэрографу;

б) подачи краски на поверхность;

в) подачи лакокрасочных материалов на кузов автомобиля.

6. Ремонт пластиковых частей кузова производится при помощи:

а) эпоксидных смол;

б) пайки;

в) сварки.

7. Наждачная бумага для зачистки глубоких трещин:

а) р60;

б) р120;

в) р80.

8. Мягкий бластинг представляет собой:

а) обдувка окрашенной поверхности под давлением воздуха;

б) обработки поверхностей под давлением воздуха с применением мягких неабразивных чистящих материалов.

9. Химическая коррозия возникает в результате воздействия на металл:

а) воды;

б) бензина;

в) щелочи.

10. Электрохимическая коррозия происходит при взаимодействии металлов и сплавов:

а) с растворами солей;

б) маслом;

в) сухим газом.

11. Пассивирование – это обработка поверхности кузова:

а) для создания защитной плёнки и предотвращения коррозии;

б) для придания окрашенной поверхности глянца;

в) для полировки ЛКП.

12. Для обезжиривания поверхности кузова используют:

а) разбавитель;

б) растворитель;

в) наполнитель.

13. Пескоструйную обработку применяют для:

а) выбивания остатков ржавчины;

б) шлифования поверхности;

в) удаления остатков старой краски.

14. Промывка изделий в моечной машине или струйный метод обработки это:

а) химический метод подготовки поверхности;

б) физический метод подготовки поверхности;

в) механический метод подготовки.

15. Ультразвуковой очистке подвергают детали:

а) сложной конфигурации;

б) крупные изделия;

в) простой конфигурации.

16. Скорость обезжиривания в растворе, нагретом до 50—70°С:

а) 10 мин.;

б) 2 мин.;

в) 30 мин.

17. Рисунок на кузов автомобиля наносится при помощи:

а) валика;

б) краскопульта;

в) специального инструмента – аэрографа.

18. Сколько времени сохнет кислотная защитная грунтовка?

а) 24 часа при температуре 20°С;

б) 48 часов при температуре 50°С;

в) 12 часов при температуре 100°С.

19. Время высыхания до нанесения наполнителя составляет:

а) от 30 до 90 минут при температуре 20°С;

б) 1 час при температуре 30°С;

в) 3 часа при температуре 100 °С.

20. Толщина слоя шпатлёвки должна составлять:

а) 400 – 500 мкм;

б) 600 – 700 мкм;

в) 900 – 1000 мкм.

21. Адгезия это:

а) образование коррозии на поверхности металла;

б) отделение слоя краски от поверхности металла;

в) растрескивание слоя краски.

22. Основными причинами плохого сцепления краски с поверхностью металла являются:

а) недостаточная очистка поверхности перед покраской;

б) низкая температура сушки краски;

в) неправильная колеровка краски.

23. Причина пузырение краски является:

а) влага или воздух, попавшие под лакокрасочный слой;

б) сухое распыление краски;

в) недостаточное сглаживание грунтовочного слоя.

24. Риски от шлифовальных инструментов могут появиться в том случае, если:

а) слишком тонкий лакокрасочный слой;

б) использование ненадлежащего растворителя;

в) длительное воздействие высокой температуры в процессе тепловой сушки автомобиля.

25. Слишком быстро испаряется растворитель при направлении струи воздуха на лакокрасочный слой, это может привести к следующим дефектам:

а) закипание краски;

б) помутнение окрашиваемой поверхности;

в) шагрень при покраске.

26.  Масло в воздуховоде покрасочного пистолета может привести:

а) к растрескиванию краски;

б) к матовости покрытия;

в) к образованию кратеров при покраске.

27. Слишком высокая текучесть краски будет причиной образования:

а) напыла;

б) микротрещин;

в) пузырение краски.

28. Продувание грунтовочного слоя при помощи покрасочного пистолета сразу же после его нанесения приведёт:

а) растрескивание краски на острых ребрах;

б) расслоение краски;

в) отслоение краски.

29. Неправильная регулировка покрасочного пистолета или неправильная техника покраски может быть причиной:

а) образования шагрени;

б) образование коррозии;

в) образование пузырей.

30. Несовместимость грунтовочного, лакокрасочного и отделочного слоев приведёт:

а) к помутнению краски;

б) к образованию царапин;

в) к расслоению краски.

Вариант 3

1. Какой номер шкурки используют при полировке автомобиля?

а) р500;

б) р1000;

в) р2000.

2.  Что придаёт ярко выраженный блеск лакокрасочному покрытию?

а) растворители;

б) высокотехнологичные полимеры;

в) восстановители.

3. Полировку лакокрасочного покрытия производят для:

а) защиты от ударов;

б) защиты от пузырение краски;

в) защиты от воздействия солей, грязи и пр.

4. Восстановительная полировка применяется для:

а) зашлифовывание шероховатостей;

б) удаление глубоких царапин;

в) удаления коррозии.

5. Аэрограф - это

а) миниатюрный пульверизатор, напоминающий авторучку;

б) кисть, для нанесения лакокрасочного материала;

в) компрессор.

6. Как можно устранить микронеровности с поверхности лакокрасочного покрытия?

а) используя воск;

б) используя парафин;

в) используя мягкие абразивы мелкой дисперсности.

7. Полирующе-консервирующие средства входящие в состав полиролей необходимы:

а) для улучшения физико-механических свойств защитной плёнки;

б) для улучшения химической стойкости защитной плёнки;

в) в них нет необходимости, так как никакого воздействия не оказывают.

8. В чём секрет глянца коллекционных автомобилей?

а) наносится несколько слоёв воска;

б) наносится парафин и вазелин;

в) наносится целлюлозная краска.

9. В основной набор для аэрографии входит:

а) источник сжатого воздуха (компрессор), аэрограф, краска и растворитель, материалы для полировки, обезжириватель, лак;

б) лакокрасочные материалы;

в) эмаль, водные растворы, полировочные материалы.

10. С какой целью в процессе полировки поверхность автомобиля заливают мыльной водой?

а) для устранения образования пыли;

б) для быстрой полировки;

в) для разбавления полиролей.

11. Аэрографы могут работать:

а) только с жидкими красками;

б) только с грунтовкой и шпатлевкой;

в) только с лаками.

12. Расстояние от распылителя до поверхности должно быть:

а) 250…350 мм;

б) 400…500мм;

в) 100…200мм.

13. Безвоздушное распыление имеет ряд преимуществ:

а) потери краски снижаются на 50 – 65 %;

б) потери краски снижаются на 20 – 35 %;

в) потери краски снижаются на 10 – 15 %;

14. К механическим свойствам покрытий относятся:

а) твёрдость;

б) статичность;

в) противостояние коррозии.

15. Способность лакокрасочных покрытий к прилипанию или прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью:

а) пластичность;

б) адгезия;

в) эластичность.

16. Предельно допустимая температура, при которой покрытие сохраняет способность выполнять свои функции в течение определенного времени.

а) термостойкость;

б) морозостойкость;

в) атмосферостойкость.

17. Применение трафаретов в аэрографии делает рисунок:

а) размазанным;                                                                                                                                                  б) более четким;                                                                       в) грязным.

18. В окрасочно-сушильной камере температура должна достигать:

а) 60°С;

б) 90°С;

в) 100 °С.

19.  Продолжительность сушки полиэфирной шпатлевки:

а) составляет 20 мин.;

б) составляет 2 мин;

в) составляет 90 мин.

20. Продолжительность сушки лакокрасочного покрытия:

а) от 7 до 10 мин.;

б) 10 до 30 мин.;

в) 30 до 60 мин.

21. Слишком медленное испарение растворителя в краске приведёт:

а) к подтёкам краски;

б) к образованию «апельсиновой» корки;

в) к матовости ЛКП.

22. Двойное покрытие лаком делает изображение на поверхности:

а) не прочным;

б) прозрачным;

в) очень прочным

23. Плохое очищение инструментов и фильтров приведёт:

а) к образованию кратеров;

б) к подтёкам ЛКМ;

в) к загрязнению окрашиваемой поверхности.

24. Плохо профильтрованная краска приведёт:

а) к зернистости поверхности;

б) к адгезии;

в) к помутнению поверхности.

25. Свеженанесённое покрытие имеет обесцвеченные участки, причиной тому является:

а) в полиэфирный продукт добавлено слишком много отвердителя;

б) не удалена пыль после обработки грунтовочного покрытия;

в) высокое давление воздуха.

26. Использование несовместимых материалов может привести:

а) к образованию трещин на поверхности;

б) к растрескиванию поверхности;

в) к сморщиванию поверхности.

27. Нанесение ЛКМ производиться на слишком холодную поверхность это приводит:

а) к плохому затвердеванию ЛКМ;

б) к отслоению ЛКМ;

в) к обесцвечиванию ЛКМ.

28. На покрытии видна кромка низлежащего слоя, это может произойти:

а) если недостаточно отшлифована зона перехода;

б) недостаточное время выдержка сушки, между слоями;

в) если нанесение слоя ЛКМ излишне толстое.

29. Как ухаживать за рисунком на поверхности автомобиля:

а) чаще мыть поверхность автомобиля.

б) периодически покрывать лаком;

в) периодически полировать поверхность, очищать от загрязнений, обрабатывать защитными средствами;

30. Основными причинами плохого сцепления краски с поверхностью металла являются:

а) недостаточная очистка поверхности перед покраской;

б) низкая температура сушки краски;

в) неправильная колеровка краски.