Кабардино-Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

| Рассмотрен на заседании ЦМК общепрофессиональных дисциплин Протокол № от « » 2023 г. Председатель:_______/О.В.Труфанова/ | «Утверждаю» заместитель директора по УР ГБПОУ «КБАДК» _________/С.Ю. Какулина/ |
| --- | --- |

Диагностическая работа

по

ОП.01 «Инженерная графика»

для специальности:

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Автор: С.Г. Шидукова – преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

Нальчик, 2023 г.

Пояснительная записка

Комплект заданий диагностической работы по дисциплине ОП 01 «Инженерная графика» разработан для проверки остаточных знаний и активизации познавательной деятельности у студентов специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». Комплект представлен в виде тестов базового уровня сложности в трех вариантах по 30 вопросов.

Время выполнения работы 40 минут с учетом времени, отведенного на инструктаж.

Задания составлены в соответствии с тематическим планом рабочей программы.

Подсчет индивидуальных показателей производится в форме суммирования верных ответов и перевода их в оценку: каждое верно выполненное задание теста, оценивается в 1 балл:

от 25 до 30 баллов – оценка 5 (отлично),

от 19 до 24 баллов – 4 (хорошо),

от  13 до 18 баллов – 3 (удовлетворительно),

менее 13 баллов – 2 (неудовлетворительно).

Диагностическая работа содержит эталоны ответов.

Вариант 1.

1. Какие инструменты необходимы для выполнения чертежей?

а) треугольники, линейка, карандаши, ластик, циркуль, транспортир, чертежная бумага;

б) готовальня, стол, стул, рейсшина, компьютер, ручка;

в) мебель, лекало, уголки, геометрические тела, учебник.

2. Какой марки необходимы карандаши для выполнения графических работ?

а) Т(Н) - твердые;  ТМ(НВ) – твердо-мягкие; М(В) – мягкие;

б) черные, графитные, цветные;

в) синие, зеленые, черные.

3. Какой формат принят за единицу измерения других форматов?

а) А0

б) А1

в) А4

4. Где на листе формата принято размещать основную надпись?

а) в левом нижнем углу

б) в правом нижнем углу

в) в правом верхнем углу

5. На каком расстоянии от внешней рамки надо проводить линии рамки чертежа?

а) 20 мм слева, по 5мм сверху - справа - снизу;

б) со всех сторон по 5 мм;

в) 20 мм справа, по 5мм сверху – слева - снизу.

6.Относительно толщины, какой линии задаются толщины всех других линий чертежа?

а) основной сплошной толстой

б) основной сплошной тонкой

в) штриховой

7. К прерывистым линиям относятся…

а) тонкая

б) штриховая

в) штрихпунктирная

г) линия сечений

8. Толщина штриховой линии равна…

а) s/2

б) s/3

в) s/2…s/3

9. Толщина сплошной основной линии

а)  0,6 мм;

б)  0,4...1,5 мм;

в)  1,5 мм.

10. Буквы и цифры чертежного шрифта выполняют с наклоном…

а) 75º градусов к линии строки

б) 90º градусов к линии строки

в) 120º градусов к линии строки

11. Проецированием называется…

а) процесс построения проекции предмета;

б) плоскость, на которой получается проекция;

в) точка, проецирующая на плоскость.

12. Прямоугольным проецированием называется…

а) проецирующие лучи параллельны друг другу;

б) при параллельном проецировании все лучи падают на плоскость под одинаковым углом;

в) проецирующие лучи перпендикулярны плоскости проекций, составляющие с ней угол 90º.

13. На фронтальной плоскости изображается

а) профильный вид, вид сбоку;

б) горизонтальный вид, вид сверху;

в) главный вид, вид «прямо».

14. На чертеже невидимый контур детали изображается

а) штриховой линией;

б) пунктирной линией;

в) сплошной тонкой линией.

15. Изображение на горизонтальной плоскости проекций называется…

а) видом сверху;

б) видом слева;

в) видом спереди.

16. Фронтальная  диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции объединяются одним общим названием

а) аксонометрические проекции;

б) диметрическая проекция;

в) изометрическая проекция.

17. При построении фронтальной  диметрической проекции по осям X, Y, Z и параллельно им откладываются

а) действительные размеры;

б) по осям X, Y, Z  откладываются размеры в два раза меньше;

в) по оси X, Z откладываются действительные размеры предмета, по оси Y откладывается размер в два раза меньше.

18. Оси фронтальной диметрической проекции располагают:

а) ось X - горизонтально, ось Z – вертикально, ось Y– под углом 45 º

к горизонтальной линии, 135º, 90º, 135º;

б) 120º, 120º, 120º градусов;

в) 90º, 180º, 90º.

19. Название «диметрия» означает…

а) равные измерения;

б) двойное измерение;

в) одинаковые измерения.

20. Комплексным чертежом называют…

а) изображения предмета на совмещенных плоскостях проекций;

б) проведение линий связи между проекциями;

в) процесс представления пространственной формы предмета по его плоским изображениям.

21. Масштаб – это:

а) расстояние между двумя точками на плоскости;

б) пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеже;

в) отношение линейных размеров изображения предмета на чертеже к его натуральным размерам.

22. Линейные размеры характеризуют:

а) длину, ширину, толщину, высоту, диаметр или радиус измеряемой части изделия;

б) величину угла;

в) радиус, диаметр.

23. Размерные и выносные линии выполняют:

а) сплошными толстыми основными линиями;

б) сплошными тонкими линиями;

в) волнистой линией.

24. На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии?

а) не более 10 мм;

б) от 7 до 10 мм;

в) от 6 до 10 мм;

25. Как разделяются виды?

а) основные, дополнительные, местные;

б) три и четыре дополнительных;

в) шесть основных и три дополнительных.

26. Местным видом называется:

а) разрез детали;

б) сечение детали;

в) изображение отдельного, ограниченного места поверхности предмета.

27. Чем отличается эскиз от рабочего чертежа детали?

а) эскиз выполняется от руки, а рабочий чертёж - с помощью чертёжных инструментов;

б) эскиз выполняется в большем масштабе, чем рабочий чертёж;

в) эскиз выполняется с помощью чертёжных инструментов, а рабочий чертёж - от руки.

28. В каком случае можно соединять половину вида с половиной соответствующего разреза?

а) если деталь несимметрична;

б) никогда нельзя;

в) если вид и разрез являются симметричными фигурами.

29. Если вид и разрез являются симметричными фигурами, то какая линия служит осью симметрии, разделяющей их половины?

а) сплошная тонкая;

б) волнистая линия;

в) штрихпунктирная тонкая.

30. На каком из пяти чертежей, выполнен правильно разрез детали, показанный  на изображении

Вариант 2.

1.Толщина сплошной основной линии

а) 0,6 мм

б)  0,4...1,5 мм

в) 1,5 мм

2.Линия основная сплошная толстая предназначена для вычерчивания линий…

а) видимого контура

б) невидимого контура

в) осевых линий

3.Штрих пунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий…

а) видимого контура

б) невидимого контура

в) осевых линий

4. Высота чертежного шрифта обозначается буквой…

а) h

б) с

в) а

5.Буквы и цифры чертежного шрифта выполняют с наклоном…

а) 75º градусов к линии строки

б) 90º градусов к линии строки

в) 120º градусов к линии строки

6.Высота букв на чертеже, выполненном в карандаш должна быть не менее …

а) 3,5 мм.

б) 5 мм.

в) 7 мм.

7. Каково соотношение между высотой прописной и строчной букв?

а) 1/7 h

б) 2/7 h

в) 5/7 h

8. Ширина строчных букв, равная 3/7h применима для начертания

а) А

б) Б

в) Г

г) Ж

9. Номер шрифта является…

а) шириной буквы

б) высотой строчной буквы;

в) высотой прописной буквы.

10. Чертежный шрифт бывает

а) прямой, косоугольный

б) прямой, наклонный

в) косоугольный, прямой.

11. При прямоугольном проецировании любой объект имеет

а) 6 видов;

б) 2 вида;

в) 3 вида;

12. На чертеже все проекции выполняют

а) в проекционной связи;

б) без проекционной связи;

в) произвольно.

13. На горизонтальной плоскости изображается

а) профильный вид, вид сбоку;

б) вид сверху;

в) вид справа;

г) главный вид, вид «прямо».

14. Вид – это…

а) Изображение отдельного ограниченного места изделия на чертеже;

б) изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета;

в) изображение на горизонтальной плоскости проекций.

15. Изображение отдельного ограниченного места изделия на чертеже называется

а) главным видом;

б) видом слева;

в) местным видом.

16. Изображение на профильной плоскости проекций называется…

а) видом сверху;

б) видом слева;

в) видом спереди.

17. При построении изометрической проекции по осям X, Y, Z и параллельно им откладывается

а) аксонометрическая проекция;

б) диметрическая проекция;

в) изометрическая проекция.

18. Оси фронтальной диметрической проекции располагают:

а) ось X - горизонтально, ось Z – вертикально, ось Y– под углом 45 º

к горизонтальной линии, 135º, 90º, 135º;

б) 120º, 120º, 120º градусов;

в) 90º, 180º, 90º.

19. Название «изометрия» означает…

а) одинаковые измерения;

б) «двойное измерение»;

в) «равные измерения».

20. Техническим рисунком называют…

а) изображение, выполненное на глаз и от руки по правилам аксонометрии;

б) изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета;

в) изображение отдельного ограниченного места изделия на чертеже.

21. В каком случае правильно выполнено совмещение вида с разрезом (см. Рис. С3-13)?

а) правильный вариант ответа №1;

б) правильный вариант ответа №2;

в) правильный вариант ответа №3;

г) правильный вариант ответа №4;

д) правильный вариант ответа №5.

22. Определите, на каком чертеже правильно выполнено соединение половины вида и  половины разреза для цилиндрической детали (рис. С3-14).

а) на первом чертеже 1;

б) на втором чертеже 2;

в) на третьем чертеже 3;

г) на четвертом чертеже 4;

д) на пятом чертеже 5.

23. В сечении показывается то, что:

а) находится перед секущей плоскостью;

б) находится за секущей плоскостью;

в) показывает только то, что находиться в секущей плоскости.

24. Проецированием называется…

а) процесс построения проекции предмета;

б) плоскость, на которой получается проекция;

в) точка, проецирующая на плоскость.

25. Как обозначают несколько одинаковых сечений, относящихся к одному предмету?

а) линии сечения обозначают одной и той же буквой и вычерчивают одно сечение;

б) никак не обозначают;

в) обозначают разными буквами линии сечений.

26. Дана деталь и указано ее сечение А-А (рис.С3-17-в). Выбрать правильный вариант сечения.

а) правильный вариант ответа №1;

б) правильный вариант ответа №2;

в) правильный вариант ответа №3;

г) правильный вариант ответа №4;

д) правильный вариант ответа №5;

27. Какие резьбы называются крепежными?

а) резьбы, применяемые  для неподвижных соединений;

б) резьбы, применяемые в подвижных соединениях;

в) резьба, образованная на цилиндрической поверхности;

28. В каких крепежных деталях применяется метрическая резьба?

а) шпонки, валы, шпильки;

б) винты, болты, шпильки, гайки;

в) гайки, втулки, винты.

29. В каком случае правильно перечислены разъёмные и неразъёмные соединения?

а) разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, паяное, шпоночное. Неразъёмные: клеевое, сварное, шовное, заклёпочное.

б) разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шлицевое. Неразъёмные: клеевое, сварное, паяное, шовное, заклёпочное.

в) разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шовное, сварное. Неразъёмные: клеевое, паяное, шлицевое, заклёпочное.

30. Чем отличается шлицевое соединение от шпоночного соединения?

а) только размерами деталей;

б) шлицевого чередуются выступы и впадины по окружности, а у шпоночного вставляется еще одна деталь - шпонка;

в) ничем не отличаются.

Вариант 3.

1. Масштабом называется

а) расстояние между двумя точками на плоскости

б) пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеже

в) отношение линейных размеров изображения к линейным размерам объекта.

2. ГОСТ 2.302 - 68 не допускает масштаб

а) 1:1

б) 1:3

в) 2,5:1

3. Масштабы изображений и их обозначение на чертежах бывают:

а) уменьшения, натуральной величины, увеличения;

б) малым, большим, натуральным;

в) уменьшения, увеличения, малым.

4. Буквой R на чертеже обозначается

а) расстояние между любыми двумя точками окружности;

б) расстояние между двумя наиболее удаленными противоположными точками окружности;

в) расстояние от центра окружности до точки на ней.

5. Сопряжением называется…

а) переход одной кривой линии в другую;

б) переход одной линии в другую;

в) плавный переход одной линии в другую.

6. Сопряжение бывает

а) внешним, внутренним, смешанным;

б) наложенным, смешанным, внешним;

в) внешним, внутренним, интересным.

7. На чертеже невидимый контур детали изображается

а) штриховой линией

б) пунктирной линией

в) сплошной тонкой линией

8. При прямоугольном проецировании любой объект имеет

а) 1 вид

б) 6 видов

в) 3 вида

9. На чертеже все проекции выполняют

а) в проекционной связи

б) без проекционной связи

в) произвольно.

10. На фронтальной плоскости изображается

а) профильный вид, вид сбоку

б) горизонтальный вид, вид сверху

в) главный вид, вид «прямо»

11. На горизонтальной плоскости изображается

а) вид сбоку, вид слева;

б) вид сверху;

в)  главный вид, вид «прямо».

12. На профильной плоскости изображается

а) вид сбоку, вид слева;

б) вид сверху;

в) вид справа;

г) главный вид, вид «прямо».

13. Главным видом является…

а) вид сверху;

б) вид слева;

в) вид спереди.

14. Масштабом называется…

а) расстояние между двумя точками на плоскости;

б) пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеже;

в) отношение линейных размеров изображения к линейным размерам объекта.

15. На рисунке С3-16 даны четыре сечения детали. Установите, какие из этих сечений выполнены правильно.

а) А-А и В-В;

б) А-А, Б-Б и Г-Г;

в) Б-Б, В-В;

г) А-А, Б-Б, В-В и Г-Г;

16. При построении изометрической проекции по осям X, Y, Z и параллельно им откладываются

а) действительные, натуральные размеры предмета;

б) по осям X, Y, Z  откладываются  размеры в два раза меньше;

в) по осям X, Y откладываются действительные размеры, по оси  Z откладывается размер в два раза меньше.

17. Прямоугольная изометрическая проекция выполняется в осях, расположенных под углами друг к другу

а) 120º, 120º, 120º градусов;

б) 135º, 90º, 135º;

в) 90º, 180º, 90º.

18. «Аксонометрия» означает…

а) равные измерения;

б) двойное измерение;

в) измерение по осям.

19. Оси X, Y, Z на плоскости аксонометрических проекций называют…

а) аксонометрическими осями;

б) диметрическая осями;

в) изометрическая осями.

20. Анализ геометрической формы – это…

а) изображение отдельного ограниченного места изделия на чертеже;

б) главный вид, вид «прямо».

в) мысленное расчленение предмета на составляющие его геометрического тела.

21.Фронтальная  диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции объединяются одним общим названием

а) аксонометрические проекции;

б) диметрическая проекция;

в) изометрическая проекция.

22. В каком масштабе выполняется эскиз детали?

а) глазомерном масштабе;

б) в масштабе 1:1;

в) в масштабе увеличения;

г) в масштабе уменьшения;

23. Сколько видов должен содержать рабочий чертёж детали?

а) три вида;

б) шесть видов;

в) минимальное, но достаточное для представления форм детали;

г) максимально возможное число видов.

24. Нужны ли все размеры на рабочих чертежах детали?

а) ставятся только габаритные размеры;

б) ставятся размеры, необходимые для изготовления и контроля изготовления детали;

в) ставятся линейные размеры и габаритные.

25. Для чего служит спецификация к сборочным чертежам?

а) спецификация определяет состав сборочной единицы;

б) в спецификации указываются габаритные размеры деталей;

в) в спецификации указываются габариты сборочной единицы.

26. В каком масштабе предпочтительнее делать сборочный чертёж?

а) 2:1;

б) 1:1;

в) 1:2.

27. Для каких деталей наносят номера позиций на сборочных чертежах?

а) для всех деталей, входящих в сборочную единицу;

б) только для нестандартных деталей;

в) только для стандартных деталей.

28. Какие размеры наносят на сборочных чертежах?

а) основные размеры корпусной детали;

б) габаритные,  установочные, присоединительные, справочные;

в) только габаритные размеры.

29. Откуда замеряются размеры при деталировании сборочного чертежа?

а) замеряются со сборочного чертежа;

б) определяются по спецификации;

в) определяются произвольно, в глазомерном масштабе.

30. Должно ли соответствовать количество изображений детали на сборочном чертеже количеству изображений детали на рабочем чертеже?

а) да, обязательно;

б) нет, недолжны;

в) количество изображений на рабочем чертеже должно быть в два раза меньше.