Кабардино-Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

| Рассмотрена на заседании ЦМК Общепрофессиональных дисциплин Протокол № от _______ 2023 г. Председатель ЦМК ________Труфанова О.В. | «Утверждаю» заместитель директора по УР ГБПОУ «КБАДК» ______________ С.Ю. Какулина |
| --- | --- |

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  РАБОТА

ПО

ОП.04  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Для специальности   23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Преподаватель общетехнических дисциплин     Бобылева Тамара Николаевна

2023г.

Пояснительная записка

Диагностическая работа     ОП 04 « Материаловедение»   разработана  для проверки остаточных знаний у студентов   специальности   23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

Диагносностическая  работа представлена в виде тестовых заданий

разработанных в  соответствии с рабочей программой и  состоит из 3 вариантов по 30 вопросов.

Студентам предлагается внимательно прочитать каждый вопрос и соответствующие  варианты ответов. Проанализировать все предлагаемые ответы и выбрать правильный.

На выполнение работы отводится 40 минут.

Каждый правильный  тестовый ответ   оценивается в 1 балл.

Эталоны ответов предлагаются.

Критерии оценки:

Оценка «пять» выставляется за набранные 26-30 баллов;

Оценка «четыре» − за 20-25 балла;

Оценка «три» − за  12-19 баллов;

Оценка «два» − за < 11 баллов

ТЕСТ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

по ОП «Материаловедение»

ВАРИАНТ №1

| № | Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
|  | Явление, при котором вещества, состоящие из одного и того же элемента, имеют разные свойства, называется: | 1.Аллотропией 2.Кристаллизацией 3.Сплавом |
|  | Как называют металлы с температурой плавления выше температуры плавления железа? | 1.Тугоплавкими. 2. Благородными. 3. Черными. 4. Редкоземельными |
|  | Как называется свойство, состоящее в способности вещества существовать в различных кристаллических модификациях? | 1.Полиморфизм 2. Изомерия. 3. Анизотропия. 4.Текстура |
|  | Способность металлов увеличивать свои размеры при нагревании, называется: | 1.Теплоемкостью 2.Плавлением 3 Тепловое (термическое) расширение |
|  | Чем определяется форма зерен металла? | 1.Условиями столкновения растущих зародышей правильной формы 2. Формой частиц нерастворимых примесей, на которых протекает кристаллизация. 3. Интенсивностью тепловых потоков. 4. Формой кристаллических зародышей. |
|  | Что называют конструктивной прочностью материала? | - Способность противостоять усталости. - Способность работать в поврежденном состоянии после образования трещины. - Способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая работоспособность деталей в течение заданного времени. - Комплекс механических свойств, обеспечивающих надежную и длительную работу в условиях эксплуатации. |
|  | Явление разрушения металлов под действием окружающей среды, называется: | 1.Жаростойкостью 2.Жаропрочностью 3.Коррозией |
|  | Какое свойство материала называют выносливостью? | 1. Способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая работоспособность деталей в течение заданного времени. 2. Способность противостоять усталости. 3. Способность работать в поврежденном состоянии после образования трещины. D) Способность противостоять хрупкому разрушению |
|  | Что такое порог хладноломкости? | 1. Максимальная ударная вязкость при температурах хрупкого состояния. 2. Максимальная прочность при температурах хрупкого состояния. 3.Относительное снижение ударной вязкости при переходе из вязкого состояния в хрупкое. 4.Температура перехода в хрупкое состояние. |
|  | Какой греческой буквой обозначается предел прочности? | 1.σ («сигма») 2.ψ («пси») 3.τ («тау») |
|  | Какая из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов обладает наибольшей твердостью? | - Аустенит. - Перлит. - Феррит. - Цементит |
|  | Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них какого либо тела, называется: | 1.Твердостью 2.Пластичностью 3.Упругостью |
|  | Какой чугун называют белым? | 1.В котором весь углерод или часть его содержится в виде графита. 2. В котором весь углерод находится в химически связанном состоянии. 3.В котором металлическая основа состоит из феррита. 4. В котором наряду с графитом содержится ледебурит. |
|  | Для переработки на сталь идет: | 1.Литейный чугун 2.Передельный чугун 3.Доменные ферросплавы |
|  | «Вредные» примеси в сталях, это: | 1.Сера и фосфор 2.Марганец и кремний 3.Железо и углерод |
|  | Что является основным критерием для разделения сталей по качеству? | - Степень раскисления стали. - легирования стали. - Содержание в стали серы и фосфора. - Содержание в стали неметаллических включений |
|  | Какую сталь называют кипящей (например, СтЗкп)? | - Сталь, обладающую повышенной плотностью. - Сталь, доведенную до температуры кипения. - Сталь, раскисленную марганцем, кремнием и алюминием - Сталь, раскисленную только марганцем. |
|  | Какая из этих сталей легированная? | 1.У7А 2.Сталь 45сп 3.38ГН2Ю2 |
|  | Углеродистые инструментальные высококачественные стали маркируют: | 1.У7А 2.Сталь 45 пс 3.Ст.1 |
|  | Каков химический состав стали 20ХНЗА? | 1. ~ 0,2 % С, не более 1,5 % Сr, ~ 3 % Ni. Сталь высококачественная. 2.~ 2% С, не более 1,5 % Сг и N, ~ 3 % Ni. 3.~ 0,02 % С, ~ 3 % N и ~ по 1 % Сr и Ni. 4.~ 20 % Сr, не более 1,5 % Ni и около 3 % N. |
|  | Нагревание изделие до определенной температуры, выдержка и быстрое охлаждение с помощью охлаждающей среды, это | 1.Закалка 2.Отжиг 3.Нормализация |
|  | Как регулируют глубину закаленного слоя при нагреве токами высокой частоты? | - Силой тока. - Интенсивностью охлаждения. - Частотой тока. - Типом охлаждающей жидкости. |
|  | Как называется обработка, состоящая в длительной выдержке закаленного сплава при комнатной температуре или при невысоком нагреве? | - Рекристаллизация. - Нормализация. - Высокий отпуск - Старение |
|  | Нагревание стального изделия в среде легко отдающей углерод (древесный уголь), это | 1.Азотирование 2.Цементация 3.Алитирование |
|  | Какие стали называют автоматными? | 1. Стали, предназначенные для изготовления ответственных пружин, работающих в автоматических устройствах. 2.Стали, длительно работающие при цикловом знакопеременном нагружении. 3.Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием, имеющие повышенное содержание серы или дополнительно легированные свинцом, селеном или кальцием. 4.Инструментальные стали, предназначенные для изготовления металлорежущего инструмента, работающего на станках-автоматах. |
|  | Бронзы - это | 1.Сплавы алюминия 2.Сплавы меди 3.Сплавы магния |
|  | Какая из латуней содержит 58% меди, 2% марганца, 2% свинца и 38% цинка? | 1.ЛМцС58-2 2.ЛМцС58-2-2 3.ЛМцС38-2-2 |
|  | Какова марка литейного сплава, содержащего 12.% Zn, 3 % Sn, 5 % Pb, Сu - основа? | 1. БрОЦС 3-12-5. 2.ЛЦ12ОЗС5. 3.ЛОС 80-3-5. 4.БрОЗЦ12С5. |
|  | Стабилизатор вводят в состав пластмасс… | - Для защиты полимеров от старения. - Для уменьшения усадки. - Для формирования требуемой структуры материала. - Для получения требуемой степени кристалличности. - Для повышения прочности. |
|  | По способу получения связующего вещества пластмассы классифицируют: | 1.Термопластичные и термореактивные 2.Полимеризационные и поликонденсационные 3.Электроизоляционные и теплоизоляционные |

ТЕСТ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

по ОП «Материаловедение»

ВАРИАНТ №2

| № | Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
|  | Вещество, в состав которого входят два или несколько компонентов, называется: | 1.Металлом 2.Сплавом 3.Кристаллической решеткой |
|  | Сокращение объёма расплавленного металла при затвердевании и последующем охлаждении называется | - Усушкой - Усадкой - Улетучиванием |
|  | Свойство металла возвращать свою первоначальную форму, после прекращения действия внешних сил : | - прочность; - упругость; - пластичность. |
|  | Какого металла удельный вес больше? | 1.Свинца 2.Железа 3.Олова |
|  | Коррозионная стойкость металла, это: | - механическое свойство; - химическое свойство; - физическое свойство. |
|  | Механические свойства металлов это: | 1. Кислотостойкость и жаростойкость 2. Жаропрочность и пластичность 3. Теплоемкость и плавление |
|  | Какие металлы называют жаропрочными? | 1. Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах. 2. Металлы, способные сопротивляться коррозионному воздействию газа при высоких температурах. 3.Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и разрушению при повышенных температурах. 4. Металлы, способные сопротивляться часто чередующимся нагреву и охлаждению |
|  | Как называется свойство, состоящее в способности вещества существовать в различных кристаллических модификациях? | 1. Полиморфизм. 2. Изомерия. 3. Анизотропия. 4. Текстура. |
|  | Какими факторами определяется кристаллизация? | - Числом центров кристаллизации и скоростью роста кристаллов из этих центров. - Степенью переохлаждения сплава. - Скоростью отвода тепла. - Числом частиц нерастворимых примесей |
|  | Способность металлов, не разрушаясь, изменять под действием внешних сил свою форму и сохранять измененную форму после прекращения действия сил, называется: | 1.Упругостью 2.Пределом прочности 3.Пластичностью |
|  | Как называется механическое свойство, определяющее способность металла сопротивляться деформации и разрушению при статическом нагружении? | 1. Прочность. 2. Вязкость разрушения. 3. Ударная вязкость. 4. Живучесть. |
|  | Какое свойство материала называют надежностью? | - Способность противостоять усталости. - Способность работать в поврежденном состоянии после образования трещины. - Способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая работоспособность деталей в течение заданного времени. - Способность противостоять хрупкому разрушению |
|  | Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок в условиях высоких температур, называется: | 1.Жаростойкостью 2.Плавлением 3.Жаропрочностью |
|  | В сером чугуне углерод находится в …. | 1.В виде графита 2.В виде цементита |
|  | Сталь более высокого качества получается: | 1.В электропечах 2.В доменных печах 3.В мартеновских печах |
|  | Какой чугун получают путем модифицирования жидкого расплава магнием или церием | 1.Серый. 2.Белый. 3.Высокопрочный. 4.Ковкий |
|  | Конструкционные стали обыкновенного качества маркируют: | 1.Сталь 85 2.Ст.7 3.У8А |
|  | Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, марганца менее 2%, кремния 2%, алюминия 3%? | 1.42Мц2СЮ 2.42МцС2Ю3 3.42С2Ю3 |
|  | Как называется обработка, состоящая в насыщении поверхности стали углеродом? | - Цементация. - Нормализация. - Улучшение. - Цианирование. |
|  | Какова конечная цель цементации стали? | 1. Создание мелкозернистой структуры сердцевины. 2. Повышение содержания углерода в стали. 3. Получение в изделии твердого поверхностного слоя при сохранении вязкой сердцевины. 4. Увеличение пластичности поверхностного слоя. |
|  | Что такое карбюризатор? | 1. Вещество, служащее источником углерода при цементации. 2. Карбиды легирующих элементов. 3. Устройство для получения топливовоздушной среды. 4. Смесь углекислых солей |
|  | Какая из этих сталей относится к быстрорежущим? | 1.9ХС 2.Р18 3.55С2 |
|  | Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при этой температуры и медленное охлаждение, это | 1.Закалка 2.Нормализация 3.Отжиг |
|  | Нагревание изделие до определенной температуры, выдержка и быстрое охлаждение с помощью охлаждающей среды, это | 1.Закалка 2.Отжиг 3.Нормализация |
|  | Одновременное насыщение поверхности стального изделия углеродом и азотом, это | 1.Цианирование 2.Цементация 3.Азотирование |
|  | Какова марка литейного сплава, содержащего 12.% Zn, 3 % Sn, 5 % Pb, Сu - основа? | 1. БрОЦС 3-12-5. 2. ЛЦ12ОЗС5. 3. ЛОС 80-3-5. 4. БрОЗЦ12С5. |
|  | Латуни – это | 1.Сплавы магния с алюминием 2.Сплавы алюминия с кремнием 3.Сплавы меди с цинком |
|  | Какая из бронз содержит 5% олова, 6% цинка, 5% свинца и 84% меди? | 1.БрОЦС5-6-5 2.БрОЦС5-5-6 2.БрОЦФ5-6-5 |
|  | Какова марка литейного сплава, содержащего 40 % Zn, 3 % Мn, 1 %А1 (основа-Сu)? | 1. БрЦАМц40-1-3._ 2. ЛЦ40МцЗА. 3. БрЦ40АМцЗ. 4. ЛАМц 56-1-3. |
|  | Слоистая пластмасса на основе фенолоформальдегидной смолы и листов бумаги это: | 1.Целлулоид 2.Текстолит 3.Гетинакс |
|  | Какие пластмассы называют термореактивными? | 1. Пластмассы, в состав которых включены наполнители, например, меняющие характер надмолекулярной структуры. 2. Пластмассы, обратимо затвердевающие в результате охлаждения без участия химических реакций. 3.Пластмассы на основе полимеров с линейной или разветвленной структурой макромолекул. 4.Пластмассы, необратимо затвердевающие в результате химических реакции. |
|  | Какое из изделий: стеклянное волокно, асбестовая ткань, гетинаксовый лист изготовлено на основе полимера? | 1. Асбестовая ткань. 2. Стеклянное волокно. 3. Гетинаксовый лист. 4. Все изделия изготовлены на основе полимеров. |

ТЕСТ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

по ОП «Материаловедение»

ВАРИАНТ №3

| № | Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
|  | Вес одного кубического сантиметра металла в граммах, называется: | 1.Удельным весом 2.Теплоемкостью 3.Тепловое (термическое) расширение |
|  | Какие металлы называют жаростойкими? | 1. Металлы, способные сопротивляться часто чередующимся нагреву и охлаждению. 2. Металлы, способные сопротивляться коррозионному воздействию газа при высоких температурах. 3. Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах. 4. Металлы, способные длительное время сопротивляться деформированию и разрушению при повышенных температурах. |
|  | Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок, называется: | 1.Упругостью 2.Прочностью 3.Пластичностью |
|  | Как называется термическая обработка стали, состоящая из нагрева ее до аустенитного состояния и последующего охлаждения на спокойном воздухе? | - Истинная закалка. - Улучшение. - Неполный отжиг. - Нормализация. |
|  | Мерой пластичности служат две величины, какие? | 1.σ и τ 2.ψ и δ 3.φ и ρ |
|  | Какое свойство материала называют долговечностью? | 1. Способность оказывать в определенных условиях трения сопротивление изнашиванию. 2. Способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая работоспособность деталей в течение заданного времени. 3. Способность противостоять хрупкому разрушению 4. Способность работать в поврежденном состоянии после образования трещины. |
|  | В сером чугуне углерод находится в | 1.В виде графита 2.В виде цементита 3.В виде аустенита |
|  | Какой чугун получают путем длительного отжига белого чугуна? | - Ковкий - Отбеленный. - Серый. - Высокопрочный. |
|  | Как называется структура, представляющая собой пересыщенный твердый раствор углерода в а-железе? | - Мартенсит. - Цементит. - Феррит. - Аустенит. |
|  | Сплав железа с углеродом, при содержании углерода менее 2%, называется: | 1.Чугун 2.Сталь 3.Латунь |
|  | Содержат ли информацию о химическом составе (содержании углерода) марочные обозначения сталей обыкновенного качества, например, Ст4? | 1. Нет. Число 4 характеризует механические свойства стали. 2. Нет. 3. Да. В сплаве Ст4 содержится 0,4 % углерода. 4. Да. В сплаве Ст4 содержится 0,04 % углерода. |
|  | Какие стали называют автоматными? | 1. Стали, предназначенные для изготовления ответственных пружин, работающих в автоматических устройствах. 2. Стали, длительно работающие при цикловом знакопеременном нагружении. 3. Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием, имеющие повышенное содержание серы или дополнительно легированные свинцом, селеном или кальцием. |
|  | Что обозначает цифра в этой марке стали Ст.4? | 1.Количество углерода 0,4% 2.Номер стали |
|  | Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, марганца менее 2%, кремния 2%, алюминия 3%? | 1.42Мц2СЮ 2.42МцС2Ю3 3.42С2Ю3 |
|  | Какая из этих сталей полуспокойная? | 1.Сталь 85пс 2.Сталь 45сп 3.Сталь 55кп |
|  | Какая из этих сталей относится к быстрорежущим? | 1.9ХС 2.Р18 3.55С2 |
|  | Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при этой температуры и медленное охлаждение, это | 1.Закалка 2.Нормализация 3.Отжиг |
|  | Нагревание изделие до определенной температуры, выдержка и быстрое охлаждение с помощью охлаждающей среды, это | 1.Закалка 2.Отжиг 3.Нормализация |
|  | Закалка и последующий отпуск, это | 1.Термическая обработка 2.Прокаливаемость 3.Термическое улучшение |
|  | Силумины - это | 1.Сплавы алюминия 2.Сплавы магния 3.Сплавы меди |
|  | Как называют сплавы меди с другими элементами (кремнием, алюминием, оловом, бериллием и т. д.)? | - Бронзы. - Латуни. - Инвары. - Баббит |
|  | Что такое латунь? | 1.Сплавы магния с алюминием 2.Сплавы алюминия с кремнием 3.Сплавы меди с цинком |
|  | Что такое баббит? | 1. Латунь с двухфазной структурой. 2. Литейный алюминиевый сплав. 3. Антифрикционный сплав. 4. Бронза, упрочненная железом и марганцем. |
|  | Какая из бронз содержит 5% олова, 6% цинка, 5% свинца и 84% меди? | 1.БрОЦС5-6-5 2.БрОЦС5-5-6 2.БрОЦФ5-6-5 |
|  | Какая из латуней содержит 58% меди, 2% марганца, 2% свинца и 38% цинка? | 1.ЛМцС58-2 2.ЛМцС58-2-2 3.ЛМцС38-2-2 |
|  | Как влияют растворимые в меди примеси на ее электропроводность? | 1. Электропроводность меди не зависит от примесей. 2. Bce примеси снижают электропроводность. 3. Все примеси повышают электропроводность. 4. Примеси, обладающие меньшим, чем медь удельным электросопротивлением (например, серебро) повышают электропроводность, остальные - снижают |
|  | Ухудшение свойств резин при эксплуатации и хранении называется … | - Деградацией - коррозией - Деструкцией - Старением |
|  | Полипропилен, полистирол относят к: | 1.Термопластичным пластмассам 2.Термореактивным пластмассам |
|  | Какой из перечисленных в ответах материалов предпочтителен для изготовления тормозных накладок? | 1. Текстолит. 2. Винипласт. 3. Асботекстолит. 4.Стекловолокнит |
|  | Композиционным называют материал | - состоящий из различных полимеров - в состав которого входят сильно различающиеся по свойствам нерастворимые друг в друге компоненты, разделенные ярко выраженной границей - макромолекулы которого состоят из неорганических элементов, сочетающихся с органическими радикалами |